- Kocába, ř.km 17,766 – 19,953, Nový Knín – oprava opevnění

- Výkaz výměr

JKSO 833.21  Úpravy břehů a koryt

- SO_01  Oprava opevnění, odstranění nánosů a odstranění porostů :

- 1.1.  Odstranění nánosů z koryta toku – vykopávky vodotečí :

- (0,19 m2 x 30 m) + (0,24 m2 x 11 m) + (1,93 m2 x 80 m) + (2 x 6,0 m3) + (0,32 m2 x 50m) + (1,30 m2 x 75 m) + (75 m3) + (11 m3) + (0,62 m2 x 10 m) + (0,50 m2 x 18 m) + (0,67 m2 x 62 m) + (0,15 m2 x 89m) + (400 m2 x 0,30 m) + (14,11 m2 x 50 m) + (0,37 m2 x 12 m) + (0,07 m2 x 54 m) + (3,49 m2 x 24 m) + (1,47 m2 x 72 m) + (0,59 m2 x 30 m) + (0,80 m2 x 25 m)  + (2,35 m2 x 75,0 m) + (2,34 m2 x 70,0 m) + (0,26 m2 x 93 m) + (0,68 m2 x 57m) = 1908,34 m3

- 1.2. Svahování výkopu :

- (0,76 m x 30 m) + (3,42 m x 80 m) + (1,83 m x 50 m) + (1,66 m x 75 m) + (0,31 m x 2,5 m) + (1,75 m x 18 m) + (1,17 m x 55m) + (4,11 m x 72 m) + (3,86 m x 30 m) + (1,89 m x 75 m) + (2,97 m x 57 m) = 1331,79 m2

- 1.3. Odstranění porostů z koryta toku :

- odstranění listnatých stromů :		do prům. 30 cm :		59 ks

- do prům. 50 cm :		27 ks

- do prům. 70 cm :		10 ks

- do prům. 90 cm :		11 ks

- do prům. 110 cm :		5 ks

- (kácení, nařezání na 1,0 m kusy, odvoz do 10 km)

- odstranění křovin :								50 m2

- (smýcení + odvoz na skládku do 30 km)

- 1.4. Náhradní výsadba :

- javor mléč, jasan ztepilý – prostokořenné odrostky, přivázání ke kůlům :	20 ks

- 1.5. Oprava dlažeb z lomového kamene :

- Očistění stávající dlažby z lom. kam. :

- (54 m x 3,96 m) + (24 m x 2,74 m)  + (53 m x 1,92 m) + (48 m x 1,26 m) =  441,84 m2

- Doplnění stávající dlažby z lom. kam. tl. 0,30 m do bet. lože tl. 0,15 m z 20% plochy :

- (441,84 m2 x 0,20) =  88,37 m2

- Vysekání poškozených spár z 50% plochy :	(441,84 m2 x 0,50) = 		220,92 m2

- Přespárování líce dlažby cementovou maltou z 50% plochy :		220,92 m2

- Čerpání vody :									30 dní

- 1.6. Oprava tarasů z lomového kamene na sucho :

- Rozebrání stávajících tarasů z lomového kamene :

- (50 m x 1,30 m2) + (58 m x 3,95 m2) + (38 m x 1,80 m2)  =  362,50 m3

- Doplnění kamenů tarasu :

- (50 m x 0,20 m2) + (38 m x 0,60 m2) = 32,80 m3

- Doplnění tarasu z velkých balvanů do 1000 kg :

- (58 m x 3,95 m2 x 0,80) = 183,28 m3

- Vyskládání tarasu do původního tvaru – rovnanina z lomového kamene :

- (50 m x 1,50 m2) + (1,80 m2 x 38 m) = 143,40 m3

- Vyskládání tarasu do původního tvaru – strojově ukládaná rovnanina z velkých balvanů do 1000 kg :  (58 m x 3,95 m2) = 229,10 m3

- Odvoz přebytečného materiálu na skládku :

- (362,50 m3 + 32,80 m3 + 183,28 m3 – 143,40 m3 – 229,10 m3) = 206,08 m3

- 1.7. Opevnění břehů rovnaninou  z lomového kamene do 1000 kg :

- vykopávky vodotečí :

- (3,07 m2 x 25 m) + (2,52 m2 x 20 m) + (2,82 m2 x 54 m) + (2,89 m2 x 40 m) +

- (2,18 m2 x 10 m) = 416,83 m3

- svahování výkopu :

- (3,74 m x 25 m) + (3,61 m x 20 m) + (3,17 m2 x 54 m) + (2,68 m x 40 m) +

- (2,78 m x 10 m) = 471,88 m2

- hrubý štěrkopískový podsyp tl. 200 mm z říčního štěrkopísku :

- (0,75 m2 x 25 m) + (0,84 m2 x 20 m) + (0,65 m2 x 54 m) + (0,54 m2 x 40 m) +

- (0,55 m2 x 10 m) = 97,75 m3

- strojově ukládaná rovnanina z velkých balvanů do 1000 kg :

- (3,95 m2 x 25 m) + (4,10 m2 x 20 m) + (3,45 m2 x 54 m) + (2,36 m2 x 40 m) +

- (2,47 m2 x 10 m) = 486,15 m3

- 1.8. Doplnění paty lev. břehu v ř.km 19,737 – 19,830 a prav. břehu v ř.km 18,900 :

- Těžký zához z lomového kamene :  (1,03 m2 x 93 m) + (0,80 m2 x 12 m) =  105,39 m3

- Urovnání líce záhozu : 	(1,82 m x 93 m) + (2,20 m x 12 m) = 195,66 m2

- 1.9. Odvoz odtěženého materiálu na skládku do 30 km :

- (1908,34 m3 + 206,08 m3 + 416,83 m3) = 				2531,25 m3

- Skládkovné :								100 Kč/t

- 1.10. Oprava přelivné plochy jezového tělesa v ř.km 18,376 :

- Očistění plochy tělesa od vegetace + očistění VVP :  150,0 m2

- Vyplnění spár cementovou maltou ze 100 % plochy : 	150,0 m2

- 1.11. Sjezdy do koryta + zábradlí :

- zřízení + odstranění 14 sjezdů do koryta :

- sjezd 1 :	sejmutí ornice v tl. 0,40 m : (16,0 m x 4,0 m) = 64,0 m2 (25,6 m3)

- separační geotextilie 40 x 40 kn/m : (16,0 m x 4,0 m) = 64,0 m2

- štěrkodrť (0 – 63 mm) : (16,0 m x 4,0 m x 0,50 m) = 32,0 m3

- silniční panely 3,0 x 1,5 x 0,20 m : 	11 ks

- odstranění sjezdu + odvoz štěrkodrti na skládku :	32,0 m3

- ohumusování stávajícím materiálem (přehození) + osetí : 64,0 m2

- sjezd 2 :	sejmutí ornice v tl. 0,40 m : (6,0 m x 4,0 m) = 24,0 m2 (9,6 m3)

- separační geotextilie 40 x 40 kn/m : (11,0 m x 4,0 m) = 44,0 m2

- štěrkodrť (0 – 63 mm) : (11,0 m x 4,0 m x 0,50 m) = 22,0 m3

- silniční panely 3,0 x 1,5 x 0,20 m : 	8 ks

- odstranění sjezdu + odvoz štěrkodrti na skládku :	22,0 m3

- ohumusování stávajícím materiálem (přehození) + osetí : 24,0 m2

- sjezd 3 :	sejmutí ornice v tl. 0,40 m : (13,0 m x 4,0 m) = 52,0 m2 (20,8 m3)

- separační geotextilie 40 x 40 kn/m : (16,0 m x 4,0 m) = 64,0 m2

- štěrkodrť (0 – 63 mm) : (16,0 m x 4,0 m x 0,50 m) = 32,0 m3

- silniční panely 3,0 x 1,5 x 0,20 m : 	11 ks

- odstranění sjezdu + odvoz štěrkodrti na skládku :	32,0 m3

- ohumusování stávajícím materiálem (přehození) + osetí : 52,0 m2

- sjezd 4 (manipulační plocha) :

- sejmutí ornice v tl. 0,40 m : (8,0 m x 4,0 m) = 32,0 m2 (12,8 m3)

- separační geotextilie 40 x 40 kn/m : (8,0 m x 4,0 m) = 32,0 m2

- štěrkodrť (0 – 63 mm) : (8,0 m x 4,0 m x 0,20 m) = 6,4 m3

- silniční panely 3,0 x 1,5 x 0,20 m : 	6 ks

- odstranění sjezdu + odvoz štěrkodrti na skládku :	6,4 m3

- ohumusování stávajícím materiálem (přehození) + osetí : 32,0 m2

- sjezd 5 (manipulační plocha v prostoru stávající křižovatky)

- sjezd 6 :	sejmutí ornice v tl. 0,40 m : (25,0 m x 4,0 m) = 100,0 m2 (40,0 m3)

- separační geotextilie 40 x 40 kn/m : (25,0 m x 4,0 m) = 100,0 m2

- štěrkodrť (0 – 63 mm) : (25,0 m x 4,0 m x 0,30 m) = 30,0 m3

- silniční panely 3,0 x 1,5 x 0,20 m : 	17 ks

- odstranění sjezdu + odvoz štěrkodrti na skládku :	30,0 m3

- ohumusování stávajícím materiálem (přehození) + osetí : 100,0 m2

- sjezd 7 :	sejmutí ornice v tl. 0,40 m : (39,0 m x 4,0 m) = 156,0 m2 (62,4 m3)

- separační geotextilie 40 x 40 kn/m : (39,0 m x 4,0 m) = 156,0 m2

- štěrkodrť (0 – 63 mm) : (39,0 m x 4,0 m x 0,25 m) = 39,0 m3

- silniční panely 3,0 x 1,5 x 0,20 m : 	26 ks

- odstranění sjezdu + odvoz štěrkodrti na skládku :	39,0 m3

- ohumusování stávajícím materiálem (přehození) + osetí : 156,0 m2

- sjezd 8 :	sejmutí ornice v tl. 0,40 m : (24,0 m x 4,0 m) = 96,0 m2 (38,4 m3)

- separační geotextilie 40 x 40 kn/m : (24,0 m x 4,0 m) = 96,0 m2

- štěrkodrť (0 – 63 mm) : (24,0 m x 4,0 m x 0,25 m) = 24,0 m3

- silniční panely 3,0 x 1,5 x 0,20 m : 	16 ks

- odstranění sjezdu + odvoz štěrkodrti na skládku :	24,0 m3

- ohumusování stávajícím materiálem (přehození) + osetí : 96,0 m2

- sjezd 9 (stávající sjezd)

- sjezd 10 (stávající sjezd)

- sjezd 11a : sejmutí ornice v tl. 0,40 m : (15,0 m x 4,0 m) = 60,0 m2 (24,0 m3)

- separační geotextilie 40 x 40 kn/m : (15,0 m x 4,0 m) = 60,0 m2

- štěrkodrť (0 – 63 mm) : (15,0 m x 4,0 m x 0,40 m) = 24,0 m3

- silniční panely 3,0 x 1,5 x 0,20 m : 	10 ks

- odstranění sjezdu + odvoz štěrkodrti na skládku :	24,0 m3

- ohumusování stávajícím materiálem (přehození) + osetí : 60,0 m2

- sjezd 11b (stávající sjezd)

- sjezd 12 : sejmutí ornice v tl. 0,40 m : (34,0 m x 4,0 m) = 136,0 m2 (54,4 m3)

- separační geotextilie 40 x 40 kn/m : (34,0 m x 4,0 m) = 136,0 m2

- štěrkodrť (0 – 63 mm) : (34,0 m x 4,0 m x 0,40 m) = 54,4 m3

- silniční panely 3,0 x 1,5 x 0,20 m : 	23 ks

- odstranění sjezdu + odvoz štěrkodrti na skládku :	54,4 m3

- ohumusování stávajícím materiálem (přehození) + osetí : 136,0 m2

- nečíslovaný sjezd + přejezd přes soukromou zahradu :

- sejmutí ornice v tl. 0,30 m : (30,0 m x 4,0 m) = 120,0 m2 (36,0 m3)

- separační geotextilie 40 x 40 kn/m : (30,0 m x 4,0 m) = 120,0 m2

- štěrkodrť (0 – 63 mm) : (30,0 m x 4,0 m x 0,20 m) = 24,0 m3

- silniční panely 3,0 x 1,5 x 0,20 m : 	20 ks

- odstranění sjezdu + odvoz štěrkodrti na skládku :	24,0 m3

- ohumusování stávajícím materiálem (přehození) + osetí : 120,0 m2

- celkem :	sejmutí ornice v tl. 0,30 m :				120,0 m2 (36,0 m3)

- sejmutí ornice v tl. 0,40 m :				720,0 m2 (288,0 m3)

- separační geotextilie 40 x 40 kn/m :			872 m2

- štěrkodrť (0 – 63 mm) : 				287,8 m3

- silniční panely 3,0 x 1,5 x 0,20 m : 			148 ks

- odstranění sjezdů + odvoz štěrkodrti na skládku :	287,8 m3

- ohumusování stávajícím materiálem (přehození) + osetí : 840,0 m2

- odstranění + znovuosazení stávajícího zábradlí :			10 m

- SO_02  Oprava svislých zdí betonových a s obkladem z lomového kamene :

- 2.1. Oprava opěrné betonové zdi v ř.km 18,710 v délce 20 m :

- Rozebrání a odbourání zbytků opěrné zdi :	(1,34 m2 x 20 m) = 	26,8 m3

- Vykopávky vodotečí :				(4,73 m2 x 20 m) = 	94,6 m3

- Beton (C 25/30 – XC4) :			(1,78 m2 x 20 m) = 	35,6 m3

- Bednění :						(5,10 m x 20 m) = 	102,0 m2

- Odvodnění opěrné zdi :  trubka PE, DN 65 , délka 0,85 m, 10 ks	8,5 m

- Obsyp vtoku do trubky :  drcený štěrk frakce 8 – 32 mm : (0,10 m3 x 10 ks) = 1, 0 m3

- Násyp z odtěženého materiálu :		(3,34 m2 x 20 m) = 	66,8 m3

- Zához z lom. kam. do 200 kg s proštěrk. :	(0,35 m2 x 20 m) = 	7,0 m3

- Úprava líce záhozu :				(0,95 m x 20 m) = 	19,0 m2

- Jímkování :  jímka z výkopu v patě zdi – přehození + odvoz na skládku :	35,0 m3

- Čerpání vody :								20 dní

- Odvoz materiálu na skládku do 30 km :

- (26,8 m3 + 94,6 m3 – 66,80 m3) = 					54,60 m3

- 2.2. Oprava opěrné zdi z lomového kamene ř.km 18,910 v délce 25 m :

- Očistění líce opěrné zdi :	(1,70 m x 25 m) = 			42,5 m2

- Přespárování líce opěrné zdi :	(1,70 m x 25 m) = 			42,5 m2

- Doplnění obkladu z lomového kamene tl. 0,30 m z 20 % :

- (40,8 m2 x 0,20 x 0,30m) = 	12,24 m2, 2,45 m3

- Betonové lože (C 25/30 – XC4) :	(40,8 m2 x 0,20 x 0,20m) = 	1,63 m3

- 2.3. Oprava opěrné zdi z lomového kamene ř.km 18,928  v délce 3 m :

- Rozebrání líce opěrné zdi :		(1,70 m x 0,50 m x 3 m) = 	2,55 m3

- Vrtání děr prům. 20 mm, délka 0,30 m, spon 0,5 x 0,5 m :		30 ks, 9,0 m

- Ocelové tyče žebříkové. prům. 16 mm, délka 0,40 m : (30 ks x 1,67 kg/m) = 50,10 kg

- Chemická malta :  (3,14 x 0,12m x 0,3 m) - (3,14 x 0,082 m x 0,3 m) = 0,0034 m3 x 30 ks

- = 0,102 m3

- Ocelová KARI síť : oko 100 x 100 mm, tl. drátu 5 mm		5,1 m2

- Doplnění lom. kamene tl. 0,30 m :	(1,70 m x 0,30 m x 3 m) = 	5,1 m2, 1,53 m3

- Betonové lože (C 25/30 – XC4) :	(1,70 m x 0,20 m x 3 m) =  	1,02 m3

- Přespárování líce opěrné zdi :		(1,70 m x 3 m) = 		5,1 m2

- 2.4. Oprava opěrné zdi z lomového kamene ř.km 18,929 – 19,017  v délce 88 m :

- Rozebrání líce opěrné zdi :	(3,20 m x 0,45 m x 88 m) = 		126,72 m3

- Vrtání děr prům. 20 mm, délka 0,30 m, spon 0,5 x 0,5 m :	(175 ks x 6 ks) =

- 1050 ks; 315,0 m

- Ocelové tyče žebříkové. prům. 16 mm, délka 0,40 m : (1050 ks x 1,67 kg/m) =

- 1753,5 kg

- Chemická malta :  (3,14 x 0,12m x 0,3 m) - (3,14 x 0,082 m x 0,3 m) =

- 0,0034 m3 x 1050 ks =			3,57 m3

- Ocelová KARI síť : oko 100 x 100 mm, tl. drátu 5 mm : (3,0 m x 88,0 m) = 											264 m2

- Doplnění obkladu z lomového kamene z 15% :										(3,2 m x 88 m x 0,15 x 0,30 m) = 	12,67 m3

- Betonové lože (C 25/30 – XC4) :	 (3,2 m x 0,15 m x 88 m) = 	42,24 m3

- Obklad z lomového kamene tl. 0,30 m : (ze stá. mat. + 15%) (3,1 m x 88 m) = 281,6 m2

- Čerpání vody :								30 dní

- Oprava schodiště :

- rozebrání stávajícího betonového schodiště :			4,43 m3

- vybetonování do pův stavu – beton C 25/30 – XC4 :		4,43 m3

- 2.5. Oprava opěrné zdi z lomového kamene ř.km 19,017 – 19,088 v délce 71 m :

- Očistění líce opěrné zdi :	(2,66 m x 71 m) = 				188,86 m2

- Vysekání poškozených spar z 50 % :	(186,20 m2 x 0,50) = 			93,10 m2

- Přespárování líce zdi cem. maltou z 50 % plochy :				93,10 m2

- Čerpání vody :									10 dní

- 2.6. Oprava opěrné zdi z lomového kamene ř.km 19,145 v délce 11 m :

- Rozebrání líce opěrné zdi :	(3,1 m x 0,30 m x 11 m) = 		10,23 m3

- Vrtání děr prům. 20 mm, délka 0,30 m, spon 0,5 x 0,5 m :	(21 ks x 6 ks) =

- 126 ks; 37,8 m

- Ocelové tyče žebříkové. prům. 16 mm, délka 0,40 m : (126 ks x 1,67 kg/m) =

- 210,42 kg

- Chemická malta :  (3,14 x 0,12m x 0,3 m) - (3,14 x 0,082 m x 0,3 m) =

- 0,0034 m3 x 126 ks =		0,43 m3

- Ocelová KARI síť : oko 100 x 100 mm, tl. drátu 5 mm : (3,0 m x 11,0 m) = 											33,0 m2

- Doplnění obkladu z lomového kamene z 15% :										(3,1 m x 11 m x 0,15 x 0,30 m) = 	1,54 m3

- Betonové lože (C 25/30 – XC4) :			(0,51 m2 x 11 m) = 	5,61 m3

- Obklad z lomového kamene tl. 0,30 m : (ze stá. mat. + 15%) (3,1 m x 11 m) = 34,10 m2

- Čerpání vody :								10 dní

- 2.7. Oprava opěrné zdi z lomového kamene ř.km 19,254 – 19,308  v délce 59 m :

- Rozebrání opěrné zdi :	(0,32 m2 x 59 m) = 				18,88 m3

- Betonové lože (C 25/30 – XC4) :	(0,16 m2 x 59 m) = 		9,44 m3

- Obklad z lomového kamene tl. 0,30 m : (ze stá. mat. + 15%) (0,3 m x 59 m) = 17,7 m2

- 2.8. Oprava opěrné zdi z lomového kamene ř.km 19,331 – 19,418 v délce 87 m :

- Rozebrání opěrné zdi :	(0,81 m2 x 87 m) = 				70,47 m3

- Betonové lože (C 25/30 – XC4) :	(0,45 m2 x 87 m) = 		39,15 m3

- Obklad z lomového kam. tl. 0,30 m : (ze stáv. mat. + 15%) (0,79 m x 87 m) = 68,73 m2

- 2.9. Oprava opěrné zdi z lomového kamene ř.km 19,421 – 19,470 v délce 50 m :

- Rozebrání opěrné zdi :	(0,39 m2 x 50 m) = 				19,50 m3

- Betonové lože (C 25/30 – XC4) :	(0,12 m2 x 50 m) = 		6,0 m3

- Obklad z lomového kam. tl. 0,30 m : (ze stáv. mat. + 15%) (0,25 m x 50 m) = 12,50 m2

- 2.10. Oprava opěrné zdi z lomového kamene ř.km 19,620 – 19,677 v délce 57 m :

- Rozebrání opěrné zdi :	(4,19 m2 x 57 m) = 				238,83 m3

- Betonové lože (C 25/30 – XC4) :	(3,56 m2 x 57 m) = 		202,92 m3

- Obklad z lom. kamene tl. 0,30 m : (ze stá. mat. + 15%) (2,60 m x 57 m) = 148,2 m2

- Vykopávky za lícem stávající zdi :	(2,0 m2 x 57 m) = 		114,0 m3

- Násyp za lícem opravené zdi + zhutnění : (1,26 m2 x 57 m) = 	71,82 m3

- Rozebrání stávající komunikace – dlažební kostky + uvedení do původního stavu :

- (1,1 m x 57 m) = 								62,7 m2

- Kotevní trny – ocelové tyče prům. 20 mm, délka 1,0 m, á 0,50 m :

- (57 m : 2 x 2 ks) = 57 ks x 1,525 kg/m = 				86,93 kg

- Odvodnění opěrné zdi :  trubka PE, DN 65 , délka 1,25 m, 25 ks	31,25 m

- Obsyp vtoku do trubky :  drcený štěrk frakce 8 – 32 mm : (0,10 m3 x 25 ks) = 2,5 m3

- Bednění : (3,55m x 57m) + (0,80m x 57m) + (2 x 4,35m2) + (2,60m x 57m) = 404,85 m2

- Jímkování :  jímka z nánosu v patě zdi + odvoz na skládku		163,10 m3

- Čerpání vody :								60 dní

- Odvoz materiálu na skládku do 30 km :

- (238,83 m3 + 114,0 m3 – 71,82 m3 + 163,10 m3) = 			444,11 m3

- SO_03  Oprava zábradlí a betonových soklů svislých zdí :

- 3.1. Oprava zábradlí a soklu opěrné zdi z lomového kamene ř.km 18,928 v délce 3,0 m (sokl); ř.km 18,929 – 19,017 v délce 88,0 m (sokl) a 60,0 m (zábradlí) :

- Betonová římsa 0,8 x 0,75 x 0,20 m – C 30/37 – XF4 :(0,15 m2 x 91 m) =

- 13,65 m3 (113 ks)

- Stávající betonová římsa – odstranění :				13,65 m3

- Ocelová kotva – ocelová tyč prům. 16 mm, délka 0,50 m : (113 ks x 2 x 0,5 m) =

- 113,0 m x 1,578 kg/m =	178,31 kg

- Vrtání otvorů – prům. 20 mm, délka 0,55 m :  (113,0 ks x 2 x 0,55 m) = 124,3 m

- Chemická malta :  (0,00007 m3 x 113 ks x 2) = 			0,016 m3

- Ocelové zábradlí – odstranění :					60 m

- Ocelové zábradlí – délka 60 m :

- ocelový profil I 100, délka 1,10 m	(27,5 m x 8,34 kg/m) = 	25 ks, 229,35 kg

- ocelová trubka 40/2,6 mm : (60 m x 2) = 120m x 2,40 kg/m =	120 m, 288 kg

- tyč plochá tl.10 mm, š.100 mm, d. 240 mm (6,0 m x 7,85 kg/m) = 25 ks, 47,1 kg

- kotevní šrouby M12 x 100 mm	(103 kg/1000 x 50 ks) = 	50 ks, 5,15 kg

- pouzdro s vnitřním závitem M12 x 120 mm na chem. maltu	50 ks

- chemická malta 	(0,0019 m3 x 2 ks x 25 ks) = 			0,095 m3

- vrtání otvorů  prům. 24 mm, délka 125 mm :  (50 ks x 0,125 m) = 	6,25 m

- antikorozní nátěr :  (0,050 m  x 4 x 1,1 m  x 25 ks) + (0,90 m  x 2 x 1,1 m x 25 ks) + (0,13 m x 120 m) + (0,10 m x 0,24 m x 2 x 25 ks) = 		71,80 m2

- základní nátěr :							71,80 m2

- vrchní nátěr :								71,80 m2

- 3.2. Oprava zábradlí a soklu opěrné zdi z lomového kamene ř.km 19,017 – 19,088 v délce 71,0 m :

- Betonová římsa 0,8 x 0,75 x 0,20 m – C 30/37 – XF4 :	(0,15 m2 x 71 m) = 											10,65 m3 (88 ks)

- Stávající betonová římsa – odstranění :				10,65 m3

- Ocelová kotva – ocelová tyč prům. 16 mm, délka 0,50 m : (88 ks x 2 x 0,5 m) =

- 88,0 m x 1,578 kg/m =	138,86 kg

- Vrtání otvorů – prům. 20 mm, délka 0,55 m :  (88,0 ks x 2 x 0,55 m) = 96,8 m

- Chemická malta :  (0,00007 m3 x 88 ks x 2) = 			0,012 m3

- Ocelové zábradlí – odstranění :					71 m

- Ocelové zábradlí – délka 71 m :

- ocelový profil I 100, délka 1,10 m	(33,0 m x 8,34 kg/m) = 	30 ks, 275,22 kg

- ocelová trubka 40/2,6 mm : (71 m x 2) = 142 m x 2,40 kg/m =	142 m, 340,80 kg

- tyč plochá tl.10 mm, š.100 mm, d. 240 mm (7,2 m x 7,85 kg/m) = 30 ks, 56,52 kg

- kotevní šrouby M12 x 100 mm	(103 kg/1000 x 60 ks) = 	60 ks, 6,18 kg

- pouzdro s vnitřním závitem M12 x 120 mm na chem. maltu	60 ks

- chemická malta 	(0,0019 m3 x 2 ks x 30 ks) = 			0,114 m3

- vrtání otvorů  prům. 24 mm, délka 125 mm :  (60 ks x 0,125 m) = 	7,5 m

- antikorozní nátěr :  (0,050 m  x 4 x 1,1 m  x 30 ks) + (0,90 m  x 2 x 1,1 m x 30 ks) + (0,13 m x 142 m) + (0,10 m x 0,24 m x 2 x 30 ks) = 		85,90 m2

- základní nátěr :							85,690 m2

- vrchní nátěr :								85,690 m2

- 3.3. Oprava zábradlí a soklu opěrné zdi z lomového kamene ř.km 19,254 – 19,308 v délce 81,0 m (sokl) a 58,0 m (zábradlí) :

- Betonová římsa 0,8 x 0,75 x 0,20 m – C 30/37 – XF4 :	(0,15 m2 x 81 m) = 											12,15 m3 (100 ks)

- Stávající betonová římsa – odstranění :				12,15 m3

- Ocelová kotva – ocelová tyč prům. 16 mm, délka 0,50 m : (100 ks x 2 x 0,5 m) =

- 100,0 m x 1,578 kg/m =	157,80 kg

- Vrtání otvorů – prům. 20 mm, délka 0,55 m :  (100 ks x 2 x 0,55 m) = 110,0 m

- Chemická malta :  (0,00007 m3 x 100 ks x 2) = 			0,014 m3

- Ocelové zábradlí – odstranění :					58 m

- Ocelové zábradlí – délka 58 m :

- ocelový profil I 100, délka 1,10 m	(26,4 m x 8,34 kg/m) = 	24 ks, 220,18 kg

- ocelová trubka 40/2,6 mm : (58 m x 2) = 116 m x 2,40 kg/m =	116 m, 278,40 kg

- tyč plochá tl.10 mm, š.100 mm, d. 240 mm (5,76 m x 7,85 kg/m) = 24 ks, 45,22 kg

- kotevní šrouby M12 x 100 mm	(103 kg/1000 x 48 ks) = 	48 ks, 4,94 kg

- pouzdro s vnitřním závitem M12 x 120 mm na chem. maltu	48 ks

- chemická malta 	(0,0019 m3 x 2 ks x 24 ks) = 			0,091 m3

- vrtání otvorů  prům. 24 mm, délka 125 mm :  (48 ks x 0,125 m) = 	6,0 m

- antikorozní nátěr :  (0,050 m  x 4 x 1,1 m  x 24 ks) + (0,90 m  x 2 x 1,1 m x 24 ks) + (0,13 m x 116 m) + (0,10 m x 0,24 m x 2 x 24 ks) = 		69,03 m2

- základní nátěr :							69,03 m2

- vrchní nátěr :								69,03 m2

- 3.4. Oprava zábradlí a soklu opěrné zdi z lomového kamene ř.km 19,331 – 19,418 v délce 115,0 m (sokl) a 87,0 m (zábradlí):

- Betonová římsa 0,8 x 0,75 x 0,20 m – C 30/37 – XF4 :	(0,15 m2 x 115 m) = 											17,25 m3 (142 ks)

- Stávající betonová římsa – odstranění :				17,25 m3

- Ocelová kotva – ocelová tyč prům. 16 mm, délka 0,50 m : (142 ks x 2 x 0,5 m) =

- 142,0 m x 1,578 kg/m =	224,08 kg

- Vrtání otvorů – prům. 20 mm, délka 0,55 m :  (142 ks x 2 x 0,55 m) = 156,2 m

- Chemická malta :  (0,00007 m3 x 142 ks x 2) = 			0,020 m3

- Ocelové zábradlí – odstranění :					87 m

- Ocelové zábradlí – délka 87 m :

- ocelový profil I 100, délka 1,10 m	(39,6 m x 8,34 kg/m) = 	36 ks, 330,26 kg

- ocelová trubka 40/2,6 mm : (87 m x 2) = 174 m x 2,40 kg/m =	174 m, 417,60 kg

- tyč plochá tl.10 mm, š.100 mm, d. 240 mm (8,64 m x 7,85 kg/m) = 36 ks, 67,82 kg

- kotevní šrouby M12 x 100 mm	(103 kg/1000 x 72 ks) = 	72 ks, 7,42 kg

- pouzdro s vnitřním závitem M12 x 120 mm na chem. maltu	72 ks

- chemická malta 	(0,0019 m3 x 2 ks x 36 ks) = 			0,137 m3

- vrtání otvorů  prům. 24 mm, délka 125 mm :  (72 ks x 0,125 m) = 	9,0 m

- antikorozní nátěr :  (0,050 m  x 4 x 1,1 m  x 36 ks) + (0,90 m  x 2 x 1,1 m x 36 ks) + (0,13 m x 174 m) + (0,10 m x 0,24 m x 2 x 36 ks) = 		103,55 m2

- základní nátěr :							103,55 m2

- vrchní nátěr :								103,55 m2

- 3.5. Oprava zábradlí a soklu opěrné zdi z lomového kamene ř.km 19,421 – 19,470 v délce 51,0 m :

- Betonová římsa 0,8 x 0,75 x 0,20 m – C 30/37 – XF4 :	(0,15 m2 x 51 m) = 											7,65 m3 (63 ks)

- Stávající betonová římsa – odstranění :				7,65 m3

- Ocelová kotva – ocelová tyč prům. 16 mm, délka 0,50 m : (63 ks x 2 x 0,5 m) =

- 63,0 m x 1,578 kg/m =	99,41 kg

- Vrtání otvorů – prům. 20 mm, délka 0,55 m :  (63 ks x 2 x 0,55 m) = 69,30 m

- Chemická malta :  (0,00007 m3 x 63 ks x 2) = 			0,009 m3

- Ocelové zábradlí – odstranění :					51 m

- Ocelové zábradlí – délka 51 m :

- ocelový profil I 100, délka 1,10 m	(23,1 m x 8,34 kg/m) = 	21 ks, 192,65 kg

- ocelová trubka 40/2,6 mm : (51 m x 2) = 102 m x 2,40 kg/m =	102 m, 244,80 kg

- tyč plochá tl.10 mm, š.100 mm, d. 240 mm (5,04 m x 7,85 kg/m) = 21 ks, 39,56 kg

- kotevní šrouby M12 x 100 mm	(103 kg/1000 x 42 ks) = 	42 ks, 4,33 kg

- pouzdro s vnitřním závitem M12 x 120 mm na chem. maltu	42 ks

- chemická malta 	(0,0019 m3 x 2 ks x 21 ks) = 			0,080 m3

- vrtání otvorů  prům. 24 mm, délka 125 mm :  (42 ks x 0,125 m) = 	5,25 m

- antikorozní nátěr :  (0,050 m x 4 x 1,1 m  x 21 ks) + (0,90 m  x 2 x 1,1 m x 21 ks) + (0,13 m x 102 m) + (0,10 m x 0,24 m x 2 x 21 ks) = 		60,47 m2

- základní nátěr :							60,47 m2

- vrchní nátěr :								60,47 m2

- 3.6. Oprava zábradlí a soklu opěrné zdi z lomového kamene ř.km 19,620 – 19,677 :

- Betonová římsa 0,8 x 0,75 x 0,20 m – C 30/37 – XF4 :	(0,15 m2 x 57 m) = 											8,55 m3 (71 ks)

- Stávající betonová římsa – odstranění :				8,55 m3

- Ocelová kotva – ocelová tyč prům. 16 mm, délka 0,50 m : (71 ks x 2 x 0,5 m) =

- 71,0 m x 1,578 kg/m =	112,04 kg

- Vrtání otvorů – prům. 20 mm, délka 0,55 m :  (71 ks x 2 x 0,55 m) = 78,1 m

- Chemická malta :  (0,00007 m3 x 71 ks x 2) = 			0,010 m3

- Ocelové zábradlí – odstranění :					57 m

- Ocelové zábradlí - délka 57 m :

- ocelový profil I 100, délka 1,10 m	(25,3 m x 8,34 kg/m) = 	23 ks, 211,0 kg

- ocelová trubka 40/2,6 mm : (56 m x 2) = 112 m x 2,40 kg/m =	112 m, 268,80 kg

- tyč plochá tl.10 mm, š.100 mm, d. 240 mm (5,52 m x 7,85 kg/m) = 23 ks, 43,33 kg

- kotevní šrouby M12 x 100 mm	(103 kg/1000 x 46 ks) = 	46 ks, 4,74 kg

- pouzdro s vnitřním závitem M12 x 120 mm na chem. maltu	46 ks

- chemická malta 	(0,0019 m3 x 2 ks x 23 ks) = 			0,087 m3

- vrtání otvorů  prům. 24 mm, délka 125 mm :  (46 ks x 0,125 m) = 	5,75 m

- antikorozní nátěr :  (0,050 m  x 4 x 1,1 m  x 23 ks) + (0,90 m  x 2 x 1,1 m x 23 ks) + (0,13 m x 112 m) + (0,10 m x 0,24 m x 2 x 23 ks) = 		66,26 m2

- základní nátěr :							66,26 m2

- vrchní nátěr :								66,26 m2

- 3.7. Odvoz odbouraného materiálu na skládku do 30 km :

- Odbourané betony římsy :

- (13,65 m3 + 10,65 m3 + 12,15 m3 + 17,25 m3 + 7,65 m3 + 8,55 m3) =	69,90 m3

Vedlejší náklady

- zařízení staveniště									1 kpl

- převedení	vody za stavby							1 kpl

- uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu				1 kpl

- opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště				1 kpl

- oprava dopravou poškozené komunikace					1 kpl

- vytýčení inženýrských sítí							1 kpl

- případné zakonzervování stavby s ohledem na klimatické podmínky		1 kpl

- dopravně inženýrská opatření							1 kpl

- ostraha stavby a staveniště							1 kpl

Ostatní náklady

- dokumentace a pasportizace objektů						1 kpl

- dokumentace skutečného provedení stavby					1 kpl

- realizační dokumentace stavby							1 kpl

- geodetické zaměření díla								1 kpl

- zpracování a předání plánu havarijních opatření					1 kpl

- zpracování a předání povodňového plánu stavby				1 kpl

- zpracování plánu BOZP								1 kpl

- fotodokumentace postupu výstavby						1 kpl