III.	strojně - technologická ČÁST

Obsah

1.	Úvod	5

1.1.	Jez – základní technické údaje	5

1.2.	Plavební komora – Základní technické údaje	5

2.	Popis technologických částí jezu	8

2.1.	Hradící konstrukce	8

2.1.1.	Válečkový podvozek	8

2.2.	Pohony hradících konstrukcí	9

2.2.1.	Transmise	9

2.2.2.	Pohybovací mechanismy	9

2.2.3.	Gallův řetěz	9

2.3.	Provizorní hrazení	10

3.	Popis technologických částí Plavební komory	11

3.1.	Uzávěr horního a dolního ohlaví – vzpěrná vrata	11

3.1.1.	Základní technické údaje	11

3.1.2.	Popis konstrukce vzpěrných vrat	11

3.1.3.	Hydraulický mechanismus vzpěrných vrat	12

3.2.	Uzávěry obtoků	12

3.2.1.	Základní  technické údaje	13

3.2.2.	Popis konstrukce segmentu	13

3.2.3.	Hydraulický mechanismus segmentů obtoků	13

3.3.	Provizorní hrazení plavební komory	13

3.3.1.	Provizorní hrazení ohlaví plavební komory	13

3.3.2.	Provizorní hrazení  obtoků	13

3.4.	Svodidla	14

3.5.	Rozmrazovací zařízení	14

4.	Pokyny pro obsluhu a ovládání technologických  částí jezu	16

4.1.	Ovládání jezových uzávěrů	16

4.1.1.	Ovládání tabulí	16

4.1.2.	Motorové ovládání – zvedání tabulí – klapky nearetovány	16

4.1.3.	Motorové ovládání – zvedání tabulí – klapky aretovány	17

4.1.4.	Motorové ovládání – spouštění tabulí – klapky nearetovány	17

4.1.5.	Motorové ovládání – spouštění tabulí – klapky aretovány	18

4.1.6.	Ruční ovládání tabulí	18

4.1.7.	Ovládání klapek	18

4.2.	Provizorní hrazení jezu	18

4.2.1.	Postup zahrazení	19

4.2.2.	Demontáž hrazení	19

5.	Pokyny pro ovládání plavební komory	20

5.1.	Popis Automatizovaného systému řízení	20

5.1.1.	Pracoviště obsluhy	20

5.1.2.	Výkonný řídící systém	20

5.2.	Popis ovládání plavební komory	20

5.2.1.	Blokovací okruhy a jejich logika	21

5.2.2.	Automatické ovládání	22

5.2.3.	Ruční (manuální) ovládání	23

5.2.4.	Místní ovládání z ovládacích skříněk – ohlaví PK	23

5.2.5.	Ovládání plavební komory z počítače  – velín pk	24

5.3.	Odstavení komory z provozu.	30

5.4.	Pokyny  pro rozmrazování	30

5.5.	Pokyny pro osazování provizorního hrazení	30

6.	Pokyny pro provoz	32

6.1.	Všeobecné pokyny pro provoz	32

6.2.	Obsluha technologických částí	33

6.3.	Kontrola a údržba technologických částí	33

6.4.	Pokyny pro provoz dílenských zařízení, Dopravních a mechanizačních prostředků	34

6.5.	Pokyny pro provoz a obsluhu v zimním období	34

6.6.	Pokyny pro provoz za mimořádných situací–poruchy a havárie	34

7.	Pokyny pro kontrolu	35

7.1.	Prohlídky, kontroly a revize  uzávěrů jezu a  plavební komory	35

7.1.1.	Sledování při provozu	36

7.1.2.	Kontrola stavu a funkce	36

7.1.3.	Provozní kontrola	37

7.1.4.	Provozní prohlídka	38

7.1.5.	Podrobná prohlídka	38

7.2.	Prohlídky a kontroly podružných a doplňkových  ocelových konstrukcí	40

7.2.1.	Preventivní prohlídka	40

7.2.2.	Podrobná prohlídka	40

7.3.	Prohlídky, kontroly a revize  zdvihacích zařízení	40

7.4.	Prohlídky a kontroly ostatních technologických  zařízení, mechanizačních a dopravních prostředků	41

7.5.	Prohlídky, kontroly a revize tlakových nádob	41

7.6.	Prohlídky a kontroly přechodových lávek a mostů	41

7.7.	Ostatní kontrolní činnost	41

8.	Pokyny pro údržbu technologie	42

8.1.	Uzávěry jezu	42

8.2.	Uzávěry plavební komory	42

8.3.	Zdvihací zařízení	43

8.4.	Ostatní technologická zařízení	43

8.5.	Měřící zařízení	43

8.6.	Dopravní a mechanizační prostředky	43

8.7.	Dílenská zařízení	44

8.8.	Lodě a plovoucí zařízení	44

9.	DOPORUČENÉ PROSTŘEDKY PRO ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ	45

# Úvod

Strojně – technologická část provozního řádu vodního díla Lobkovice je zpracována na základě podkladů zpracovaných v Povodí Labe, státní podnik.

Jako podkladů pro sestavení tohoto provozního řádu byly použity následující doklady:

- Dosažitelná projektová dokumentace skutečného provedení stavby jezu a plavební komory

- Související normy a předpisy

- Místní prohlídka specialisty řešitelského kolektivu

- Fotodokumentace

Jsou zde uvedeny základní informace pro provoz, umožňující obsluze získat dostatečnou znalost strojně technologických konstrukcí vodního díla a provádět všechny druhy provozních operací. Podrobnější informace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

## Jez – základní technické údaje

| Počet jezových polí | 3 |
| --- | --- |
| Světlá šířka jezového pole | 25,0 m |
| Hrazená výška stavidla | 3,25 m |
| Celková hrazená výška | 4,80 m |

Pohyblivý jez má tři pole světlosti 25 m, původně hrazené zdvižnými stavidly Stoney s nasazenou úhlovou klapkou. V 80. letech byly původní jezové uzávěry nahrazeny stavidly skříňové konstrukce s kolovými podvozky a nasazenou dutou klapkou.

Pohyblivý mechanismus pro každý uzávěr je tvořen elektromotorem umístěným v budce na jezové lávce, odkud se pohyb přenáší transmisí do pilířových nástavců s převodovým soukolím a dále na závěsné mechanizmy stavidla a klapky – Gallovy a článkové řetězy. Úplný zdvih stavidel je 6,8 m nad dosedací práh na kótě 157,70 m n.m.

K útlumu energie přepadávající vody slouží prohloubený vývar délky 8,0 m a hloubky 1,3 m. Betonové dno je obloženo kamennou dlažbou. Podobným způsobem je za vývarem opevněno dno na délku 10 m.

Na jezových pilířích je umístěna železobetonová lávka šířky 2,35 m,sloužící jezovým manipulacím.

Provizorní hrazení jezových polí  proti dolní a horní vodě tvoří slupice, lávky a hradla. Slupice se osazují do ložisek. Mezi slupicemi jsou rozpěrací tyče, (zajišťují správnou rozteč slupic) a lávky, o které se opírají ocelová hradla. Dolní částí se hradla opírají o ozub ve dně. Montáž hrazení se provádí při použití plovoucí mechanizace.

## Plavební komora – Základní technické údaje

| Délka PK | 85,00 m |
| --- | --- |
| Užitečná šířka | 12,00 m |
| Průměrný spád | 2,70 m |
| Uzávěr horního ohlaví | vzpěrná vrata |
| Uzávěr dolního ohlaví | vzpěrná vrata |
| Uzávěry obtoků | segmenty |

Plavební komora je umístěna v průkopu, od jezu oddělena 50 m širokým ostrovem. Je jednolodní, s užitnými rozměry 85 x 12 x 3 m. Horní i dolní ohlaví je opatřeno vzpěrnými vraty. Pro napouštění a vypouštění vody slouží dlouhé obtoky uzavírané segmenty. Všechny uzávěry na PK jsou ovládány hydraulickými mechanismy.

Na obou ohlaví jsou drážky pro osazení provizorního hrazení, šířky 250 mm a tabule náhradních vrat (šířka drážky 75 mm). Kotevní místa pro jeřáb náhradních vrat jsou na platě komory na dolním i horním ohlaví. K vyvazování plavidel během proplavení slouží vázací  pacholata umístěná na hraně a stěnách komory. Vstup do komory (případně na plavidlo) je zajištěn žebříky ve výklencích.

K odstraňování ledových ker z vrátnových výklenků slouží tlakovzdušné zařízení napojené na společný kompresor.

Horní plavební kanál je dlouhý 180 m a široký 50 m, dolní kanál má délku 250 m a šířku 36 m.V horním i dolním plavebním kanále jsou ocelová svodidla, která přímo navazují na zdi ohlaví plavební komory a usnadňují plavidlům vplutí do komory.

A.	Popis technologických částí

# Popis technologických částí jezu

## Hradící konstrukce

Každé stavidlo je skříňové, svařované konstrukce, které pojíždí po válečkovém podvozku. Stavidlo je uloženo kloubově na liště. Vymezení vůle ve vedení je provedeno kladkami protivedení. Pro zvedání má stavidlo v horní části namontováno závěsnou kladku. Konstrukce stavidla je po stranách zúžena a zakončena vyztuženými svislými skříňovými nosníky. Na stavidle jsou boční těsnící štíty, po kterých se pohybuje boční těsnění klapky. Na horní části stavidla jsou závěsy pro otočné připojení duté klapky. Pro údržbu a obnovu protikorozní ochrany vnitřku stavidla jsou ve stavidle otvory.

Klapka je svařovaná, duté konstrukce, vyžebrovaná a je kyvně uchycena v ložiskách na stavidle. Břicho klapky má otvory pro možnost údržby nátěrů vnitřní konstrukce. Na přepadové hraně je klapka opatřena rozražeči. Klapka je řešena jako dvojdílná. Manipulace se provádí pomocí čepů a pák. Na páky klapky jsou připevněny článkové řetězy. Ve zvednuté poloze se dá ručně čepem klapka zaaretovat. Krajní polohy ovládací páky klapky jsou vymezeny v drážce bočního plechového štítu na stavidle. Sklopená klapka má stejný úhel sklopení od vodorovné roviny jako zvednutá klapka od svislé roviny, tj. 37,5o a i tato poloha je vymezena v drážce.

Boční těsnění stavidla, boční a podélné těsnění klapky je provedeno profilovou gumou. Spodní těsnění stavidla je provedeno dubovými trámci, které dosedají na práh. Práh je proveden zabetonovaným profilem U 24, který je kotven kotvami o průměru 20 mm s roztečí 2 m a na hloubku 0,3 m.

Ovládání stavidla i klapky se provádí pomocí mechanismů, které jsou umístěny ve strojovnách jednotlivých pilířových nástavbách jezu.  Zdvih stavidla se provádí Gallovými řetězy. Klapka se ovládá článkovými řetězy. Při zvednuté klapce je článkový řetěz napnut a Gallův řetěz je mezi řetězovým pastorkem na ovládacím mechanismu a závěsnou kladkou na stavidle volný o délku potřebnou pro  zdvih klapky. Proti uvolnění ze záběru zubů závěsné kladky na stavidle je Gallův řetěz chráněn krytem.

Otáčením řetězového kola zdvihacího mechanismu v obou směrech se manipuluje s klapkou v rozmezí jejich krajních poloh.

Při zvedání stavidla s klapkou je klapka vždy sklopená. Otáčením řetězového kola ovládacího mechanismu se uvolňuje článkový řetěz, který zůstává zavěšen na táhlech a Gallově řetězu v prostoru drážky jezového pilíře a je v horní poloze stavidla skládán do krytu uchyceném na stavidle. Při dalším zvedání stavidla s klapkou, až do horní polohy, je Gallův řetěz skládán ve skluzavce do prostoru zdiva pilíře. Zdvih stavidla je 6 800 mm.

### Válečkový podvozek

Podvozek zavěšeného nosníku hradící tabule je tvořen válečkovým rámem z válcových profilů, ve kterém je uloženo 15 opěrných válečků o průměru 200 mm, šíře 350 mm, projíždějících na straně závěsného nosníku. Válečkový rám je řetězovou kladkou zavěšen na článkovém řetězu, jehož jeden konec je uchycen na konstrukci hradícího tělesa, druhý konec je pružně zavěšen na rám  zdvihadla.

## Pohony hradících konstrukcí

Elektrické ovládání pohonu stavidel  je umístěno ve střední balkónové budce na obslužné lávce.

Pohon pro každé stavidlo s klapkou sestává z elektromotoru a převodovky, umístěné v budce uprostřed manipulační lávky, odkud se pohyb přenáší transmisemi k pilířům a dále pak šikmo nahoru do strojoven pohybovacích mechanismů na pilířové nástavby. Mezi motorem a převodovkou je instalována čelisťová elektromagnetická brzda se závažím a brzdovým kotoučem.

Ruční pohon zdvihadel je umožněn dvěma vrátky s převodovým soukolím (čelní ozubená kola), umístěným po stranách elektromotoru. Každý vrátek je ovládán dvěma pracovníky pomocí kliky. Odpojení elektromotoru při ručním ovládání umožňuje zubová spojka, která je ovládána ručním kolem výsuvného ústrojí. Ruční pohon je jištěn proti zpětnému pohybu rohatkami a západkami.

Pro manipulaci slouží digitální ukazatel, který zobrazuje hodnoty polohy tabule, klapky a hodnoty průtoku, horní a dolní vody.

Mechanický ukazatel polohy tabule a klapky je umístěn v budce na obslužné lávce a slouží jako náhradní.

Koncové vypínače jsou umístěny v ovládacích budkách na mechanickém ukazateli polohy.

### Transmise

Ze středního náhonu je vedena hřídelová transmise ke zdvihadlům. Hřídele o průměru 70/75 mm jsou uloženy v kluzných ložiscích uchycených na konstrukci lávky. Kluzná ložiska jsou od sebe vzdálena 2900 mm. Změny směrů u pilířů jsou provedeny otevřeným kuželovým soukolím. Hřídele jsou spojeny jednak trubkovými, jednak miskovými spojkami.

### Pohybovací mechanismy

Ve strojovnách nástaveb jezových pilířů jsou umístěny ocelové rámy. Rámy jsou tuhé nýtované konstrukce a na nich jsou umístěny převodová soukolí s čelním ozubením. Hřídele převodů jsou uložena v kluzných ložiscích. Ozubenými převody se pohyb přenáší na pastorek Gallova řetězu. Každé těleso má dva převodové mechanizmy umístěné na sousedních jezových pilířích. Mechanizmy téhož tělesa jsou vzájemně synchronizovány pomocí transmise.

### Gallův řetěz

Gallův řetěz je trojložný s nosností 35 tun a roztečí článků 130 mm. Vždy po 25 roztečích    (3 250 mm) je řetěz opatřen vyměnitelným čepem. Pro volný závěs při vytažení hradící tabule je řetěz opatřen dvěma prodlouženými čepy. Řetěz je na rám zdvihacího mechanismu zavěšen prodlouženým článkem.

## Provizorní hrazení

Provizorní hrazení jezu je slupicové. Slupice se osazují do ložisek. Mezi slupicemi jsou rozpěrací tyče, (zajišťují správnou rozteč slupic) a lávky, o které se opírají ocelová hradla. Dolní částí se hradla opírají o ozub ve dně.

Krajní lávky jsou osazeny do výklenků v bocích pilířů. Hrazení proti horní i dolní vodě je stejného provedení, proti dolní vodě je hrazení navíc vyztuženo rozepřením. Rozpínací ocelové prvky se opírají o výklenky, které jsou ve stavební části jezu.

Sada pro jedno jezové pole do horní vody i dolní vody sestává ze 3 slupic, 4 rozpěracích tyčí, 4 lávek a ocelových hradel. Pro dolní vodu navíc ocelové prvky pro rozepření.

Slupice je tvořena ocelovou příhradovou konstrukcí. V dolní části je slupice opatřena opěrou pro uložení do zadního ložiska a čepem, který je ručně vysouván pomocí páky do předního zachycovacího ložiska. Horní část slupice je opatřena nosníkem pro uložení a opření lávky a rozpěrací tyče.

Lávka je ocelový uzavřený svařenec, který se naplavuje.

Hradla jsou ocelová. Profil hradla je 145 x 60 x 3 mm, délka 5,8 m.

# Popis technologických částí Plavební komory

## Uzávěr horního a dolního ohlaví – vzpěrná vrata

### Základní technické údaje

| šířka vrat | 12,0 m |
| --- | --- |
| Ovládání | Hydraulické |

Dolní i horní uzávěr plavební komory je tvořen vzpěrnými vraty se sklonem vrátní 1 : 3. Vrata jsou tvořena dvěma vrátněmi.

### Popis konstrukce vzpěrných vrat

Dolní vrata jsou nýtované konstrukce s přivařeným hradícím plechem (obšívkou). Horní vrata jsou svařované konstrukce.

Základní rám je tvořen soustavou vodorovných a dvou krajních svislých nosníků profilu I.  Horní vodorovný nosník slouží k uchycení závěsného ložiska, odpruženého závěsu přímočarého motoru a přechodové lávky se zábradlím. Na horní části vrat jsou přišroubovány nástavce s lávkou.

Hradící plocha vrat je z ocelového plechu a je vyztužena svislými U profily přivařenými k nosnému rámu vrat. Proti křížení při pohybu nebo v uzavřené poloze, je provedeno na povodní straně vyztužení šikmou diagonální vzpěrou (U profil). Otevřená strana profilu této vzpěry je vyplněna dřevěným trámem, který slouží jako odrazný ochranný prvek vrat.

Vrátně se otáčejí kolem svislé osy. Čep horního kluzného ložiska je pevně přichycen k horní části vrátně. Horní ložisko je obojkové s táhly. Táhla jsou osazena a zakotvena do zdí plavební komory ve směru proti krajním polohám vrátní.

Vybrání ve kterém je uloženo uchycení táhel, je kryto ocelovými kryty, které jsou dimenzovány tak, aby snesly zatížení tlakem takového jeřábu, který slouží pro manipulaci s provizorním hrazením obtoků.

Vrata podpírá patní ložisko. Je vytvořeno půlkulovým čepem (nerez ocel), který je přesně slícován s bronzovým půlkulovým pouzdrem v odlitku ložiska na dolní části vrat. Mazání patního ložiska je vyvedeno do horní části vrat.

Na boční straně je každá vráteň opatřena opěrnými stoličkami, které jsou umístěny vždy proti každému jednotlivému hlavnímu vodorovnému nosníku. V uzavřené poloze vrat dosedají boční stoličky na opěrky na zdivu Při zatížení vodním tlakem se roznesou osové síly hlavních nosníků přes tyto opěrky do bočních stěn plavební komory. Na srazu vrat na sebe dosedají srazové stoličky. Stoličky jsou seřiditelné.

Vrata jsou těsněna na srazu, bocích a prahu obdélníkovou gumou profilu 65 x 100 mm. Konstrukce nosníků gum umožňuje dotěsnění vrat buď vysunutím těsnící gumy nebo jejím domáčknutím.

Hydromotor je k vrátni připojen čepem v odpruženém závěsu. Vypínání v krajních polohách je pomocí koncových spínačů.

K  hornímu vodorovnému nosníku je připevněna přechodová lávka se zábradlím.

### Hydraulický mechanismus vzpěrných vrat

Každá vráteň je ovládána samostatným hydromotorem DN 200 s čerpacím agregátem.

Závěsy hydromotoru umožňují jeho výkyv ve vodorovné rovině. Malý výkyv ve svislé rovině (daný nepřesností svislosti vrat, apod.) umožňují čepy a kluzná ložiska závěsů. Čepy závěsů jsou opatřeny maznicemi. Hydromotor je podepřen odpruženým vozíkem, který pojíždí po ocelové dráze.

| Hydromotor DN 200/2 500 – základní údaje |  |
| --- | --- |
| Průměr pístu | 200 mm |
| Průměr pístnice (vrata) | 125 mm |
| Průměr pístnice (segmenty) | 80 mm |
| Maximální zdvih | 2 500 mm |
| Maximální tlak | 8,0 MPa |
| Zkušební tlak | 10,0 MPa |
| Tlaková síla | 200 kN |
| Tahová síla | 200 kN |
| Olejová náplň | 135 l (olej hydraulický nízkotuhnoucí) |
| Hmotnost včetně čerpacího agregátu | 1290 kg |

Konstrukce hydromotoru je stejná pro vrata i segmenty obtoků plavební komory. Hydromotory se liší pouze použitou pístnicí o  125 mm pro vrata a  80 mm pro segmenty.

Hydromotor sestává z válce opatřeného na jedné straně demontovatelným víkem se závěsným okem a na druhé straně demontovatelnou hlavou s těsněním, kterou prochází nerezová pístnice. Těsnění hydromotoru je sadou manžet s možností dotěsnění.

Pístnice je na jednom konci opatřena pístem s manžetami a na druhém konci závěsným okem. Závěsná oka jsou opatřena bronzovým pouzdrem. Válec je podepřen odpruženým vozíkem pro snížení namáhání ucpávky pístnice při jejím plném vysunutí.

Čerpací agregáty

Čerpací agregát je umístěn mimo hydromotor na ocelové konstrukci na platě PK a je s ním spojen ocelovým potrubím, případně tlakovými hadicemi.

Nádrž čerpacího agregátu je ocelová. Je v ní umístěno zubové čerpadlo s výkonem 38 l.min-1, pojišťovací ventil a zpětný ventil. Zubové čerpadlo je přes spojku spojeno s přírubovým elektromotorem o příkonu 4,0 kW. Na víku čerpacího agregátu je elektrohydraulický rozváděč, který umožňuje, aby olej proudil buď nad píst (zavírání) nebo na stranu pístnice (otevírání). V krajních polohách je hydraulické ovládání samočinně vypínáno koncovými vypínači.

## Uzávěry obtoků

Obtoky slouží k prázdnění a napouštění plavební komory a jsou hrazeny segmenty.

Každý uzávěr obtoku sestává ze zabetonovaných částí, vlastní konstrukce segmentu a jeho hydraulického pohonu. Šachty segmentů jsou umístěny v levé a pravé zdi plavební komory u horních i dolních vzpěrných vrat.

### Základní  technické údaje

| Světlá výška hrazeného otvoru | 2,00 m |
| --- | --- |
| Světlá šířka hrazeného otvoru | 1,75 m |

### Popis konstrukce segmentu

Jako provozní uzávěry obtokových kanálů PK je na horních i dolních ohlavích použito ocelových segmentů.

Hradící stěna je tvaru rovnoramenného lichoběžníka. Celková hmotnost segmentu je cca 1500 kg. Segment je v ose otáčení uložen ve dvou kluzných ložiskách s bronzovými pouzdry. Tlakové mazání ložisek je vyvedeno do horní části šachty (pod plato plavební komory), kde jsou trubky opatřeny mazacími hlavicemi.Otevření obtokového kanálu se děje zdvihnutím segmentu do horní polohy. Segment je zdvihán hydraulickým mechanizmem pomocí mechanického převodu Gallovým řetězem.

Po obvodě je segment těsněn bronzovými lištami. Vzhledem k lichoběžníkovému tvaru hradící plochy, segment těsní pouze v dolní poloze.

### Hydraulický mechanismus segmentů obtoků

Hydraulický mechanizmus je stejný jako pro pohon vrat. Pouze pístnice má  80 mm.

## Provizorní hrazení plavební komory

### Provizorní hrazení ohlaví plavební komory

Je provedeno pomocí plovoucích ocelových válcových hradidel o průměru 400 mm. Hradidla jsou opatřena uzavíratelnými  otvory pro napouštění a vypouštění vody. Délka hradidel je 12,40 m. Hradidla jsou mezi sebou těsněna profilovou gumou.

Konce hradidel jsou zúžené na šířku drážek  náhradních vrat (70 mm). Pro zpevnění hradidel jsou na stranách přivařená „křidélka“ z ploché ocele. Váha jednoho hradidla je cca 1150 kg.

Počet hradidel se řídí úrovní hladiny vody + 2 hradidla nad hladinou.

### Provizorní hrazení  obtoků

Provizorní hrazení uzávěru obtoku slouží k nouzovému zahrazení prostoru před i za segmentem obtoku. Pro všechny segmentové uzávěry je provedení identické. Dolní segmenty z dolní vody nelze hradit. Provizorní hrazení je tvořeno hradící deskou ocelové konstrukce tloušťky 7 mm vyztuženého válcovými profily. Po obvodě je hradící deska opatřena pryžovým plochým těsněním a vodítky z ocelového plechu. Hradící desky se spouštějí do svislých drážek stěn pomocí jeřábu.

## Svodidla

V horním i dolním plavebním kanále před vzpěrnými vraty jsou umístěna ocelová svodidla. Svodidla jsou pružné konstrukce. Nosné sloupy jsou zapuštěny do dna plavebního kanálu v v horní části jsou spojeny pružným nosníkem. Tento nosník je spojen pomocí konstrukce s dalším nosníkem. Mezi nosníky je umístěna lávka.

## Rozmrazovací zařízení

Sestává z rotačního kompresoru R 210 chlazeného vzduchem a systému potrubí zavedeného do vrátňových výklenků vzpěrných vrat.

B.   pokyny pro obsluhu a ovládání

# Pokyny pro obsluhu a ovládání technologických 	částí jezu

## Ovládání jezových uzávěrů

Před uvedením jezových uzávěrů do pohybu provede obsluha prohlídku pohonů, transmisí, podvozků a jezových konstrukcí. V případě zjištění jakékoliv závady, která by mohla bránit pohybu systému, je nutné závadu před spuštěním mechanizmů odstranit.

### Ovládání tabulí

Tabule jezových polí jsou ovládány v balkónové budce ve středu jezového pole elektromotoricky nebo  ručně.

OMEZENÍ :

Při manipulacích s tabulemi, případně s klapkami nesmí být překročena :

  - poloha klapky úplně vztyčena,

  - nejvyšší poloha zvednuté tabule,

  - nejnižší poloha – uvolněné řetězy

Překročení těchto poloh by mělo za následek poškození konstrukcí, nebo vypadnutí řetězů z pastorků. Tyto polohy jsou proto jištěny koncovým vypínačem. Obsluha však při manipulacích ručně vypíná pohyb  před dosažením  vypínacích poloh.

### Motorové ovládání – zvedání tabulí – klapky nearetovány

Normální provoz (nejdříve se sklápí klapky):

- Klapka jezové tabule není aretována v horní poloze.

- Zapojit hlavní přívod elektrického proudu na rozváděči.

- Zapnout vypínač pohonu na rozváděči v balkónové budce.

- Spustit motor pohonu ve směru zvedání tabule. Při spuštění motoru se elektromagneticky vypne čelisťová brzda a pohyb od motoru se přes převodovou skříň, transmisi a zdvihací ústrojí přenáší na řetězovou kladku. Transmisí je zajištěna rovnoměrnost chodu obou mechanizmů a zároveň je z transmise odvozen mechanický ukazatel polohy.

- Po spuštění pohonu se nejprve sklápí klapka až do úplného sklopení. Po sklopení klapky dalším pohybem dojde k napnutí Gallova řetězu a začne se zvedat tabule. Tabule se zvedá do horní polohy. Vypnutí motoru před dosažením krajní polohy se provádí ručně, podle ukazatele polohy hradící konstrukce. Koncové vypínače horní polohy se ponechávají jako  havarijní.

- Při zvedání tabulí je obsluha  povinna sledovat :

  - Pohyb zvedání tabule. Tabule se musí pohybovat rovnoměrně po obou stranách a klidně. Při nerovnoměrném, případně trhavém pohybu je  n u t n o  pohyb zastavit a zjistit příčinu a tuto odstranit. (Provede se podrobná kontrola pohonu transmise, zdvihacího ústrojí, řetězů i podvozku).

  - Ukazatel polohy, tak aby bylo možno pohyb tabule včas vypnout (viz výše uvedený bod 5).

- Po dosažení požadované polohy tabule, motor pohonu tabule vypnout, zkontrolovat zabrzdění pohonu, vypnout vypínač na rozváděči v budce pohonu, případně vypnout i hlavní vypínač přívodu proudu na hlavním rozváděči.

- Manipulaci zapsat do provozního deníku, případně do deníku manipulací.

### Motorové ovládání – zvedání tabulí – klapky aretovány

- Klapka je ve svojí horní poloze aretována zasunutím čepů aretačních zařízení na obou štítech tabule. Aretační poloha klapek je za polohou určenou koncovými vypínači. Do aretační polohy je nutné dojíždět ručně, za zvýšené pozornosti obsluhy.

- Další postup zvedání tabule je stejný jako při zvedání bez aretace klapek.

### Motorové ovládání – spouštění tabulí – klapky nearetovány

- Výchozí stav - jezové tabule zdviženy, klapky ve sklopené poloze.

- Provést činnost uvedenou v bodech 2, 3 u zvedání tabule.

- Spustit motor pohonu ve směru spouštění tabule. Při spouštění motoru se elektromagneticky vypne čelisťová brzda a pohyb od motoru se přes převody, transmisi a zdvihací ústrojí přenáší na řetězovou kladku.

- Po spuštění motoru se nejdříve spouští jezová tabule až na jezový práh, pak pokračujícím pohybem zdvihacích mechanizmů se zvedá klapka do horní polohy. Vypnutí motoru před horní krajní polohou klapky se provádí ručně, podle mechanického ukazatele polohy klapky. Koncové vypínače horní polohy klapky ponechat jako havarijní. V případě potřeby zastavení tabule v mezipoloze zůstávají klapky sklopené.

- Při spouštění tabule je obsluha p o v i n n a  sledovat :

  - Pohyb spouštění tabule. Tabule se musí pohybovat rovnoměrně po obou stranách a klidně. Při nerovnoměrném, případně trhavém pohybu je  nutno  pohyb zastavit a zjistit příčinu a tuto odstranit. (Provede se podrobná kontrola pohonu transmise, zdvihacího ústrojí, řetězů i podvozku).

  - Řetězy tělesa. Gallovy řetězy musí zůstat napnuté až do dosednutí tělesa na práh. Uvolnění řetězů znamená vzpříčení tělesa, nebo jeho dosednutí na překážku. Při uvolnění řetězu musí obsluha  ihned zastavit spouštění tabule, tabuli znovu zvednout a překážku nebo důvod odstranit.

  - Digitální ukazatel polohy, zvláště po dosednutí tabule  na práh a před zvednutou klapkou, aby bylo  možno včas zastavit pohyb klapky před koncovou polohou.

  - Zatížení motoru pohonu na ampérmetru. Při zvedání klapky je zatížení motoru cca 24 A. Při překročení této hodnoty nutno ihned zjistit příčinu.

- Provést činnost uvedenou v bodech 7, 8  u zvedání tabule.

### Motorové ovládání – spouštění tabulí – klapky aretovány

- Výchozí stav - jezové tabule zdviženy, klapky aretované v horní poloze.

- Postup spouštění tabulí s aretovanými klapkami je shodný jako při spouštění tabule bez aretace klapek (bod 2 a 3 u spouštění bez aretace klapek).

- Po spuštění motoru se spouští jezová tabule až na jezový práh. Po dosednutí tabule se vypíná motor pohonu. V případě potřeby manipulace s klapkami se provede jejich uvolnění z aretace vysunutím čepů na obou štítech tabule. V případě potřeby zastavení tabule v mezipoloze, zůstávají klapky aretovány v horní poloze.

- Při spouštění tabule s aretovanými klapkami je obsluha povinna provádět stejnou činnost jako při spouštění bez aretace klapek. Po provedené manipulaci provede obsluha stejnou činnost jako v předchozích případech (tj. vypnutí přívodu proudu a zapsání manipulace do provozního deníku).

### Ruční ovládání tabulí

Způsob ovládání tabulí je stejný jako pro všechny alternativy uvedené pro motorové ovládání. Liší se pouze způsobem pohonu v balkónové budce.

- Navléknout Gallovy řetězy převodu mezi ručními vrátky a řetězovkami na zapřena do transmisích. Zkontrolovat funkci západek na rohatkách ručních vrátků, západka musí být zapřena do rohatky. Zasunout zubovou spojku spojující transmisní hřídel se řetězovkou ručního pohonu a nasadit kliky na vrátky.

- V případě, že je jezová tabule nebo klapka v mezipoloze, je nutné před rozpojením transmise a motorového pohonu zajistit západku na ručních vrátkách v příslušném směru a působit na klikách silou ve směru zvedání konstrukcí, aby byla zubová spojka elektrického pohonu uvolněna a aby ji bylo možno vysunout.

- Odpojit zubovou spojkou transmisi od elektrického pohonu. Po odpojení elektrického pohonu se ručně točením klikami v příslušném směru spouštějí nebo zvedají hradící konstrukce.

- Po skončení ručního pohybu v mezipoloze konstrukce je nutné na kliky působit silou, dokud nejsou západky na obou vrátcích bezpečně zasunuty.

### Ovládání klapek

- Spouštění klapek a zvedání tabulí odpovídá jednomu směru pohybu pohonného mechanismu. Rovněž tak spouštění tabulí a zvedání klapek.

- Aretace klapek v horní poloze se provádí ručním zasunutím čepů.

- Pro ovládání klapek platí stejné podmínky jako pro ovládání tabulí.

## Provizorní hrazení jezu

Slupice a lávky provizorního hrazení se osazují pomocí plovoucího jeřábu za přítomnosti potápěčů. Před hrazením je nutno očistit armatury na pilířích, ložiska slupic pod vodou potápěči, zkontrolovat nebo opravit slupice, lávky, (případně osadit nástavce na lávky), rozpěrací tyče, rozepření  a připravit hradla.

Při osazování slupic se pomocí jeřábu tyto osadí a vzájemně se rozepřou rozpěracími tyčemi. Potom se dopraví a osadí lávky a přivěsí k hornímu konci slupic. Nakonec se osazují jednotlivá hradla.

Dotěsnění hradel se provede škvárovým zásypem, případně igelitovými plachtami.

### Postup zahrazení

Stavba se provádí do klidné vody, při úplně zahrazeném průtoku jezovým polem, za pomoci potápěčů, montážní pramice a plovoucího jeřábu. Postup manipulace je následující :

- Připraví se všechny části hrazení a zkontroluje se jejich stav.

- Těleso se spustí na práh a klapka se zvedne do hradící polohy.

- Očistí se armatury v bocích pilířů, prahu a závěsná oka ve dně k zakotvení slupic.

- Postupně se osadí slupice od pilíře a každá se ihned ukotví rozpěracími tyčemi k pilíři nebo sousední slupici.

- Osadí se a připevní lávka se zábradlím.

- Osadí se a dotěsní jednotlivá hradla. Po osazení hradel se ihned odpustí voda z prostoru mezi hrazením a jezem nebo se začne čerpat vývar. Jemné těsnění se provádí při odpouštění nebo odčerpávání vody ze zahrazeného prostoru tak, aby se těsnění přisálo. (Zatěsňováním škvárou, sypanou před hrazení)

### Demontáž hrazení

Demontáž se provádí za vyrovnaných hladin na obou stranách hrazení. Postup při demontáži je obrácený než při zahrazení.

Upozornění! Při vyrovnání hladin v jímce a za ní je nutno ihned odhradit hradla, jinak může dojít k jejich odtažení od lávek a k pádu do vývaru. (Platí pouze u hrazení z dolní vody).

# Pokyny pro ovládání plavební komory

## Popis Automatizovaného systému řízení

Řídící systém je složený ze dvou částí :

- Pracoviště obsluhy

- Výkonný řídící systém

### Pracoviště obsluhy

Je určeno pro ovládání a zobrazení stavu technologie plavební komory v reálnem čase. Je tvořeno PC, na kterém běží software pro grafickou nadstavbu, vizualizaci technologie s možností  ovládání plavební komory obsluhou. Software obstarává povelovou část pro hlavní řídící systém a archivaci alarmů a událostí se zpětnou prezentací. PC včetně monitoru je zálohováno pro případ výpadku napájení záložním zdrojem UPS. PC je nastaveno tak, aby po zapnutí PC automaticky, bez zásahu obsluhy najel vizualizační software a obsluha PK neměla možnost instalace a spouštění jiného software. PC je propojeno síťovým kabelem do zařízení switch , který je umístěn v  rozvaděči síťových rozvodů Povodí Labe, státní podnik. Switch zabezpečuje propojení a komunikaci mezi PC a řídícím PLC.

### Výkonný řídící systém

Je určen pro ovládání a snímání stavů technologie plavební komory. Příkazy pro řízení přebírá z pracoviště obsluhy a zároveň pracovišti obsluhy předává údaje o stavu technologie.

Výkonný řídící systém je postavený na PLC automatech firmy Schneider Electric typ Momentum TSX. Obvody vzdálených vstupů a výstupů jsou připojeny přes komunikační sběrnici Interbus. Na každý blok je napojena ucelená část technologie PK. Komunikace s pracovištěm obsluhy je pomocí rozhraní TCP/IP protokolem Modbus.

Signály (binární vstupy) pro řídící systém nejsou přivedeny do řídícího systému přímo.  Každý vstup je zakončen samostatným relé z důvodu galvanického oddělní technologie a řídícího systému a možností připojení zakončovacího odporu pro snížení hladiny naindukovaného napětí. Povely (binární výstupy) jsou vyvedeny z řídícího systému na relé 24V=. Přes volné kontakty těchto povelových relé, jsou ovládané příslušné části silových obvodů jednotlivých částí technologie. Povelová, signálová relé, svorkovnice (X0) a řídící systém jsou umístěny ve velínu PK v poli rozvaděče s označením RM3.

## Popis ovládání plavební komory

Software pro ovládání plavební komory (dále jen PK) umožňuje práci v následujících režimech:

- Režim automatického ovládaní PK (z počítače umístěného na velínu nebo ovládacích skříněk na jednotlivých ohlavích PK)

- Režim ručního (manuálního) ovládání PK (z počítače umístěného na velínu nebo ovládacích skříněk na jednotlivých ohlavích PK)

- Režim odstavení ovládání PK

- Režim servisního ovládaní PK

Jednotlivé režimy ovládaní PK je možné zvolit pomocí mechanického přepínače a klíče, který je umístěný na dveřích rozvaděčové skříně řídícího systému ve velínu PK. Jiný způsob změny režimu ovládání PK není možný.

Základem software řídícího systému jsou blokovací okruhy. Logika blokovacích okruhů se uplatňuje v režimu  ovládání PK automat a ručně. V těchto režimech není možné logiku blokovacích okruhů změnit nebo vyřadit z činnosti.

Výjimku tvoří režim servisního ovládaní, který je nutné chápat jako režim ovládaní PK výjimečný. Tento režim je určený pro případy poruchy činnosti technologických zařízení PK a odstranění jejich poruch, nebo pro případy kdy přírodní podmínky vyžadují zvláštní režim ovládání komory (proplachování od ledu, čištění komory od naplavenin atd.). V servisním režimu PK je zrušená logika blokovacích okruhů a činnost jednotlivých technologických zařízení je chráněná jenom pomocí koncových spínačů. Činnosti v jednotlivých režimech jsou pomocí řídícího systému monitorovány a archivovány.

Ovládací obvody vrátní  jsou doplněny o snímač pohybu vrátní. Snímač při pohybu vrátní vysílá impulsy do ŘS . Pokud impulsy přestanou, ŘS vypne pohony vrátní a hlásí poruchu pohybu. Touto úpravou se zvýšilo zabezpečení spolehlivého zastavení pohybu vrat při dojezdu v případě selhání koncových spínačů nebo při přítomnosti naplavenin ve výklenku pro otevřené vrátně.

Software řídícího systému PK umožňuje dvě funkce ovládání :

- Automatické proplavení lodě

- Proplavení lodě manuálním (ručním) ovládáním jednotlivých zařízení PK

Další funkci řídícího systému je vyhodnocování chybových stavů v ovládaní jednotlivých technologických zařízení, motorů, včetně přerušených vláken žárovek ve vjezdových semaforech.

Kromě těchto funkci řídící systém umožní několik režimů ovládaní venkovního osvětlení PK včetně programovatelného časového spínaní:

- Osvětlení pravé strany PK

- Osvětlení levé strany PK

- Úsporné osvětlení PK

### Blokovací okruhy a jejich logika

V cyklu automatického i ručního proplavení jsou instalována ve výkonném řídícím systému zabezpečovací zařízení, umožňující správný průběh proplavení:

- Blokace otevření horních vzpěrných vrat při otevřených dolních vzpěrných vratech

- Blokace otevření dolních vzpěrných vrat při otevřených horních vzpěrných vratech

- Blokace otevření horních segmentů při otevřených dolních vzpěrných vratech

- Blokace otevření dolních segmentů při otevřených horních vzpěrných vratech

- Blokace otevření horních vzpěrných vrat při otevřených dolních obtocích

- Blokace otevření dolních vzpěrných vrat při otevřených horních obtocích

- Blokace otevření horních segmentů při otevřených dolních segmentech

- Blokace otevření dolních segmentů při otevřených horních segmentech

- Blokace zapnutí zelené vjezdové signalizace z horní hladiny při zavřených horních vzpěrných vratech

- Blokace zapnutí zelené vjezdové signalizace z dolní hladiny při zavřených dolních vzpěrných vratech

- Blokace zapnutí zelené vjezdové signalizace z horní hladiny a zelené vjezdové signalizace z dolní hladiny

- Blokace ovládaní PK z ovládacích skříní ohlaví, pokud není zvolený režim ručně nebo servis

Blokovací funkce ovládacího programu na PC :

- ovládání přes PC je možné pouze je-li systém ŘSPK nastaven v režimu POČÍTAČ

- jednotlivé prvky lze ovládat pouze v režimu MANUAL

- automatické cykly proplavení jsou dostupné pouze v režimu AUTOMAT

- ovládání semaforů je dostupné v režimu AUTOMAT i MANUAL

- ostatní blokování (primární) je zajištěno přes systém PLC

### Automatické ovládání

Volba automatické ovládání se zvolí přepnutím příslušného tlačítka  na monitoru PC.  Automatické ovládání má dva režimy :

- Režim proplavení po proudu – volba tlačítkem na PC  "Dolu"

- Režim proplavení proti proudu – volba tlačítkem na PC  "Nahoru"

Po volbě jednoho z režimů řídící systém provede  :

- Kontrolu stavu a nastavení všech ovládaných zařízení PK potřebných pro automatické proplavení

- V případě, že jednotlivá zařízení nejsou v pozici pro proplavení "Nahoru" nebo "Dolu", provede jejich nastavení na optimální pozici vůči zvolenému režimu.

- Uzavření vzpěrných vrat

- Otevření obtoků

- Kontrola vyrovnanosti hladin

- Po signálu o vyrovnaných hladinách se otevřou vzpěrná vrata

Po zapnutí napájecího napětí (např. po výpadku sítě ) přechází celý systém do manuálního režimu a vjezdová signalizaci přejde do stavu "zákaz" (červená). Další postup musí zvolit obsluha.

### Ruční (manuální) ovládání

Je ovládání pomocí tlačítek na monitoru PC nebo z ovládacích skříněk, které jsou umístěné na jednotlivých ohlavích při zachování logiky blokovacích okruhů ovládaných zařízení PK:

| Zařízení | Ovládání |
| --- | --- |
| Horní vzpěrná vrata | - otevřít |
|  | - stop |
|  | - zavřít |
| Horní obtoky | - otevřít |
|  | - stop |
|  | - zavřít |
| Dolní vzpěrná vrata | - otevřít |
|  | - stop |
|  | - zavřít |
| Dolní obtoky | - otevřít |
|  | - stop |
|  | - zavřít |
| Vjezdová signalizace z horní hladiny | - zákaz |
|  | - volno |
|  | - příprava |
| Vjezdová signalizace z dolní hladiny | - zákaz |
|  | - volno |
|  | - příprava |

### Místní ovládání z ovládacích skříněk – ohlaví PK

Možnosti ovládání PK z ovládacích skříní na ohlaví PK:

A) režim ŘSPK - POČÍTAČ & volba v ovládacím SW na PC - MANUAL

- ovládání z rozvaděčů na jednotlivých ohlaví je nedostupné

B) režim ŘSPK - POČÍTAČ & volba v ovládacím SW na PC - AUTOMAT

- ovládání z rozvaděčů na jednotlivých ohlaví je možné pouze jako volba AUTOMATICKÉHO CYKLU proplavení

C) režim ŘSPK - RUČNĚ

- ovládání z rozvaděčů na jednotlivých ohlaví je možné mimo volby AUTOMATICKÉHO CYKLU proplavení

D) režim ŘSPK - SERVIS

- ovládání jednotlivých prvků z rozvaděčů na ohlaví je bez primární kontroly PLC ASŘ - bypass

E) režim ŘSPK - ODSTAVENO

- ovládání prvků PK je nedostupné

- na vjezdových semaforech svítí režim odstaveno

V hlavním rozvaděči na velínu PK skříň RM3, jsou umístěny jističe pro příslušnou vráteň a obtok. Popis jističů je na panelu rozvaděče RM3. V případě poruchy ASŘ PK je potřeba zkontrolovat zda nedošlo k výpadku jističe.

U vstupních dveří velínu PK je umístěno tlačítko "CENTRAL - STOP". Při použití tohoto tlačítka nastane okamžité vypnutí centrálního jističe PK, umístěného v hlavní rozvaděči skříň RM1 a zastavení napájení do obvodů celé technologie PK. Přepínač AUTOMAT - SERVIS slouží pro lokální přepnutí do servisního režimu.

Z rozvaděče je možné na vjezdovém semaforu navolit tři režimy - VOLNO, ZÁKAZ, PŘÍPRAVA. Režim KOMORA ODSTAVENA se provádí pomocí přepínače na velínu PK - přepnutím do polohy ODSTAVENO.

Pod ovládáním semaforů jsou signálky pro signalizaci stavu vrátní, obtoků a navoleného režimu AUTOMATU. Signálky signalizují pouze koncové stavy "OTEVŘENO" nebo "ZAVŘENO". Pokud nesvítí ani jeden z těchto stavů, tak ovládavý prvek není na koncovém spínači a je v tzv. MEZIPOLOZE. U obtoku je mezipoloha signalizovaná na obrazovce PC grafickým symbolem. U vrátní je mezipoloha vyhodnocovaná pomocí indukčních snímačů. Dále pohyb vrátní je vyhodnocovaný na hřebenech, které jsou na každé vrátní. Tento údaj není zobrazovaný na PC, je jenom používaný k řízení a vyhodnocení pohybu vrátní, zda nedošlo k zastavení pohybu vlivem zanesení naplaveninami za vrátni PK.

Tlačítka OTEVŘENO, ZAVŘENO ve skupině SERVIS se používají pouze v režimu ŘSPK - SERVIS. Tento režim je používaný jako nouzový, kdy došlo k závadě na některém ovládacím prvku. PLC nehlídá blokády a z rozvaděče je možné ovládat jenom vráteň a obtok, který je elektricky a silově do rozvaděče připojený.

Tlačítka OTEVŘÍT, ZAVŘÍT ve skupině SEKVENCE se používají pouze v režimu ŘSPK - RUČNĚ a ovládají se jimi současně společně obě vrátně nebo jednotlivě obtoky na OTEVŘÍT LEVÉ nebo OTEVŘÍT PRAVÉ a společně ZAVŘÍT OBA.

Tlačítka ve skupině OVLÁDANÍ se používají pouze v režimu ŘSPK - POČÍTAČ & volba v ovládacím SW na PC - AUTOMAT a umožňuji provést automatické proplavení následovně:

- z rozvaděče horního ohlaví

- z rozvaděče dolního ohlaví

Tlačítko "VŠE VYP." se používá jako provozní STOP, která okamžitě zastavuje technologii a všechny vykonávané povely navolené tlačítky z příslušného rozvaděče.

### Ovládání plavební komory z počítače  – velín pk

S ASŘ systémem PLC je ovládací PC propojen přes rozhraní typu Ethernet TCP/IP a má tyto funkce:

- Zobrazuje on-line stavy jednotlivých prvků a funkcí

- Umožňuje nastavení parametrů měřících sond a funkcí ASŘ

- Umožňuje ovládání ŘSPK v manuálním nebo automatickém režimu

- Ukládá a zobrazuje provedené manipulace včetně alarmů

Možnosti ovládání PK z ovládacího počítače:

A) režim ŘSPK – POČÍTAČ & volba v ovládacím SW na PC - MANUAL

- režim je nedostupný

- ovládání jednotlivých prvků je povoleno a aktivuje se kliknutím na zvolený prvek

- ovládání z rozvaděčů na jednotlivých ohlaví je nedostupné

B) režim ŘSPK - POČÍTAČ & volba v ovládacím SW na PC - AUTOMAT

- režim AUTOMAT je povolen

- zvolte na menu Ovládání PK

- zvolte variantu automatického cyklu

- stiskněte tlačítko

- ovládání jednotlivých prvků je nedostupné

- ovládání z rozvaděčů na jednotlivých ohlaví je možné pouze jako volba AUTOMATICKÉHO CYKLU proplavení

- v dalších režimech ŘSPK je ovládání z PC nedostupné

C) režim ŘSPK - RUČNĚ

- ovládání z rozvaděčů na jednotlivých ohlaví je možné mimo volby AUTOMATICKÉHO CYKLU proplavení

D) režim ŘSPK - SERVIS

- ovládání jednotlivých prvků z rozvaděčů na ohlaví je bez primární kontroly PLC ASŘ - bypass

E) režim ŘSPK - ODSTAVENO

- ovládání prvků PK je nedostupné

- na vjezdových semaforech svítí režim odstaveno

Software pro PC je v celoobrazovkovém modu a poskytuje tyto grafické stavové informace :

1. provozní stav horního a dolního vjezdového semaforu

- vjezd zakázán 	- příprava 		- porucha

- volno 		- odstaveno

2. provozní stavy obtoků

- otevřeno 			- mezipoloha

- zavřeno			- odstaveno

- porucha

3. provozní stavy vzpěrných vrat

- otevřeno , mezipoloha, zavřeno

Dále jsou zobrazovány provozní stavy a režimy systému ŘSPK v textové formě.

Základní obrazovka software pro PC:

Před každou manipulací ze systému ŘSPK je nutno se přesvědčit zda na vrátních nebo obtocích PK nejsou osoby, předměty nebo zda není na těchto zařízeních prováděna údržba. Mohlo by dojít k úrazu nebo ohrožení života osob. Vlastní manipulaci provádějte až po vizuální kontrole stavu PK. Na periferie systému (klávesnice, myš) se nesmí pokládat žádné předměty,  mohlo by dojít k nežádoucí manipulaci.

Přehledové sestavy - jedná se o programovou nadstavbu, která zobrazuje seznam provedených manipulací nebo vzniklých alarmů za zvolené období v daném kalendářním roce. Tato nadstavba je dostupná i jako web aplikace na síti Pla.

Nastavení časovačů osvětlení a topení

Menu - Nastavení parametrů programu

Nastavení IP adresy hosta:

- tímto parametrem se nastavuje IP adresa pro TCP/IP komunikaci s hlavním řídícím modulem MODICON.

Nastavení URL WEB serveru :

- www adresa pro načtení web stránek pro výpis statistik

Nastavení maximálních časů slouží systému PLC k vyhodnocení resp. prošlého času potřebného k provedení dané manipulace. Dále končí jako porucha.

Čas pro sledování vyrovnání hladin – určený k vyhodnocení vyrovnání hladin za pomocí parametru “Diference hladin”, což je pásmo v cm při jehož dosažení se začne akceptovat čas pro vyrovnání hladin v sec.

Menu - Nastavení sond

Nastavení parametrů měřících sond

Je určeno k nastavení měřících sond pro sledování výšky hladin.

1. Koeficient - spočítaná hodnota z rozsahu analogového vstupu a z rozsahu měřící sondy resp. Prvku, rozpočítaná na výstupní rozsah 4-20 mA.

2. Počátek - počáteční hodnota, která se připočítává k vypočítané aktuální hodnotě měřící sondy.

Menu - korekce sond

Nastavení korekcí měřících sond

Je určeno k rychlé korekci měřících sond výšky hladin v MPK bez nutnosti dalších výpočtů. Nastavení resp. korekce se provádí v cm v rozsahu -50 až +50. Tato obrazovka zároveň umožňuje korekci datumu a času. Tuto korekci provádějte v periodě cca 1 měsíc.

POZOR

Jsou-li tyto korekce prováděny v častých intervalech může se jednat o znečištěnou nebo vadnou sondu.

## Odstavení komory z provozu.

V případě odstavení komory z provozu je třeba na vjezdových signálních světlech rozsvítit signál "komora mimo provoz". Režim KOMORA ODSTAVENA se provádí pomocí přepínače na velínu PK – přepnutím do polohy ODSTAVENO.

## Pokyny  pro rozmrazování

Před každým spuštěním kompresoru je nutné zkontrolovat stav oleje v nádržce a kompresor ručně promazat otáčením kliky mazacího přístroje.

Před prvním spuštěním otočit  klikou  40  x.

Mazací olej se nevyměňuje, pouze se doplňuje do olejové nádržky.

## Pokyny pro osazování provizorního hrazení

Před započetím osazování provizorního hrazení ohlaví plavební komory je nutné vyčistit práh. Hrazení se osazuje i vyhrazuje pomocí jeřábu za vyrovnaných hladin před i za provizorním hrazením. Dotěsnění hrazení se provádí škvárou.

Provizorní hrazení obtoků se osazuje do drážek pomocí jeřábu za vyrovnaných hladin.

C.	POKYNY PRO provoz, KONTROLU A ÚDRŽBU

# Pokyny pro provoz

Běžný provoz na objektu  spočívá v:

- Kontrolní činnosti

- Obchůzkách a dohledu

- Obsluze jezu a plavební komory

- Údržbě vodního díla podle provozního řádu

- Údržbě vlastních DHIM a HIM

## Všeobecné pokyny pro provoz

Osoba zodpovědná za provoz, kontrolu a údržbu vodního díla Lobkovice je vedoucí jezný a obsluha. Obsluha provádí místní dozor a obsluhu všech zařízení, odpovídá za provoz podle provozního řádu a plní povinnosti vyplývající z provozního řádu a dalších závazných dokumentů .

Práci obsluhy řídí vedoucí jezný, příslušný úsekový technik, vedoucí provozního střediska, vedoucí provozu na závodě Střední Labe a ředitel závodu.

Obsluha předává informace o provedené údržbě a kontrolách, jakož i o všech mimořádných událostech, které by mohly ovlivnit provoz vodního díla svému nadřízenému.

Zařízení smí obsluhovat osoba zdravotně a odborně způsobilá.

Obsluha a údržba zařízení musí být prováděna podle pokynů provozního řádu (případně plánu cyklické údržby) a provozních předpisů pro jednotlivá zařízení.

Strojní a technologická zařízení vodního díla a stroje a zařízení na pracovišti musí být při provozu vybavena ochrannými prvky a bezpečnostními kryty a musí být zabezpečena proti manipulaci neoprávněnými osobami.

Technologická zařízení, stroje, přístroje a nářadí musí být během provozu pravidelně kontrolována a revidována v souladu s příslušnými právními a normativními předpisy.

Všeobecná pravidla práce na strojních a technologických zařízeních vodního díla:

Práce při údržbě a opravách zařízení vodního díla mohou být prováděny pouze na zařízeních prokazatelně odpojených od zdrojů energií (elektrická, tlaková, mechanická energie). Místo odpojení energie musí být označeno příslušnou bezpečnostní tabulkou s doplňujícími informacemi. Pro práce musí být stanoveny pracovní a technologické postupy za jejichž vypracování je odpovědný vedoucí pracoviště případně příslušný zaměstnanec provozního střediska závodu

Zákaz provádění prací na zařízeních nastavených a zapnutých v automatickém režimu

Práce musí být prováděny způsobem zajišťujícím bezpečnost a ochranu zaměstnanců a osob před: 1. riziky spojenými s nepředvídatelným pohybem částí zařízení, 2. riziky spojenými s rotujícími, střižnými a jinak pohybujícími se částmi zařízení, 3. riziky spojenými s nebezpečím úrazu elektrickou energií a dalšími zdroji energií, 4. riziky spojenými s pádem z výšky, do hloubky a do vody, 5. riziky spojenými s pádem a sesutím skladovaného materiálu a uskladněných částí zařízení, 6. rizikem pádu dopravovaného materiálu a částí zařízení (pomocí zdvihacích zařízení a dopravních prostředků), 7. riziky spojenými s provozováním dopravních prostředků, 8. riziky spojenými se stavebními a montážními pracemi prováděnými dodavatelskými organizacemi.

Práce vykazující výše uvedená rizika musí být organizovány způsobem zajišťujícím činnost minimálně dvou zaměstnanců.

## Obsluha technologických částí

Obsluhu technologických částí vodního díla provádí zaměstnanci, kteří jsou pro tuto činnost řádně zaškoleni a zaučeni. Kvalifikačním předpokladem pro obsluhu technologických částí je zaučení a seznámení se s provozními předpisy, technologickými postupy a návody k obsluze jednotlivých zařízení.

Obsluha vyhrazených technických zařízení (tlaková, plynová, zdvihací, elektrická) vyžadující odbornou způsobilost může být prováděna zaměstnanci, kteří jsou držiteli této odbornosti.

Zaměstnanci provádějící obsluhu elektrického zařízení musí mít elektrotechnickou kvalifikaci dle § 4 (a vyšší) vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Při obsluze technologických částí se zaměstnanci řídí zpracovaným provozním a manipulačním řádem vodního díla.

Obsluha při manipulacích s uzávěry a při jejich funkci sleduje:

Dodržování provozních podmínek ze strany provozovatele i uživatelů vodního díla.

Chod pohonů a chování hradících konstrukcí při manipulacích, stav a chování závěsů. Zařízení musí pracovat klidně bez rázů.

Únik hydraulického oleje u hydropohonů. Únik může nastat přes ucpávku pístní tyče, nebo na spojích přívodního potrubí. Případnou závadu je nutné ihned odstranit.

Změny jevů při hradící funkci uzávěrů, při převádění průtoku, změny průsaků těsnícími prvky, chvění konstrukce a jeho změny.

Mimořádné změny při provozu, poškození, nárazy plavidel nebo plavenin.

Ovládací tlaky v hydraulických pohonech při manipulacích s uzávěry.

Sledování hradících konstrukcí při provozu se provádí jako běžná činnost bez záznamu. V případě zjištění mimořádných jevů a skutečností provede obsluha zápis do provozního deníku a zjištěnou skutečnost okamžitě hlásí svému nadřízenému.

## Kontrola a údržba technologických částí

Cílem kontrol a údržby je udržení zařízení v řádném technickém stavu. Jejich obsah a četnost vychází z provozních předpisů dodavatelů jednotlivých technologických zařízení, z obecných předpisů a dále z provozních zkušeností. Rozsáhlejší opravy se provádějí dodavatelsky odbornou firmou.

Stejně jako za provozu je i při údržbě bezpodmínečně nutné zachovávat normy a zásady bezpečnosti práce. Všechny údržbové práce se musí provádět výhradně na odstaveném zařízení, zabezpečené proti rozběhu a případně proti připojení k rozvodné síti ČEZ a za přítomnosti nejméně jedné další osoby, seznámené s provozem jednotlivých technologických zařízení, tímto provozním řádem a bezpečnostními předpisy.

Při údržbě a pracích na zařízeních a strojních částech vodního díla vychází odpovědný zaměstnanec a zaměstnanci provádějící práce z identifikace rizik možného ohrožení.

Před zahájením prací je povinností odpovědného zaměstnance seznámit zaměstnance, kteří tyto práce budou provádět s jejich rozsahem, vymezením pracoviště, organizačními a technologickými postupy prací, riziky prováděné práce, opatřeními k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a požární bezpečnosti a použitím konkrétních osobních ochranných pracovních prostředků. Tyto náležitosti je povinen odpovědný zaměstnanec uvést do provozního deníku vodního díla.

## Pokyny pro provoz dílenských zařízení, Dopravních a mechanizačních prostředků

Zařízení dílny

Při provozu zařízení musí být bezpodmínečně dodržovány pokyny výrobce jednotlivých zařízení. Zařízení a stroje mohou být používány jen za tím účelem, ke kterému jsou určeny. Obsluha zařízení musí při práci používat veškerých předepsaných pracovních pomůcek, které musí být v bezvadném stavu (ochranné štítky, brýle, rukavice, přilby apod.). Po skončení prací musí být zařízení uloženo na určeném místě, musí být očištěno a zajištěno tak, aby nemohlo způsobit škodu nebo zranění obsluhy. O používání zařízení musí být, (pokud je to předepsáno vnitropodnikovými směrnicemi), vedeny potřebné záznamy. Zařízení na které jsou k provozu nutné speciální zkoušky (svářecí souprava TRIODYN i plamen, motorová pila HUSQUARNA ) mohou obsluhovat pouze pracovníci s těmito (platnými) zkouškami.

O používání strojů a mechanizace musí být vedeny potřebné záznamy (pokud je to předepsáno směrnicemi nebo vyhláškami).

Používání člunů na vodě se řídí Řádem plavební bezpečnosti včetně nařízení BOZ.

U některých strojů jsou předepsány pravidelné zkoušky (ruční elektrické nářadí, ruční kladkostroje apod.). Bez těchto zkoušek (prohlídek, revizí) nesmí být tyto stroje používány.

Dopravní a mechanizační prostředky

Vyjmenované dopravní prostředky se garážují na vodním díle, údržba se provádí přímo na vodním díle. Příkazy k jízdě je oprávněn vydávat nadřízený technik. Při provozu veškerých dopravních i mechanizačních prostředků, zejména probíhá-li po veřejných komunikacích, musejí být dodržovány platné předpisy silničního provozu. Musí být respektovány a dodržovány veškeré pokyny a příkazy výrobce zařízení, tj. dodržovat povolenou rychlost, dovolené zatížení, počet přepravovaných osob, druh nákladu, provozní hmoty, atd. Při provozu zařízení musí být vždy k dispozici technický průkaz, příkaz k jízdě, výkaz o provozu vozidla nebo mechanizačního prostředku atd., dle vnitropodnikových směrnic.

## Pokyny pro provoz a obsluhu v zimním období

Před manipulací s uzávěry jezu v zimním období je nutné zbavit funkční zařízení případné námrazy. Přimrznutí hradících konstrukcí k ledové celině může způsobit neovladatelnost hradících konstrukcí a může vyvolat havárii zařízení. Při tomto stavu se nesmí s uzávěry manipulovat do jejich uvolnění (odsekání a pod.).

Při dlouhodobých mrazech obsluha sleduje především stav hradících konstrukcí, zda nedochází k tvorbě ledových jevů v takové míře, která ohrozí jejich funkčnost. V případě potřeby udržuje provozuschopnost hradících konstrukcí jezu technickými opatřeními v provozuschopném stavu, neboť v případě vzniku tzv. ledové povodně musí být jezové uzávěry spolehlivě ovladatelné (jedná se o osekávání případně bourání ledové celiny a odstraňování ledových jevů bránících bezpečnému provozu předmětných zařízení apod.).

## Pokyny pro provoz za mimořádných situací–poruchy a havárie

Při poruše nebo havárii technologické části vodního díla je povinností obsluhy ohlásit tuto skutečnost vedoucímu provozního střediska. Dle závažnosti poruchy pak informuje i VHD. Vedoucí provozního střediska rozhodne o způsobu řešení a zajistí další potřebná opatření. Obsluha vodního díla spolupracuje na odstranění poruchy nebo havárie.

# Pokyny pro kontrolu

Pro předcházení závažných poruch technologických zařízení je nutné provádět pravidelnou kontrolu funkce a stavu všech provozovaných zařízení. Před jakoukoli manipulací je bezpodmínečně nutné provést kontrolu zařízení.

Kontrola technologických zařízení se provádí podle provozního řádu jako “Provádění prohlídek uzávěrů a ocelových konstrukcí na vodních dílech”.

V souladu s programem TBD je nutné provádět vizuální prohlídku jezu a plavební komory. O této prohlídce se provede zápis do denního záznamu provozu. Při této prohlídce se z technologických částí zejména kontroluje:

a/ jezové uzávěry

  - stav viditelných částí hradících konstrukcí, stav těsnění, stav nátěrů

  - stav válečkového podvozku, vodících kladek a jejich pružného uložení, kolejnic na

  - tělese i ve výklencích. Zvláštní pozornost věnovat ložiskům uloženým na hradícím tělese.

  - stav řetězových kladek, závěsů řetězů

b/ uzávěry plavební komory

  - funkce koncových spínačů, jejich uchycení a upevnění spínacích mechanizmů, koncové spínače vrat jsou nastaveny tak, že vypínají pohyb vrat minimálně 1 cm před dorazem

  - v zimním období kontrola funkce rozmrazovacího zařízení pro odstraňování ledové 	tříště z vrátňových výklenků.

  - kontrola a dotažení těsnění a ucpávek hydraulického mechanizmu.

  - kontrola hydraulických agregátů a pohonů

  - kontrola a odvzdušnění hydropohonů pomocí odvzdušňovacích zátek, umístěných 	na válci servomotoru. Odvzdušnění je třeba provést vždy po instalaci nových prvků, výměně oleje a po opravách. Jinak 1 x týdně. Pokud se zjistí, že zařízení je bez vzduchu několikrát za sebou přesouvá se tato kontrola a údržba do termínu 1 x měsíčně.

## Prohlídky, kontroly a revize  uzávěrů jezu a  plavební komory

Sledování provozovaných hradících  konstrukcí se provádí s důrazem na prevenci poškození konstrukcí, resp. na zabránění možnosti provozu konstrukcí poškozených.

Systém sledování hradících konstrukcí:

a/ Sledování při provozu

b/ Kontrola stavu a funkce hradících konstrukcí (funkční zkoušky)

c/ Provozní kontrola

d/ Provozní prohlídka

e/ Podrobná (komplexní) prohlídka

První dva stupně jsou stavěny na využití provozních zkušeností a každodenní praxe obsluhy vodního díla pro rozpoznání změn funkce a projevů  hradících konstrukcí a jejich  pohonů při manipulacích, hradící funkci  a převádění průtoku.  Tyto stupně odpovídají "pozorování a měření" v rámci TBD.

Další dva stupně  předpokládají využití  poznatků obsluhy  vodního díla s provozem. Protože tuto provozní kontrolu nebo prohlídku vykonává  za přítomnosti  vedoucího  jezného  strojní  specialista,  může vzhledem k širším zkušenostem s jinými hradícími konstrukcemi lépe korigovat  závěry subjektivních  poznatků jezného  a přesněji určit  spolehlivost a  funkční schopnost  hradících zařízení. Výsledky jsou podkladem pro prohlídky TBD.

Účelem posledního stupně (podrobné  prohlídky) je určení  skutečného stavu konstrukce. Toto hodnocení je výsledkem analýzy poznatků  předcházejících stupňů, všech zjištění při vlastní podrobné prohlídce, výsledků objektivních měření  a případně propočtů částí konstrukce a jejich srovnání se statickým výpočtem a dostupnou dokumentací.

### Sledování při provozu

Provádí : 	Obsluha plavebních komor a obsluha jezu

Četnost :	Průběžně

Náplň činnosti :

V zimním období je nutno odstraňovat námrazu na vzdušní straně vrat, ve vrátňových výklencích a v okolí dorazů.

V případě, že dojde v zimním období k přimrznutí jezových uzávěrů k ledové celině, je zakázáno manipulovat s uzávěry až do doby jejich uvolnění.

V případě, že nebylo s jezovými uzávěry manipulováno po dobu jednoho měsíce, je nutno provést funkční zkoušku pohonů. Tato zkouška spočívá v protočení pohybových mechanismů do napnutí Gallových řetězů.

Obsluha při manipulacích s uzávěry a při jejich funkci  sleduje:

- Dodržování provozních podmínek  ze strany provozovatele i uživatelů vodního díla.

- Ovládací výkony motorů pohonů (proud, resp. výkon na zabudovaných A-metrech, resp. W-metrech) /při manipulacích  jezovými uzávěry s elektromechanickým pohonem/. Ovládací tlaky při manipulacích s uzávěry s hydraulickým pohonem.

- Chod pohonů a chování  hradících konstrukcí při  manipulacích, stav a chování 	závěsů. Zařízení musí pracovat klidně bez rázů.

- Únik hydraulického oleje u hydropohonů. Únik může nastat přes ucpávku pístní tyče, nebo na spojích přívodního potrubí. Případnou závadu je nutné ihned odstranit.

- Změny jevů při hradící funkci uzávěrů, při převádění průtoku, změny průsaků těsnícími  prvky, chvění konstrukce a  jeho změny.

- Mimořádné změny  při provozu,  poškození, nárazy  plavidel nebo plavenin.

Výstup :

Sledování se provádí jako běžná činnost bez záznamu. V případě zjištění mimořádných jevů a skutečností provede obsluha zápis do provozního deníku a zjištěnou skutečnost  okamžitě hlásí vedoucímu jeznému.

### Kontrola stavu a funkce

Provádí :	Vedoucí jezný

Četnost :	1 x za 3 měsíce

Náplň činnosti :

Funkční zkouška, s úplným pohybem uzávěru z jedné krajní polohy do druhé (z polohy plně otevřeno do polohy plně zavřeno a naopak). Při funkční zkoušce se sleduje chod vlastních i pomocných mechanizmů, chod vlastního uzávěru, zvukové projevy, změny projevů při chodu, funkce koncových vypínačů v nastavených polohách.

Kontrola stavu  a funkce jednotlivých uzávěrů:

a/ 	Vzpěrná vrata plavební komory

- Kontrola celkového stavu konstrukce nad hladinou dolní vody.

- Kontrola  pohybu  vrátně,  funkce  koncových  vypínačů, chodu hydropohonů a jejich upevnění (neprovádí se v zimním období v případě přimrznutí hradících konstrukcí k ledové celině).

- Kontrola  horního  uložení   vrátně,  uvolnění tělesa obojkového ložiska.

- Převýšení čepu v pouzdru  obojkového ložiska měřit  posuvným měřítkem, hodnoty zapisovat.  Zjištění  poklesu hlásit strojnímu technikovi závodu.

b/	Uzávěry obtoků – segmenty

- Kontrola celkového stavu mechanismů nad hladinou  dolní vody.

- Kontrola pohybu  uzávěrů,  funkce  koncových  vypínačů, funkce pohybovacích  mechanismů (neprovádí se v zimním období v případě přimrznutí hradících konstrukcí k ledové celině).

c/ 	Jezové hradící konstrukce

- Kontrola  stavu  viditelných  částí  uzávěrů

- Kontrola mechanismů pohonů a jejich funkční zkouška

- Manipulace se všemi hradícími uzávěry jezu. Manipulace se provádí přes napnutí Gallových řetězů, dále všechny jezové klapky sklopit. Uzávěry se zkouší postupně, každé jezové pole zvlášť. Zkouška se provádí se souhlasem vodohospodářského dispečinku. Ke zkoušce lze využít i převádění vyšších průtoků.

- Kontrola funkce při manipulacích, při převádění průtoku (chvění hradících těles), při hrazení (průsaky těsněním), kontrola ovládacích výkonů pohonů a změn provozních poměrů

- Kontrola závěsů, řetězů Gallových i článkových

Výstup :

O kontrole stavu a funkce hradících zařízení provede vedoucí jezný zápis do  provozního deníku. Zjištěné mimořádné skutečnosti hlásí strojnímu technikovi závodu, případně  požádá o provedení provozní kontroly. Závažnější závady, které mohou ovlivnit režim manipulací na vodním díle, hlásí rovněž vodohospodářskému dispečinku.

### Provozní kontrola

Provozní kontrola vychází ze zápisů funkčních zkoušek a sestává se ze stejných činností jako funkční zkouška a je rozšířena o další činnosti uvedené v následujícím textu. Provozní kontroly předcházejí technickobezpečnostním prohlídkám a zápis o jejich průběhu a výsledku je jedním z podkladů pro technickobezpečnostní prohlídky dle §62 zákona č.254/2001 Sb. o vodách.

Termín provozních kontrol je vhodné přizpůsobit hydrologické a provozní situaci, tzn. že lze provést provozní kontrolu i v dostatečném předstihu před technickobezpečnostní prohlídkou.

Provádí:	Vedoucí jezný,  strojní  technik  závodu, případně strojní technik podniku.

Četnost :	1 x ročně, v případě zjištěných závažných  skutečností na požadavek  vedoucího 		jezného operativně.

Náplň činnosti :

Náplň činnosti  při provozní  kontrole je  obdobná jako  při kontrole stavu a funkce  s hlubší  analýzou zjištěných  skutečností a dále je rozšířena o kontrolu plnění plánu cyklické údržby na jednotlivých zařízeních včetně vedení zápisů o funkčních zkouškách.

Kontroluje se:

- Plnění plánu cyklické údržby a její kvality

- Promazání všech mazacích míst (mazivo musí být viditelně protlačeno na všechna místa)

- Převýšení čepu v pouzdru  obojkového ložiska měřit  posuvným měřítkem, hodnoty  zapisovat.

- Kvalita a množství oleje v převodových skříních a hydropohonech

- Uložení a stav provizorního hrazení.

- Nastavení a funkce koncových vypínačů.

- Odzkoušení ovládání všech uzávěrů ze všech ovládacích míst (velín, pilíř, ohlaví PK).

Výstup:

O výsledcích provozní kontroly se zpracuje zápis, který bude podkladem pro  posouzení  celkového  stavu  při  podrobné prohlídce. Při zjištění mimořádných skutečností  je nutno určit  postup pro odstranění zjištěných závad či poruch s určením  termínu plnění. Při nejasnostech určení příčin  či následků zjištěných  jevů je  navrženo  doplňující   měření   (např.   měření   chvění konstrukce), případně  může  být  dán  návrh  na  provizorní zahrazení konstrukce  a  provedení  podrobné  prohlídky  "za sucha". Výsledky provozní kontroly jsou rovněž podkladem pro  posouzení stavu vodohospodářského díla v rámci prohlídky TBD.

### Provozní prohlídka

Provádí: 	Strojní technik podniku a závodu, vedoucí jezný

Četnost: 	1 x za 4 roky

Náplň činnosti:

Náplň činnosti při provozní prohlídce je obdobná jako při provozní kontrole.

### Podrobná prohlídka

Provádí: 	Strojní technik podniku a závodu, vedoucí jezný, strojní specialista  pověřené organizace (VD  –  TBD a.s.  Praha),  případně  další  přizvaní  specialisté.

Četnost: 	U uzávěrů jezu minimálně 1  x za 10 let, u  uzávěrů plavebních komor  vždy při vyčerpání komory  minimálně však 1 x za 6  let (termíny komplexních prohlídek je vhodné přizpůsobit okamžité hydrologické či provozní situaci – zvýšeným či naopak sníženým průtokům apod.), případně podle výsledků provozní kontroly. V roce, kdy je komplexní prohlídka realizována nahrazuje provozní kontrolu.

Náplň činnosti:	Komplexní prohlídky se provádějí v rozsahu provozní kontroly a navíc rozšiřují a prohlubují kontrolní činnost nejen na kvalitu údržby a sledování funkce uzávěrů, ale i na kontrolu a sledování některých funkčně důležitých prvků uzávěrů. Jejich úkolem je zhodnotit celkový stav zařízení uzávěrů s ohledem na prohlídky předcházejících stupňů a doporučení pro další provoz. Podkladem pro komplexní prohlídku jsou záznamy z předchozích kontrol a prohlídek. Komplexní prohlídka se provádí  na  očištěné  konstrukci  pokud možno při provizorním zahrazení jezového pole nebo ohlaví plavební komory.

Kontroluje se :

- Celkový stav povrchu, rozsah a způsob korozního  napadení, stav protikorozní ochrany.

- Stav jednotlivých konstrukčních  prvků,  jejich  zeslabení korozí nebo abrazivním, erozivním či adhezním opotřebením.

- Stav spojů jednotlivých konstrukčních  prvků a jejich  deformace.

- Stav hlavních nosníků konstrukcí, styčníků a  nosných prvků, otvírání styků korozními produkty, stav povrchu,  zeslabení  stojin  nebo  diagonál příhradových konstrukcí.

- U hlavních nosníků nýtovaných konstrukcí styčníky a  nosné prvky, stav nýtů těchto uzlů,  otvírání  styků  korozními produkty, stav povrchu,  zeslabení  stojin  nebo diagonál příhradových konstrukcí.

- Stav povrchu hradících  plechů, stav přinýtovaných  výztuh včetně nýtů a jejich hlav.

- U svařovaných konstrukcí,  kromě kontrol  stejných jako  u nýtovaných konstrukcí, tj. kontroly tlouštěk,  deformací, stavu  povrchů  a  opotřebení,  podrobná  kontrola svarů s ohledem na možnost tvoření trhlin.

- U klapek kromě stavu konstrukce a spojů stav čepového uložení v ložiscích.

- Stav ložisek, závěsů, Gallových i článkových řetězů. Kontrola protažení řetězů. Měří se při napnutém řetězu (nepřetíženém). Kontrola vymačkání zubů řetězovek. Hodnoty dovoleného prověšení a vymačkání kladek určí odborná firma.

- Stav opěrných a vodících prvků, pojezdů (rolny a kladky).

- Stav těsnících prvků.

- Stav opěrných a vodících prvků, pojezdů (rolny a kladky).

Pro posouzení skutečného  fyzického  stavu  konstrukce  může být využito některých objektivních diagnostických metod :

- měření tlouštěk plechů a jednotlivých prvků konstrukce  pomocí ultrazvukového tloušťkoměru

- měření průhybu konstrukce při jednostranném hydrostatickém zatížení

- měření stavu napjatosti hlavního nosníku

- měření vibrací za účelem zjištění vlastních frekvencí

- zjištění dynamického stavu konstrukce

Určení skutečného stavu konstrukce může být pouze na základě výsledků podrobné prohlídky, určených měření, časového  průběhu zatížení (určeného  z předchozích  stupňů sledování)  a jejich srovnání s dokumentací  hradící konstrukce a se  statickým výpočtem.

Výstup :

Výsledkem podrobné  (komplexní)  prohlídky je  zjištění skutečného  stavu konstrukce  s  určením   podmínek,  za   kterých  může   být konstrukce provozována, případně je dán návrh na její  výměnu. Posouzení stavu  konstrukce provádí strojní  specialisté pověřené organizace (VD – TBD  a.s. Praha) ve spolupráci  se strojním technikem podniku a závodu. Výsledky komplexní prohlídky se uvádějí v samostatné zprávě.

## Prohlídky a kontroly podružných a doplňkových  ocelových konstrukcí

Prohlídky a kontroly ocelových  konstrukcí se provádí  podle ČSN 73 2601. Do skupiny podružných a doplňkových  konstrukcí se zařazují žebříky, schody, zábradlí, plošiny apod..

### Preventivní prohlídka

Účelem této prohlídky je kontrola stavu konstrukcí a zjištění vzniku případných provozních  závad, které by mohly  vést k poruchám.

Provádí:	Strojní technik závodu

Četnost:	Podle provozních podmínek, minimálně 1 x za 5 let

Náplň činnosti:

- Kontrola celkového stavu konstrukce.

- Konstrukce se kontroluje vizuálně, poklepem apod.

- Kontroluje se zda konstrukce  jako  celek  nevykazuje  deformace.

- Kontrolují se spoje šroubové,  šroubové třecí nebo  nýtové zda nedošlo k uvolnění.

- Kontrolují se svary zda se neobjevují trhliny.

- Kontroluje se stav protikorozních ochran

Výstup:	Zápis do provozního deníku.

### Podrobná prohlídka

Účelem této prohlídky je určení skutečného stavu  konstrukcí a určení podmínek, za kterých mohou být konstrukce  provozovány.

Provádí:	Strojní technik podniku a závodu

Četnost:	Podle provozních podmínek, minimálně 1 x za 10 let

Náplň činnosti:

Náplň činnosti je obdobná jako při preventivní prohlídce.

Výstup:	Zápis nebo zpráva o prohlídce.

## Prohlídky, kontroly a revize  zdvihacích zařízení

Technický stav zdvihacích zařízení  musí  být  během  jejich provozu  kontrolován  v  rozsahu  stanoveném  v  organizační směrnici Povodí Labe č. 11/2006 "Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení a kontrol ocelových konstrukcí, které přímo souvisí s provozem zdvihacích zařízení" a normy ČSN 27 0142 a norem souvisejících.

Zdvihací zařízení na vodním díle  slouží k opravám mechanismů. Ruční kladkostroje jsou trvale zakonzervovány. Při opravách mechanismů musí na nich být provedena revize. Revizi provádí revizní technik.

Nosnost kladkostroje se ověří zvednutím zkušebního břemene nebo nejtěžšího kusu, který bude zdvíhán. Po zdvižení břemene se odzkouší samosvornost kladkostroje, stav nosných prvků. Při pohybu se sleduje plynulost manipulace.

Při zvedání břemen musí být dodržovány bezpečnostní předpisy (nikdo se nesmí zdržovat pod zavěšeným břemenem nebo v jeho blízkém okolí, používat pouze odzkoušené vázací prostředky a břemeno vázat za k tomu určená místa).

## Prohlídky a kontroly ostatních technologických 	zařízení, mechanizačních a dopravních prostředků

Běžná kontrola funkčnosti se provádí před každým použitím. Další kontroly (případně revize) se provádí podle pokynů a návodů výrobce zařízení a platných norem. Kompletní dokumentace (včetně návodů k obsluze) k jednotlivým strojům je založena na vodním díle.

## Prohlídky, kontroly a revize tlakových nádob

Technický stav tlakových nádob musí  být  během  jejich provozu  kontrolován podle

ČSN 69 0010 a ČSN 69 0012 a norem souvisejících.

## Prohlídky a kontroly přechodových lávek a mostů

Prohlídky a kontroly se provádí podle ČSN 73 6221.

## Ostatní kontrolní činnost

Kontrolní prohlídka zařízení trvale umístěných pod vodou.

Provádí se kontrola stavu za pomoci potápěčů, při zachování všech bezpečnostních předpisů pro práci pod vodou.

Termín : 1 x za 5 let

# Pokyny pro údržbu technologie

Plánování údržby a  evidování provedených  prací se  provádí podle organizační  směrnice č.  03/1997 "Plánování  cyklické údržby na VH dílech".

## Uzávěry jezu

| Kontrolní a údržbová činnost | Termín |
| --- | --- |
| Kontrola stavu a funkce jezu | 1 x měsíčně |
| Kontrola a čištění kontaktů koncových vypínačů,včetně funkce | 1 x měsíčně |
| Promazání ložisek pohybovacích mechanismů | 1 x za 3 měsíce |
| Promazání pohybových částí spojek, ovládacího ústrojí spojek,čepů brzd, opotřebení brzdových špalků, seřízení elektromagnetické brzdy | 1 x za 3 měsíce |
| Kontrola očištění a promazání ovládání ukazatele polohy | 1 x za 3 měsíce |
| Kontrola a doplnění oleje v převodových skříních | 1 x za 3 měsíce |
| Doplnění maziva v ložiskách vodících kol tabulí a kladek závěsů | 1 x za 3 měsíce |
| Dotažení kotevních šroubů transmise | 1 x za 3 měsíce |
| Mazání ložisek transmisí | 1 x za 6 měsíců |
| Promazání čepů závěsů a aretačního mechanismu | 1 x za 6měsíců |
| Očištění a konzervace otevřených převodů a hřídelí | 1x ročně |
| Očištění a konzervace Gallových a článkových řetězů | 1 x ročně |
| Výměna oleje v převodových skříních | 1 x za 2 roky |
| Obnova nátěrů strojního zařízení | 1 x za 5 let |
| Obnova nátěrů hradící konstrukce | 1 x za 10 let |
| Zahrazení a celková revize jezových těles s demontáží a výměnou opotřebených dílů | 1 x za 10 let |

## Uzávěry plavební komory

| Kontrolní a údržbová činnost | Termín |
| --- | --- |
| Kontrola úniku oleje a funkce pohonů | denně |
| Kontrola a promazání koncových vypínačů | 1x měsíčně |
| Kontrola a promazání čepů a podvozků servopohonů | 1x měsíčně |
| Promazání čepů vrat, odpérování vrat a ložisek uzávěrů obtoků | 1x za 3 měsíce |
| Kontrola srazového a bočního těsnění | 1x za 6 měsíců |
| Kontrola stavu oleje v sevopohonech | 1x za 6 měsíců |
| Vyčištění filtrů hydraulických agregátů | 1x za 6 měsíců |
| Očištění a promazání Gallových řetězů | 1x za 6 měsíců |
| Očištění vrat od bahna a nečistot | 1x ročně |
| Seřízení hydraulických prvků pohonů | 1 x ročně |
| Kontrola kvality a případně výměna oleje v hydraulickém ovládacím systému | 1x za 2 roky |
| Obnova nátěrů hydraulického válce | 1x za 3 roky |
| Vyčištění mříží obtoků včetně vodících drážek | 1x za 6 let |
| Kontrola trvale zatopených částí vrat a uzávěrů obtoků | 1x za 6 let |
| Celková revize vrat a uzávěrů obtoků včetně pohonů s demontáží a výměnou opotřebených součástí | 1x za 6 let |
| Obnova nátěrů uzávěrů obtoků včetně mříží obtoků | 1x za 6 let |

## Zdvihací zařízení

| Kontrolní a údržbová činnost | Termín |
| --- | --- |
| Promazání kladek, lan, pák a řetězů | 1 x za 6 měsíců |
| Kontrola celkového stavu zdvihacích zařízení | 1 x za 6 měsíců |
| Revize a přezkoušení nosnosti včetně závěsné konstrukce dle ČSN - nad 5 t | 1 x ročně |
| Revize a přezkoušení nosnosti včetně závěsné konstrukce dle ČSN - do 5 t | 1 x 3 roky |
| Obnova nátěrů | 1 x za 5 let |

## Ostatní technologická zařízení

Prohlídky a kontroly se provádí podle návodů od výrobců  zařízení. Běžná kontrola funkčnosti se provádí před každým použitím. Další kontroly (případně revize) se provádí podle pokynů výrobce a platných norem. Kompletní dokumentace k jednotlivým strojům je založena na vodním díle.

| Kontrolní a údržbová činnost | Termín |
| --- | --- |
| Celkové očištění a případné promazání pákových mechanismů slupic provizorního hrazení | 1x za 6 měsíců |
| Kontrola stavu a uložení provizorního hrazení | 1x ročně |
| Obnova nátěrů provizorního hrazení, konzervace a výměna těsnění | 1x za 5 let |

## Měřící zařízení

| Kontrolní a údržbová činnost | Termín |
| --- | --- |
| Kontrola a případně očištění vodočetných latí | 1 x týdně |
| Kontrola a údržba měřícího zařízení TBD | 1x ročně |
| Očištění a konzervace měřících míst pro TBD | 1x ročně |
| Kontrola stavu stavební části limnigrafů | 1 x ročně |
| Obnova nátěrů limnigrafů | 1 x 2 roky |
| Obnova nátěrů výškových značek velkých vod | 1x za 5 let |
| Kontrola správnosti údajů vodočetných latí (geodet) | 1x za 5 let |

## Dopravní a mechanizační prostředky

Po ujetí určeného počtu kilometrů nebo odpracování určeného počtu provozních hodin se provádí předepsaná údržba zařízení podle pokynů výrobce (výměny olejů, mazání apod.). Tyto hodnoty jsou částečně proměnné (záleží na podmínkách provozu, stáří zařízení apod.). Vždy po skončení práce, případně odstavení vozidla se provádí základní údržba, tj. očištění, promazání a odstavení na určené místo.

| Kontrolní a údržbová činnost | Termín |
| --- | --- |
| Kontrola technického stavu strojů a zařízení s běžnou údržbou | 1x za 3 měsíce |
| Celkové očištění a konzervace strojů, mechanizačních prostředků | vždy po použití, minimálně 1 x za 3 měsíce |
| Čištění a mytí dopravních prostředků | vždy po použití, minimálně 1 x za 3 měsíce |
| Kontrola provozuschopnosti málo užívaných strojů a zařízení | 1x ročně |
| Obnova poškozených nátěrů | 1 x 3 roky |
| Kontrola a údržba strojů a zařízení dle návodu výrobce | Dle návodu výrobce |

## Dílenská zařízení

Tato údržba je odvislá od návodů výrobců jednotlivých strojů a zařízení. Běžná údržba, tj. očištění a promazání se provádí ihned po skončení práce. Termíny další údržby jsou dány odpracováním určeného počtu hodin a vnitřními podmínkami. Údržbářské práce provádí k tomu určená osoba a to buď na základě pracovní náplně nebo na příkaz vedoucího pracovníka objektu.

| Kontrolní a údržbová činnost | Termín |
| --- | --- |
| Běžná strojní údržba a/ promazání ložisek, převodů a třecích ploch b/ kontrola a doplnění mazacích olejů | 1 x za 3 měsíce |
| Celkové očištění a konzervace strojů a zařízení | 1x za 6 měsíců |
| U málo používaných strojů kontrola provozuschopnosti | 1x ročně |
| Obnova poškozených nátěrů | 1 x 3 roky |
| Kontrola a údržba strojů a zařízení | Dle návodu výrobce |

## Lodě a plovoucí zařízení

| Kontrolní a údržbová činnost | Termín |
| --- | --- |
| Kontrola a údržba lodního motoru | podle návodu výrobce |
| Drobné opravy a očištění pramic | 1x za 6 měsíců |
| Obnova poškozených nátěrů | 1x za 2 roky |
| Zkoušky plavidel SPS a ČLR (registrem) |  |

# DOPORUČENÉ PROSTŘEDKY PRO ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ

Všechny používané přípravky (pokud nejsou přímo nařízeny výrobcem zařízení) jsou popsány v plánu cyklické údržby vodního díla, kde jsou podle nabídky trhu občas měněny.