Svratka – oprava mostovky

A/ Průvodní zpráva

Obsah:

A.1	Identifikační údaje	2

A.1.1	Údaje o stavbě	2

A.1.1.a)	Název stavby	2

A.1.1.b)	Místo stavby	2

A.1.1.c)	Předmět dokumentace	2

A.1.2	Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.1.4	Údaje o budoucích vlastnících a správcích	3

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4

A.3	Seznam vstupních podkladů	4

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### Název stavby

Svratka – oprava mostovky

### Místo stavby

Kraj:						Jihomoravský

Obec:						Ivaň, okres Brno–venkov

Pouzdřany, okres Vyškov

Katastrální území:				Ivaň (655 708)

Pouzdřany (726 729)

Označení pozemní komunikace:		polní cesta přes Svratku a Jihlavu

místní komunikace v Pouzdřanech

### Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je oprava mostu přes Svratku a části místní komunikace v obci Pouzdřany. Stávající most převádí polní cestu přes koryto řeky Svratky (správce Povodí Moravy, s. p.). Řešená část místní komunikace se nachází na ulici Sklepní I v Pouzdřanech.

Mostní objekt byl postaven v roce 1976 a dosud neprošel větší opravou. Původní dokumentace se dochovala. Jeho stávající stavebně-technický stav vyžaduje větší opravu, aby se zabránilo rozvoji současných poruch a závad. Pro uvedení mostu do dobrého stavebně-technického stavu je zejména nutno vyměnit mostní izolaci, a tak dokonale ochránit prefabrikovanou NK před zatékáním.

Vodorovná NK se skládá ze tří prostě uložených polí o shodném rozpětí 17,40 m. Vodorovnou NK tvoří 3x6 ks prefabrikovaných nosníků KA-73 délky 18 m. Prefabrikované nosníky jsou opatřeny spádovým betonem nevalné kvality. Původní mostní izolace je na konci své životnosti, vozovka je porušena trhlinami a drolí se, zejména v oblasti dilatačních přechodů nad vnitřními podpěrami.

Místní komunikace na ulici Sklepní I je ve velmi špatném stavu. Asfaltové vrstvy jsou malé tloušťky s velkým množstvím trhlin, místy se drolí a odkrývají nezpevněné podkladní vrstvy komunikace.

Cílem stavby je uvést mostní objekt a komunikaci do bezvadného stavebního stavu při respektování platných ČSN. Dispoziční uspořádání mostu nebude měněno. Zatížitelnost mostu je dostatečná. Úprava vodního toku není navrhována, dojde ke zpevnění svahů koryta v okolí koncových opěr mostu.

Dle požadavku objednatele je rozsah navrhované rekonstrukce omezen a dopady na okolí jsou minimální. Dispoziční vedení komunikací nebude měněno, niveleta bude vyhlazena.

Oprava bude provedena za úplného uzavření komunikací na dobu přibližně 18+12 týdnů. Veškerá doprava bude vedena po objízdných trasách po okolních komunikacích.

## Údaje o stavebníkovi

Stavebník:					Povodí Moravy, s. p., IČ 708 90 013

Dřevařská 932/11

602 00 Brno

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel projektové dokumentace:		Mostní projekce s. r. o., IČ 067 54 449

Jana Babáka 2733/11

612 00 Brno

Zodpovědný projektant:			Ing. František Pokorný											autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce

člen ČKAIT č. 1 006 240

pokorny@mostniprojekce.cz, +420 776 583 906

## Údaje o budoucích vlastnících a správcích

Celá stavba bude po dokončení předána svým vlastníkům a správcům do užívání.

1/ Povodí Moravy, s. p., IČ 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

- správce mostního objektu a vlastník pozemků v místě SO 201 (p. č. 3032, 3033, 3034, 3037, 3131/1, st. 540, st.541, st. 551/10, st. 551/13, k. ú. Ivaň)

- správce místní komunikace a vlastník pozemků v místě SO 101 (p. č. 1732/9, 3252, k. ú. Pouzdřany)

2/ Obec Pouzdřany, IČ 002 83 533, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany

- vlastník sousedního pozemku opravy komunikace SO 101 (p. č. 1937/12)

- správce kanalizace v obci Pouzdřany

3/ EG.D, a.s., IČ 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

- správce nadzemního vedení VN cca 8,3 m od mostu SO 201, nebude dotčeno, bude ochráněno

- správce nadzemního vedení NN v místě SO 101, nebude dotčeno, bude ochráněno

4/ CETIN, a. s., IČ 040 84 063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

- správce sdělovacího vedení v místě SO 101, nebude dotčeno, bude ochráněno

5/ Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., IČ 494 55 168, Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

- správce obecního vodovodu v místě SO 101, nebude dotčen, bude ochráněn

6/ NET4GAS, s. r. o., IČ 272 60 364, Na Hřebenech II, 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle

- správce plynovodu a elektropřípojky stanice katodické ochrany v místě SO 101, mimo obvod stavby, nebude dotčen

Oprava mostu a komunikace je realizována na plochách sloužících v současnosti ke stejnému účelu. Vlastní výstavba bude prováděna na ploše navrženého dočasného záboru. Trvalý zábor není navržen (viz Záborový elaborát).

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba obsahuje tyto ucelené stavební objekty:

- SO 101 Oprava komunikace

- SO 201 Most přes Svratku

Hlavní stavbou je oprava mostního objektu, toho času bez ev. č. (SO 201), ostatní stavební objekty jsou stavbami vedlejšími.

# Seznam vstupních podkladů

Projektant měl k dispozici následující podklady:

- Hlavní prohlídka mostu (Ing. Jan Dobrovolný, 12/2021)

- Stavebně technický průzkum mostu (MDS projekt s. r. o., 05/2022)

- Statický výpočet zatížitelnosti – most 224 přes Svratku (MDS projekt s. r. o., 11/2022)

- Investiční záměr (Povodí Moravy, s. p., 01/2023)

- Zadávací dokumentace (Povodí Moravy, s. p., 06/2023)

- Původní dokumentaci (zapůjčeno z archivu Povodí Moravy, s. p.)

Projektant zajistil vypracování těchto podkladů:

- Geodetické zaměření stávajícího stavu (Adámek, 07/2023)

- Souhlas správce toku a povodí (Povodí Moravy, s. p.)

Projektant provedl:

- Průzkum na místě s doměřením a provedení fotodokumentace

- Průzkum IS (aktuální stav – 06/2023)

- Identifikaci vlastníků pozemků (aktuální výpisy z LV, 08/2023)

Brno, únor 2024								Ing. František Pokorný