Svratka – oprava mostovky

B/ Souhrnná technická zpráva

Obsah:

B.1	Popis území stavby	3

B.2	Celkový popis stavby	8

B.2.1	Celková koncepce řešení stavby	8

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	10

B.2.3	Celkové technické řešení	11

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	12

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	12

B.2.6	Základní charakteristika objektů	12

B.2.6.1	Pozemní komunikace	12

B.2.6.2	Mostní objekty a zdi	13

B.2.6.3	Odvodnění pozemní komunikace	14

B.2.6.4	Tunely, podzemní stavby a galerie	14

B.2.6.5	Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony	14

B.2.6.6	Vybavení pozemní komunikace	14

B.2.6.7	Objekty ostatních skupin	15

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	15

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	15

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	15

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí	15

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	16

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	16

B.4	Dopravní řešení	16

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	17

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	17

B.7	Ochrana obyvatelstva	18

B.8	Zásady organizace výstavby	18

B.8.1	Technická zpráva	18

B.8.2	Výkresy	22

B.8.3	Harmonogram výstavby	22

B.8.4	Schéma stavebních postupů	22

B.8.5	Bilance zemních hmot	22

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	22

# Popis území stavby

#### Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba je členěna na dva samostatné stavební objekty. Oprava komunikace SO 101 řeší opravu místní komunikace v intravilánu obce Pouzdřany, k. ú. Pouzdřany. Oprava mostovky SO 201 řeší opravu mostního svršku stávajícího mostu přes řeku Svratku na polní cestě v katastrálním území obce Ivaň. Stávající pozemky jsou ve vlastnictví Povodí Moravy s. p. až na pozemek p. č. 1937/12 v k. ú. Pouzdřany, který je ve vlastnictví obce Pouzdřany.

Stavba je v souladu charakterem území a je navržena na pozemcích sloužících v současnosti ke stejnému účelu. Stavbou se nemění využití ani zastavěnost území. Stavbou se nemění funkce komunikace ani mostu.

#### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, vč. informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. Záměr je v souladu s cílem ÚP zkvalitňovat podmínky pro bydlení, technickou a dopravní infrastrukturu. Pro obec Ivaň je platný územní plán z 07/2009 a pro obec Pouzdřany je platný územní plán z 12/2013.

#### Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, vč. zdrojů nerostů a podzemních vod

Pro opravu stávajícího mostu ani komunikace není směrodatné.

#### Výčet a závěr provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

Geodetické zaměření a podklady z Katastru nemovitostí

Na objednávku projektanta bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu.

Zaměření vnějších znaků bylo provedeno tachymetricky v M 1:200:

- Výškový systém: 		B. p. v.

- Souřadnicový systém: 		S-JTSK

Projektant zajistil podklady z Katastru nemovitostí:

- snímek katastrální mapy

- identifikaci vlastníků pozemků v zájmovém prostoru

Stávající inženýrské sítě

Byl proveden průzkum stávajících inženýrských sítí v zájmovém prostoru. V místě stavby se nachází několik inženýrských sítí, pro která platí ustanovení předmětných norem a jsou dodrženy požadavky správců sítí. Stavba si nevyžádá přeložky IS. IS nebudou dotčeny – budou ochráněny.

Dle sdělení správců se v zájmovém prostoru nacházejí tyto stávající IS:

SO 101 Oprava komunikace

- Obec Pouzdřany, IČ 002 83 533, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany

- správce kanalizace v obci Pouzdřany

- EG.D, a.s., IČ 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

- správce nadzemního vedení NN v místě SO 101, nebude dotčeno, bude ochráněno

- CETIN, a. s., IČ 040 84 063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

- správce sdělovacího vedení v místě SO 101, nebude dotčeno, bude ochráněno

- Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., IČ 494 55 168, Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

- správce obecního vodovodu v místě SO 101, nebude dotčen, bude ochráněn

- NET4GAS, s. r. o., IČ 272 60 364, Na Hřebenech II, 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle

- správce plynovodu a elektro přípojky stanice katodické ochrany v místě SO 101, mimo obvod stavby, nebude dotčen

SO 201 Oprava mostovky

- EG.D, a.s., IČ 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

- správce nadzemního vedení VN cca 8,3 m od mostu, nebude dotčeno, bude ochráněno

Při stavbě je nutno postupovat s nejvyšší opatrností. Po dobu stavebních prací budou IS v zájmovém prostoru ochráněny. (Platná vyjádření správců inženýrských sítí viz – Doklady).

Zákres všech inženýrských sítí je pouze informativní. Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné požádat všechny správce o vytýčení a zřetelné označení všech inženýrských sítí na místě. Vytýčené sítě je nutno řádně označit v terénu po celou dobu stavby a případně ochránit.

Inženýrsko-geologický průzkum

Není nutný, nebyl požadován a nebyl proveden. Jedná se o opravu stávající komunikace a mostu.

Stavebně technický průzkum

Byl proveden na objednávku stavebníka a je přílohou dokumentace.

Hydrotechnické posouzení mostu

Při opravě mostu nedochází ke změně. Návrh byl projednán se správcem povodí a vodního toku (Povodí Moravy, s. p.).

Základní korozní průzkum

Není nutný, nebyl požadován a nebyl proveden. Jedná se o opravu stávajícího mostu.

Stavebně historický ani geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků) není nutný, nebyl požadován a nebyl proveden.

Požadavky na další průzkumy a měření

Vzhledem k charakteru stavby nejsou žádné další průzkumy a měření nutná.

#### Ochrana území dle jiných právních předpisů

Stavba je navržena na pozemcích sloužících v současnosti ke stejnému účelu. Žádná z dotčených parcel nemá evidovaný způsob ochrany nemovitosti. Žádná z parcel nemá stanovený způsob ochrany nemovitosti ZPF – zemědělský půdní fond. Žádná z parcel nemá stanoven způsob ochrany PUPFL – pozemek určený k plnění funkce lesa. Objekt SO 201 se nachází ve vzdálenosti 50 m od lesa.

Stávající most není kulturní památkou ani se nenachází v jejím ochranném pásmu. V místě stavby se nenachází žádné kulturní památky, památkové rezervace ani památkové zóny.

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Při náhodných archeologických nálezech učiněných mimo archeologický výzkum je nutno postupovat podle § 23 odstavce 2 zákona a podle příslušných platných ustanovení § 176 odstavce 1 zákona číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v pozdějším znění).

Při pracích je nutné respektovat, že jde o území s archeologickými nálezy, tj. postupovat v souladu s §22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

Obvod dráhy a ochranné pásmo dráhy

Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy ani v obvodu dráhy.

V oblasti stavby se nacházejí následující ochranná pásma:

- silnice, místní komunikace II. a III. třídy – 15 m od osy vozovky

- ochranná pásma inženýrských sítí (různá dle typu IS, souhlasy správců jsou v dokladové části)

Zákres všech inženýrských sítí ve výkresech je pouze informativní. Skutečnou polohu je nutno vytyčit ve spolupráci se správci inženýrských sítí. Vytýčené sítě nutno řádně označit, případně ochránit.

#### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Most přemosťuje koryto řeky Svratky. Stavba se nachází v jejím záplavovém území. Stavba se nenavrhuje v poddolovaném území.

#### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vhledem k tomu, že se jedná o opravu stávající komunikace a mostního objektu, má stavba po svém dokončení pozitivní vliv na okolní stavby a pozemky, neboť dojde k výraznému zlepšení oproti stávajícímu stavu. Dojde k plynulému napojení na stávající stav na začátku a konci úpravy jednotlivých objektů.

#### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

SO 101 Oprava komunikace

Stávající vozovkové vrstvy, které jsou výrazně degradované, místy se rozpadají a odkrývají nezpevněný podklad budou odstraněny a bude provedena obnova vozovky v plné tloušťce.

SO 201 Oprava mostovky

Stávající mostní svršek bude odstraněn. Ponechávané konstrukce budou otryskány TVP (odstranění nesoudržných částí). Odhalená výztuž bude očištěna pískováním křemičitým pískem pro dokonalé odstranění koroze. Všechny povrchy budou následně sanovány kotvenou a nekotvenou sanací (dle stavu stávajících konstrukcí). Rozsah a rozhraní typu sanace bude upřesněno po očištění konstrukcí. Předpokládá se provedení kotvené sanace na koncových opěrách a nekotvené na mezilehlých podpěrách a nosné konstrukci. Během bourání nesmí dojít ke znečištění toku vybouraným materiálem či dalšími látkami nebezpečnými vodám.

Vybouraný materiál bude likvidován v souladu s platnými zákony a předpisy o odpadech:

- beton bude podrcen a případně použit jako recyklát nebo bude uložen na skládku

- železný šrot (zábradlí, armatura) bude uložen na skládku

- běžné odpady a stavební suť budou uloženy na skládku

Při realizaci stavby budou dodrženy následující podmínky:

- v době výstavby budou dodrženy všechny platné zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství

- o vyprodukovaných odpadech bude vedena jednoduchá evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

- při kolaudaci stavby (závěrečné kontrolní prohlídce, popř. při kontrole správním orgánem) budou předloženy doklady o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů

- v době realizace budou zabezpečeny odpady (např. odřezky polystyrenu, igelity, papíry aj.) tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejného prostranství v okolí stavby

- při realizaci nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení odtokových poměrů

- při stavebních pracích nebudou stavební materiály ani vzniklé odpady ukládány na březích a budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splachování do koryta vodního toku při zvýšených průtocích a srážkách.

Ke kácení dřevin nedojde, v blízkosti stavby se nenacházejí žádné stromy. Stromy mimo obvod staveniště, u kterých by hrozilo jejich poškození budou po dobu stavby ochráněny bedněním.

#### Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

K záboru zemědělského půdního fondu nedojde. Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou dotčeny.

#### Územně technické podmínky, zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Jedná se o opravu stávající komunikace a mostu. Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu nebude dotčeno. Komunikace ani most nepředstavují žádnou překážku pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

#### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Provádění stavebních prací se předpokládá v roce 2025. Oprava bude probíhat za úplné uzavírky. Příjezd ke staveništi bude umožněn po stávajících komunikacích z obou směrů.

Průchod pěších a zejména cyklistů bude umožněn po okolních komunikacích a cestách. Stavba bude zahájena pasportizací okolních objektů, ochranných hrází min. 30 m od osy mostu a objízdných tras. Předpokládaná doba opravy mostovky je cca 16-18 týdnů a po ní bude následovat oprava MK po dobu dalších 12 týdnů. Celková doba cca 30 týdnů. Navrhovaná stavba tak, jak je koncipována nevyžaduje ani nevyvolává žádné související investice.

#### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

Oprava komunikace a mostu je realizována na plochách sloužících v současnosti ke stejným účelům (nedochází k žádnému posunu trasy převáděné komunikace).

Stavba bude realizována na těchto pozemcích (viz. Záborový elaborát):

Katastrální území – Pouzdřany [726 729]

| parcela číslo | druh pozemku | Vlastník |
| --- | --- | --- |
| 1732/9 | ostatní plocha | ČR, Povodí Moravy, s. p. |
| 1937/12 | ostatní plocha | Obec Pouzdřany |
| 3252 | ostatní plocha | ČR, Povodí Moravy, s. p. |

Katastrální území – Ivaň [655 705]

| parcela číslo | druh pozemku | Vlastník |
| --- | --- | --- |
| 3032 | vodní plocha | ČR, Povodí Moravy, s. p. |
| 3033 | ostatní plocha | ČR, Povodí Moravy, s. p. |
| 3034 | ostatní plocha | ČR, Povodí Moravy, s. p. |
| 3037 | ostatní plocha | ČR, Povodí Moravy, s. p. |
| 3131/1 | ostatní plocha | ČR, Povodí Moravy, s. p. |
| St. 540 | zast. plocha a nádvoří | ČR, Povodí Moravy, s. p. |
| St. 541 | zast. plocha a nádvoří | ČR, Povodí Moravy, s. p. |
| St. 551/10 | zast. plocha a nádvoří | ČR, Povodí Moravy, s. p. |
| St. 551/13 | zast. plocha a nádvoří | ČR, Povodí Moravy, s. p. |

#### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavbou se nemění stávající stav. Nedojde ke vzniku nových ochranných nebo bezpečnostních pásem.

#### Požadavky na monitoring a sledování přetvoření

Pro sledování chování mostu budou využity body vytyčovací sítě.

Sedání spodní stavby – neočekává se a nebude sledováno

Průhyb nosné konstrukce – každé pole v polovině rozpětí

Časové uzly měření:

- před vybouráním mostního svršku – nulté měření (stávající stav)

- po vybourání mostního svršku

- po betonáží spřažené spádové desky

- po provedení kompletního mostního svršku (porovnání průhybů původního a nového stavu)

Po vyhodnocení uvedených geodetických měření budou v případě nadměrných či neočekávaných poklesů či deformací, po dohodě investora s projektantem, specifikovány eventuální další požadavky na sledování objektu.

#### Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu není dotčeno. Dojde k plynulému napojení na stávající stav na konci úpravy komunikace. Stavby objektů na sebe budou navazovat a budou probíhat v koordinaci.

# Celkový popis stavby

Na základě stavebně technického průzkumu a po zhodnocení stávajícího stavebně-technického stavu bylo rozhodnuto o opravě mostu. Mostní svršek bude kompletně vybourán, stávající NK a spodní stavba budou očištěny a sanovány. Po provedení nové spádové desky s kvalitní izolací typu NAIP bude proveden nový mostní svršek. Na mostě v současnosti nejsou chodníky a nově nebudou provedeny, dojde k obnově stávajícího šířkového uspořádání.

PD řeší aktuální požadavek objednatele na zabezpečení bezvadného stavu mostu a na převedení místní komunikace v obci Pouzdřany a polní cesty po mostě přes řeku Svratku. Úprava vodního toku není navrhována.

Dle požadavku objednatele je rozsah navrhované opravy omezen a dopady na okolí jsou minimální. Dispoziční vedení komunikací nebude měněno. Niveleta bude vyhlazena.

Stavbu lze hodnotit, s ohledem na územní podmínky jako poměrně jednoduchou. V okolí mostu je nutno dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na výskyt inženýrských sítí, viz. kapitola B.1.e).

## Celková koncepce řešení stavby

#### Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci

Jedná se o změnu dokončené stavby – opravu stávající komunikace a mostu. Byl proveden stavebně technický průzkum stávající mostní konstrukce. Účelem bylo zjištění stavu konstrukcí a diagnostikování vad. Průzkum je samostatnou součástí PD, stejně jako výpočet zatížitelnosti. Most má vyhovující zatížitelnost i po mírném přitížení novou spádovou deskou a mostním svrškem.

#### Účel užívání stavby

Stavba převádí místní komunikaci v intravilánu obce Pouzdřany a most převádí polní cestu přes koryto řeky Svratky. Celá stavba bude po svém dokončení předána správci (Povodí Moravy, s. p.) do užívání.

#### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o opravu stávající trvalé stavby.

#### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

Pro stavbu nejsou vydány.

#### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány do jednotlivých textových a výkresových příloh. Závazná stanoviska viz. část Doklady

#### Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.

Dispoziční ani výškové vedení komunikací nebude výrazně upraveno. Stávající komunikace budou napojeny na nový stav na začátku a konci úpravy.

V rámci opravy komunikace bude provedena kompletní obnova vozovky v plné tloušťce. U mostního objektu dojde k výměně mostního svršku a sanaci původních konstrukcí. IS nebudou překládány. Mostní svršek bude kompletně odstraněn vč. izolace a původního spádového betonu. Na očištěný horní povrch NK bude provedena nová spřažená spádová deska, mostní izolace a následně budou provedeny nové římsy, vozovka a mostní zábradlí normové výšky. Koryto řeky Svratky nebude upravováno. Koncové opěry budou odlážděny lomovým kamenem do betonu.

Provedené úpravy byly navrženy na základě geodetického zaměření stávajícího stavu a byly odsouhlaseny správcem toku. Před dokončením stavby bude provedeno pročištění svahů od naplavenin a náletových dřevin (10 m po a proti proudu od líce mostu). Původní PD se dochovala, ale v některých ohledech se liší od skutečnosti, a proto je zobrazen pouze předpokládaný stav. Skutečný stav (zejména tvar a uspořádání spodní stavby) bude upřesněn v průběhu stavebních úprav po dokopání rubů opěr.

Základní parametry místní komunikace:

- označení komunikace			MK č. 29 na ulici Sklepní I

- šířka zpevněné vozovky		3,50 m

Základní parametry mostu po opravě:

- návrhová rychlost			30 km/h

- provozní staničení			km 0, 115 00 (bod křížení v lokálním staničení)

- intenzita dopravy			velmi nízká

- technologie a zařízení			na mostě nejsou

#### Ochrana stavby dle jiných právních předpisů

Stavba není a nebude předmětem ochrany.

#### Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Dešťová voda bude odváděna povrchově.

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 273/2021 Sb. a 383/2001 Sb.

Níže uvedené tonáže odpadů vzniklých při bourání se mohou na stavbě lišit. Jedná se pouze o předpokládaný stav, který se může od skutečnosti lišit.

| Kód druhu | Název | Kategorie | Množství | Způsob odstranění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170302 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (frézování krytu) | O | 50,9 m3 x 2,4 t/m3 = 122,2 t | odvoz a uložení na skládku |
| 170101 | Beton (stávající ŽB římsy, spádová deska, vrch křídel) | O | 84,2 m3 x 2,5 t/m3 = 210,5 t | odvoz a uložení na skládku |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady (odstranění podkladu vozovek) | O | 172,5 m3 x 1,9 t/m3 = 327,8 t | odvoz a uložení na skládku |
| 170504 | Zemina a kamení (hloubení výkopu pro bourání a sanaci opěr) | O | 19,0 m3 x 2,0 t/m3 = 38,0 t | odvoz a uložení na skládku |
| 170504 | Zemina a kamení (nevhodná zemina, úpravy terénu atd.) | O | 6,0 m3 x 2,0 t/m3 = 12,0 t | odvoz a uložení na skládku |
| 170405 | Železo a ocel (stávající zábradlí) | O | 2x 60,1 x 0,05 t/m = 6,01 t | odvoz a uložení na skládku |
| 170604 | Izolace stávající NK | O | 1,46 m3 x 2,0 t/m = 2,92 t | odvoz a uložení na skládku |

Nepředpokládá se zpětné použití těchto materiálů. Veškeré odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s platnými zákony a předpisy, odpady budou předány pouze oprávněné osobě k jejich využití, popř. budou uloženy na místní skládky k tomu určené. Veškeré odpady budou tříděny a předány osobám oprávněným k nakládání s nimi. Smlouvy s konkrétními osobami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu.

#### Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Termín výstavby se předpokládá v roce 2025, doba výstavby je cca 16-18 týdnů a po ní bude následovat oprava MK po dobu dalších 12 týdnů. Celková doba cca 30 týdnů. Opravu mostu lze formálně rozdělit na tyto dílčí etapy:

- příprava staveniště, pasportizace, ostatní přípravné práce

- odstranění mostního svršku, sanace spodní stavby a nosné konstrukce

- zřízení spádové desky a nového mostního svršku

- oprava místní komunikace

- dokončovací práce a uvedení do provozu

#### Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)

Nejsou, stavba bude celá po svém dokončení předána k užívání.

#### Orientační náklady stavby

16 000 000,- Kč bez DPH

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Nedochází ke změně prostorového řešení.

#### Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Nedochází ke změně tvarového řešení. Budou použity běžné materiály pro stavby a opravy mostů (železobeton, kámen, ocel) v přirozených odstínech.

Nové mostní zábradlí bude opatřeno ochranným nátěrem – RAL dle výběru investora. Stavební úpravy zlepší stav odstraněním současných závad (nevyhovující stav, nenormové záchytné zařízení).

## Celkové technické řešení

#### Popis celkové koncepce technického řešení po jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření

Jedná se o opravu stávající komunikace a mostu ve stávající poloze. Účelem stavby je odstranit stávající závady a u mostu prodloužit jeho životnost. Stavba obsahuje tyto ucelené stavební objekty:

SO 101 Oprava komunikace

Řeší opravu stávající komunikace v obci Pouzdřany v nevyhovujícím stavu.

SO 201 Most přes Svratku

Řeší opravu stávajícího mostu. Statickým výpočtem bylo prokázáno, že most může i nadále sloužit svému účelu.

Zatížitelnost mostní konstrukce po opravě:	normální - min. 32 t

výhradní - min. 80 t

výjimečná - min. 180 t

V souladu s článkem 14.1 ČSN 73 6222 nebude provedeno osazení DZ omezující okamžitou celkovou hmotnost vozidel, neboť výše uvedené zatížitelnosti jsou vyšší než Vn ≥ 26 t, Vr ≥ 48 t. Most byl navržen dle obou mezních stavů a splňuje požadavky kladené normou z hlediska únosnosti i použitelnosti.

#### Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima)

Stavby se netýká – jedná se o mostní konstrukci.

#### Celková spotřeba vody

Stavby se netýká – jedná se o mostní konstrukci.

#### Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Stavba po svém dokončení nebude produkovat žádné odpady ani emise. Vyzískaný materiál (např. bourání, výkopy atd.) bude po zhodnocení odpovědné osoby a odsouhlasení investorem zpětně použit např. do přechodových oblastí. Nevhodný materiál bude uložen na skládky k tomu určené.

#### Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Stavby se netýká – jedná se o mostní konstrukci. Pro případné budoucí potřeby jsou do mostních říms navrženy rezervní chráničky. Chráničky budou provedeny s přesahem za konce mostních říms.

## Bezbariérové užívání stavby

Stavba po svém dokončení nepředstavuje žádnou překážku pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

## Bezpečnost při užívání stavby

Je zajištěna odstraněním závad stávající stavby. Oprava je navržena v souladu s platnými normami a s dalšími obecně závaznými právními předpisy. Záchytná bezpečnostní zařízení byla navržena v souladu s platnými normami. Provoz na komunikacích bude řízen svislým a vodorovným dopravním značením a obecně platnými dopravními předpisy.

## Základní charakteristika objektů

Stavba obsahuje tyto ucelené stavební objekty:

- SO 101 Oprava komunikace

- SO 201 Most přes Svratku

#### Popis současného stavu

SO 101 Oprava komunikace

Místní komunikace v Pouzdřanech je ve velmi špatném stavu a vyžaduje větší opravu. Stávající asfaltové vrstvy jsou degradované, místy zcela chybí a odkrývají nezpevněný podklad vozovky.

SO 201 Most přes Svratku

Rok výstavby mostu je 1976. Nosnou konstrukci tvoří 3 identická prostá pole. V příčném směru je konstrukce složena z 6 ks prefabrikovaných nosníků KA-73 typové délky 18 m. Nosníky jsou vzájemně pevně spojeny petlicovými spoji. Nosníky jsou uloženy na elastomerová ložiska na úložné prahy. Délka přemostění je 51,69 m. Most je kolmý. Šířka mostu je 6,5 m. Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami je 5,0 m. Na mostě je živičná vozovka tl. 50 mm, která se místy již zcela rozpadla. Na nosnících je zřízena betonová spádová deska tl. cca 100 mm. Na mostě jsou železobetonové římsy s ocelovým zábradlím se svislou výplní. Spodní stavbu tvoří krajní opěry s klasickým uspořádáním a vnitřní podpory navržené jako stěnové pilíře. Krajní opěry jsou založeny na ocelových trubkových mikropilotách a vnitřní pilíře jsou založeny plošně na plošném základu ve štětové jímce. V souběhu s mostem se nachází nadzemní vedení VN, viz. kapitola B.1.e).

#### Popis navrženého řešení

SO 101 Oprava komunikace

Stávající vozovkové vrstvy budou odstraněny a bude provedena nová vozovka v plné tloušťce 470 mm v celé délce. Stávající příčný práh bude vybourán a proveden nově dle této PD, vozovka na něj naváže z obou směrů. Komunikace v úseku plynule na stávající úpravy. V úseku bude doplněno dopravní značení v souladu s platnými předpisy a vyhláškami.

SO 201 Most přes Svratku

Stávající mostní svršek bude kompletně odstraněn, ruby koncových opěr budou odkopány. Odkryté konstrukce budou očištěny a sanovány. Na NK bude provedena nová spádová spřažená deska, kvalitní izolace typu NAIP, nové římsy, vozovka a zábradlí. Závěrem bude provedeno odláždění kolem koncových opěr.

### Pozemní komunikace

#### Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby

- SO 101 Oprava komunikace – místní komunikace č. 29 na ul. Sklepní I

- SO 201 Most přes Svratku – polní cesta bez ev. č.

#### Základní charakteristiky

Kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání,

Příčné uspořádaní MK je následující:

nezpevněná krajnice	0,50 m

zpevněná vozovka	3,50 m

nezpevněná krajnice	0,50 m

celková šířka kolmo	4,50 m

Parametry a zdůvodnění trasy

Jedná se o opravu stávající komunikace. Dojde ke směrovému i výškovému vyhlazení nivelety.

Návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací

Zemní těleso nebude upravováno. V případě zastižení neúnosného podloží bude provedena sanace zemní pláně. Předpokládá se částečné použití druhotných materiálů pouze v případě vhodnosti pro zpětné použití. Dojde k sejmutí humózní vrstvy z dotčených ploch před stavbou s následným svahováním a zpětným rozprostřením po stavbě. Bilance zemních prací je vyrovnaná.

### Mostní objekty a zdi

#### Výčet objektů a zdí

Hlavní stavbou je oprava mostu SO 201 Most přes Svratku, ostatní objekty jsou stavbami vedlejšími.

#### Základní charakteristiky mostu

Základní technické řešení a vybavení

Most bude uzavřen a doprava (zejména cyklistická) bude převedena na objízdnou trasu. Stávající mostní svršek bude kompletně odstraněn a proveden nově. Ponechávané konstrukce budou sanovány.

Charakteristika mostu:

Nosnou konstrukci tvoří 3 prostá pole, vždy z 6 ks prefabrikovaných nosníků KA-73 typové délky 18 m. Objekt pochází z roku 1976. Nosníky jsou vzájemně pevně spojeny petlicovými spoji. Nosníky jsou uloženy na elastomerová ložiska na úložné prahy. Spodní stavbu tvoří krajní opěry s klasickým uspořádáním a vnitřní podpory navržené jako stěnové pilíře. Nosná konstrukce je konstantní šířky a je v přímé. Niveleta je ve vrcholovém zakružovacím oblouku o R=900 m.

Základní parametry mostního objektu:

- délka mostu:								61,10 m

- délka nosné konstrukce:						53,96 m

- osová vzdálenost podpor (rozpětí):					17,7 + 18,0 +17,7 m

- světlost přemostění:							51,69 m

- šikmost:								100,0 g (kolmý most)

- šířka nosné konstrukce:						6,10 m

- šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami:				5,00 m

- šířka říms po obou stranách:						0,80 + 0,80 m

- šířka mostu mezi zábradlím:						6,00 m

- šířka mostu celkem:							6,60 m

- výška mostu nade dnem koryta (v ose mostu):			6,53 m

- volná výška nade dnem koryta:					5,40 m

- stavební výška:							1,13 m

- plocha nosné konstrukce:						53,96 x 6,10 = 329,16 m2

Most bude po obou okrajích opatřen mostním zábradlím normové výšky 1,10 m.

Druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění

Stávající spodní stavba a nosná konstrukce budou ponechány. Dojde k výměně mostního svršku. Na očištěnou nosnou konstrukci bude provedena nová spádová spřažená deska jako kvalitní podklad pro novou mostní izolaci.

Postup a technologie výstavby

Most bude uzavřen pro dopravu a bude vyznačena provizorní obchozí a objízdná trasa. IS v blízkosti stavby budou ochráněny. Stávající konstrukce budou sanovány a dojde k obnově mostního svršku. Prostor staveniště bude uveden do původního stavu a most bude předán do užívání.

### Odvodnění pozemní komunikace

Je zajištěno podélným a příčným spádem komunikace.

### Tunely, podzemní stavby a galerie

Stavby se netýká – jedná se o mostní konstrukci.

### Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Nejsou součástí stavby.

### Vybavení pozemní komunikace

#### Záchytná bezpečnostní zařízení

Na obou stranách mostu bude osazeno nové mostní zábradlí normové výšky 1,10 m. Most se nachází na polní cestě a zábradelní, resp. silniční svodidlo není vyžadováno a není navrženo.

#### Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku

SO 101 Oprava komunikace

Svislé dopravní značení v úseku bude demontováno a po stavbě bude provedeno nově. Použitelné původní značky budou řádně osazeny ve správné poloze, nevhodné nebo nepoužitelné budou předány na sklad správce MK a provedeny nově. Vodorovné značení v úseku není a není navrženo. Před křižovatkou s III/4206 bude nově osazena P4 – „Dej přednost v jízdě!“.

SO 201 Most přes Svratku

Na mostě není v současnosti žádné svislé ani vodorovné dopravní značení. V rámci stavby bude z obou stran mostu provedeno nové trvalé svislé dopravní značení:

- B29 – „Zákaz stání“

- E13 – „Zákaz vjezdu a stání na hrázi“

Vodorovné značení navrženo není.

Pro provoz na provizorních objízdných trasách bude instalováno přechodné dopravní značení. O stanovení dopravního značení v místě stavby požádá zhotovitel věcně a místně příslušný silniční správní úřad po předchozím vyjádření Policie ČR.

#### Veřejné osvětlení

V řešeném úseku SO 101 se nachází svítidla VO na sloupech NN, která nebudou dotčena. V místě SO 201 VO není.

#### Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace

Nebudou umisťovány.

#### Clony a sítě proti oslnění

Nebudou umisťovány.

### Objekty ostatních skupin

Stavební záměr neobsahuje další stavební objekty.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. V místě stavby se nachází IS. Bylo již výše popsáno.

## Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba byla projektována v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany staveb“. Opravovaný mostní objekt je z monolitického betonu, monolitického ŽB, předpjatých prefabrikátů a bude opatřen monolitickými ŽB římsami. Průjezdná šířka je:

- SO 101 Oprava komunikace		min. 3,50 m zp. vozovka, min. 4,50 m vč. nezp. krajnic

- SO 201 Most přes Svratku		min. 5,00 m mezi obrubami, min. 6,00 m mezi zábradlím

Obrusná vrstva vozovky je navržena z asfaltobetonu ACO 11+. Místní komunikace a mostní objekt vyhovují požadavkům z hlediska únosnosti a šířkového uspořádání. Zatížitelnost mostní konstrukce je dostačující. Nové konstrukce jsou navrženy jako nehořlavé z monolitického ŽB. Na mostě nebudou umístěna žádná cizí zařízení, vyjma rezervních chrániček v monolitických římsách.

Stavba bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. Doprava bude vedena po objízdné trase po stávajících komunikacích. Do místa stavby je možnost příjezdu vozidel HZS/IZS po stávajících komunikacích z obou směrů.

Dle novely zákona o požární ochraně (zákon č. 415/2021Sb.) se jedná o kategorii stavby pro kterou se závazné stanovisko nevyžaduje.

## Úspora energie a tepelná ochrana

Provozem tohoto druhu stavby nedochází ke spotřebě energií.

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Pro dopravní a mostní stavby nejsou stanoveny požadavky na hygienické parametry jako větrání, vytápění, osvětlení apod. Vyjádření Krajské hygienické stanice je v dokladové části projektu.

Hluk způsobený stavební činností

Všechny hlučné práce a stavební činnosti musí být prováděny v době 7-21 h v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. – Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana ovzduší

Při provádění prací je třeba minimalizovat prašnost vhodným technickým opatřením (např. vhodný způsob manipulace s materiálem, zkrápění, čištění nákladních vozidel apod.)

## Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stavby se netýká.

#### Ochrana před bludnými proudy

Stavby se netýká.

#### Ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se dané lokality.

#### Ochrana před hlukem

Stavby se netýká.

#### Protipovodňová opatření

Stavba řeší opravu stávajícího mostu přes řeku Svratku. Průtočný profil se nemění. Úpravami kolem koncových opěr dojde ke zlepšení odtokových poměrů. Pro realizaci stavby bude zpracován povodňový plán. Plán bude mimo jiné obsahovat povinnosti zhotovitele v případě povodňových stavů.

#### ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Ochrana před sesuvy půdy

Stavba se nachází v rovinatém terénu, sesuvy půdy se neočekávají.

Ochrana před vlivy poddolování

Stavba se nenachází na poddolovaném území.

Výskyt metanu

Jedná se o místní komunikaci a mostní objekt ve volném prostranství. Výskyt metanu nebyl zjištěn a nepředpokládá se.

Ostatní negativní vlivy

Nejsou známy.

# Připojení na technickou infrastrukturu

#### napojovací místa technické infrastruktury

Stavba nebude připojována na sítě technické infrastruktury.

#### připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stavba nebude připojována na sítě technické infrastruktury.

# Dopravní řešení

#### Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Stavbou nedochází ke změně stávajícího stavu. Komunikace po opravě budou i nadále převádět dopravu na ulici Sklepní I a po mostě přes Svratku. Místní komunikace ani most nepředstavují žádnou překážku pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

#### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavbou nedojde ke změně stávajícího stavu. Dojde k plynulému napojení na stávající komunikace a sjezdy na začátku a konci úpravy.

#### Doprava v klidu

Stavby se netýká.

#### Pěší a cyklistické stezky

Stavbou nedojde ke změně stávajícího stavu.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

#### Terénní úpravy

Plochy dotčené stavbou, svahové kužely, násypové těleso atp. budou uvedeny do původního stavu a plynule navážou na okolní terén. Odhumusované plochy budou vysvahovány, zpětně ohumusovány a osety travním semenem.

#### Použité vegetační prvky

Travní semeno.

#### Biotechnická, protierozní opatření

Jedná se o úpravy navazujících svahů silničního tělesa. Dotčené plochy budou zpětně ohumusovány a osety travním semenem.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nemá negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí. Nedochází ke změně stávajícího stavu. Jedná se o opravu stávající komunikace a mostu.

Po dokončení stavby bude odstraněna bodová dopravní závada (špatný stavebně-technický stav). Realizací stavebních úprav se nezmění funkční zatížení životního prostředí. Odpady vzniklé v průběhu stavby budou uloženy na skládky k tomu určené.

Stavba bude prováděna na pozemcích sloužících v současnosti k témuž účelu. Po hranici obvodu staveniště bude po dobu výstavby vytýčen „dočasný zábor pozemků“. Pozemky dotčené dočasným záborem (převážně manipulační prostor stavby) budou po dokončení upraveny do původního stavu.

Je nutno zajistit ochranu vodního toku a jeho okolí před nepříznivými účinky výstavby. Po celou dobu výstavby je nutné dbát na ochranu půdy a zejména vodního toku před znečištěním ropnými produkty, či jinými chemikáliemi. Zhotovitel stavby zodpovídá za případné škody na životním prostředí. V blízkosti koryta vodního toku je zakázáno zřizovat skládky stavebního odpadu, či skladovat odplavitelný stavební materiál. Veškerý stavební materiál je nutné skladovat na plochách určených investorem.

Veškeré odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s platnými zákony a předpisy.

- odstraněné živice budou likvidovány v režii zhotovitele

- asfaltové vrstvy jsou výrazně degradované a prakticky mají charakter nezpevněné vozovky, nelze je tedy analyzovat na obsah PAU a předpokládá se jejich uložení na skládku k tomu určenou

- běžné odpady a stavební suť budou odvezeny na skládku k tomu určenou

#### Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Objekt opravy mostovky SO 201 se nachází v Mokřadech dolního Podyjí. Jedná se o opravu stávajícího mostního objektu s žádným nebo jen minimálním vlivem v dané oblasti. V těsné blízkosti stavby se nenachází stromy, které by bylo nutno odstranit. Stavba stromy poblíž staveniště, u nichž by mohlo dojít k poškození ochrání bedněním po dobu stavby. V místě stavby se nenachází památné stromy. Stavbou nedojde ke změně ekologických funkcí a vazeb v krajině.

#### Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází v prostoru chráněných území Natura 2000. Za mostem SO 201 začíná Ptačí oblast Střední nádrže vodního díla Nové Mlýny. Jedná se o opravu stávajícího mostu, které nemá na tuto ptačí oblast žádný vliv.

#### Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivů záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nepodléhá posuzování z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona o EIA.

#### V případě záměru spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavby se netýká – jedná se o mostní konstrukci.

#### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba negeneruje potřebu nových ochranných pásem.

# Ochrana obyvatelstva

V této oblasti nejsou na most kladeny žádné požadavky.

# Zásady organizace výstavby

## Technická zpráva

#### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Jedná se o stavbu relativně malého rozsahu. Požadavky na ZS, zdroje surovin a energií nebudou ze strany zhotovitele vznášeny (zhotovitel si zajistí ZS dle svých možností a potřeb). Pro rozvinutí ZS bude využita plocha komunikace před a za mostem, případně v okolí mostu.

#### Odvodnění staveniště

Bude zajištěno terénními úpravami. Dno stavebních jam je nutno udržovat v suchu (případnou prosáklou vodu je nutno odčerpat).

#### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd ke staveništi bude umožněn po stávajících komunikacích z obou směrů. Předpokládá se, že stavba bude provedena nejdříve v roce 2025.

#### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Před zahájením vlastní výstavby je nutné vytýčit „na místě“ veškeré inženýrské sítě (zajistí na požádání stavby jejich správci). Pro zařízení staveniště jsou navrženy pozemky poblíž jednotlivých SO.

Stavba bude prováděna na pozemcích sloužících v současnosti k témuž účelu. Vlastní výstavba bude prováděna na ploše navrženého dočasného záboru. Ten bude po hranici obvodu staveniště vytýčen. Trvalý zábor není navržen, viz. Záborový elaborát DSP.

Oprava komunikace mostu zajistí odstranění stávající dopravní závady. Všechny pozemky dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu vč. terénních úprav, oplocení atd. Stavba se nedotkne dalších zařízení a jiných staveb.

#### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Vjezdu a vstupu na staveniště bude zabráněno hrazením. V rámci bezpečnostních zařízení a opatření zajistí stavba zřetelné vyznačení staveniště (a to i v noci a za snížené viditelnosti).

Z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je nutné, aby stavba po celou dobu výstavby dbala na ochranu přilehlých komunikací před znečištěním. Zhotovitel musí omezovat prašnost, znečištěné vozovky a jejich okolí musí pravidelně čistit.

Obvod staveniště bude opatřen výstražnými cedulemi („Vstup na staveniště zakázán“). Po dobu výstavby bude vyznačena objízdná trasa a silniční doprava bude regulována přechodným dopravním značením.

Uložení vybouraného materiálu bude zajištěno zhotovitelem. Vybouraný nevhodný materiál bude uložen na skládky. Pro skládky stavebního materiálu se předpokládá využití plochy uzavřené vozovky před a za mostem.

Staveništní dočasná skládka musí být zhotovitelem zajištěna tak, aby byly dodrženy požadavky veškerých zákonů, vyhlášek apod.

Další požadavky na ochranu staveniště:

- Tělesa hrází, během stavby, nebudou využívána pro odstavení mechanizace, skládky materiálu atd.

- Plocha pro zařízení staveniště nesmí zasahovat do tělesa PB ochranné hráze.

- Před zahájením prací bude zpracován pasport ochranných hrází ve vzdálenostech min. 30,0 m od osy mostu. Pasport bude zpracován v následující rozsahu: bude provedeno geodetické výškopisné zaměření protipovodňové ochranné hráze s podrobným měřením ve vzdálenostech po 5,0 m (zaměřit návodní hranu koruny hráze, osu koruny hráze, vzdušní hranu koruny hráze), a to včetně podrobné fotodokumentace. Pasport bude bezprostředně po zpracování předán přímému správci toku, tj. provozu Dolní Věstonice. Po dokončení prací požadujeme provedení kontrolního geodetického zaměření ve stejných bodech jako před zahájením prací včetně jeho srovnání a vyhodnocení, a to včetně podrobné fotodokumentace. Výšková úroveň nivelet ochranných hrází musí být na kótách: Ochranné hráze v místech nájezdů na most (úsek dlouhý cca 20,0 m) požadujeme před dokončením stavby dosypat, srovnat na výškovou úroveň dle PD pro stavbu hrází. Tj. niveleta PB OH (zemní hráz) bude před mostem na výškové úrovni min. 172,60 m n.m. Niveleta PB OH (zemní hráz) za mostem bude na výškové úrovni min. 172,70 m n.m. (výšková úroveň přesypaná z důvodu následné možné konsolidace). Dle geodetického zaměření z roku 2020 je niveleta OH v souladu s původní PD na stavbu hrází. Výšková úroveň LB OH (koruna hráze zpevněna asfaltem) před mostem na výškové úrovni min. 172,50 m n.m. Niveleta LB OH (zemní hráz) za mostem bude na výškové úrovni min. 172,70 m n.m. (výšková úroveň přesypaná z důvodu následné možné konsolidace).

- Závěrečné srovnání a vyhodnocení bude bezprostředně po zpracování předáno přímému správci toku, tj. ještě před závěrečnou přejímkou provedených prací. Upozorňuje se, že v případě jakéhokoliv poškození ochranné hráze vzniklé při demolici, bude požadována po zhotoviteli stavby bezodkladná náprava dle podmínek Povodí Moravy, s. p., přímého správce toku a útvaru provozu a TBD.

#### Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Pro účely staveniště není nutný trvalý zábor pozemků.  Pro rozvinutí ZS budou využity okolní plochy stávající komunikace a okolních pozemků. Plocha dočasných záborů do 1 roku je uvedena v Záborovém elaborátu (v DSP).

#### Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Obchozí trasy budou řešeny po okolních komunikacích a cestách.

#### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Množství odpadů je přibližně uvedeno výše. Původní PD se dochovala, i přesto se přesné množství odpadů při provádění stavby může lišit od předpokladů v této PD.

Veškeré odpady ze stavby budou likvidovány v souladu se Zák.541/2020 Sb. v platném znění a na něj navazujícími prováděcími předpisy.

S veškerými odpady, které budou vznikat demoliční a stavební činností (beton, ocel, kámen, stavební suť, izolace atd.), musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení. Vybouraný materiál bude předán oprávněné osobě k využití nebo likvidaci.

#### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při stavbě budou provedeny zemní práce v nezbytném rozsahu. Předpokládá se odvoz nevhodné zeminy na skládku. Pro obsypy bude použita zemina nová, požadovaných parametrů. Nevhodná zemina bude odvezena a uložena na skládce. O zařazení zemin z hlediska vhodnosti pro násypová tělesa a o jejich případném zpětném použití rozhodne osoba způsobilá v oboru inženýrské geologie. Zpětné použití je podmíněno souhlasem investora a TDS. Bilance zemních prací je uvedena v příloze této zprávy a očekává se vyrovnána vzhledem k faktu, že se jedná o opravu stávající komunikace a mostu.

#### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Je nutno zajistit ochranu vzrostlé zeleně, vodního toku a jeho okolí, před nepříznivými účinky výstavby. Po celou dobu výstavby je nutné dbát na ochranu půdy a zejména toku před znečištěním ropnými produkty, či jinými chemikáliemi. Zhotovitel stavby zodpovídá za případné škody na životním prostředí. V blízkosti vodního toku je zakázáno zřizovat skládky stavebního odpadu, či skladovat odplavitelný stavební materiál. Veškerý stavební materiál je nutné skladovat na plochách určených investorem.

#### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Byl vypracován plán BOZP. Slouží pouze pro projekční přípravu stavby a vydání Stavebního povolení. Zhotovitel stavby musí zajistit vypracování plánu BOZP pro stavbu dle konkrétních podmínek a svých technologií. V průběhu stavby musí být zajištěno plnění požadavků koordinátora BOZP na stavbě.

#### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavbou nedojde k dotčení bezbariérového užívání jiných staveb.

#### Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Bylo dohodnuto, že stavba bude probíhat za úplného vyloučení silničního provozu a jeho vedení po objízdné trase. Stavba bude probíhat nejdříve v roce 2025.

O povolení úplné uzavírky, o stanovení přechodného dopravního značení požádá vybraný zhotovitel stavby (v zastoupení stavebníka) nejméně 30 dnů před zahájením prací. Předpokládaná doba úplné uzavírky je cca 16-18 týdnů a po ní bude následovat oprava MK po dobu dalších 12 týdnů. Celková doba cca 30 týdnů. Po dobu opravy mostu bude MK průjezdná a zavře se až po dokončení opravy mostu.

Silniční doprava bude regulována přechodným dopravním značením. Obousměrná objízdná trasa bude vedena po stávajících komunikacích.

Zhotovitel stavby je povinen před zahájením stavby zajistit vydání stanovení přechodné úpravy dopravního značení a rozhodnutí o povolení uzavírky za předchozího souhlasu DI Policie ČR. Příslušným úřadem k vydání stanovení a povolení uzavírky je Odbor dopravy Města Pohořelice, příp. města Hustopeče.

Dále je povinen zajistit osazení dopravních značek a dbát o úplnost a funkčnost přechodného dopravního značení po celou dobu výstavby. Umístění přechodného DZ dle TP66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) a TP65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích). Stávající DZ v rozporu s přechodným DZ bude zakryto.

#### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou. Silniční doprava bude regulována přechodným dopravním značením. Obousměrná objízdná trasa bude vedena po stávajících komunikacích po objízdné trase.

#### Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Je zodpovědností zhotovitele stavby. Přístup ke staveništi bude umožněn po stávajících komunikacích z obou směrů. Vjezdu a vstupu na staveniště bude zabráněno hrazením. V rámci bezpečnostních zařízení a opatření zajistí stavba výstražné osvětlení staveniště. Během stavby je nutné dodržet přístupnost okolních pozemků.

Z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je nutné, aby stavba po celou dobu výstavby dbala na ochranu přilehlých komunikací před znečištěním. Zhotovitel musí omezovat prašnost, znečištěné vozovky a jejich okolí musí pravidelně čistit.

Obvod staveniště bude opatřen výstražnými cedulemi („Vstup na staveniště zakázán“). Po dobu výstavby bude vyznačena objízdná trasa a silniční doprava bude regulována přechodným dopravním značením.

#### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Po dohodě s investorem byl určen tento rozsah komplexní opravy mostu:

SO 101 Oprava komunikace

- vytýčení stávajících inženýrských sítí, příprava staveniště

- mýcení náletových dřevin a křovin, sečení trávy na ploše dočasného záboru

- osazení dopravního značení, uzavření komunikací pro dopravu

- odstranění zbytku AB vrstev vozovky, odstranění konstrukčních vozovkových vrstev, případná sanace zemní pláně, odstranění příčného prahu

- výstavba nového příčného prahu, položení nových vozovkových vrstev

- dosypání svahů, terénní úpravy a dokončovací práce

- odstranění dočasného dopravního značení, obnovení provozu

SO 201 Most přes Svratku

- vytýčení stávajících inženýrských sítí, příprava staveniště

- mýcení náletových dřevin a křovin, sečení trávy na ploše dočasného záboru

- osazení dopravního značení, uzavření komunikací pro dopravu

- odstranění zbytku AB vrstev vozovky, odstranění konstrukčních vozovkových vrstev v místě budoucí stavební jámy, otevření stavební jámy

- provedení spádového betonu vč. spřažení s NK, sanace NK a spodní stavby

- provedení celoplošné mostní izolace, izolace rubu opěr a provedení přechodových oblastí

- armování, bednění a betonáž mostních říms, opatření spodní stavby a podhledu NK sjednocujícím nátěrem

- položení vozovkových vrstev, provedení odláždění kolem opěr

- dosypání svahů, terénní úpravy a dokončovací práce

- montáž zábradlí, odstranění dočasného dopravního značení, obnovení provozu

V době technologických přestávek (zrání betonu spřažené desky, říms atd.) je možno provádět práce nezávislé na těchto procesech (očištění a sanace spodní stavby, terénní práce atd.).

#### Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Stavba bude prováděna samostatně. Nesouvisí věcně ani časově se stavbami jiných stavebníků.

## Výkresy

#### Přehledná situace v měřítku 1:5000 nebo 1:10000 s vyznačením stavby, se zákresem širších vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch přístupů na staveniště, napojovacích míst zdrojů a dopravních tras

Je uvedena na výkrese C1 – „Situační výkres širších vztahů“. Přehledná mapka je přílohou průvodní zprávy.

#### Situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní část zařízení staveniště a další údaje podle bodů technické zprávy

Potřebné údaje jsou ve výkresové části dokumentace. Zejména ve výkrese C3 – „Koordinační situační výkres“.

## Harmonogram výstavby

Je přílohou tohoto elaborátu.

## Schéma stavebních postupů

Není vzhledem k povaze akce podrobněji rozepsáno.

## Bilance zemních hmot

Při stavbě budou provedeny zemní práce v nezbytném rozsahu. Předpokládá se odvoz nevhodné zeminy na skládku. Pro obsypy bude použita zemina nová, požadovaných parametrů. Nevhodná zemina bude odvezena a uložena na skládce. O zařazení zemin z hlediska vhodnosti pro násypová tělesa a o jejich případném zpětném použití rozhodne osoba způsobilá v oboru inženýrské geologie. Zpětné použití je podmíněno souhlasem investora a TDS. Předběžná bilance zemních prací je uvedena v příloze této zprávy.

# Celkové vodohospodářské řešení

Jedná se o opravu stávající komunikace a mostu. Nedochází ke změně oproti stávajícímu stavu.

Brno, duben 2024								Ing. František Pokorný

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:

- Schéma vedení objízdných tras + návrh dopravního značení		5x A4

- Harmonogram výstavby						1x A4

- Bilance zemních prací							1x A4