Svratka – oprava mostovky

201.1/ Technická zpráva

Obsah:

1.	Technická zpráva	3

1.1	Identifikační údaje mostu	3

a)	Stavba a objekt číslo	3

b)	Název mostu	3

c)	Evidenční číslo mostu	3

d)	Katastrální území, obec, kraj	3

e)	Údaje o budoucím vlastníkovi a správcovi	3

f)	Pozemní komunikace – návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace, evidenční číslo	3

g)	Bod křížení – všechna křížení na délce mostu	3

h)	Staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy	3

i)	Staničení přemosťované překážky – plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod.	3

j)	Úhel křížení – všech překážek	4

k)	Volná výška – podjezdu, podchodu, plavební výška	4

1.2	Základní údaje o mostu	4

a)	Charakteristika mostu	4

b)	Délka přemostění	4

c)	Délka mostu	4

d)	Délka nosné konstrukce	4

e)	Rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypaných konstrukcí	4

f)	Šikmost mostu	4

g)	Volná šířka mostu	4

h)	Šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku	4

i)	Šířka mostu	5

j)	Výška mostu nad terénem	5

k)	Stavební výška	5

l)	Plocha nosné konstrukce mostu	5

m)	Zatížení a zatížitelnosti mostu	5

1.3	Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění	5

a)	Návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu a požadavky, podklady na jeho řešení	5

b)	Charakter přemosťované překážky – převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod.	6

c)	Územní podmínky	6

d)	Geotechnické podmínky	7

1.4	Technické řešení mostu	7

a)	Popis nosné konstrukce mostu	7

b)	Údaje o založení a spodní stavbě mostu	8

c)	Vybavení mostu, mostní svršek a přidružené části mostu	8

d)	Statické a hydrotechnické posouzení	11

e)	Cizí zařízení na mostě	11

f)	Řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům	12

g)	Požadované podmínky a měření sedání a průhybů – měření a monitoring	12

h)	Požadované zatěžovací zkoušky	14

i)	Požadavky na materiály	14

j)	Úpravy kolem mostu a pod mostem	16

1.5	Výstavba mostu	16

b)	Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby – přístupy, přívody elektrické energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.	19

c)	Související (dotčené) objekty stavby	19

d)	Vztah k území – inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.	20

e)	Požadavky na mikrosítě	20

1.6	Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů	20

a)	Vytyčovací údaje	20

b)	Prostorové uspořádání a geometrie mostu	20

c)	Statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce	20

d)	Hydrotechnické výpočty	21

1.7	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace	21

1.8	Bezpečnost práce a ochrana zdraví	21

1.9	Požární ochrana	22

1.10	Související normy a předpisy	22

1.11	Závěr	23

# Technická zpráva

## Identifikační údaje mostu

### Stavba a objekt číslo

Stavba			Svratka – oprava mostovky

Stavební objekt	SO 201 – Most přes Svratku

### Název mostu

Most přes Svratku

### Evidenční číslo mostu

bez ev. č., v evidenci správce veden jako objekt č. 224

### Katastrální území, obec, kraj

Katastrální území:				Ivaň (655 708)

Obec:						Ivaň

Kraj:						Jihomoravský kraj

### Údaje o budoucím vlastníkovi a správcovi

Celá stavba bude po svém dokončení předána správci Povodí Moravy, s. p.

### Pozemní komunikace – návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace, evidenční číslo

Most převádí polní cestu bez ev. č., šířka vozovky na mostě 5,0 m.

### Bod křížení – všechna křížení na délce mostu

Křížení osy NK s vodotečí (Svratka):

Bod křížení (v JTSK):	Y = 601 598,820

X = 1 191 210,160

### Staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy

Staničení je uváděno lokální.

Popis								staničení [km]

Začátek řešeného úseku					0,074 00

Opěra 1							0,088 30

Podpěra 2							0,106 00

Bod křížení s překážkou					0,115 00

Podpěra 3							0,124 00

Opěra 4							0,141 70

Konec řešeného úseku						0,160 00

### Staničení přemosťované překážky – plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod.

Řeka Svratka, ř. km 3,860.

### Úhel křížení – všech překážek

Úhel křížení / šikmost:							α = 100,0 g / kolmý most

### Volná výška – podjezdu, podchodu, plavební výška

Volná výška nade dnem koryta (v bodě křížení):			5,40 m

Volná plavební výška:							2,60 m

## Základní údaje o mostu

Rok výstavby mostu je 1976. Nosnou konstrukci tvoří 3 identická prostá pole. V příčném směru je konstrukce složena z 6 ks prefabrikovaných nosníků KA-73 typové délky 18 m. Nosníky jsou vzájemně pevně spojeny petlicovými spoji. Nosníky jsou uloženy na elastomerová ložiska na úložné prahy. Délka přemostění je 51,69 m. Most je kolmý. Šířka mostu je 6,5 m. Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami je 5,0 m. Na mostě je živičná vozovka tl. 50 mm, která se místy již zcela rozpadla. Na nosnících je zřízena betonová spádová deska tl. cca 100 mm. Na mostě jsou železobetonové římsy s ocelovým zábradlím se svislou výplní. Spodní stavbu tvoří krajní opěry s klasickým uspořádáním a vnitřní podpěry navržené jako stěnové pilíře. Krajní opěry jsou založeny na ocelových trubkových mikropilotách a vnitřní pilíře jsou založeny na plošném základu ve štětové jímce.

Mostní svršek bude kompletně vybourán, stávající NK a spodní stavba budou očištěny a sanovány. Po provedení nové spádové desky s kvalitní izolací typu NAIP bude proveden nový mostní svršek.

Přechodové oblasti budou odkopány a po sanaci rubu koncových opěr budou zpětně zasypány materiálem vhodným pro homogenní hráze. Celá přechodová oblast za rubem opěr je překryta přechodovým klínem z prostého betonu.

### Charakteristika mostu

Třípólový mostní objekt, NK z prefabrikovaných nosníků KA-73.

### Délka přemostění

51,69 m

### Délka mostu

61,10 m

### Délka nosné konstrukce

53,96 m

### Rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypaných konstrukcí

17,7 + 18,0 +17,7 m

### Šikmost mostu

kolmý most, 100,0g

### Volná šířka mostu

6,00 m

### Šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku

chodníky na mostě nejsou

### Šířka mostu

6,60 m

### Výška mostu nad terénem

Výška mostu nade dnem koryta (v bodě křížení):		6,53 m

### Stavební výška

V ose mostu:							0,79 m

### Plocha nosné konstrukce mostu

Plocha NK (délka NK x šířka NK):				329,16 m2

### Zatížení a zatížitelnosti mostu

Zatížitelnost po opravě mostního objektu bude následující (viz. příloha č. 20):

- normální 	45 t

- výhradní 	102 t

- výjimečná	154 t

## Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění

### Návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu a požadavky, podklady na jeho řešení

#### Návaznost projektové dokumentace

Původní projektová dokumentace se dochovala, ale mírně ses liší od skutečného stavu. Na základě stavebně technického průzkumu bylo rozhodnuto o opravě mostovky. Projektant dále vycházel ze zaměření stávajícího stavu, statického výpočtu zatížitelnosti a z vyjádření dotčených orgánů a správců.

#### Účel mostu a požadavky

Most se nachází na polní cestě v extravilánu obce Ivaň. Stávající pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka (Povodí Moravy, s. p.). Most převádí cestu přes koryto řeky Svratky.

Mostní svršek bude kompletně vybourán, stávající NK a spodní stavba budou očištěny a sanovány. Po provedení nové spádové desky s kvalitní izolací typu NAIP bude proveden nový mostní svršek.

Cílem stavby je uvést mostní objekt a komunikaci do bezvadného stavebního stavu při respektování platných ČSN. Dispoziční uspořádání mostu nebude měněno. Zatížitelnost mostu je dostatečná. Úprava vodního toku není navrhována, dojde ke zpevnění svahů koryta v okolí koncových opěr mostu.

Dle požadavku objednatele je rozsah navrhované rekonstrukce omezen a dopady na okolí jsou minimální. Dispoziční vedení komunikací nebude měněno, niveleta bude vyhlazena.

Oprava bude provedena za úplného uzavření objektu na dobu přibližně 16-18 týdnů. Veškerá doprava bude vedena po objízdných trasách po okolních komunikacích.

#### Podklady na jeho řešení

- Zadávací dokumentace (Povodí Moravy, s. p., 06/2023)

- Hlavní prohlídka mostu (Ing. Jan Dobrovolný, 12/2021)

- Stavebně technický průzkum mostu (MDS projekt s. r. o., 05/2022)

- Statický výpočet zatížitelnosti – most 224 přes Svratku (MDS projekt s. r. o., 11/2022)

- Investiční záměr (Povodí Moravy, s. p., 01/2023)

- Původní dokumentaci (zapůjčeno z archivu Povodí Moravy, s. p.)

- Geodetické zaměření stávajícího stavu (Adámek, 07/2023)

- Souhlas správce toku a povodí (Povodí Moravy, s. p.)

- Průzkum na místě s doměřením a provedení fotodokumentace

- Průzkum IS (aktuální stav – 06/2023)

- Identifikaci vlastníků pozemků (aktuální výpisy z LV, 08/2023)

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (MD–OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007)

- Vyhláška č. 146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb

- TKP staveb pozemních komunikací (MDS ČR, odbor pozemních komunikací)

- Vzorové listy VL 4 – mosty (MDS ČR, odbor pozemních komunikací)

#### Požadavky na další průzkumy a měření

Vzhledem k charakteru stavby nejsou žádné další průzkumy ani měření nutná.

### Charakter přemosťované překážky – převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod.

#### Převáděná komunikace

Stávající převáděná cesta je v k. ú. obce Ivaň. Dispoziční i výškové vedení komunikace bude mírně upraveno pro zajištění lepšího odvodnění. Komunikace na mostě je vedena v přímé. Niveleta na mostě bude provedena ve vrcholovém zakružovacím oblouku o R=900 m. Šířka stávající zpevněné vozovky je v místě mostu 5,0 m, most není vybaven chodníky. Bude provedena obnova mostního svršku. Směrové řešení i šířkové uspořádání bude zachováno. Příčný sklon je navržen na mostě střechovitý 2,5 %. Na konci úseku komunikace naváže na stávající stav za mostem.

Délka řešeného úseku pro účely PD je 86,0 m (41,0 m před a 45,0 m za bodem křížení). Téměř v celé délce úpravy komunikace provedena plná konstrukce vozovky v celkové tloušťce min. 470 mm s postupným napojením vrstev na stávající stav

#### Překážka

Most převádí komunikaci přes stávající koryto řeky Svratka, který je ve správě Povodí Moravy s. p. Koryto řeky ani hráze nebudou upravovány. Dojde pouze k obložení koncových opěr lomovým kamenem do betonu v šířce 0,5 m od líce římsy a zřízení revizní lavičky š. 1,0 m podél líce opěr. Vzhledem k dobré přístupnosti nebudou zřizována služební schodiště.

### Územní podmínky

Most je situován na polní cestě v k. ú. Ivaň. Umístění a funkce mostu ani komunikace se nemění. Nedochází ke změně v území. Stávající mostní objekt bude opraven.

Okolí stavby je rovinaté. Pro výstavbu bude nutný dočasný zábor stávajících pozemků. Trvalý zábor navrhován není. Stavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví stavebníka. Stávající využití pozemků zůstane zachováno.

#### Stávající veřejné komunikace

Oprava mostu bude prováděna za úplné uzavírky s délkou trvání cca 16-18 týdnů. Doprava bude vedena po objízdné trase po stávajících komunikacích. Dočasná opatření budou řádně projednána s dotčenými vlastníky pozemků. Po dokončení stavby se pozemky uvedou do původního stavu.

#### Poloha staveniště

Staveniště se nachází v prostoru stávajícího mostu, na části uzavřené cesty a přilehlých plochách viz Záborový elaborát (DSP).

#### Příjezdy a přístupy

Přístup na stavbu je možný z obou stran mostu po polní cestě.

#### Skladovací a pracovní plochy

Skladovací a pracovní plochy se předpokládají v uzavřené části komunikace a na plochách dočasného záboru.

#### Možnosti připojení na napájecí a odpadní vedení

Možnosti připojení projedná vybraný zhotovitel s provozovateli příslušných sítí.

#### Povrchové vody

##### Odvodnění staveniště

Je zajištěno podélným a příčným spádem povrchu terénu. Prosáklou vodu je nutno odčerpat.

##### Povodně a ochranná díla

V případě povodně budou z prostoru staveniště odstraněny volné stavební prvky a materiál. Zhotovitel musí mít před zahájením stavby zpracován havarijní a povodňový plán.

##### Překládky vodních toků

Nejsou.

### Geotechnické podmínky

Nemají vliv na opravu stávajícího mostu. Most nejeví poruchy způsobené špatným založením.

Podzemní a povrchová voda

Hladina podzemní vody se očekává přibližně v úrovni běžné hladiny vody v řece.

Těžitelnost zemin a hornin

Předpokládá se výskyt zemin, které spadají do I. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti. Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy).

## Technické řešení mostu

### Popis nosné konstrukce mostu

Nosná konstrukce o 3 prostých polích je tvořena prefabrikovanými nosníky KA-73 uloženými na spodní stavbu skrze neoprenová ložiska. NK je šířky 6,1 m, nosníky mají výšku 0,85 m a jsou typizované délky 17,96 m. Na horním povrchu bude proveden spádový beton ve sklonu převáděné komunikace, tedy příčně střechovitý spád 2,5 % s protispádem pod chodníky 6,0 %. Podélně střechovitý spád 1,5 % ke krajním opěrám se zakružovacím obloukem uprostřed středního pole. Do nosné konstrukce budou pro minimalizaci zásahů zabudovány pouze odvodňovací trubičky pro odvodnění izolace před mostními závěry (8 ks).

### Údaje o založení a spodní stavbě mostu

Založení koncových opěr je hlubinné na mikropilotách. Střední podpěry jsou založeny plošně ve štětových jímkách. Krajní opěry jsou klasické z prostého betonu s ŽB úložnými prahy. Střední podpěry jsou ze zmonolitněných prefabrikátů a působí jako stěnové pilíře. Přechodová oblast za rubem opěr bude nově překryta přechodovými klíny.

### Vybavení mostu, mostní svršek a přidružené části mostu

#### Ložiska

Původní neoprenová ložiska budou ponechána. Bylo dohodnuto, že v rámci opravy mostovky nebudou měněna. Dojde k očištění vč. vyčištění spáry mezi NK a úložnými prahy a sanací přístupných ploch.

#### Mostní závěry

Nad všemi podpěrami budou provedeny nové kobercové závěry pro dilatační posun ± 25 mm.  Nové mostní závěry musí splňovat požadavky TP 86 a TP 124. Mostní závěry jsou navrženy na účinky teplotních změn a pootočení nosné konstrukce na podporách při působení pohyblivého zatížení. Závěry budou probíhat po celé šířce vozovky i říms. Zvolený typ a konkrétní dodavatel závěru musí být schválen objednatelem a musí splňovat ustanovení TKP „Kapitola 23 Mostní závěry“.

#### Přechodová oblast

Vzhledem k poloze koncových opěr v ochranné hrázi řeky Svratky a malému odvodňovanému prostoru za rubem opěr bude přechodová oblast na obou stranách mostu provedena z materiálu vhodného pro stavbu homogenních hrází.

Z požadavku správce vodního toku (Povodí Moravy, s. p.) bude zásyp tvořen štěrkem hlinitým – GM, který má pro tyto účely výbornou vhodnost (ČSN 75 2410, tabulka 5).  Frakce kameniva 0/32. Materiál musí mít plynulou křivku zrnitosti, hutnění na min. 95 % P.S. po vrstvách max. 200 mm (ČSN 72 1006). Způsob hutnění, tloušťky vrstev budou upraveny zodpovědným geotechnikem zhotovitele dle konkrétního použitého materiálu do zásypů. Hutněno rovněž na Edef,₂>45 MPa, poměr Edef2/Edef1 < 2,5. Přechodová oblast bude překryta klíny z PB.

Technologický postup provedení zpětného zásypu výkopu v místech opěry (zásyp musí být proveden soudržnou zeminou se zhutněním po vrstvách na min. 95 % Proctor Standard, dle ČSN 72 1006 (zásah do ochranných hrázích, které jsou do tělesa mostu zavázány), vysvahování dle navazujícího sklonu svahu, osetí travní směsí. Protokol o zkoušce zhutnění bude předán přímému správci toku před dokončením stavby.

##### Přechodové klíny

S ohledem na třídu komunikace jsou navrženy betonové přechodové klíny dl. 3,0 m, tl. 0,4 m. Přechodové klíny jako součást přechodové oblasti budou betonovány po jejím předepsaném provedení.

#### Mostní izolace

Celoplošná mostní izolace typu NAIP (konkrétní typ odsouhlasí zhotovitel s investorem) na pečetící vrstvu bude provedena na horním povrchu spádové desky a následně po celé rubové obsypané ploše opěr a křídel až k podkladnímu betonu.

Pod římsami bude provedena ochrana izolace pásem vyztuženým hliníkovou vložkou s hrubým posypem tl. 5 mm, který přesahuje vnitřní obrys římsy min. o 75 mm.

Spára mezi rubem závěrné zídky a přechodovými klíny bude utěsněna zálivkou s předtěsněním a následně bude přelepena dodatečným pásem NAIP š. 1,0 m s průtažností min. 30 %. Odvodnění izolace bude provedeno žebrem z drenážního polymerbetonu vedeným v úžlabí. Před mostními závěry na nižší straně příslušného pole bude navíc provedeno příčné žebro z drenážního polymerbetonu. Odvodnění izolace je navrženo dle VL4.

Po odkopání rubů opěr a křídel budou povrchy očištěny, sanovány a opatřeny NAIP. Ostatní obsypané plochy spodní stavby budou opatřeny nátěry 1x Alp + 2x Aln.

#### Odvodnění mostu

##### Mostní odvodňovače a odvodňovací trubičky, rigoly

Mostní odvodňovače na mostě nejsou. Nově budou provedeny odvodňovací trubičky v úžlabí pro odvodnění prostoru před mostními závěry. Stávající odvodnění dutin nosníků bude pročištěno a obnoveno vlepením trubiček s přesahem pod dolní hranu NK.

##### Sběrná potrubí a svody, odtokové žlaby

Na mostě nejsou.

##### Odvodnění úložných prahů

Není upravováno.

##### Odvodnění povrchu vozovky za opěrami

Je zajištěno podélným a příčným spádem vozovky.

#### Vozovka na mostě

Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13108-1 ed. 2. Postup prací musí být v souladu s TKP.

skladba vozovky na mostě:

- asfaltový beton střednězrnný 			ACO 11+			tl. 50 mm

- spojovací postřik				PS – E				0,35 kg/m2

- litý asfalt					MA 11 IV			tl. 35 mm

- celoplošná izolace NAIP na pečetící vrstvu					tl. 5 mm

- celkem										140 mm

Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami se předepisuje provedení spojovacího postřiku z modifikované kationaktivní emulze 0,35 kg/m2 (zbytkové množství pojiva pro nové vrstvy 0,15 - 0,35 kg/m2, pro starší nebo frézovaný povrch 0,30 - 0,60 kg/m2).

Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečného spojení, které je možno prokázat zkouškou střihem. Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami a betonovými konstrukcemi mostu budou utěsněny zálivkou nebo páskou z modifikované zálivkové hmoty (dle VL4-403.42).

#### Vozovka mimo most

Vozovka mimo most bude provedena v plné skladbě v celém rozsahu úpravy komunikace v celé šířce komunikace. Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13108-1 ed. 2. Postup prací musí být v souladu s TKP.

skladba vozovky v přechodové oblasti:

- asfaltový beton střednězrnný 			ACO 11+			tl. 50 mm

- spojovací postřik				PS – E				0,35 kg/m2

- obalované kamenivo hrubozrnné		ACP 16+			tl. 70 mm

- infiltrační postřik				PI – E				1,00 kg/m2

- štěrkodrť třídy A				ŠDA				tl. 200 mm

- štěrkodrť třídy A				ŠDA				tl. 150 mm

- celkem min.									tl. 470 mm

Pláň bude zhutněna na Edef,2 min. 45 MPa. Pokud nebude možno této hodnoty dosáhnout, budou učiněna další opatření. V případě zastižení neúnosného podloží bude se souhlasem investora provedena sanace pláně v předpokládané tloušťce 500 mm s řádným zhutněním po vrstvách tloušťky max. 250 mm.

Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami se předepisuje provedení spojovacího postřiku z modifikované kationaktivní emulze 0,50 kg/m2 (zbytkové množství pojiva pro nové vrstvy 0,15 - 0,35 kg/m2, pro starší nebo frézovaný povrch 0,30 - 0,60 kg/m2).

Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečného spojení, které je možno prokázat zkouškou střihem.

Napojení nové konstrukce vozovky na původní komunikaci na začátku a konci úpravy bude provedeno se zazubením jednotlivých vrstev. Spáry v navázání staré a nové vozovky budou proříznuty a zality zálivkou z modifikovaného asfaltu.

Na začátku a konci úpravy dojde k plynulému napojení všech úprav na stávající stav.

Vzhledem k umístění a návaznosti na okolní stav se neprovede klasická zhutněná krajnice z drceného kameniva fr. 0-32 mm, ale dojde k rozprostření humózní zeminy a zatravnění. Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13108-1:2008 (ČSN 73 6121). Postup prací musí být v souladu s TKP.

#### Monolitické římsy

Římsy jsou navrženy celomonolitické. Příčný sklon horního povrchu říms je 4 %, vždy směrem k vozovce. Betonová silniční obruba (normového tvaru) je výšky 150 mm. Kotvení říms na NK bude provedeno do vývrtů (kolmých na povrch NK) na chemické (vlepované) kotvy M24 á 1,0 m.

Dilatační spáry jsou navrženy v místě mostních závěrů. Pracovní spáry jsou navrženy ve vzdálenostech max á 6 m. Betonáž říms bude provedena po betonářských úsecích vystřídaně, se stářím sousedních úseků 3 dny. Smršťovací a dilatační spáry budou provedeny dle VL4 – Mosty. Veškeré hrany budou sraženy 15/15 mm. Na horním povrchu říms bude provedena příčná striáž silonovým koštětem. Do římsy budou zabetonovány rezervní chráničky 1+1 ks, které budou oboustranně zaslepeny proti vnikání nečistot a vybaveny zatahovacím lankem. Chráničky budou provedeny s přesahem za odláždění lomovým kamenem do betonu.

Všechny spáry podél obrubníků a dilatačních závěrů musí být utěsněny v provedení podle vzorových listů VL4. Boky prefa nosníků, které budou v kontaktu s římsou, budou opatřeny izolačním penetračním nátěrem.

#### Silniční svodidla a zábradelní svodidla

Na mostě ani v navazujících úsecích nejsou.

#### Mostní zábradlí, zábrany proti pádu osob

Na římsách na obou stranách mostu bude osazeno mostní zábradlí (výšky 1100 mm) z otevřených profilů se svislou výplní.

Sloupky zábradlí (á maximálně 2 m) jsou kotveny přes patní desky. Kotvení bude provedeno do dodatečných vývrtů (kolmých na povrch říms) na chemické (vlepované) kotvy, přední i zadní dvojice šroubů 2 x M12. Patní desky sloupků budou navařeny v příčném a podélném spádu říms a budou osazeny na polymerní maltu tl. 10–20 mm. (v případě větších nerovností budou podinjektovány).

Materiál zábradlí – ocel 11 375 (S235), třída provedení EXC2. Povrchová ochrana všech prvků zábradlí bude provedena dle kapitoly „Povrchové úpravy, nátěry“ této zprávy.

#### Vstupy, poklopy, dveře

Na mostě nejsou.

#### Ochrany dle ČSN 73 6223

Nejedná se o objekt na dráze. Ochranná zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami nebudou provedeny.

#### Převáděné inženýrské sítě (chráničky, vstupy, upevnění, nosiče IS)

Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné požádat všechny případné správce o vytýčení a zřetelné označení všech inženýrských sítí na místě. IS viz. kapitola 1.5.d). Na mostě v současnosti nejsou a nově nebudou převáděny IS. Do říms budou navrženy rezervní chráničky 1+1 ks, které budou oboustranně zaslepeny proti vnikání nečistot a budou vybaveny zatahovacím lankem.

#### Letopočet

Na viditelné ploše římsy na výtoku bude proveden letopočet dokončení opravy mostu. Provedení se předpokládá otiskem do betonu. Letopočet bude vyznačen vložením šablony do bednění. Výztuž v místě letopočtu bude opatřena ochranným nátěrem. Alternativně lze letopočet provést dodatečně kovovou nekorodující cedulí na líci viditelné části říms.

#### Stálé zařízení

Most nepodléhá oznamovací povinnosti o umístění stálého zařízení k ničení objektů.

#### Trvalé dopravní značení

Na mostě není v současnosti žádné svislé ani vodorovné dopravní značení. V rámci stavby bude z obou stran mostu provedeno nové trvalé svislé dopravní značení:

- B29 – „Zákaz stání“

- E13 – „Zákaz vjezdu a stání na hrázi“

Tabulky s evidenčním číslem mostu a názvem vodoteče nebudou osazeny. V délce upravovaného úseku v současnosti není vodorovné dopravní značení a nebude prováděno v rámci stavby.

### Statické a hydrotechnické posouzení

#### Statické posouzení

Byl proveden výpočet zatížitelnosti mostu po opravě. Zatížitelnost vyhovuje požadavku ČSN 73 6222, tab. 4.1 změny Z1.

#### Hydrotechnické posouzení

Nedochází ke změně stávajícího stavu.

### Cizí zařízení na mostě

Na mostě nebudou umístěna žádná cizí zařízení.

### Řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům

Nedochází ke změně stávajícího stavu. Ke zvýšení odolnosti proti vlivu účinků bludných proudů dojde sanačními pracemi a izolací obsypaných ploch spodní stavby.

### Požadované podmínky a měření sedání a průhybů – měření a monitoring

#### Geodetická sledování

Pro sledování chování mostu budou využity body vytyčovací sítě.

Sedání spodní stavby – neočekává se a nebude sledováno

Průhyb nosné konstrukce –pole v polovině rozpětí

Časové uzly měření:

- před vybouráním mostního svršku – nulté měření (stávající stav)

- po vybourání mostního svršku

- po betonáží spřažené spádové desky

- po provedení kompletního mostního svršku (porovnání průhybů původního a nového stavu)

Po vyhodnocení uvedených geodetických měření budou v případě nadměrných či neočekávaných poklesů či deformací, po dohodě investora s projektantem, specifikovány eventuální další požadavky na sledování objektu.

#### Revizní prohlídky a údržba objektu

Prohlídky a údržba mostu budou prováděny správcem pravidelně v termínech ve smyslu ČSN736220 a ČSN736221. Drobnou údržbu objektu je třeba provádět okamžitě po zjištění závad.

Budou prováděny zejména tyto vizuální prohlídky a údržba objektu:

- čištění a odstraňování uchycené vegetace

- nosná konstrukce (poškození, zatékání, trhliny, povrchová ochrana)

- opěry a křídla (zatékání, vyluhování cementu, trhliny)

- mostní závěry (funkčnost, trhliny, čistota)

- odvodnění (čistota, funkčnost, zatékání)

- římsy (zatékání, vyluhování cementu, trhliny)

- zábradlí (mechanické poškození, uvolnění, povrchová ochrana)

- vozovka (výtluky, trhliny)

Požadavky na měření, sledování a údržbu mostu

Vytyčení a zaměření konstrukce bude prováděno dle platných předpisů a norem: ČSN 730420, 21, 22; ČSN 730202, 10, 12-3, 4, 5; popř. ČSN 732611 v platném znění.

#### Vytyčení mostu

Zhotovitel je povinen pro všechny zeměměřické práce postupovat v souladu s požadavky TKP kap. 1 odstavec 1.6.3, zejména provést před začátkem prací kontrolu hlavních bodů lokální sítě použité pro zadávací dokumentaci a provést zaměření skutečného stavu konstrukcí, včetně porovnání tohoto měření se zadávací dokumentací. Vytyčované body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S‐JTSK v zobrazovací rovině dané průměrnou výškou bodů, tj. bez zavedení oprav ze zobrazení a z nadmořské výšky. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (B. p. v.). Celý objekt leží uvnitř dočasného záboru a v žádném případě se nedotýká jeho hranice.

#### Přesnost vytyčení:

Základní předpisy pro přesnost a vytýčení a geometrickou přesnost:

ČSN 73 0420‐1,2		Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky.

Část 2: Vytyčovací odchylky.

ČSN 73 0405			Měření posunů stavebních objektů

ČSN ISO 4463‐1,2,3		Vytyčování a měření

ČSN 73 0202			Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN 73 0205			Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování přesnosti.

ČSN 73 0210‐1			Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění ‐

Část 1: Přesnost osazení.

ČSN EN 1367			Provádění betonových konstrukcí

Třídy přesnosti dle TKP, Kapitola 1. příloha 9 (podrobně viz TKP):

Konstrukční část mostu……………………………………………………………………………………………třída přesnosti

Zemní práce ...............................................................................................................není požadována

Základy kromě pilot a podzemních stěn ................................................................................... třída 12

Části základů, na které navazují podpěry. Opěry mimo úložných prahů, piloty,

podzemní stěny, monolitické opěrné zdi, konstrukce pro odvod srážkové vody .................... třída 11

Pilíře, nosné železobetonové konstrukce, vyjma prefabrikovaných, úložné prahy,

protihlukové stěny, svodidla, podchody, propustky, vodohospodářské objekty .................... třída 10

Svršek mostu, nosné prefabrikované konstrukce, předpjaté konstrukce, předpjaté

podpěry, bloky pod ložiska, prefabrikované piloty ................................................................... třída 9

Během stavby je nutno provádět běžná měření a zkoušky předepsané použitou technologií.

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle ČSN730421.

a)	vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech:	výkop základů 		 50 mm

bednění            		   8 mm

b)	rovnoběžnosti:								 15 mgon

c)	sevřeného úhlu:							 30 mgon

d)	přímosti:					výkop základů 		 25 mm
							bednění 		   8 mm

e)	vytyčení výškové úrovně základů:					   5 mm

f)	vytyčení vodorovné roviny:			výkop základů 		 25 mm
							betonáž základů 	   5 mm
							betonáž konstrukcí 	   3 mm

g)	vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování:			    4 mm

h)	vytyčení svislice:							    4 mm (h 5 m)

8 mm (h 12 m)

#### Přesnost provádění

Při provádění mostu je nutno dodržet následující požadované tolerance:

Základy				– směrově 				15 mm

– výškově 				15 mm

Nosná konstrukce			– směrově 				10 mm

(spádová deska)			– výškově				10 mm

### Požadované zatěžovací zkoušky

S ohledem k charakteru mostu není Zatěžovací zkouška mostu nutná. O případném provedení „Statické zatěžovací zkoušky“ rozhodne investor pouze v případě poruch (či jiných problémů) v průběhu výstavby.

### Požadavky na materiály

#### Betony

Pro jednotlivé konstrukční části mostu byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu prostředí

(dle ČSN EN 206+A2):

- Podkladní beton, šablony			C8/10			X0

- Opěry a mostní křídla				C30/37			XC4, XF2, XD1, XA1

- Spádový a vyrovnávací beton			C30/37			XC4, XF2, XD1

- Monolitické římsy a chodníky			C30/37			XC4, XF4, XD3

- Přechodový klín				C 25/30		XC4, XF2

- Beton pod dlažby				C20/25n		XC2, XF3

#### Betonářská výztuž

Ve všech částech konstrukce mostu bude použita betonářská výztuž B500B. Hodnota krycí vrstvy betonářské výztuže musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí dle ČSN EN 206+A2 a ČSN EN 1992-1-1.

#### Izolace

Vhodným technologickým postupem provedení izolace musí být zajištěna její celistvost, nepropustnost, dobrá odolnost proti mechanickému namáhání a přilnavost k povrchu betonové NK. Musí být zajištěno její dokonalé odvodnění a vyloučeno stékání vody po nosné konstrukci. Izolační souvrství musí být provedeno v souladu s ČSN 73 6242.

Vlastnosti všech materiálů, použitých pro izolační systém, musí být v souladu s TKP a požadavky objednatele. Izolační práce musí být prováděny pouze ve vhodných klimatických podmínkách, které budou uvedeny v příslušných technologických předpisech pro provádění zvolené skladby izolačního souvrství. Povrchová vrstva betonu, jako podklad pod izolaci, musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Před pokládkou izolace musí být povrch očištěn a opatřen pečetící vrstvou. O průběhu prací bude veden podrobný deník. Zhotovitel izolačních prací zodpovídá za veškeré vady způsobené špatnou funkcí izolace.

Všechny obsypané betonové povrchy (neopatřené NAIP) budou ochráněny izolačními nátěry proti zemní vlhkosti 1x Alp + 2x Aln. Izolační nátěry viz kap. „Povrchové úpravy, nátěry“.

Všechny obsypané plochy ochráněné NAIP nebo nátěry budou navíc opatřeny vrstvou geotextilie tloušťky minimálně 6 mm, hmotnosti minimálně 600 g/m2 a tažnosti min. 70 %.

#### Živičné vrstvy

Asfaltové směsi, použité na vozovkové souvrství (jednotlivé vrstvy i celá vozovka), musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13108-1 (73 6121). Technologický postup prací musí být v souladu s TKP. Zkušební vzorky živičné směsi a zálivkové hmoty spár pro kontrolní zkoušky se zašlou do objednatelem určené zkušební laboratoře.

Mezi ochranou izolace, ložnou a obrusnou vrstvou se předepisuje provedení spojovacího postřiku z modifikované kationaktivní emulze v dávce 0,5 kg/m2 (zbytkové množství pojiva dle ČSN 73 6129, pro nové vrstvy 0,15 - 0,35 kg/m2, pro starší nebo frézovaný povrch 0,30 - 0,60 kg/m2).

Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečné spojení, které je možné prokázat zkouškou střihem dle TP109, změna 1.

Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami a betonovými konstrukcemi mostu budou utěsněny zálivkou podle VL 4. Jednotlivé detaily spar mezi asfaltovými vrstvami a betonovými konstrukcemi musí být provedeny v souladu s TKP a VL4. Výplňové prvky pro utěsnění spar v krytu vozovky na mostě musí být z materiálu s uzavřenými buňkami a musí vzdorovat vysokým teplotám. Profil může být kruhový nebo obdélníkový, musí být odolný proti hnilobě, tvarově stabilní a musí vykazovat co nejmenší nasákavost vody. Snesitelnost se zálivkovou hmotou a materiálem pro předchozí nátěr spáry je nutno prokázat.

#### Povrchové úpravy, nátěry

Ocelové konstrukce

Všechny kovové části příslušenství mostu, přicházející do styku se vzduchem, budou upraveny pro stupeň korozní agresivity prostředí C4+K8 (speciální) - dle TKP 19, část B – ochranný povlak IIIA nebo IIIB. Životnost povrchové úpravy (nátěrového systému) nad 15 let.

Návrh skladby povrchové úpravy:

stupeň přípravy, čistota, drsnost: 					otryskání povrchu na Sa3

- zinkování ponorem dle ČSN EN ISO 1461, tl. zaschlého filmu 	průměrně 85 µm

- základní nátěr epoxidový, tloušťka zaschlého filmu 			nominálně 80 µm, min. 70 µm

- základní nátěr epoxidový, tloušťka zaschlého filmu 			nominálně 80 µm, min. 70 µm

- vrchní nátěr alifatický polyuretanový, tloušťka zaschlého filmu 	nominálně 80 µm, min. 60 µm

- celkem systém: 							NDFT 325 µm

Odstín vrchního nátěru:						dle výběru investora

Povrchová ochrana spojovacího materiálu: 				Zn ponorem min. 80 µm

Dodavatel základního nátěru musí doložit výsledky české akreditované laboratoře o dostatečné přilnavosti na Zn povlak a určit způsob předúpravy Zn povlaku před aplikací nátěru. Postup provádění nátěrů musí být v souladu s TKP.

Povrch monolitických říms bude opatřen hydrofobním penetračním nátěrem (jako sekundární ochranou proti působení Ch. R. P.) Bude použit nátěr typu S4 v souladu s VL a TKP. Na horním povrchu bude provedena příčná striáž silonovým koštětem.

Pohledové plochy spodní stavby a NK budou opatřeny sjednocujícím nátěrem, min. typ S2.

Zasypané části betonových konstrukcí (neizolované NAIP) budou opatřeny izolačními nátěry (1xAlp+2xAln) proti zemní vlhkosti a překryty ochrannou vrstvou geotextilie.

Podél obrub bude na šířku 500 mm proveden asfaltový uzavírací nátěr pro podélný transport vody přes most.

Ochranná vrstva geotextilie tloušťky minimálně 6 mm, hmotnosti minimálně 600 g/m2 a tažnosti min. 70 %.

Betony:

V souladu s TKP 18, příloha P10, kap. 8.8.1 budou povrchy betonových konstrukcí upraveny na kategorie:

- rubové plochy opěr a křídel: Bd

- lícní plochy opěr a křídel, bedněné plochy nosné konstrukce, bedněné plochy říms: C2d

- nebedněné plochy nosné konstrukce a říms: E

### Úpravy kolem mostu a pod mostem

#### Napojení vozovky

Vozovka bude plynule napojena na stávající stav na začátku a konci úpravy.

#### Zpevnění krajnic za římsami a kolem křídel

Za římsami bude v délce min. 1,5 m, resp. 1,65 m provedeno zpevnění lomovým kamenem (min. tl. 200 mm) do betonových obrub s kladením do betonového lože C20/25n XF3 (tloušťky min. 150 mm) celkové tloušťky min. 350 mm s vyspárováním. Odláždění bude plynule navazovat na odláždění podél křídel a srážková voda v něm bude směrována do koryta. Křídla budou odlážděna na šířku min. 500 mm od líce římsy.

#### Zpevnění pod mostem

Koryto řeky nebude upravováno, vyjma zpevněné lavičky podél líců koncových opěr š. 1,0 m. Lavička bude provedena z lomového kamene do betonu tl. min. 350 mm. Před dokončením stavby bude provedeno pročištění koryta vodního toku a svahů od naplavenin a náletových dřevin (10 m po a proti proudu od líce mostu).

#### Přístupová schodiště

Vzhledem k dobré přístupnosti z okolních svahů nebudou zřizována.

## Výstavba mostu

#### Postup a technologie stavby mostu

#### Postup výstavby

Po dohodě s investorem byl určen tento rozsah komplexní opravy mostu:

- vytýčení stávajících inženýrských sítí, příprava staveniště

- mýcení náletových dřevin a křovin, sečení trávy

- osazení dopravního značení, uzavření mostu pro dopravu

- vybourání AB vrstev vozovky, odstranění konstrukčních vozovkových vrstev na obou předmostích v místě budoucí stavební jámy, otevření stavební jámy

- kompletní vybourání mostního svršku, odbourání závěrných zídek a horních částí křídel

- provedení spádového betonu vč. spřažení s NK, sanace NK

- provedení nových závěrných zídek a sanace spodní stavby

- provedení celoplošné mostní izolace, izolace rubu opěr a provedení přechodových oblastí

- armování, bednění a betonáž mostních říms

- položení vozovkových vrstev

- opatření spodní stavby a podhledu NK sjednocujícím nátěrem

- provedení odláždění kolem opěr, dosypání svahů, terénní úpravy a dokončovací práce

- montáž zábradlí, odstranění dočasného dopravního značení, obnovení provozu na mostě

V době technologických přestávek (zrání betonu spřažené desky, říms atd.) je možno provádět práce nezávislé na těchto procesech (očištění a sanace spodní stavby a NK, terénní práce atd.).

#### Zpevněné plochy

Cena všech zpevněných technologických ploch je součástí ocenění jednotlivých stavebních prací. Pro účely stavby se nepočítá se zřizováním dalších zpevněných ploch. Příjezd na staveniště je možný po stávající komunikaci z obou směrů.

#### Sanace a jejich rozsah

Předpokládaný postup rekonstrukce:

0/ Přípravné a podmiňující práce: Před zahájením vlastní opravy mostu bude osazeno dopravní značení a veškerá doprava bude převedena na objízdnou trasu. Před zahájením jakýchkoliv stavebních prací (zejména zemních prací) zajistí zhotovitel stavby – aktuální zjištění a vytýčení průběhu všech stávajících IS vedených po mostě, pod mostem a v jeho blízkosti (na požádání vytýčí IS jejich správci). Přístupové cesty, skladovací plochy, zdroje energie a napojení na odpadní vedení jsou řešeny v rámci zásad organizace výstavby. Pracovní plochy, potřebné například pro montáž skruže a lešení, budou zřízeny v prostoru zařízení staveniště. K mostu je přístup z obou stran po stávající polní cestě. Pod most do prostoru podpěr P2 a P3 nelze přístup zajistit a stavba si zřídí lešení, které bude nutno vyvěsit ze stávající NK. Ke koncovým opěrám O1 a O4 je přístup po polní cestě a ze svahů.

Sanace stávajících konstrukcí vycházejí z dostupných podkladů a provedených průzkumů. Způsob sanace a rozsah ubourání horního povrchu křídel bude upřesněn po odkopání rubů spodní stavby a očištění všech povrchů TVP. Předpokládá se ubourání po horní povrch úložného prahu. Po očištění TVP bude rovněž upřesněn způsob a rozsah sanací povrchů (kotvená nebo nekotvená a poměr ploch). Rozsah, způsob a poměry budou odsouhlaseny investorem, TDS a AD formou záznamu z KD, příp. i zápisem do stavebního deníku.

1/ Bourání a demontáže stávajících konstrukčních prvků: Pro realizaci opravy mostovky je nutné provést odbourání celého mostního svršku (stávající zábradlí, římsy, vozovka, izolace, spádový beton). Obě krajní opěry budou částečně odkopány a budou odbourány stávající závěrné zídky a částečně křídla. Veškerá bourání je třeba provádět za zvýšených bezpečnostních opatření a šetrně s ohledem na prefa NK stávajícího mostu. Všechny betonové úlomky budou odvezeny na skládku k tomu určenou, případně budou podrceny (na betonový recyklát) a použity např. pro zpevnění podkladních vrstev vozovek. Ocelové konstrukce a prvky budou odvezeny do výkupu a vyzískaná částka bude poukázána stavebníkovi. Zbytky degradovaných asfaltobetonů budou vybourány, další živičné vrstvy budou použity jako podkladní vozovkové vrstvy. Ostatní nevyužitelný odpad bude uložen na skládku.

2/ Zemní práce: Skrývka ornice bude provedena pouze v minimálním rozsahu pro zařízení staveniště a zajištění přístupu ke krajním opěrám. Stavební jámy budou minimální a omezí se na odkopání koncových opěr pro jejich sanaci. Vhodný výkopový materiál se dočasně uskladní v prostoru staveniště a použije se pro zpětné obsypy, případně pro srovnání ploch a terénní úpravy. Přebytek a nevhodný materiál se odveze na skládku. Kolem opěr bude provedeno mýcení náletových křovin a náletové zeleně. Po dokončení sanace spodní stavby budou obnoveny svahové kužele, které budou ohumusovány a zatravněny. V prostoru po výkopu za rubem opěr bude po sanaci a jejich přelepení izolacemi provedena přechodová oblast a vozovkové vrstvy.

3/ Sanace spodní stavby: Principem sanace spodní stavby mostu je očištění všech jeho konstrukčních částí tlakovým vodním paprskem (TVP tlak 70-140MPa, resp. 700-1400barů) s následným dočištěním TVP (10-70 MPa, resp. 100-700 bar). Tlak vodního paprsku bude zvolen tak, aby došlo k odstranění všech nesoudržných částí, ale zároveň aby nedošlo k zbytečnému rozrušení zdravého povrchu ponechávaných konstrukcí. Betonové konstrukce budou reprofilovány sanačními hmotami s pasivačním účinkem.

Koncové opěry O1 a O4

Po odkopání rubu spodní stavby bude rozhodnuto o rozsahu sanačních a bouracích prací. Obě opěry mají horší kvalitu betonu s karbonatací do hloubky 50-100 mm. Proto bude sanace na krajních opěrách provedena jako kotvená. Sanace spočívá v ubourání závěrných zídek a vrchní části křídel a očištění přístupných povrchů TVP.

Očištění TVP, předpokládá se tlak 100 MPa, resp. 1000 bar, případně i vyšší. Tlak vodního paprsku bude zvolen tak, aby došlo k odstranění všech nesoudržných částí, ale zároveň aby nedošlo k zbytečnému rozrušení zdravého povrchu ponechávaných konstrukcí.

Rub spodní stavby na opěrách bude odkopán cca 1,3-1,4 m pod hranu úložného prahu. Následně se provede vybourání ZZ vč. horního povrchu křídel. Stávající výztuž ZZ a křídel neupalovat, bude propojena s výztuží nové závěrné zídky a následně proběhne betonáž. Sanace původních povrchů bude kotvená pomocí KARI sítí kotvených na kotvy M12 v rastru 0,5 x 0,5 m. Hloubka kotev musí být min. 150 mm pro překlenutí zkarbonatovaného betonu a zakotvení ve zdravém betonu hlouběji.

Mezilehlé podpěry P2 a P3

Sanace mezilehlých podpěr, resp. jejich přístupných částí nad úrovní hladiny vody v řece bude provedena nekotvená. Sanace spočívá v očištění povrchu tlakovým vodním paprskem. Předpokládá se tlak 100 MPa, resp. 1000 bar, případně i vyšší. Tlak vodního paprsku bude zvolen tak, aby došlo k odstranění všech nesoudržných částí, ale zároveň aby nedošlo k zbytečnému rozrušení zdravého povrchu ponechávaných konstrukcí.

Po očištění konstrukcí bude aplikován spojovací můstek a betonové konstrukce budou reprofilovány sanačními hmotami s pasivačním účinkem. Případná odhalená výztuž bude očištěna pískováním, co nejdříve opatřena spojovacím můstkem a překryta sanačními hmotami s pasivačním účinkem. Vydrolený materiál původních spar bude nahrazen sanačními hmotami.

4/ Sanace nosné konstrukce: Stávající nosná konstrukce je tvořena třemi prostě uloženými poli. V každém poli je 6 ks dodatečně předpjatých nosníků KA-73, vzájemně spojených petlicovými styky. Sanace spočívá v odstranění spádového betonu až na horní povrch prefabrikovaných nosníků a očištění všech ploch tlakovým vodním paprskem. Očištění tlakovým vodním paprskem bude provedeno odbornou firmou, která zvolí vhodný tlak pro čištění (TVP tlak 70-140MPa, resp. 700-1400barů) s následným dočištěním TVP (10-70 MPa, resp. 100-700 bar). Tlak vodního paprsku bude zvolen tak, aby došlo k odstranění všech nesoudržných částí, ale zároveň aby nedošlo k zbytečnému rozrušení zdravého povrchu ponechávaných konstrukcí.

Na horním povrchu NK bude provedena spřažená spádová ŽB monolitická deska, která vytvoří kvalitní podklad pro novou mostní izolaci typu NAIP. Izolace NAIP bude provedena na pečetící vrstvu. Boky a podhled NK budou otryskány a bude provedena nekotvená sanace sanačními stěrkami. Po očištění konstrukcí bude aplikován spojovací můstek a betonové konstrukce budou reprofilovány sanačními hmotami s pasivačním účinkem. Případná odhalená výztuž bude očištěna pískováním, co nejdříve opatřena spojovacím můstkem a překryta sanačními hmotami s pasivačním účinkem. Na závěr budou všechny viditelné plochy opatřeny sjednocujícím nátěrem, který zajistí jednotný vzhled a usnadní lokalizaci případných závad v budoucnu.

Dle stavebně technického průzkumu byly všechny zkoumané kabelové kanálky zainjektovány. Předpokládá se, že v rámci stavby tedy nebude nutno provádět dodatečnou injektáž kabelových kanálků. Při stavbě bude po odkrytí čel provedena doplňková diagnostika zainjektovanosti kotevní oblasti a budou zkontrolovány kotvy a kotevní oblasti s následnou sanací.

Pokud by v některých místech byl zastižen nekvalitní beton (nepředpokládá se) bude sanace provedena jako kotvená pomocí KARI sítí kotvených na kotvy M12 v rastru 0,5 x 0,5 m. V žádném případě nesmí dojít k navrtání a poškození předpínací výztuže.

Vyrovnávací a spádová deska: z důvodu provedení izolace a vozovky v předepsaném podélném a příčném sklonu bude na nosnou konstrukci vybetonovaná spádová vrstva betonu. Horní povrch spádové desky bude mít v příčném směru střechovitý sklon 2,5 %, který se od odvodňovacího úžlabí u říms změní na protispády 6,0 %. Vyrovnávací vrstva bude vyztužená u horního povrchu KARI sítěmi Ø8/Ø8 – 100/100 mm, u dolního povrchu KARI sítěmi Ø8/Ø8 – 100/100 mm. Betonové konstrukce musí splňovat příslušná ustanovení TKP, kap. 18. Úprava povrchu mostovky musí splňovat požadavky pro provedení izolace:

- z hlediska projektovaných výšek, příčného a podélného sklonu

- spádová deska musí být dokonale zhutněna a minimální pevnost povrchové vrstvy betonu v tahu 1,5 MPa po 28 dnech – viz TKP 18

Skladba KARI sítí bude navržena v RDS. Sítě jsou v podélném směru stykovány přesahem min. 250 mm, v příčném směru přesahem min. 200 mm. V místě křížení může dojít k překrytí max. 3 vrstev sítí (rohy), případně je nutno výztuž upravit prostřihem, aby nedocházelo ke snížení krytí a zároveň mohla být výztuž řádě probetonována. Po položení výztužných sítí bude provedeno zabetonování spádové desky. Spádová deska bude provedena ve 3 etapách s příčnou dilatační spárou nad podpěrami pro následnou montáž nových kobercových mostních závěrů.

5/ Mostní svršek a dokončovací práce: Jako závěrečná část opravy mostovky bude proveden nový mostní svršek vč. mostního příslušenství. Mostní svršek je navržen jako klasický. Bude položena celoplošná izolace typu NAIP na pečetící vrstvu, její odvodnění je navrženo průběžnými drenážními polymerbetony vedenými v úžlabích u okraje vozovky. Ty budou zaústěny do nových odvodňovacích trubiček před kobercovými závěry na nižší straně příslušného pole NK.  Odvodňovací trubičky budou šikmo vyústěny do mostního otvoru. Po okrajích mostu budou vybetonovány nové monolitické ŽB římsy.

Nad všemi dilatačními spárami budou provedeny nově kobercové mostní závěry s dilatačním rozsahem ± 25 mm. Vozovka na mostě bude dvouvrstvá (ACO 11+, MA 11 IV) cekl. tl. 90 mm (vč. izolace na pečetící vrstvu).

Na mostě bude oboustranně osazeno mostní zábradlí výšky 1,10 m z otevřených profilů. Mostní zábradlí se svislou výplní bude provedeno z dílců a bude kotveno do římsy odnímatelným způsobem na chemické kotvy do vývrtů.

Budou sanovány obě přechodové oblasti a obnoveny konstrukční vrstvy vozovky s napojením na stávající vozovku.

### Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby – přístupy, přívody elektrické energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.

Jedná se o stavbu relativně malého rozsahu. Požadavky na ZS, zdroje surovin a energií nebudou ze strany zhotovitele vznášeny (zhotovitel si zajistí ZS dle svých možností a potřeb).  Pro rozvinutí ZS bude využita plocha stávající komunikace na obou předmostích.

### Související (dotčené) objekty stavby

Stavba obsahuje tyto ucelené stavební objekty:

- SO 101 Oprava komunikace

- SO 201 Most přes Svratku

Objekty spolu úzce nesouvisejí a budou prováděny po sobě. V 1. fázi bude provedena oprava mostovky a po jejím dokončení bude provedena oprava komunikace v Pouzdřanech.

### Vztah k území – inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.

Byl proveden průzkum stávajících inženýrských sítí v zájmovém prostoru. V místě stavby se nachází několik inženýrských sítí, pro která platí ustanovení předmětných norem a jsou dodrženy požadavky správců sítí. Stavba si nevyžádá přeložky IS. IS nebudou dotčeny – budou ochráněny.

Dle sdělení správců se v zájmovém prostoru nacházejí tyto stávající IS:

SO 201 Oprava mostovky

- EG.D, a.s., IČ 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

- správce nadzemního vedení VN cca 8,3 m od mostu, nebude dotčeno, bude ochráněno

Při stavbě je nutno postupovat s nejvyšší opatrností. Po dobu stavebních prací budou IS v zájmovém prostoru ochráněny. (Platná vyjádření správců inženýrských sítí viz – Doklady).

Zákres všech inženýrských sítí je pouze informativní. Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné požádat všechny správce o vytýčení a zřetelné označení všech inženýrských sítí na místě. Vytýčené sítě je nutno řádně označit v terénu po celou dobu stavby a případně ochránit.

### Požadavky na mikrosítě

Nejsou kladeny zvláštní požadavky.

## Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů

### Vytyčovací údaje

Na objednávku projektanta bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu.

Zaměření vnějších znaků bylo provedeno tachymetricky v M 1:200:

- Výškový systém: 		B. p. v.

- Souřadnicový systém:		S-JTSK

Zaměření geodetického stavu sloužilo jako podklad pro projektování. Vytyčení vč. souřadnic bodů je uvedeno ve výkresové části této dokumentace.

### Prostorové uspořádání a geometrie mostu

Jedná se o opravu stávajícího mostu. Prostorové uspořádání a geometrie mostu jsou zachovány. Dochází k mírné úpravě nivelety pro zajištění odvodnění mostu.

Šířkové uspořádání na mostě je následující (kolmo v ose mostu):

úzká římsa s mostním zábradlím	0,80 m

zpevněná vozovka	2x 2,50 m

úzká římsa s mostním zábradlím	0,80 m

šířka mostu celkem	6,60 m

### Statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

Byl proveden výpočet zatížitelnosti.

### Hydrotechnické výpočty

Stávající stav se nemění. Hladina Q100 je zakreslena v podélném řezu.

## Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Most nepředstavuje žádnou překážku pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavbou dojde ke zlepšení stávajícího stavu odstraněním stávajících závad.

## Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Pracovní postupy uvedené v této projektové dokumentaci musí realizovat proškolení pracovníci pod vedením zkušeného technika.

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat nařízení vlády 591/2006 Sb. „Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.

Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště

- Požadavky na zajištění staveniště

- Zařízení pro rozvod energie

- Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi

Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi

- Obecné požadavky na obsluhu strojů

- Stroje pro zemní práce

- Míchačky

- Betonárny

- Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí

- Čerpadla směsí a strojní omítačky

- Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot

- Mechanické lopaty

- Vibrátory

- Beranidla a vibrační beranidla – strojní

- Stavební elektrické vrátky

- Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen

- Stavební výtahy

- Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce

- Přeprava strojů

Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

- Skladování a manipulace s materiálem

- Příprava před zahájením zemních prací

- Zajištění výkopových prací

- Provádění výkopových prací

- Zajištění stability stěn výkopů

- Svahování výkopů

- Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou

- Ruční přeprava zemin

- Betonářské práce a práce související

- Zednické práce

- Montážní práce

- Bourací práce

- Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

- Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce

- Malířské a natěračské práce

- Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technické vybavení

- Práce nad vodou a v její těsné blízkosti

Příloha č. 4 – Náležitosti oznámení o zahájení prací

Příloha č. 5 – Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán

Při realizaci opravy mostního objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat:

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění

- Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1‐5. v platném znění

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění

Na stavbě musí být jmenován koordinátor BOZP dle Zákona č. 309/2006 Sb.

## Požární ochrana

Zásady požárně bezpečnostního řešení jsou uvedeny v Souhrnné technické zprávě.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění

§ 5, 6 ‐ povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

§ 15 ‐ dokumentace požární ochrany

§ 16 ‐ školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti v platném znění

§ 3, 9 ‐ umístění hasicích přístrojů, hasicí přístroje

§ 11 ‐ podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

§ 30–40 dokumentace požární ochrany

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění

§ 3 – podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování

## Související normy a předpisy

ČSN EN 206+A2	Beton, vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení

a všechny související normy v ní uvedené

ČSN EN 1992-1-1	Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1991-2	Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou

ČSN EN 1992-2	Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady

ČSN EN 13108-1	Asfaltové směsi – specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton

ČSN 73 2400		Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 73 1001		Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 0037		Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 1201		Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 6242		Navrhování a provádění vozovek na mostech

Dále všechny TP, TKP a jiné obecně závazné normy a předpisy

## Závěr

Projektová dokumentace ve stupni PDPS+RDS je zpracována na základě požadavků objednatele stavby v souladu s platnými ČSN, TKP a s jinými obecně závaznými předpisy. Projektová dokumentace byla projednána s objednatelem.

Tato projektová dokumentace ve stupni PDPS+RDS (projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu realizační dokumentace stavby) slouží k výběru zhotovitele stavby a následné realizaci. Vybraný zhotovitel stavby je i přesto povinen nechat RDS aktualizovat pro zohlednění jím používaných technologií a schválených stavebních postupů. V RDS bude rovněž aktualizován rozsah ubourání křídel a rozsah a způsob sanací dle geodetického zaměření spodní stavby po jejím odkrytí.

Brno, duben 2024								Ing. František Pokorný