## PPO Uherské Hradiště a Staré Město II. etapa – SO 01.03 - DSP

## (bezpečnostní přeliv na pravobřežní hrázi řeky Moravy)

## Technické zadání

## Katastrální území: 	Staré Město u Uherského Hradiště, Huštěnovice

## Okres: 			Uherské Hradiště

Kraj: 				Zlínský

Vypracoval: Ing. Jan Říha – projektový manažer

Datum: 09.01.2025

- Základní údaje:

Název stavby:	PPO Uherské Hradiště II. etapa – SO 01.03

## Vodní tok:                                       	Morava IDVT 10100003

## Místo stavby (k. ú.): 		Staré Město u Uherského Hradiště, Huštěnovice

## Okres:                                               Uherské Hradiště

Kraj:                                                 Zlínský

Číslo hydrologického pořadí:         4-13-01-0640-0-00

Číslo HM:                                         230 135

Účel stavby:                                      Investice

Investor:                                           Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

- Předpokládaný časový plán

Termín pro zpracování PD - do 08/2025

- Popis současného stavu a návrh bezpečnostního přelivu

Z analytické části „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření města Uherské Hradiště a Starého Města II. Etapa“ vyplynulo, že při průtoku Q100 dochází k přelévání pravobřežní hráze Moravy, hladina převyšuje hráz o 0,1 m. Návrhem je snížení stávající hráze a stabilizace hrany bezpečnostního přelivu o délce 50 m pro odlehčení průtoků Q100 z Moravy do prostoru inundačního území nad příčnou hrází v lokalitě Rybárna. V analytické části bylo prověřeno, že hráz v lokalitě Rybárna má dostatečné bezpečnostní převýšení. Návrhem opatření bude odlehčen průtok v Moravě při kulminaci o 36,8 m3.s-1 a bude zajištěn bezpečný převod části povodňových vod bez ohrožení tělesa hráze.

Variantně lze návrh umístit níže, či výše po proudu v okolí bývalý meandrů Moravy. Doporučeným doplňkovým opatřením je navýšení pravobřežní hráze Moravy v okolí stabilizace BP, aby odpovídalo bezpečnostnímu převýšení 0,5 m.

- Rozsah zadání

Účelem je návrh bezpečnostního přelivu (BP) pravobřežní hráze řeky Moravy, zahrnující:

- geodetické zaměření lokality v rozsahu potřebném pro návrh BP

- přesné umístění BP s ohledem na jeho funkci, charakter okolních ploch a majetkoprávní poměry v dané lokalitě

- v případě výrazné změny umístění BP oproti návrhu ve Studii proveditelnosti ověření parametrů na matematickém modelu (model předá PM)

- návrh technického řešení BP včetně opevnění

- návrh rozsahu navýšení hráze před a za BP, aby odpovídalo bezpečnostnímu převýšení 0,5 m, ve spolupráci s provozem Uherské Hradiště PM

- zpracování dokumentace DSP včetně získání stavebního povolení a to v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr pro zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele

- Výchozí podklady

- Studie proveditelnosti protipovodňových opatření města Uherské Hradiště a Starého Města II. etapa, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., leden 2024

- Geodetické zaměření PB hráze řeky Moravy km xx - yy, Povodí Moravy, 2022

- Předpokládané finanční náklady

Předpokládaná cena na zpracování PD:	200.000,- Kč

Přílohy:

Přehledná situace zájmového území