# ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Jevíčka, Jevíčko-Mezihoří, ř.km 0,000-8,622 – výtrže, opevnění, poškození hráze

(PŠ 9/2024)

##### Kraj: Pardubický

### Okres: Svitavy

Čís. zakázky:

Prosinec 2024                                                         Zpracoval: Povodí Moravy, s.p.

Zlámal Petr

| 1. | ### Základní údaje |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Název stavby | : Jevíčka, Jevíčko-Mezihoří, ř.km 0,000-8,622 – výtrže, opevnění, poškození hráze |
|  | Vodní tok | : Jevíčka, IDVT101002369, ř.km 0,000 – 8,622 |
|  | Místo stavby | : Unerázka, Bezděčí u Trnávky, Lázy, Chornice, Biskupice i Jevíčka |
|  | Okres | : Svitavy |
|  | Stupeň dokumentace | : zadání rozsahu stavby |
|  | Číslo hydrologického pořadí | : 4-10-02-093, -095,- 097, -099 |
|  | Účel stavby | : odstraňování povodňových škod z 9/2024 |
|  | Číslo HM | : HM 220480 |
|  | Investor | : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno |
| 2. | ### Časový plán výstavby |  |
|  | Projektová dokumentace | : 2025 |
|  | Zahájení výstavby | : 2026 |
|  | Ukončení výstavby | : 2026 |

| 3. | Popis současného stavu a základní charakteristické parametry |
| --- | --- |
|  | Původní stav: Vodní tok Jevíčka je v ř.km 0,000 – 10,592 upraven. Příčný profil koryta toku má tvar jednoduchého lichoběžníku, šířka ve dně 3,5 - 5,5 m, sklony svahů 1:2 a hloubka profilu 2,30 – 2,50m. Součásti profilu jsou pomístní hrázky se šířkou koruny 1,5 – 2,0m a výškou 0,3 - 0,5 m. Opevnění v celém úseku bylo realizováno kamennou patkou o 0,5 x 0,5 m, o kterou se opírá dlažba z lomového kamene na sucho, silná 25cm. Zbytek svahu je oset. Dno je zpevněno dusaným štětem v tl. 10 – 15cm. Stávající stav: Po průchodu povodňových průtoků v září roku 2024 došlo ke vzniku povodňových škod na vodním díle „Úprava Jevíčky, Jevíčko – Mezihoří – HM220480”. Povodňové škody vznikly v ř.km 0,000 – 8,622. Došlo k poškození ochranných protipovodňových hrází, a to na levém břehu v ř.km.2,240 – 2,280 a na obou březích v ř.km 4,130 – 4,200. V celé délce poškozeného úseku úpravy toku došlo ke vzniku výtrží. V k.ú. Chornice (především v ř.km 5,830 – 5,870 a 6,750 – 6,790) došlo ke vzniku nánosů. V ř.km 8,622 došlo k poškození stabilizačního stupně. |
| 4. | ### Účel stavby |
|  | Účelem stavby je odstranění následků povodně z 9/2024 a zamezení dalšího rozšiřování poruch na toku při následných průchodech velkých vod, stabilizace koryta a oprava poškozených ochranných hrází. |
| 5. | Výchozí podklady |
|  | - PD Jevíčka Unerázka – Chornice z roku 1969 - PD Jevíčka, Chornice - oprava toku z roku 1999 - PD Jevíčko, ústí Jevíčko – oprava toku z roku 2008 - PD Jevíčka, ústí - Chornice - oprava toku z roku 2011 - PD Úprava Jevíčky – Jevíčko, Mezihoří z r. 2020 – pasport stavby - Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze září 2024 |
| 6. | Návrh technického řešení |
|  | Poškozené hráze budou v místě poruch v celém rozsahu opraveny. Technický způsob opravy bude detailně popsán v PD. Koryto toku bude v celém úseku opravy uvedeno do projektovaného stavu. Poškozené opevnění bude v celém rozsahu opraveno (kamenná patka a dlažba z lomového kamene). Vzniklé výtrže budou sanovány vhodnou zeminou a kamennou rovnaninou. Nánosy budou v celém rozsahu odtěženy. U nánosů bude ověřena možnost jejich využití při opravě vzniklých výtrží. Dle zjištěného výsledku bude materiál z nánosů buď využit v rámci stavby, případně s ním bude naloženo dle platné legislativy. Stabilizační stupeň v ř.km 8,622 bude celkově opraven. Poškozené a odplavené opevnění kamennou rovnaninou v březích, které stabilizuje dřevěné prahy bude opraveno. Kamenný zához pod stupněm bude doplněn. |
| 7. | Další doplňující informace |
|  | Členění stavby na objekty: - Stavba bude provedena jako jeden stavební objekt v jedné etapě. |
|  | # Seznam cizích objektů stavbou dotčených: - Mostní objekty - Kanalizační výustě a odvodnění meliorací - Inženýrské sítě křížící koryto toku |
|  | Dotčené strany k projednání: # Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí - vodoprávní úřad - ČRS MO Moravská Třebová - Obec Chornice - Správa a údržba silnic Pardubického kraje (dotčení silničního mostu) - majitelé a uživatelé pozemků dotčených příjezdy a manipulačními plochami - případní správci inženýrských sítí - ČHMU Ostrava (LG Chornice) |
| 8. | Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného využívání negativní vliv na životní prostředí, stavba bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy toku nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a v korytě musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. |
| 9. | Pozemky dotčené stavbou |
|  | Pozemky vodního toku Jevíčka a hrází: - k.ú. Pěčíkov – parc.č.1030, 1030/2 - k.ú. Petrůvka u Moravské Třebové – parc.č.409/1, 40/8 - k.ú. Unerázka – parc.č. 287/1, 44/2 - k.ú. Městečko Trnávka – parc.č. 607/2 - k.ú. Bezděčí u Trnávky – parc.č. 516, 111/1, 11/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/12, 111/13 - k.ú. Lázy – parc.č. 2674, 92/1, 92,3/, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/20, 92/21, 92/18, 92/28, 92/24, 2673, 92/35, 92/38, 92/37, 92/39, 92/43 - k.ú. Chornice – parc.č.4100, 504/2, 504/6, 504/1, 504/21, 1823*3, 3524/1, 3526, 3464 - k.ú. Biskupice u Jevíčka – parc.č.2003 |
| 10. | Předpokládaný finanční náklad |
|  | Na základě provedení propočtu stavby pro ZRS byly náklady na realizaci uvedené stavby odhadnuty v této předpokládané výši: Odhad nákladů na realizaci uvedené stavby činí celkem: 15 375tis Kč Skutečné náklady na opravu koryta toku budou známy až na základě zaměření projektantem a zhotovení podrobného rozpočtu v PD. |
| 11. | Přílohy: |
|  | # Situace 1:50.000 # Přehledná situace - vodohospodářská mapa 1:10.000 - Kopie katastrální mapy - Technická karta – HM 220480 # Fotodokumentace |
|  | V Olomouci 12/2024 Zpracoval: Petr Zlámal |