| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Hanušovice |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 1/2025 |
| NÁZEV AKCE: Morava, Hanušovice – oprava hrází |  |  | ÚČEL |  | DPS |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  |  |
|  |  |  | VÝŠK. SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | D.1 |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1. Základní údaje, popis současného stavu

Úprava toku Moravy v Hanušovicích byla zařazena do majetku Povodí Moravy v roce 1969, v té době se jednalo pouze o levobřežní hráz v úseku podél fotbalového hřiště a pravobřežní hráz a navazující PB opěrnou zídku o dl. 110 m v úseku od silničního mostu v ř. km 310,794 po železniční most v ř. km 312,046.

Po povodni z r. 1997 bylo koryto toku v Hanušovicích pomístně opevněno kamennou rovnaninou a byly vybudovány další úseky hrází a opěrných zdí. Upravené úseky v majetku Povodí Moravy, s.p. se nacházejí v ř. km 310,000 – 312,785 toku Moravy.

V září 2024 prošla Hanušovicemi další katastrofální povodeň, kdy došlo ke značným škodám na korytě toku i nemovitostech v Hanušovicích. Do konce roku 2024 probíhaly nezbytné zabezpečovací práce, zejména zprůtočnění koryta odstraněním štěrkových sedimentů a dále sanace poškozených břehů zásypem sedimenty z koryta toku a opevněním násypů rovnaninou z lomového kamene.

V rámci zabezpečovacích prací nebylo z časových důvodů možné opravit některé úseky do uspokojivého stavu. Jedná se zejména o rozplavenou hráz v ulici Pražská a dále úsek levobřežní hráze u fotbalového hřiště včetně stabilizace bezpečnostního přelivu nad hřištěm. Uvedení těchto 2 úseků do vhodného stavu je předmětem této projektové dokumentace.

Na soutoku Moravy a toku Branné vznikl při povodni rozsáhlý štěrkopískový nános a levobřežní hráz pod přelivem byla rozplavená až po ř. km 311,696. V místě původní hráze vznikla výtrž až pod úroveň terénu hřiště. V rámci zabezpečovacích prací byl nános odtěžen, větší část nánosu byla odvezena a z části nánosu byl vytvarován převýšený břeh toku, který však dle zaměření zasahuje do původního průtočného profilu a naopak v místě přelivu je břeh od původní trasy oddálen. Dno obtokového koryta za přelivem se zahloubilo, v současné době do obtokového koryta prosakuje voda.

Hráz v ulici Pražská se při povodni rozplavila v úseku ř. km 312,636 – 312,747, odplaven byl rovněž nájezd na most v ř. km 312,674. Pro co nejrychlejší zajištění přístupu k rodinným domům na pravém břehu byl nájezd na most dosypán v úrovni základu mostu lomovým kamenem a výše štěrkem. Nad mostem byl násyp proveden do úrovně terénu, pod mostem byla hráz částečně dosypána na původní úroveň. Svahy koryta byly opevněny kamennou rovnaninou do úrovně terénu.

D.1.2. Příprava stavby

Příprava území bude spočívat zejména v uvolnění pozemků, které budou využívány jako přístupové cesty ke korytu vodního toku, a budou dohodnuty podmínky vstupu na pozemky jiných vlastníků dotčené stavbou a příjezdem ke stavbě.

Přístup pro opravu hráze a přelivu u fotbalového hřiště je problematický, příjezd pouze pro osobní vozidla je možný přes soukromý most u MVE, stavební mechanizace se bude pohybovat korytem Branné a následně Moravy až k místu stavby. Nad MVE zůstal zachován nezpevněný sjezd do koryta toku Branné využívaný při zabezpečovacích pracích.

Přístup na poškozenou hráz na ulici Pražská nad cestním mostem je zajištěn po silnici II. třídy č. 446, v ř. km 312,785 je hráz na silnici přímo napojena. Na úsek hráze pod cestním mostem je přístup zajištěn po místní komunikaci odbočující ze silnice č. 446 na most v ř. km 312,674, hráz byla částečně dosypána a tento násyp navazuje na násyp nájezdu na most.

V rámci stavby by nemělo dojít k dotčení inženýrských sítí. Cestním mostem v ř. km 312,674 jsou vedeny sítě ČEZ a Cetin. Síť NN ve vlastnictví ČEZu je vedena v násypu nájezdu na most, vedení Cetin je uloženo podél zavazovacího křídla mostu a dále pod terénem.

V úrovni dna Moravy kříží tok v ř. km 312,708 vodovodní potrubí, které dále pokračuje pod úrovní dosypaného terénu v místě původní hráze. Přesná trasa, hloubka uložení a místo odbočení potrubí není známo, po povodni bylo potrubí částečně přeloženo, místo odbočení je pod terénem překryto silničním panelem proti poškození. Násyp nebude v rámci stavby odkopáván, proto se nepředpokládá poškození žádných inženýrských sítí.

V prostoru hráze a přelivu u fotbalového hřiště se nenacházejí žádné inženýrské sítě.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci a uživatelé dotčených a sousedních pozemků informováni o termínu zahájení stavby a případném vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků a komunikací dotčených příjezdem.

Z dotčeného úseku toku u fotbalového hřiště bude proveden odlov ryb a vodních živočichů a jejich záchranný transfer mimo dotčenou část toku a bude zajištěn dohled biodozoru po celou dobu stavby. V korytě toku byl zjištěn výskyt vranky pruhoploutvé, vranky obecné a mihule potoční.

D.1.3. Stavebně-technické řešení

Stavba bude provedena v rámci 2 stavebních objektů.

SO 01 – Přeliv a hráz u hřiště

SO 02 – Hráz na ulici Pražská

Přeliv a hráz u hřiště

Stavba bude zahájena odkopáním uložených sedimentů u levého břehu v korytě toku až na původní šířku koryta. Z vykopaného materiálu bude vytvořena zhutněná hráz o původních parametrech - šířce v koruně 3,5 m a sklonech svahů 1:2, která bude dle původní hráze zavázána v dl. 30 m do terénu podél obtokového koryta. Břehy koryta v úseku ř. km 311,722 – 311,853 budou opevněny kamennou rovnaninou tl. 0,4 m opřenou ve dně o záhozovou patku o šířce 0,5 m a hloubce 0,8 m pod projektované dno, a to po úroveň hladiny Q1 mimo přelivu, úseku v dl. 1,5 m nad a pod přelivem, které budou opevněny po úroveň přelivné hrany. Výškové napojení průběžného opevnění na opevnění přelivu bude provedeno ve sklonu 1:1.

Hrana přelivu do obtokového koryta bude zřízena v úrovni hladiny Q5, tedy na kótě 393,86 m n. m. Úroveň břehové hrany toku Moravy se bude od zavázání hráze v dl. 5,5 m plynule snižovat na úroveň přelivu (ve sklonu 1:7,1). Koruna přelivu bude provedena ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku, šířka přelivu na straně u hřiště bude 6 m, na straně ve směru k soutoku s Brannou bude 9 m, nátoková hrana v korytě Moravy bude mít délku 18,3 m a na straně přepadu do obtokového koryta 20 m. Koruna přelivu a navazující břehy v dl. 1,5 m budou opevněny kamennou rovnaninou tl. 0,4 m a pro umožnění jejího přejíždění mezi mostem u MVE a hřištěm bude rovnanina po vyklínování navíc prosypána štěrkodrtí.

Skluzová plocha od hrany přelivu do obtokového koryta bude provedena ve tvaru lichoběžníku a opevněna kamennou rovnaninou tl. 0,4 m se zajištěním kamenným prahem dl. 15 m ve dně obtokového koryta o š. 1 m a hloubce 0,8 m pod stávající dno koryta. Skluzová plocha bude dlouhá cca 8 m a bude se plynule zužovat ze šířky přelivné hrany 20 m na šířku 15 m ve dně stávajícího obtokového koryta. Zavazovací práh bude proveden v úrovni 392,75 m n. m. Rovnaninou budou opevněny i svahy obtokového koryta od koruny přelivu až po práh ve dně obtokového koryta, které budou upraveny ve sklonu 1:2 a napojeny na okolní terén.

Přebytečný výkopový materiál bude plynule rozprostřen a uhutněn v prostoru příjezdové cesty od MVE. Předpokládá se (v závislosti na rozdílu v kubaturách po zhutnění násypu) uložení do úrovně 394,63 m n. m. Napojení koruny přelivu na tuto úroveň bude provedeno ve stejném sklonu jako na straně u hřiště, tedy v dl. cca 5,5 m. Spodní část svahu v dl. 1,5 m bude opevněna rovnaninou tl. 0,4 m s prosypáním štěrkodrtí. Břeh toku až po soutok s tokem Brannou bude opevněn kamennou rovnaninou ve sklonu 1:2 až po úroveň hladiny Q1, rovnanina bude ve dně opřena o záhozovou patku o rozměrech 0,5 × 0,8 m.

Pro násypy a zřízení opevnění bude využit veškerý výkopový materiál z lokality na ulici Pražská.

Po dokončení tělesa hráze bude neopevněný povrch hráze a svah koryta mezi soutokem s Brannou a přelivem ohumusován a oset travním semenem.

Hráz na ulici Pražská

Provizorní násyp hráze pod mostem v ř. km 312,674 bude odstraněn až na úroveň terénu za hrází. Stávající hráz pod PF2 a mezi PF12 – PF14 bude zazubena, nad PF14 bude ze stávající koruny hráze stržen travní drn a terén podloží v úseku nad i pod mostem bude mechanicky rozrušen pro lepší spojení násypu s podložím. Násyp pod cestou (nájezdem na most) zřízený po povodni zůstane zachován. Veškerý výkopový materiál (zemina, lomový kámen) budou odvezeny do lokality u hřiště a tam využity pro násypy a zřízení opevnění v rámci SO 01.

Následně bude do konstrukce hrází navážena zemina vhodná do homogenních hrází (dle ČSN 75 2310 - Sypané hráze) po vrstvách tl. 0,2 m a hutněna až na projektovanou výšku. Po dokončení zemního tělesa hráze bude povrch hráze mimo opevnění ohumusován a oset travním semenem.

Hráz nad mostem bude provedena tak, aby vzdušná pata hráze byla vedena po hranici pozemku, svahy hráze budou provedeny ve sklonu 1:2,5 a šířka koruny hráze nad mostem bude 4 m. V místě napojení na stávající hráz bude sklon svahů plynule přizpůsoben sklonu svahů stávající hráze. Výškové napojení koruny hráze na cestu bude provedeno ve sklonu 1:5. Zavazovací křídlo mostu bude překryto násypem hráze a líc násypu bude v dl. 10 m nad mostem opevněn kamennou rovnaninou z lomového kamene uloženou na geotextili o měrné hmotnosti 400 g/m2. Při hutnění hráze a ukládání rovnaniny podél zavazovacího křídla mostu na jeho nátokové straně nesmí dojít k poškození vedení Cetin uloženého podél zavazovacího křídla mostu.

Na úsek hráze pod mostem bude po odstranění stávajícího dočasného násypu vybudován sjezd z komunikace ze stejného zemního materiálu jako hráz. Sjezd bude mít šířku 3,5 - 4 m a podélný sklon cca 1:10. Šířka koruny hráze pod mostem se bude po napojení sjezdu plynule zužovat na šířku 3,5 m stávající hráze. Návodní i vzdušný líc hráze budou vysvahovány ve sklonu 1:2,5, v místě napojení na stávající hráz bude sklon svahů plynule přizpůsoben sklonu svahů stávající hráze a v místě napojení na most bude sklon rovněž přizpůsoben tak, aby pata svahu korespondovala s patou mostní podpěry. Návodní líc hráze pod mostem bude v dl. 10 m opevněn rovnaninou z lomového kamene uloženého na geotextili o měrné hmotnosti 400 g/m2.

Požadavky na provádění násypu hrází:

- Materiál z vytěžených sedimentů musí být před ukládáním do tělesa hráze odvodněn.

- Zemina se bude sypat a hutnit ve vrstvách skloněných k vodnímu toku, aby byl umožněn odtok povrchové vody.

- Další vrstva se smí navážet až na zhutněnou předchozí vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný, bez kaluží vody, bez přeschlé nebo rozbahněné zeminy a bez nevhodných předmětů a větších kamenů.

- Zemina znehodnocená mrazem, deštěm či jinými vlivy musí být odstraněna stejně jako led a sníh. Sypání a zhutňování hráze ze soudržných zemin se neprovádí za deštivého počasí, sněžení ani v mrazu. Sypání a hutnění v zimních podmínkách se nedoporučuje.

- Je-li povrch vrstvy soudržné zeminy příliš vyschlý nebo hladký, musí se před sypáním další vrstvy navlhčit a dle potřeby zdrsnit, aby bylo zajištěno dostatečné spojení obou vrstev.

- Zemina nesmí obsahovat kořeny, dřevo a další materiál, který může zetlít, dále pak kameny a předměty které překáží hutnění.

Zhotovitel se před svou nabídkou seznámí s místními poměry, přístupností a použitelností své techniky, dále se skutečným stavem předmětu opravy a jeho vazbami na okolí, zjištěný stav porovná se všemi součástmi projektu.

Všechny rozměry a detaily neuvedené v Technické zprávě jsou zobrazeny v grafických přílohách a Dokladové části, nebo vyplývají z popisů pro jednotlivé rozpočtované ceny (poznámky v Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS).

Práce je nutno provést v souladu s příslušnými technickými normami, zejména ČSN 75 2310 - Sypané hráze, ČSN 75 2200 – Liniové stavby na ochranu před povodněmi a TNV 75 2103 - Úpravy řek.

Místo a způsob likvidace veškerých odpadů ze stavby zajistí zhotovitel v souladu se zákonem č.  541/2020 Sb., o odpadech. Doklad o likvidaci všech odpadů v souladu se zákonem o odpadech bude součástí předávaných dokumentů po ukončení stavby.

D.1.4. Podzemní a nadzemní vedení

V rámci stavby by nemělo dojít k dotčení inženýrských sítí.

V úseku SO 01 u hřiště neprocházejí žádná vedení inženýrských sítí.

Cestním mostem v ř. km 312,674 jsou vedeny sítě ČEZ a Cetin. Síť NN ve vlastnictví ČEZu je vedena v násypu nájezdu na most, vedení Cetin je uloženo podél zavazovacího křídla mostu a dále pod terénem. Hutnění hráze a ukládání kamenné rovnaniny musí být prováděno tak, aby nedošlo k poškození vedení Cetin.

V úrovni dna Moravy kříží tok v ř. km 312,708 vodovodní potrubí, které dále pokračuje pod úrovní dosypaného terénu v místě původní hráze. Přesná trasa, hloubka uložení a místo odbočení potrubí není známo, po povodni bylo potrubí částečně přeloženo.  Místo odbočení je pod terénem překryto silničním panelem proti poškození. Násyp nebude v rámci stavby odkopáván, proto se nepředpokládá poškození žádných inženýrských sítí.

D.1.5. Přístup na staveniště

Přístup pro opravu hráze a přelivu u fotbalového hřiště je problematický, příjezd pro osobní vozidla je možný přes soukromý most u MVE, stavební mechanizace se bude pohybovat korytem Branné a následně Moravy až k místu stavby. Nad MVE zůstal zachován nezpevněný sjezd do koryta toku Branné využívaný při zabezpečovacích pracích.

Přístup na poškozenou hráz na ulici Pražská nad cestním mostem je zajištěn po silnici II. třídy č. 446, v ř. km 312,785 je hráz na silnici přímo napojena. Na úsek hráze pod cestním mostem je přístup zajištěn po místní komunikaci odbočující ze silnice č. 446 na most v ř. km 312,674, hráz byla částečně dosypána a tento násyp navazuje na násyp nájezdu na most.

Vše viz přílohy C.5.1 a C.5.2 - Situace ZOV.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci a uživatelé dotčených a sousedních pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu. Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem – zpevněných i nezpevněných ploch, cest, nájezdů na komunikace a komunikací užívaných v rámci stavby.

Po dobu stavby bude na komunikacích u sjezdů umístěno dočasné dopravní značení, a to značkami IP22 - Výjezd a vjezd vozidel stavby.

Po dokončení stavby budou veškeré pozemky určené pro přístup ke stavbě uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených zpevněných ploch a komunikací, pozemky s travním porostem budou urovnány a osety. Následně budou dotčené pozemky protokolárně předány jejich vlastníkům.

D.1.6. Použitelná technika

Zhotovitel přizpůsobí mechanizaci používanou na manipulaci se stavebním materiálem a míru naložení únosnosti komunikací, mostů a pojezdových ploch. Veškerá mechanizace bude vyhovovat pro práce ve vodních tocích a bude opatřena ekologickými náplněmi, stroje budou i při parkování zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vod látkami nebezpečnými vodám. Pro případ havárie bude na stavbě k dispozici matriál pro zřízení norných stěn a sorbent.