| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Hanušovice |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 1/2025 |
| NÁZEV AKCE: Morava, Hanušovice – oprava hrází |  |  | ÚČEL |  | DPS |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  |  |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | B |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Celkový popis území a stavby

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení a hydrotechnického posouzení stávajícího stavu díla

Jedná se o odstranění povodňových škod na stávajícím vodním díle – úpravě toku Morava v úseku ř. km 311,693 – 311,853 a 312,636 – 312,753, kde došlo k rozplavení hrází a poškození přelivu do obtokového koryta. V rámci stavby budou dosypány hráze na projektovanou úroveň a provedeno opevnění levého břehu koryta v ř. km 311,693 – 311,853 vč. opevnění přelivu do obtokového koryta a bude provedeno opevnění návodního líce hráze v dl. 10 m nad a pod mostem v ř. km 312,674 rovnaninou z lomového kamene.

Úprava toku Moravy v Hanušovicích v ř. km 310,000 – 312,785, jejíž součástí jsou oba dotčené úseky hrází i přeliv do obtokového koryta, je stavbou trvalou. Účelem úpravy toku je stabilizace koryta a ochrana okolních nemovitostí před vznikem povodňových škod.

Nebyl proveden stavebně technický, ani stavebně historický průzkum, stavba nebyla staticky posuzována.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, poloha vzhledem k poddolovanému území, záplavovému území, řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod.

Stavba bude realizována v zastavěném území a je v souladu s charakterem a dosavadním využitím území.

Jedná se o obnovení kapacity a stability koryta toku Moravy do původního projektovaného stavu.

Stavba bude probíhat v korytě vodního toku Morava, a tedy v jejím záplavovém území a úsek SO 01 rovněž v záplavovém území toku Branná. V korytech toků nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod provedeno maximální zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace bude odvezena mimo záplavové území.

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

Přístup pro opravu hráze a přelivu u fotbalového hřiště je problematický, příjezd pro osobní vozidla je možný přes soukromý most u MVE, stavební mechanizace se bude pohybovat korytem Branné a následně Moravy až k místu stavby. Nad MVE zůstal zachován nezpevněný sjezd do koryta toku Branné využívaný při zabezpečovacích pracích.

Přístup na poškozenou hráz na ulici Pražská nad cestním mostem je zajištěn po silnici II. třídy č. 446, v ř. km 312,785 je hráz na silnici přímo napojena. Na úsek hráze pod cestním mostem je přístup zajištěn po místní komunikaci odbočující ze silnice č. 446 na most v ř. km 312,674, hráz byla částečně dosypána a tento násyp navazuje na násyp nájezdu na most.

Vše viz přílohy C.5.1 a C.5.2 - Situace ZOV.

Umístění zařízení staveniště je v projektu navrženo na levobřežním pozemku koryta toku Branné u MVE, předpokládá se, že veškerý stavební materiál bude zapracováván přímo do stavby neprodleně po dovezení na stavbu.

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací, jedná se o udržovací práce na stávající stavbě.

d) výčet a závěry průzkumů

Pro potřeby projektu nebyl proveden žádný průzkum.

Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů je v této lokalitě dobře zmapován, dle nálezové databáze AOPK se v korytě toku Moravy vyskytují ZCHDŽ vranka pruhoploutvá, vranka obecná a mihule potoční. Před zahájením stavby v korytě toku musí být proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů a bude zajištěn dohled osobou s oprávněním pro provádění biodozoru.

Práce ve vodním toku a práce způsobující zákal vody nesmí být prováděny v období rozmnožování ryb a vývoje jejich raných juvenilních stadií, tj. od začátku března do konce června běžného kalendářního roku.

Při práci v toku nesmí docházet ke kontinuálnímu zakalení vody v níže položených úsecích vodního toku po dobu delší než 5 dní. Pokud doba kontinuálního zakalení bude delší než stanovených 5 dní, musí být provedena alespoň dvoudenní přestávka s pracemi v korytě toku, aby došlo k odplavení zákalu.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Stavba nevyžaduje vydání výjimky z požadavků na výstavbu.

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu

Stavba se nenachází v památkové zóně, ani v chráněném území.

Pro realizaci stavby nebyla vydána výjimka z obecných požadavků na využívání území.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

V průběhu provádění zemních prací může docházet ke kalení vody v korytě toku. Po max. 5 dnech budou stavební práce v korytě toku na 2 dny přerušeny. Mimo to nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými se stavbou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního prostředí. Při realizaci díla je nutno zajistit běžný úklid vozovek.

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací a pozemků a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu. Dojde-li k poškození, budou zhotovitelem dle projednání s vlastníky dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškerá dotčení musí být předem projednána. Po uvedení pozemků do původního stavu zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů jejich vlastníkům. O zpětném převzetí bude proveden písemný zápis.

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry, jedná se o opravu do původního stavu, obnovením hrází dojde k obnovení projektované kapacity koryta. Stavební stroje musí být na konci každé směny odvezeny mimo koryto toku.

Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné asanace, ani kácení dřevin, v rámci stavby bude rozebráno dočasné zabezpečení hrází u hřiště i na ul. Pražské.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba bude realizována na pozemcích, na kterých byly v minulosti vybudovány hráze, nebo se zde nachází koryto vodního toku. Levý břeh toku Moravy pod soutokem s vodním tokem Branná se částečně nachází na pozemku parc. č. 118/1 (lesní pozemek) v k.ú. Hynčice nad Moravou. Hráz na ulici Pražská byla vybudována mimo jiné i na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako pozemky ZPF – jedná se o parc. č. 889/6 (trvalý travní porost) a parc. č. 889/43 (orná půda) v k.ú. Hanušovice.

Vzhledem k tomu, že se plánuje komplexní rekonstrukce koryta toku Moravy i Branné v Hanušovicích, budou v rámci této rekonstrukce veškeré pozemky dotčené úpravami toků vykoupeny a popř. vyňaty ze ZPF a LPF. Majetkoprávní stav trvající od povodně v r. 1997 nebude v rámci odstranění povodňové škody z 9/2024 řešen.

Pro přístup ke stavebnímu objektu SO 01 budou využívány pozemky ZPF parc. č. 121/3 (trvalý travní porost) a parc. č. 121/2 (zahrada) v k.ú. Hynčice nad Moravou, stavba nebude trvat déle než 1 rok, proto není třeba pozemky vyjímat ze ZPF.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne

Stavba nemá stanoveno a stavbou nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo.

j) navrhované parametry stavby v návaznosti na účel vodního díla - například obestavěný prostor, zastavěná plocha, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy nádrží, délka úpravy koryta vodního toku, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod a předpokládané kapacity provozu a výroby

Jedná se o opravu stávajících hrází do původního stavu.

Hráz u hřiště bude opravena v úseku ř. km 311,693 – 311,775 a v dl. 30 m bude kolmo na osu toku zavázána do terénu. Koruna hráze v úrovni Q20 bude široká 3,5 m a sklony svahů hráze budou provedeny ve sklonu 1:2. Převýšení hráze nad terén fotbalového hřiště je 1 – 1,5 m. Na hráz navazuje zpevněný lichoběžníkový přeliv do obtokového koryta o dl. přelivné hrany 18,3 m, přelivná hrana bude zřízena v úrovni hladiny Q5.

Hráz na ulici Pražská bude opravena v ř. km 312,636 – 312,753. Koruna hráze pod cestním mostem v ř. km 312,674 bude provedena o šířce 3,5 m, nad cestním mostem o šířce 4 m. Svahy obou úseků hráze budou provedeny ve sklonu 1:2,5. Převýšení hráze nad okolní terén je 1,3 – 2 m.

k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.

Stavba pro svůj provoz nevyžaduje napojení na el. energii, vodovod, ani kanalizaci, nebude produkovat žádný odpad.

Přeliv do obtokového koryta u hřiště bude mít přelivnou hranu zřízenou na úrovni hladiny Q5 toku Moravy, levobřežní hráz u hřiště je navržena na hladinu Q20 Moravy. Hráz na ul. Pražská bude provedena do původního stavu, v horní části je kapacitní na průtok Q500, ve spodní části na Q20 toku Moravy.

Pro odstranění povodňových škod je nutno zajistit vhodnou zeminu a ornici pro opravu hrází, lomový kámen a geotextilii pro zřízení opevnění a travní semeno pro osetí neopevněných ploch. Veškerý nutný materiál pro stavbu zajistí zhotovitel stavby.

Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

20 03 01 - Směsný komunální odpad

Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhl. č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné k nakládání s danou kategorií odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně uložení na skládku.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba nevyžaduje napojení na sítě technické infrastruktury.

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Ostranění povodňových škod bude realizována v rámci 2 stavebních objektů: SO 01 – Přeliv a hráz u hřiště a SO 02 – Hráz na ulici Pražská a bude trvat 1 - 3 měsíce.

Následující termíny přípravy a realizace stavby jsou pouze orientační.

| - č. | - činnost: | - termín |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - měsíc | - rok |
| - 1 | - Zpracování PD | - 2 | - 2025 |
| - 2 | - Stavební povolení | - 3 | - 2025 |
| - 3 | - Zahájení stavby | - nejdříve 3 | - 2025 |
| - 4 | - Ukončení stavby | - nejpozději 12 | - 2025 |

Při předpokladu povodňových stavů v korytě toku je nutno práce přerušit a odstranit veškerý nezapracovaný materiál i stavební mechanizaci z koryta toku.

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Stavba (úprava toku) bude po celou dobu realizace stavby funkční a v kontinuálním provozu, před dokončením stavby se nejedná o předčasné užívání, ani zkušební provoz.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

Odstraněním povodňových škod nevznikne nová stavba.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.

Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Oprava poškozených hrází bude provedena vhodnou hutněnou zeminou vč. provedení opevnění návodního líce kamennou rovnaninou tl. 0,4 m a osetím neopevněných ploch travním semenem. Stavba neobsahuje žádnou technologii.

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Stavba nevyžaduje.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Při údržbě koryta vodního toku – kácení, opravách opevnění, příčných objektů, hrází apod. musí být všichni pracovníci zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP.

Při provádění prací jsou pracovníci povinni používat základní OOPP – ochranná přilba, pracovní oděv a ochranná pracovní obuv. Dále jsou pracovníci povinni používat ostatní OOPP, které zaměstnavatel přidělil k provádění určité práce - např. brýle, sluchátka atd.

Bezpečnost práce při stavbě:

Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území ČR.

Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu

Jedná se o odstranění povodňových škod na stávajícím vodním díle – úpravě koryta toku Moravy s ohrázováním v úseku ř. km 311,693 – 311,853 a 312,636 – 312,753, kde došlo k rozplavení hrází a poškození přelivu do obtokového koryta.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

Práce na obou stavebních objektech mohou probíhat současně.

V rámci SO 01 bude provedeno odtěžení dočasně uložených sedimentů u levého břehu toku a jejich zhutněním bude v původní trase obnovena levobřežní hráz podél hřiště s napojením na zachovalý úsek hráze v ř. km 311,693 a se zavázáním do terénu podél obtokového koryta v dl. 30 m. Přeliv do obtokového koryta bude zřízen v úrovni 393,86 m n.m. o dl. přelivné hrany 18,3 m. Břehy toku budou v úseku ř. km 311,722 – 311,853 opevněny kamennou rovnaninou tl. 0,4 m opřenou o záhozovou patku o š. 0,5 m a hl. 0,8 m zapuštěnou do dna Moravy, a to po úroveň hladiny Q1 mimo přelivu, úseku v dl. 1,5 m nad a pod přelivem, které budou opevněny po úroveň přelivné hrany. Výškové napojení průběžného opevnění na opevnění přelivu bude provedeno ve sklonu 1:1. Koruna přelivu a skluz do obtokového koryta bude rovněž opevněn kamennou rovnaninou, koruna bude přesypána štěrkodrtí pro umožnění přejezdu. Přebytečný materiál z vytěženého sedimentu bude rozprostřen na cestě mezi MVE a přelivem, popř. pro dotvarování obtokového koryta pod přelivem.

V rámci SO 02 bude provedena obnova levobřežní hráze v ř. km 312,636 – 312,753 z vhodné hutněné zeminy, 10 m nad a 10 m pod mostem v ř. km 312,674 bude návodní líc opevněn kamennou rovnaninou tl. 0,4 m položenou na vrstvu geotextilie. z cestního mostu bude na hráz pod mostem vybudován sjezd ve sklonu 1:10 o šířce 3,5 – 4 m. Výkopový materiál (zemina, lomový kámen) z dočasně dosypané hráze bude odvozen do lokality SO 01 a využit pro opevnění a násypy v rámci SO 01.

Při opravě bude požita vhodná zemina, opevnění bude provedeno z lomového kamene vhodného pro vodní stavby a geotextlilie o měrné hmotnosti 400 g/m2. Neopevněné plochy hrází budou překryty ornicí a osety technickou travní směsí.

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.

Úprava toku s ohrázováním byla zařazena podle velikosti možných škod, ke kterým může dojít při poruše stability a bezpečnosti vodního díla, do IV. kategorie.

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu,

b) popis navrženého řešení,

c) energetické výpočty.

Technická ani technologická zařízení nejsou součástí stavby.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

Stavba nevyžaduje.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

Stavba nevyžaduje.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.)

Stavba nevyžaduje.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Sítě technické infrastruktury

V rámci stavby by nemělo dojít k dotčení inženýrských sítí.

V úseku SO 01 u hřiště neprocházejí žádná vedení inženýrských sítí.

Cestním mostem v ř. km 312,674 jsou vedeny sítě ČEZ a Cetin. Síť NN ve vlastnictví ČEZu je vedena v násypu nájezdu na most, vedení Cetin je uloženo podél zavazovacího křídla mostu a dále pod terénem. Hutnění hráze a ukládání kamenné rovnaniny musí být prováděno tak, aby nedošlo k poškození vedení Cetin.

V úrovni dna Moravy kříží tok v ř. km 312,708 vodovodní potrubí, které dále pokračuje pod úrovní dosypaného terénu v místě původní hráze. Přesná trasa, hloubka uložení a místo odbočení potrubí není známo, po povodni bylo potrubí částečně přeloženo.  Místo odbočení je pod terénem překryto silničním panelem proti poškození. Násyp nebude v rámci stavby odkopáván, proto se nepředpokládá poškození žádných inženýrských sítí.

Napojení na sítě technické infrastruktury pro provádění stavby

  - Elektrická energie

Napojení na rozvod el. energie pro stavbu je v případě potřeby možné z blízkého vedení NN v majetku ČEZ po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu. Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. Alternativně je možno využít elektrocentrálu, tu je nutno využít i při realizaci SO 01, kde se vedení NN nenachází.

  - Zásobování vodou

Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.

  - Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem.

B.5 Dopravní řešení

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu, nevyžaduje zajištění přístupnosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Stavbou nedojde k nutnosti přeložek pěších, ani cyklostezek.

Na hráz u hřiště je příjezd možný pouze pro osobní automobily přes soukromý most u MVE.

Na hráz na ulici Pražská je příjezd umožněn ze silnice II. třídy č. 446, v ř. km 312,785 je hráz na silnici přímo napojena. Na úsek hráze pod cestním mostem je přístup zajištěn sjezdem z místní komunikace u mostu v ř. km 312,674.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby nebudou káceny žádné dřeviny.

V rámci stavby bude provedena obnova hrází převýšených nad okolní terén a jejich osetí travním semenem.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu

Při realizaci stavby bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů a bude zajištěn dohled osobou s oprávněním pro provádění biodozoru.

Práce ve vodním toku a práce způsobující zákal vody nesmí být prováděny v období rozmnožování ryb a vývoje jejich raných juvenilních stadií, tj. od začátku března do konce června běžného kalendářního roku.

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení kalení vody v korytě toku (přerušení prací po max. 5 dnech na min. 2 dny) a prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Ochrana ovzduší:

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Ochrana proti hluku

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana proti znečištění půdního prostředí

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými látkami atp.

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami, vodohospodářské řešení vodního díla apod.

Stavba nepotřebuje ke svému provozu pitnou vodu, na stavbě nedochází ke znečišťování vod. Hospodaření s vodou není součástí stavby.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Po dokončení stavby bude obnovena projektovaná kapacita a stabilita koryta toku Moravy. Ochrana pozemků a staveb v blízkosti toku před vznikem povodňových škod tím bude zvýšena.

V průběhu stavby je zhotovitel povinen pro zamezení vzniku případných povodňových škod při předpokladu povodňových průtoků odstranit veškerý stavební materiál i stavební mechanizaci z koryta a záplavového území toku.

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí

Vlastní realizace stavby nemůže způsobit vznik mimořádné události, jedná se o obnovu poškozených a tedy nefunkčních hrází. Informace o hrozící nebo nastalé mimořádné události způsobené vlivem klimatických podmínek budou obyvatelstvu sděleny pomocí informačního systému dle povodňového plánu obce.

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Stavba nevyžaduje.

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Stavba nevyžaduje.

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi

Stavba bude realizována v korytě a záplavovém území vodních toků Morava a Branná. V korytě toku nesmí být skladován stavební materiál ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území.

Odtokové poměry se po dokončení stavby oproti současnému stavu zlepší.

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

Stavba nevyžaduje.

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti

V území dotčeném stavbou se nenacházejí žádné stavby civilní ochrany.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup pro opravu hráze a přelivu u fotbalového hřiště je problematický, příjezd pro osobní vozidla je možný přes soukromý most u MVE, stavební mechanizace se bude pohybovat korytem Branné a následně Moravy až k místu stavby. Nad MVE zůstal zachován nezpevněný sjezd do koryta toku Branné využívaný při zabezpečovacích pracích.

Přístup na poškozenou hráz na ulici Pražská nad cestním mostem je zajištěn po silnici II. třídy č. 446, v ř. km 312,785 je hráz na silnici přímo napojena. Na úsek hráze pod cestním mostem je přístup zajištěn po místní komunikaci odbočující ze silnice č. 446 na most v ř. km 312,674, hráz byla částečně dosypána a tento násyp navazuje na násyp nájezdu na most.

Vše viz přílohy C.5.1 a C.5.2 - Situace ZOV.

Po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených komunikací a zpevněných ploch a urovnání a osetí nezpevněných pozemků.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na okolí. Odstraněním povodňových škod dojde k obnovení kapacity a stability úpravy koryta toku do projektovaného stavu a tím i ochraně přilehlých pozemků a nemovitostí před povodňovými škodami.

c) popis zásad odvodnění staveniště

Těžba sedimentů a opevnění břehu koryta je možno provádět přímo v tekoucí vodě, oprava hrází bude prováděna nad úrovní terénu. S odvodněním se neuvažuje.

Hráze nesmí být prováděny z mokré zeminy, při déletrvajícím dešti, popř. sněžení je nutno práce přerušit, zemina znehodnocená deštěm, mrazem, sníh a led musí být před navážením další vrstvy odstraněny. Zemina se bude sypat a hutnit ve vrstvách skloněných k vodnímu toku, aby byl umožněn odtok povrchové vody.

d) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

Přístup pro opravu hráze a přelivu u fotbalového hřiště je problematický, příjezd pro osobní vozidla je možný přes soukromý most u MVE, stavební mechanizace se bude pohybovat korytem Branné a následně Moravy až k místu stavby. Nad MVE zůstal zachován nezpevněný sjezd do koryta toku Branné využívaný při zabezpečovacích pracích.

Přístup na poškozenou hráz na ulici Pražská nad cestním mostem je zajištěn po silnici II. třídy č. 446, v ř. km 312,785 je hráz na silnici přímo napojena. Na úsek hráze pod cestním mostem je přístup zajištěn po místní komunikaci odbočující ze silnice č. 446 na most v ř. km 312,674, hráz byla částečně dosypána a tento násyp navazuje na násyp nájezdu na most.

Vše viz přílohy C.5.1 a C.5.2 - Situace ZOV.

Po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených komunikací a zpevněných ploch a urovnání a osetí nezpevněných pozemků.

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště se nachází v korytě toku Moravy v ř. km 311,693 – 311,853, na pozemcích levobřežních hrází v ř. km 311,693 – 311,775 a 312,636 – 312,753 a na pozemku přelivu a obtokového koryta pod přelivem. Nejedná se o nové zábory pro stavbu, stavba se na nich před povodní ze září 2024 nacházela.

Dočasné zábory budou na příjezdové trase ke sjezdu do koryta Branné pro příjezd k SO 01 a na pozemcích navržených pro zařízení staveniště na LB toku Branné – jedná se o pozemky parc. č. 121/2,121/3 a 121/4 v k.ú. Hynčice nad Moravou.

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

Negativní vliv provádění stavby na rostliny a živočichy bude minimalizován provedením odlovu a záchranného transferu ryb a vodních živočichů z dotčeného úseku toku před stavbou a dohledem odborně způsobilé osoby biodozoru po celou dobu stavby.

Realizace stavby není možná v termínu od začátku března do konce června běžného kalendářního roku.

Při stavebních pracích způsobujících zákal vody bude po 5 dnech práce přerušena na min. 2 dny, aby nedocházelo k zabahnění žaber ryb vyskytujících se níže po toku.

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a hlučnosti.

Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu.

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích budou po dokončení stavby odstraněny. Případné škody na komunikacích a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Nezpevněné pozemky budou urovnány a osety travním semenem. Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům.

Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě.

Jedná se zejména o:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci SO 01 bude odtěžen a uložen do hutněných násypů sediment v množství cca 661,6 m3. V rámci SO 02 bude odstraněno dočasné zabezpečení zeminou a lomovým kamenem v množství 405 m3 a dovezen vhodný zemní materiál pro obnovu hrází v množství 933 m3. Pro zatravnění hrází bude nutno zajistit 439 m3 ornice.

Nově dovezený materiál bude přímo zapracováván do stavby, není nutno zřizovat deponie. Vytěžený sediment bude dočasně uložen na hromady v trase hráze pro odvodnění a poté zapracováván do stavby.

i) limity pro užití výškové mechanizace

Stavba nevyžaduje užití výškové mechanizace.

j) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Jedná se o stávající stavbu, jejíž provoz nebude prováděním opravy přerušen, průtok bude kontinuálně protékat korytem toku. Po dokončení budou hráze funkční, není nutný zkušební provoz.

k) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Předpokládá se doba výstavby 1 – 3 měsíce v termínu 3/2025 – 12/2025

Postup stavby bude v následujících krocích:

- převzetí staveniště prostého právních vad

- zhotovení fotodokumentace komunikací, mostů a pozemků určených pro příjezd k toku

- zajištění záchranného odlovu a transferu ryb a vodních živočichů

- realizace vlastních stavebních prací, práce je možno provádět na obou stavebních objektech

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu

- předání a převzetí dokončené stavby

Projektant navrhuje provést kontrolní prohlídky po úplném vytěžení sedimentů z koryta Moravy u hřiště, po odstranění dočasně uloženého materiálu z hráze na ul. Pražské a po dokončení obou stavebních objektů – 4 kontrolní prohlídky.

l) dočasné objekty

V rámci stavby bude využíván stávající dočasný sjezd do koryta toku Branné. Po dokončení stavby bude upraven dle požadavku příslušného provozního technika povodí Moravy, s.p.