Technická zpráva geodetických prací

Mapový podklad pro projekt stavby

Název stavby:                        Hrochův Týnec - jez, zřízení přípojky elektrické energie – změna ZN

Číslo zakázky SYGIS:	          33722

Objednatel:                        		PEN-projekty energetiky, s.r.o.

Danihelka Dominik, 604537923

Arnošta z Pardubic 2835; 530 02 Pardubice

Katastrální území:              		Hrochův Týnec

Zaměřil dne 15.8.2023          	Hubert Stieber a Vítězslav Navrátil

Zpracoval:                           		Hubert Stieber

Souřadnicový systém:         	S-JTSK

Výškový systém:                  	Bpv

Použité přístroje:                 	Trimble R12i, Trimble S5

Zpracování:                                         Trimble Access SW: 22.00, GROMA 12.1, MICROSTATION V7.

Měřítko:                                              1:500

Střední souřadnicová chyba měření: 0.14m

Polohové a výškové pole:

Polohové a výškové zaměření bylo připojeno na body určené metodou GNSS-RTK.

Geometrické parametry a připojení měřické sítě splňují požadované předpisy.

Popis prací:

Na základě zadávacího návrhu byl zaměřen mapový podklad v k.ú. Hrochův Týnec

Byl zaměřen příčný profil dna koryta řeky Novohradky v prostoru určeném objednatelem stavby.

Polohové a výškové zaměření bylo provedeno polární metodou elektronicky.

Polohové odchylky na identických bodech jsou +/- 20cm. Je možno prohlásit, že je splněna podmínka střední souřadnicové chyby.

Výsledky měření jsou zaznamenány v polních náčrtech a v seznamech souřadnic.

Hranice pozemků byly do podkladu převzaty z DKM pro k.ú. Hrochův Týnec

Výsledkem je mapový podklad pro projekt stavby elektrické přípojky.

Rozsah prací:

Podklad byl vyhotoven pro projekt „Hrochův Týnec - jez, zřízení přípojky elektrické energie“.

Délka trasy zaměřené polohopisné situace v plánované trase kabelového vedení je cca 250 m.

Objednatel obdržel:

- Technickou zprávu

- Mapový podklad pro M 1:500, zpracovaný v programu Bentley Microstation

- Seznam souřadnic měřených bodů

- Fotografie lokality

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

V Pardubicích dne    17.8.2023					Hubert Stieber