#### T02 – VÝKAZ VÝMĚR

| P. č. | Popis položky | mj. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozvaděč 3MR1 |  |  |
| 1. | Nástěnný rozvaděč 600x1200x300, oceloplechový | ks | 1 |
| 2. | Montážní panel | ks | 1 |
| 3. | Náplň rozvaděče | ks | 1 |
| 4. | Pomocný montážní materiál a práce | ks | 1 |
|  | Rozvaděč 3MR2 |  |  |
| 5. | Skříňový rozvaděč 600x1500x300, oceloplechový, | ks | 1 |
| 6. | Montážní panel | ks | 1 |
| 7. | Náplň rozvaděče | ks | 1 |
| 8. | Pomocný montážní materiál a práce | ks | 1 |
|  | Montážní materiál |  |  |
| 9. | Snímač teploty, Ni1000/5000 - venkovní | ks | 2 |
| 10. | Snímač teploty, Ni1000/5000 - prostorový | ks | 3 |
| 11. | Snímač teploty, Ni1000/5000 - jímkový, l=100 mm, s jímkou | ks | 4 |
| 12. | Snímač teploty, Ni1000/5000 - jímkový, l=150 mm, s jímkou | ks | 1 |
| 13. | Snímač tlaku, 0-1MPa, 0-10V | ks | 1 |
| 14. | Regulátor tlaku, 63-630KPa | ks | 1 |
| 15. | Termostat stonkový, rozs. :40-120°C, vč. jímky | ks | 1 |
| 16. | Dvoustupňový detektor úniku plynu v kotelně | ks | 2 |
| 17. | Ústředna pro detektor plynu | ks | 1 |
| 18. | Snímač zaplavení | ks | 1 |
| 19. | Dif. manostat vzduch., 20-300 Pa | ks | 1 |
| 20. | Dvoustupňový detektor koncentrace dusíku | ks | 1 |
| 21. | Ústředna pro detektor | ks | 1 |
| 22. | Trojc. reg. ventil, Kv 6,3, DN 20 + pohon 24V, 0-10V | ks | 2 |
| 23. | Klapkový servopohon, 24V, 2P | ks | 2 |
| 24. | Klapkový servopohon, 24V, 0-10V | ks | 3 |
| 25. | Magnetický dveřní kontakt | ks | 1 |
| 26. | Ovládací tlačítko v plast. krabici | ks | 1 |
|  | Regulace IRC |  |  |
| 27. | Rozvodnice 300x200x150 | ks | 26 |
| 28. | DDC řídící stanice IRC (230V) | ks | 26 |
| 29. | Ovladač s čidlem tepl. a kor. žád. hodn. a ovl. FC | ks | 26 |
| 30. | Systémový řadič pro pro 60 stanic IRC | ks | 1 |
| 31. | Ukončovač sběrnice - LON | ks | 1 |
| 32. | Kryt svorkovnice | ks | 26 |
| 33. | JYTY-O 7x1 | m | 270 |
| 34. | H05VVF 2x1,5 | m | 608 |
| 35. | CYKY-J 5x1,5 | m | 374 |
| 36. | Belden 4P cat.5 (pro LON) | m | 520 |
| 37. | Lišta vkládací LV 24x22 | m | 248 |
| 38. | Elektroinstalační trubka ohedná D25 | m | 216 |
| 39. | Trubka pancéřová D 16 mm | m | 234 |
| 40. | SW regulátoru IRC | ks | 26 |
|  | Řídicí systém |  |  |
| 41. | Řídící podstanice (18UI; 4DI; AO6; 8DO), 36 I/O | ks | 1 |
| 42. | Řídící podstanice (16UI; 16DI; AO8; 12DO), 52 I/O | ks | 1 |
| 43. | Modul pro PXC..-U, BACnet/IP - PXA30-N | ks | 1 |
| 44. | PX - rozhraní pro Ethernet a DESIGO INSIGHT | ks | 1 |
| 45. | Systémový integrátor PX OPEN (PowerPC), v.2.36 | ks | 1 |
| 46. | Ukončovač sběrnice | ks | 1 |
| 47. | Ovládací panel podstanice PXM20 | ks | 1 |
| 48. | Kabel 3m pro panel PXM20 - PXA-C1 | ks | 1 |
| 49. | SW za jeden datový bod | ks | 65 |
| 50. | SW dispečinku | ks | 65 |
| 51. | Zpracování obrazovek dispečinku | ks | 3 |
| 52. | CMO-PV.023 - grafické zobrazení schemat | ks | 3 |
| 53. | CMP-LSL.023 - 100 datových bodů | ks | 1 |
|  | Kabeláž + kabel. trasy |  |  |
| 54. | JYTY-O 2x1 | m | 364 |
| 55. | JYTY-O 3x1 | m | 186 |
| 56. | JYTY-O 4x1 | m | 48 |
| 57. | J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 57 |
| 58. | CYKY-O 2x1,5 | m | 28 |
| 59. | CYKY-J 3x1,5 | m | 272 |
| 60. | CYKY-J 4x1,5 | m | 28 |
| 61. | CY 6 | m | 84 |
| 62. | Žlab ocel. 62/50 + víko | m | 42 |
| 63. | Koleno 90° - 62/50 | m | 4 |
| 64. | Víko kolena 90° - 62/50 | ks | 4 |
| 65. | Nosník žlabu 62 mm | ks | 60 |
| 66. | Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 3 |
| 67. | Lišta vkládací LV 40x40 | m | 18 |
| 68. | Lišta vkládací LV 24x22 | m | 24 |
| 69. | Trubka pancéřová D 16 mm | m | 12 |
| 70. | Krabic. rozvodka | m | 5 |
| 71. | Svorkovnice krabicová | ks | 25 |
| 72. | Servisní vypínač 1f, 10A | ks | 1 |
| 73. | Servisní vypínač 3f, 16A | ks | 2 |
| 74. | Záložní zdroj 3000VA | ks | 1 |
| 75. | Pomocný montážní materiál | ks | 1 |
|  | Montážní práce |  |  |
| 76. | Teplotní čidla | ks | 36 |
| 77. | Snímače tlaku | ks | 3 |
| 78. | Klapkový servopohon, 24V | ks | 5 |
| 79. | Pohon ventilu DN 15-65 | ks | 64 |
| 80. | Detektory CO | ks | 3 |
| 81. | Kabel JYTY - volně | m | 868 |
| 82. | Belden 4P cat.5 (pro LON) | m | 520 |
| 83. | Kabel J-Y(ST)-Y - volně | m | 57 |
| 84. | Kabel CYKY - volně | m | 1 310 |
| 85. | Uzemnění | m | 84 |
| 86. | Žlab ocel. | m | 42 |
| 87. | Koleno 90° - 62/50 | m | 4 |
| 88. | Lišta vkládací | m | 290 |
| 89. | Trubka pancéřová D 16 mm | m | 246 |
| 90. | Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm² | m | 162 |
| 91. | Ukončení a zapojení stínění | ks | 104 |
| 92. | Řídicí systém | ks | 28 |
| 93. | Pomocné montážní práce | ks | 1 |
|  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |
| 94. | Výrobní dokumentace | ks | 1 |
| 95. | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 |
| 96. | Přesun materiálu v místě stavby | set | 1 |
| 97. | Oživení systému MaR (, HW, prvky měření, akční členy) | hod | 48 |
| 98. | Zaučeni obsluhy | hod | 4 |
| 99. | Zkušební provoz | hod | 48 |
| 100. | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 8 |
| 101. | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 5 |
| 102. | Revizní technik | hod | 24 |
| 103. | Dokumentace skutečného provedení | hod | 4 |