F A R M T E C   -  F A R E M N Í       T E C H N O L O G I E   A. S.

Jistebnice

# OBŘ. Uherské Hradiště

tel. 572/549928 e-mail.:ppolasek@farmtec.cz

Projekt pro stavební povolení

STÁJ Č. 4 – 5 V AREÁLU VÚVeL, ulice Hudcova 70, Brno

STAVEBNÍK:

## VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, V.V.I

D.9. - 1  Technická zpráva

- PS Ustájení, napájení

- Únor  2010  -

Vypracoval:	Petr Polášek

Technická zpráva

Stáj č.4 – infekční oddělení

Toto oddělení je tvořeno 6-ti samostatnými odděleními o rozměrech 3 x 4,4m.  Podlaha v oddělení je tvořena jak pevnou tak zaroštovanou plochou.

ROŠTY

V každém oddělení je zaroštovaná plocha o rozměrech 1,8 x 3,2m. Na zaroštování podroštových prostor jsou navrženy plastové rošty pro prasnice SWING  o rozměrech 400 x 600 mm. Tyto rošty budou položeny na nerezových nosnících  5x100x1800mm. Nosníky budou položeny napříč přes kratší stranu kejdové vany viz.PD. Vzhledem ke stavebnicové systému navržených roštů, lze tyto dále kombinovat s rošty pro jiné kategorie prasat případně ovcí, koz nebo telat.

HRAZENÍ

Každé oddělení je rozděleno hrazením na dvě části viz.PD. Navržené hrazení je vyrobeno z ocelových a plastových dílů. Výška hrazení je 1,1m. Součástí hrazení je branka a koryto. Hrazení nesou ocelové sloupky, které budou při montáži osazeny do připravených kotevních otvorů.

V oddělení č.1 a 2 bude součástí hrazení také fixační box pro prasnice s odnímatelnými bočnicemi.

V každém oddělení bude před dveřmi do naháněcí chodby branka, která bude chránit dveře před poškozením ze strany ustájených zvířat.

NAPÁJENÍ

Pro napájení ustájených zvířat je navržena kolíková napáječka. Napáječka je umístěna na hrazení ve výšce 550mm od podlahy kotce. Přípojný průměr napáječky je ¾“.

KRMENÍ

Pro krmení ustájených zvířat jsou navržena nerezová koryta. Tyto budou ručně plněna krmivem, nebo je lze dále doplnit zásobníky na krmivo se setřásající klapkou, případně koryta nahradit odpovídajícímu typu krmítka (dle ustájené kategorie zvířat).

PODROŠTOVÉ VANY

Podroštové vany budou umístěny v celém půdorysu jednotlivých zaroštovaných ploch. Jejich úkolem je bezprostředně po znečištění zaroštované plochy odvést vlhkost a nečistoty a zároveň zajistit největší možnou čistotu povrchu.

Vany budou osazeny na stavebně připravený podklad (betonová vana se spádovým dnem a vyústěním kanalizace). Jedná se o polypropylénové desky, kopírující betonový povrch s ochrannou textilií, zatavené na stavbě a ukončeny přechodovou nerezovou lištou.

Součástí van bude rozvod oplachové vody vedený na obvodových stěnách van v nerezových trubkách. Oplachová voda bude ovládaná ručním ventilem umístěným vně kotců.

Stáj č.5 – otevřený chov prasat

Toto oddělení je tvořeno 16-ti samostatnými odděleními o rozměrech 3 x 5m.  Oddělení č.1,2,3 slouží pro ustájení kanců.  Oddělení č.:4,5,6,7,8,10,11,12,13,14jsou určena pro otevřený chov prasat a jako porodna budou sloužit oddělení č.1,2,3 porodna.

Ve všech odděleních bude stlaný provoz.

HRAZENÍ

Hrazení v oddělení č.1,2,3 (pro kance) bude vysoké 1,3m a bude z ocelových a plastových dílů. Součástí hrazení bude branka a posuvné koryto. Hrazení nesou ocelové sloupky, které budou při montáži osazeny do připravených kotevních otvorů.

Hrazení v oddělení č.4,5,6,7,8,10,11,12,13,14 bude vysoké 1,1m a bude z ocelových a plastových dílů. Součástí hrazení budou branky a  koryta. Hrazení nesou ocelové sloupky, které budou při montáži osazeny do připravených kotevních otvorů.

Hrazení v oddělení porodna č.1,2,3 bude vysoké 1,1m a bude z ocelových a plastových dílů. Součástí hrazení bude branka a  koryto. Hrazení nesou ocelové sloupky, které budou při montáži osazeny do připravených kotevních otvorů. Vlastní ustájení prasnic při porodu a těsně po něm budou zebezpečovat  fixační porodní klece. Tyto bude možné kdykoli jednoduše demontovat a tím zvýšit obsazenost porodního prostoru.

NAPÁJENÍ

V oddělení č.1,2,3 (kanci) je pro napájení ustájených zvířat navržena kolíková napaječka, která bude osazena na hrazení ve výšce 750mm od podlahy kotce.

V oddělení č. 4,5,6,7,8,12,13,14,15,16  je pro napájení ustájených zvířat navržena kolíková napaječka, která bude osazena na hrazení a bude mít proměnlivou výšku od podlahy kotce.

V oddělení č. 1,2,3 (porodna)  je pro napájení ustájených zvířat navržena kolíková napaječka, která bude osazena na hrazení ve výšce 550mm od podlahy kotce.

KRMENÍ

Pro krmení ustájených zvířat jsou navržena nerezová koryta. Tyto budou ručně plněna krmivem, nebo je lze dále doplnit zásobníky na krmivo se setřásající klapkou, případně koryta nahradit odpovídajícímu typu krmítka (dle ustájené kategorie zvířat).

Seznam použitých podkladů

Při návrhu této stáje jsme se řídily vyhláškou 464/2009 v platném znění.

Vliv technologie na stavební řešení

Je nutno dodržet přesné rozměry kejdových van vzhledem k pevným rozměrům roštů.