## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

VDNM I, Dyje nad VDNM, rekonstrukce hrází

## Kraj	:	Jihomoravský

## Číslo akce	:	313373 PDC

Zpracoval	:	Jindřich Grufík, DiS, vedoucí provozu Dolní Věstonice

Datum	:	4. 3. 2025

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- Základní údaje:

Název stavby 	: VDNM I, Dyje nad VDNM, rekonstrukce hrází

Vodní tok 	: VDNM, Dyje

Obec:	: Drnholec, Nový Přerov

Obec s rozšířenou působností	:	Mikulov

Kraj	:	Jihomoravský

Okres	: Břeclav

Stupeň dokumentace	: Investiční záměr

Účel stavby	: Rekonstrukce hrází v místech průsaků za povodně

Číslo stavby	: 313373 PDC

Název DHM a Číslo DHM	: 216 430, 211081

Investor	:	Povodí Moravy, s.p.,

Správce vodního díla	: 	Povodí Moravy, s.p., provoz Dolní Věstonice

- Časový plán výstavby:

Zahájení zpracování:	3/2025

Ukončení zpracování:	12/2025

- Popis objektu:

Jedná se o ohrázování horní nádrže VD Nové Mlýny (VDNM I) u Drnholce a Dyje nad VDNM. Obě hráze VDNM I jsou zemní s návodním zemním těsněním a návodním opevněním z LK. Na koruně hrází je vozovka z makadamu s asfaltovým prostřikem. Obě hráze na Dyji nad VDNM jsou zemní homogenní, bez návodního opevnění s nezpevněnou korunou.

Průsaky se projevily na 6 místech:

- LB hráz VDNM I u OČS Drnholec, ř.km 64,500

- PB hráz VDNM I cca 100 m pod mostem přes Dyji u Drnholce, ř.km 65,400

- PB hráz Dyje cca 60 m nad mostem přes Dyji u Drnholce, ř.km 65,550

- PB hráz Dyje v místě zavázání do PB hráze Polního potoka, ř.km 67,500

- PB hráz Dyje cca 300 m pod lávkou přes Dyji u Jevišovky, ř.km 68,470

- LB hráz Dyje cca 240 m od 1. mostu na území ČR u hranice s Rakouskem, ř.km 70,700

- Účel stavby

Na uvedených hrázích se při zvýšené hladině ve VDNM I a Dyji nad VDNM v září 2024 projevily pomístní průsaky. Účelem stavby je oprava těchto částí hrází.

- Výchozí podklady:

Projektová dokumentace VD uložená ve spisovně provozovatele (PM, provoz Dolní Věstonice):

Obj. 37B LB ohrázování horní nádrže, 1977 – spis C10

Obj. 22 PB ohrázování horní nádrže, 1977 – spis C11

Obj. 1A Úprava Dyje ve výustní trati – spis F5

- Návrh technického řešení stavby:

- na Dyji bude utěsnění hrází v místech průsaků provedeno rozebráním a následným přehutněním hráze nebo vybudováním jílového těsnícího prvku v hrázi nebo na jeho návodním líci.

- na VDNM I bude rozebráno návodní kamenné opevnění a návodní líc a doplněno šikmé jílové těsnění. Variantně může být vybudována svislá těsnící stěna zavázaná od jílového těsnění a ukončená na koruně hráze.

# Požadavky na zpracování PD:

- Projekt bude v rozsahu realizační dokumentace vč. rozpočtu.

- Souhlas majitelů dotčených pozemků, které nejsou ve správě Povodí Moravy, s.p.

# Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na PD:

# Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Opravu je nutné provést z důvodu bezpečnosti hrází a plnění protipovodňové ochrany. Vzniklé průsakové cesty jsou při každé další zvýšené hladině rizikem pro stabilitu hrází a pro území, které je těmito hrázemi chráněno vč. zastavěných oblastí.

# Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

p. č. 9100, 9101, 8187/10, 8187/12 v k. ú. Drnholec

p. č. st.405 v k. ú. Nový Přerov

# Všechny pozemky, které budou dotčeny opravou jsou majetkem Povodí Moravy, s.p.

Dolní Věstonice 4. 3. 2025

Vypracoval: Jindřich Grufík, vedoucí provozu

Přílohy:

přehledná mapa

podrobná mapa 1

podrobná mapa 2

podrobná mapa 3