## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

„Morava Moravská Nová Ves a Lanžhot – PB, ř. km 92,745 a 76,900 – oprava průsaků v hrázi“

## Kraj		:	Jihomoravský

## Číslo akce	:

Zpracoval	:	Mgr. Ladislav Toncr, úsekový technik provozu Břeclav

Datum	:	20. 3. 2025

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1.  Základní údaje

Název stavby	:	Morava Moravská Nová Ves a Lanžhot – PB, ř. km 92,745 a

76,900 – oprava průsaků v hrázi

Vodní tok 	:	Morava

Obec:	:	Moravská Nová Ves a Lanžhot

Obec s rozšířenou působností	:	Břeclav

Kraj	:	Jihomoravský

Stupeň dokumentace	:	Investiční záměr

Účel stavby	  	:	Oprava protipovodňového opatření

Číslo stavby	  	:

Číslo DHM a název	:	217731 – Úprava Moravy Lanžhot Hodonín

217790 – Úprava Moravy soutok Lanžhot

Investor	:	Povodí Moravy, s.p.

Správce vodního díla	:	Povodí Moravy, s.p., ZSM , provoz Břeclav

2.  Časový plán výstavby

Zahájení výstavby	:	2026

Ukončení výstavby	:	2026

3.  Popis vodního díla

V rámci úpravy Moravy mezi Hodonínem a soutokem řek Moravy a Dyje, byla vybudována na pravém břehu zemní, protipovodňová, ochranná hráz. Ta brání před vybřežením řeky do přilehlé lesní a hospodářské krajiny a následnýmu ohrožením nedalekých obcí. Při povodních v roce 2024 byly v ř. km 92,745 a 76,900 zjištěny rozsáhlé průsaky, a to na místech, kde dříve stávaly vakové jezy. Součástí těchto jezů bylo azbestocementové tlakové potrubí Js 100, které spojovalo ovládací šachtu na návodní straně se studnou na vzdušné. Domníváme se, že při vysokém průtoku v řece Moravě pak dochází tímto potrubím a kolem něj k výrazným průsakům.

- Účel stavby

Oprava hráze a zamezení dalších průsaků.

5.  Výchozí podklady

Projektová dokumentace z r. 1970 – Lanžhot – Hodonín – skupina objektů

Projektová dokumentace z r. 1974 – Úprava Moravy od soutoku až k silničnímu mostu

Projektová dokumentace z r. 1970 – Úprava Moravy v úseku L-H, skup.obj. 02. Morava Cunínka – Kopčany, objekt 02.09., Vakový jez v km 92,750

Projektová dokumentace z r. 1975 – Soutok Moravy a Dyje – 1. stavba, Vakový jez objekt č. 1.3.

6.  Návrh technického řešení stavby

Nabízí se několik řešení zamezení průsaků. Jednou z nich je tvorba těsnícího koberce na návodní straně, který vytvoří nepropustnou bariéru pro vodu. Další variantou je přerušení průsakových cest za pomocí štětovnic. Dle našeho názoru nejspolehlivější ale bude v tomto případě provedení překopu hráze a odstranění potrubí. Navezený vhodný materiál pro zasypání výkopu bude hutněn dle příslušné normy.

7.  Požadavky na zpracování PD

Odborné zpracování odpovědným projektantem.

# 8.  Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na PD stavby 	:

Odhad nákladů na realizaci stavby    :    (bude upřesněno až na základě PD)

# 9. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované

Povodeň v roce 2024 ukázala v místech bývalých vakových jezů značné průsaky, které je nutné řešit. Se stoupající hladinou bylo množství prosakující vody vyšší a vyšší. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu, tak by při dalších povodňových stavech mohlo dojít k narušení stability a soudržnosti hráze. V krajních případech by mohlo dojít až k jejímu protržení.

# 10. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká

Stavba se nachází na pozemcích:

- p. č.  4389 v k.ú. Moravská Nová Ves, vedeném na LV č. 3071, zapsané na Slovenskou republiku – správce Vodohospodárský podnik SR š.p.

- p. č. 2117/17 v k.ú. Lanžhot, vedeném na LV č. 2064, pozemek s právem hospodaření na Povodí Moravy, s.p.

- p. č. 2212/7 v k.ú. Lanžhot, vedeném na LV č. 2064, pozemek s právem hospodaření na Povodí Moravy, s.p.

- p. č. 2117/17 v k.ú. Lanžhot, vedeném na LV č. 2064, pozemek s právem hospodaření na Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:		Situace širších vztahů 1 : 30 000

Situace širších vztahů 1 : 50 000