Zadání rozsahu prací

Radějovka, pravý břeh, oprava tabulového uzávěru Odpad 01

323745 TEC

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky: „Radějovka, pravý břeh, oprava tabulového uzávěru Odpad 01“ /technologii   tabulového uzávěru tvoří dvě pole hradících  tabulí o rozměru cca 2100x2000mm s ručním  pohonem. Technologie je poškozená rozsáhlou korozí, jedno pole bez pohonu/.

Rozsah prací:

- osazení  provizorního hrazení, případné zahrazení nátoku stavidla od řeky Radějovky

- důkladné očištění a kontrola betonové konstrukce tabulového uzávěru

- demontáž stávajících tabulí a pohonu

- vypracování projektové dokumentace výroby nových hradících tabulí včetně dodávky nových pohonů. Požadujeme osazení nových tabulí pryžovým  těsněním proti vodě po celém obvodu a s osazení nových pohonů uzamykatelnýni kryty. S návrhem technického řešení  bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním výboru, zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje provozní připomínky k vypracováné projektové dokumentaci

- kontrola konstrukce pauchů pohonu, oprava poškozených částíní

- kontrola dosedacího prahu a vedení tabulí, oprava, popř výměna poškozených  částí

- výroba 2 ks ovládacích klik

- obnova prvků bezpečnostního značení a bezpečnostních tabulek poškozených při provádění prací

- oprava povrchové ochrany všech ocelových konstrukcí tabulového uzávěru. Jedná se o provedení nové antikorozní ochrany spočívající v odstranění zvětralého původního nátěru, očištění podkladu a aplikace nové dvousložkové, polyuretanové hmoty vytvrzované alifatickým izokyanátem  s dobrou stálostí barevného odstínu a lesku – jako ekvivalent k nátěrovým hmotám HEMPATHANE HS 55610 nebo HEMPTHANE FAST DRY 55750.  Nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost nátěru vysoká - větší než 15 let, venkovní prostředí C4, odolný abrazi a mechanickému poškození. Celková tloušťka antikorozní ochrany je požadována na min. 240µm.

- montáž nových tabulí a pohonu, seřízení chodu

- demontáž provizórního zahrazení odzkoušení těsnosti tabulí

- vypracování podrobné závěrečné zprávy s technickým popisem provedených prací a projektovou dokumentací vč. statických výpočtů nové technologie /3paré/