Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11, 602 00 BRNO

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Morava, Upr. Moravy Napajedla Kvasice, km 164,050-165,750, oprava nátrží

##### Kraj:                   Zlínský

### Okres:                Zlín

Číslo akce :

Zpracoval:          Ing. Foukal,  Povodí Moravy,s.p. – provoz Zlín

Datum:               21. 2. 2025

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje

Název stavby	: Morava, Upr. Moravy Napajedla Kvasice, km 164,050-165,750, oprava nátrží

Vodní tok			             : Morava

Místo stavby – obec/ k.ú.          : Otrokovice

Obec s rozšířenou působností  : Otrokovice

Kraj			             : Zlínský

Stupeň dokumentace	             : investiční záměr

Číslo hydrolog. pořadí	             : 4-13-01-0541

Účel stavby	: Oprava nátrží VVT Morava

Číslo stavby		             :

Číslo HM			             : 230442

Investor			             : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,

602 00 Brno

- Časový plán výstavby

Zahájení výstavby	:     /

Ukončení výstavby	:    /

- Popis současného stavu

Jedná se o upravenou část koryta významného vodního toku Morava v km 164,050 – 165,750 (viz. situace). Regulace v předmětném úseku byla dokončena v roce 1919. Úprava byla tvořena dvojitým lichoběžníkem s bermami o šířce až 6,0 m. V průběhu let byla berma na levém břehu po vybudování protipovodňové hráze zúžena na 3,0-3,5 m a na pravém břehu zcela zanikla (byla pod hladinou vzdutí jezu Spytihněv). Na koruně levobřežní hráze je vybudována cyklostezka. Při povodňových průtocích v září 2024 se v předmětném úseku vytvořily nátrže, které snižují stabilitu břehů upraveného koryta VVT Morava. Při zvýšených průtocích bude docházet k dalšímu nepříznivému vývoji této poruchy až k možnému narušení levobřežní protipovodňové hráze. V rámci navrhované stavby budou opraveny nátrže na obou březích. Na pravém břehu budou svahy v místě nátrží zpevněny kamennou rovnaninou a těžkým kamenným záhozem ve sklonu 1:2-2,5., na levém bude v místě nátrží opevněna kyneta kamennou rovnaninou případně těžkým kamenným záhozem.

4. 	     Účel stavby

Oprava nátrží na obou březích upraveného koryta VVT Morava v k.ú. Otrokovice v km 164,050 – 165,750.

.

5.       Výchozí podklady

- fotodokumentace z prohlídky

- katastrální mapa se zákresem

- archivní PD

- mapa 1:10 000 se zákresem

6.	     Návrh technického řešení stavby

V rámci akce bude provedeno:

- zaměření příčných profilů a podélného profilu toku v zájmovém úseku

- kácení suchých stromů včetně stromů znemožňující realizaci stavby

- oprava nátrží z těžkého kamenného záhozu a kamenné rovnaniny

- na pravém břehu budou svahy v místě nátrží zpevněny kamennou rovnaninou a těžkým kamenným záhozem ve sklonu 1:2-2,5., na levém bude v místě nátrží opevněna kyneta kamennou rovnaninou případně těžkým kamenným záhozem

- zpětné osetí narušeného zatravnění

- oprava bermy na levém břehu a sjezdů na bermu

- návrh přístupu k místu stavby

7.       Požadavky na zpracování PD

Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace vč. rozpočtu. V případě potřeby zajištění výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů.

8.        Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na zpracování PD stavby:            Kč. Odhad nákladů realizace stavby bude upřesněn až na základě vypracované projektové dokumentace.

9.      Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Stávající technický stav pravého břehu koryta VVT Morava způsobuje snížení stability jeho bermy a kynety, při zvýšených průtocích by docházelo k dalšímu nepříznivému vývoji této poruchy až k možnému porušení protipovodňové hráze. Opravou uvedených závad dojde ke zvýšení stability upraveného koryta VVT Morava a zajištění bezpečného převedení povodňových průtoků.

10.       Majetkové vztahy investora k pozemkům, jejichž se navrhované

řešení dotýká

Stavba se nachází na těchto pozemcích:

k.ú. Otrokovice:

p.č. 3061 – ostatní plocha, ČR, právo hospodařit s majetkem státu PM,

s.p.

p.č. 3063 – ostatní plocha, ČR, právo hospodařit s majetkem státu PM, s.p

p.č. 3066 – vodní plocha, ČR, právo hospodařit s majetkem státu PM, s.p

p.č. st. 3703 – zastavěná plocha a nádvoří, ČR, právo hospodařit

s majetkem státu PM, s.p

k.ú. Střížovice u Kvasic:

p.č. 712 – vodní plocha, ČR, právo hospodařit s majetkem státu PM, s.p.

k.ú. Trávník:

p.č. 580 – vodní plocha, ČR, právo hospodařit s majetkem státu PM, s.p

11.   Vliv stavby na životní prostředí

Stavba v žádném ohledu neovlivní negativně životní prostředí

Přílohy:

Situace širších vztahů

Situace  přehledná

Příčné řezy

Fotodokumentace