Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11, 601 75 BRNO

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Kotojedka, Kroměříž, Kotojedy, Vážany, km 0,000 - 2,920, oprava hrází a koryta toku, odstranění nánosů

##### Kraj:                   Zlínský

### Okres:                Kroměříž

Číslo akce :       323740

Zpracoval:         Ing. Jaroslav Foukal

Datum:                21.2.2025

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje

Název stavby		: Kotojedka, Kroměříž, Kotojedy, Vážany, km 0,000 - 2,920, oprava hrází a koryta toku, odstranění nánosů

Vodní tok			: Kotojedka

Místo stavby – k.ú.	: Vážany u Kroměříže, Kotojedy, Kroměříž

Okres			: Kroměříž

Stupeň dokumentace	: investiční záměr

Číslo hydrolog. pořadí	: 4-12-02-1200

Účel stavby		: oprava hrází, koryta toku a odstranění nánosů

Číslo stavby		: 323740

Číslo HM			: HM 905553

Investor			: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

- Časový plán výstavby

Zahájení výstavby	:        /

Ukončení výstavby	:        /

3. 	      Popis současného stavu

Jedná se o upravenou část koryta drobného vodního toku Kotojedka s oboustrannými zemními ochrannými hrázemi (OH). Ochranné hráze začínají v ř.km 0,142 silniční most Távnické zahrady-Kroměříž a končí u silničního mostu Kotojedy-Vážany v ř.km 2,916. OH slouží k ochraně pomístné okolní zástavby, dopravní infrastruktury, zemědělsky využívaných a ostatních ploch před záplavami. Příčný profil toku je složený lichoběžník, kyneta 1,20m, sklon 1:1, koryto(bermy) š.060m, sklon 1:1,5. Sklony svahu hrází (návodní i vzdušný líc) 1:1,5, šířka koruny 2,5m s proměnlivou výškou 0,5-1,00m, povrch hrází zatravněn.

V rámci pravidelných pochůzek a technicko-bezpečnostní pochůzky vodního díla OH, která se uskutečnila 4.5.2023 byl zjištěn výskyt nátrží na LB i PB v průtočném profilu toku, z nichž některé zasahují do návodního svahu OH. Bylo zjištěno snížení koruny ochranných hrází, propadená část hráze v důsledku činnosti bobra evropského, břehové nánosy, náletové dřeviny v průtočném profilu a na tělese hrází.

4. 	     Účel stavby

Oprava hrází, oprava nátrží, odstranění nánosů a břehového porostu v upraveném korytě DVT Kotojedka v k.ú. Kroměříž, Kotojedy a Vážany u Kroměříže v km 0,000 – 2,920.

5.       Výchozí podklady

- Fotodokumentace z prohlídky

- Zápis Z TBP ze dne 4.5.2023

- Archivní PD

6.	     Návrh technického řešení stavby

V rámci akce bude provedeno:

- zaměření příčných profilů vč. hrází a podélného profilu toku v zájmovém úseku

- návrh opravy hrází včetně dosypání na původním projektem stanovenou výšku

- návrh opravy nátrží z těžkého kamenného záhozu a kamenné rovnaniny, zpětné osetí narušeného zatravnění

- odstranění nánosů

- odstranění břehového porostu z koryta a z hrází

- návrh přístupu k místu stavby

7.       Požadavky na zpracování PD

Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace vč. rozpočtu a

projednání určení místa k uložení vytěženého sedimentu. V případě potřeby zajištění výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů a návrhu místa jejich případného transferu.

Pozn. Součástí projektové dokumentace může být zajištění žádosti k udělení výjimky zásahu do biotopu chráněného živočicha dle zákona č. 114/1992 Sb..

8.        Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na zpracování PD stavby:            Kč. Odhad nákladů realizace stavby bude upřesněn až na základě vypracované projektové dokumentace.

9.      Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Stávající technický stav koryta a hrází DVT Kotojedka způsobuje snížení kapacity průtočného profilu. Při zvýšených průtocích dochází k dalšímu nepříznivému vývoji tohoto stavu. Opravou uvedených závad dojde ke zvýšení stability upraveného koryta DVT Kotojedka a zajištění bezpečného převedení povodňových průtoků.

10.       Majetkové vztahy investora k pozemkům, jejichž se navrhované

řešení dotýká

Stavba se nachází na těchto pozemcích:

k.ú. Kroměříž:

p.č. 1444/2 – ostatní plocha, ČR, právo hospodařit s majetkem státu PM, s.p.

p.č. 3285/1 – vodní plocha, ČR, právo hospodařit s majetkem státu PM, s.p

p.č. 1430/2 – ostatní plocha, ČR, právo hospodařit s majetkem státu PM, s.p.

p.č. 1430/20 – ostatní plocha, Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701  Kroměříž

k.ú. Kotojedy:

p.č. 278/2 – vodní plocha, ČR, právo hospodařit s majetkem státu PM, s.p.

p.č. 241/1 – ostatní plocha, ČR, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

k.ú. Vážany u Kroměříže:

p.č. 682/1 – vodní plocha, ČR, právo hospodařit s majetkem státu PM, s.p

p.č. 682/45 – vodní plocha, ČR, právo hospodařit s majetkem státu PM, s.p.

p.č. 682/57 – vodní plocha, Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701  Kroměříž

p.č. 682/51 – vodní plocha, Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701  Kroměříž p.č.682/52 – vodní plocha,

- Havelková Štěpančíková Kateřina Mgr. Bc., Velkopavlovická 4083/11, Židenice, 62800 Brno

- Horáková Olga, č. p. 78, 68711 Topolná

- Lázničková Edita Mgr., Dubová 639/9, Jundrov, 63700 Brno

- Ondráčková Marie, Národní 1007, Prachatice II, 38301 Prachatice

- Štěpančík František MVDr., Na Návsi 84, 69201 Pavlov

- Zemědělský podnik Kvasicko, a.s., Trávník 123, 76701 Kroměříž

p.č. 682/53 – vodní plocha,

- Maloňová Dita, Jugoslávských partyzánů 150/48, Bubeneč, 16000 Praha 6

- Vrbecká Kateřina Mgr., Kotojedy 45, 76701 Kroměříž

p.č. 682/53 – vodní plocha, Zemědělský podnik Kvasicko, a.s., Trávník 123, 76701 Kroměříž

p.č. 682/55 – vodní plocha, Matysík Jaroslav Ing., č. p. 45, 76801 Jarohněvice

p.č. 682/56 – vodní plocha, Česká kongregace sester dominikánek, Veveří 469/27, Veveří, 60200 Brno

p.č. 682/42 – vodní plocha,

- Foltýnová Ivana, Lesní 71/39, Vážany, 76701 Kroměříž

- Koplíková Jana, Lesní 247/38, Vážany, 76701 Kroměříž

p.č. 682/43 – vodní plocha, Kozáček Tomáš, Dvořákova 822/24, 76701 Kroměříž

p.č. 682/44 – vodní plocha,

- Bisahová Alena, Slov. nár. povstání 3987/3, 76701 Kroměříž

- Dřímalová Vlasta, Bukovanského 1884/10, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava

- Mozgová Věra, Kotojedy 12, 76701 Kroměříž

- Večerka Oldřich, Moravská 1031/9, 76701 Kroměříž

p.č. 682/46 – vodní plocha, Vrána Vladimír, Těšnovice 66, 76701 Kroměříž

p.č. 682/47 – vodní plocha, Mlčochová Anna, Bartošova 2132/4, 76701 Kroměříž

p.č. 682/48 – vodní plocha, VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Karlín, 18600 Praha 8

p.č. 682/49 – vodní plocha,

- Čepeláková Radka, B. Němcové 824, Horní Litvínov, 43601 Litvínov

- Gec Augustin, Hlavní 1, 78314 Hlušovice

- Gecová Marie, Hlavní 1, 78314 Hlušovice

- Haberzettl Augustin, nám. Míru 162, 76824 Hulín

- Haberzettl Herbert, Kotojedy 10, 76701 Kroměříž

- Halířová Božena, č. p. 117, 43972 Krásný Dvůr

- Hodoň Martin, Kpt. Jaroše 92/52, 43401 Most

- Janečková Anna, Slobodova 1390, 76861 Bystřice pod Hostýnem

- MI Estate s.r.o., Na Pankráci 310/60, Nusle, 14000 Praha 4

- Mlčochová Jitka, Hamerská 331, Janov, 43542 Litvínov

p.č. 682/50 – vodní plocha,

- Kolářová Jana MUDr., Sadová 4209/56, 76701 Kroměříž,

- Pechancová Alena Mgr., Višňová 4215/8, 76701 Kroměříž,

- Švajdová Blanka, Holešovská 1159, 76824 Hulín

11.   Vliv stavby na životní prostředí

Stavba v žádném ohledu neovlivní negativně životní prostředí

Přílohy:

Situace širších vztahů

Situace  přehledná

SITUACE Kotojedka – Kroměříž, Kotojedy, Vážany

M 1:600

Ř.km 0,000 – 2,920

SITUACE Kotojedka – Kroměříž, Kotojedy, Vážany

Ř.km 0,000 – 2,920