| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Pardubický | K. Ú.: Jevíčko-předměstí |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 10/2023 |
| NÁZEV AKCE: VN Smolenská – přístupová cesta |  |  | ÚČEL |  | DSP |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 213365 |
|  |  |  | VÝŠK. SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | D.1 |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1. Základní údaje, popis současného stavu

Vodní nádrž Smolenská byla vybudována v roce 1932 za účelem retence vody, zploštění povodňových průtoků, vyrovnání průtoků v Malonínském potoce pod nádrží, k chovu ryb a k rekreaci a je součástí systému ekologické stability.

Příjezd k vyústění spodních výpustí, do prostoru spadiště pod bezpečnostním přelivem a ke korytu toku pod nádrží nebyl nijak řešen a je z důvodu výstavby rekreačních budov pod hrází značně problematický.

V rámci tohoto projektu byl zpracován návrh trasy přístupové cesty pod hráz pro účely údržby spadiště, spodních výpustí a koryta pod nádrží správcem toku.

D.1.2. Příprava stavby

Příprava území bude spočívat zejména v uvolnění pozemků, na kterých má být vybudována přístupová cesta ke korytu vodního toku pod nádrží – odstranění náletových dřevin. Nová přístupová cesta bude přímo napojena na komunikaci III. třídy č. 36612.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci dotčených a sousedních pozemků informováni o termínu zahájení stavby a případném vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem a navazující komunikace.

Zhotovitel si řádně prostuduje Dokladovou část a zajistí splnění všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních (včetně těch, které nejsou v Technické zprávě řešeny).

D.1.3. Stavebně-technické řešení

Stavba bude provedena v rámci 1 stavebního objektu.

Kácení:

Stavba bude zahájena vykácením dřevin, které se nacházejí v prostoru plánované cesty - jabloň na pozemku silnice o  40 cm, a dále na pozemku parc.č. 3165/3 vícekmen bezu černého  1 × 10 cm + 2 × 20 cm, vícekmen vrby bílé  4 × 10 cm + 7 × 20 cm, trnka obecná  5 × 10 cm, 1 × 20 cm. Pařezy dřevin budou vytrženy, pařez jabloně odfrézován, jámy po pařezech budou zasypány vhodnou nezávadnou zeminou.

Podloží vozovky:

Na dotčených plochách bude nejprve vysečen divoký porost, budou odstraněny pařezy vykácených dřevin, následně bude stržen travní drn a terén bude odkopán, popř. v zahloubených úsecích dosypán na projektovanou niveletu. Vzhledem k tomu, že komunikace podél koryta Malonínského potoka má být vybudována částečně na pozemku zrušeného náhonu, jehož koryto je v terénu stále patrné, bude nutno terén před pokládkou konstrukčních vrstev komunikace v tomto úseku na projektovanou niveletu dosypat vhodným materiálem hutněným po vrstvách max. 200 mm na min. 95 % PS. Výkopy pro uložení konstrukčních vrstev komunikace budou provedeny ve sklonu min.1:1. Sklon svahů v násypech je navržen min. 1:1,5.

Vhodným materiálem pro podloží komunikace (rostlý terén i násypy) jsou štěrkovité, nebo písčité hlíny, případně hlinité a jílovité písky a štěrky (dle ČSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro dopravní stavby jsou zeminy vhodné jako podloží vozovek G-F, SW a podmínečně vhodné S-F, MG, CG, MS, CS, SP, SM, SC, GP, GM, nebo GC). Zhotovitel před zahájením násypů doloží odbornou klasifikaci materiálu určeného pro násyp do podloží komunikace a zkoušku jeho zhutnitelnosti (stanovení optimální vlhkosti zeminy a objemové vlhkosti zkouškou Proctor standart). V případě vhodnosti bude použit výkopový materiál.

Požadavky na provádění násypu podložní vrstvy:

- Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovuje ČSN 73 6133. Při kontrole zhutnění zemní pláně se postupuje podle ČSN 72 1006 (četnost zkoušek 1 x na 500 m3 zásypového materiálu (na dvou vzorcích), přičemž míra zhutnění musí odpovídat C ≥ 0,95, ID ≥ 0,67).

- Zemina se bude sypat a hutnit ve vrstvách skloněných k vodnímu toku, aby byl umožněn odtok povrchové vody.

- Další vrstva se smí navážet až na zhutněnou předchozí vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný, bez kaluží vody, bez přeschlé nebo rozbahněné zeminy a bez nevhodných předmětů.

- Zemina znehodnocená mrazem, deštěm či jinými vlivy musí být odstraněna stejně jako led a sníh. Sypání a zhutňování hráze ze soudržných zemin se neprovádí za deštivého počasí, sněžení ani v mrazu. Sypání a hutnění v zimních podmínkách se nedoporučuje.

- Je-li povrch vrstvy soudržné zeminy příliš vyschlý nebo hladký, musí se před sypáním další vrstvy navlhčit a dle potřeby zdrsnit, aby bylo zajištěno dostatečné spojení obou vrstev.

- Zemina nesmí obsahovat kořeny, dřevo a další materiál, který může zetlít, dále pak kameny a předměty které překáží hutnění.

Po dokončení násypů a výkopů na projektovanou niveletu budou provedeny zatěžovací zkoušky pro stanovení modulu přetvárnosti zemní pláně (jak u rostlého terénu, tak u násypů), požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef,2 bude min. 30 MPa. Pokud podloží této hodnoty nedosáhne, bude třeba provést jeho úpravu.

Komunikace:

Přístupová cesta je vzhledem k předpokládanému minimálnímu dopravnímu zatížení navržena jednopruhová, konstrukce byla navržena na úroveň porušení vozovky D2 a na třídu zatížení VI.

Sjezd z komunikace III/36612 v dl. 20 m bude proveden s tuhou vozovkou s podkladní vrstvou ze štěrkodrti a s krytem z asfaltového betonu na vrstvu ze zhutněné recyklované asfaltové směsi a dále bude cesta provedena s netuhou vozovkou s podkladní vrstvou ze štěrkodrti a krytem z hrubého drceného kameniva.

V celé délce je navržena šířka cesty v koruně 4 m a odvodnění je navrženo jednostranným příčným sklonem 2 % k Malonínskému potoku, v tomto sklonu bude urovnána pláň a provedeny i všechny konstrukční vrstvy vozovky.

Na urovnanou pláň s ověřeným min. modulem přetvárnosti 30 MPa bude položena zpevňovací geotextilie o měrné hmotnosti 400 g/m2. Na takto nachystanou pláň bude rozprostřena vrstva štěrkodrti fr. 0 – 63 v tloušťce 200 mm po zhutnění. Po dokončení podkladní vrstvy budou provedeny zatěžovací zkoušky pro stanovení modulu přetvárnosti na povrchu zhutněné ŠD vrstvy s požadovanou hodnotou min. 60 MPa.

V další vrstvě bude v prostoru sjezdu dl. 20 m od komunikace rozprostřena vrstva R-materiálu (zhutněná recyklovatelná asfaltová směs bez pojiva) v tl. 50 mm po zhutnění a na ni kryt z asfaltového betonu ACO 11 tl. 50 mm.

V navazujícím úseku cesty bude na vrstvu štěrkodrti rozprostřena vrstva hrubého drceného kameniva fr. 32 – 63 mm v tloušťce 200 mm po zhutnění.

Sklon svahů všech konstrukčních vrstev je navržen 1:1,5.

- Podkladní vrstvy musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6121, ČSN 73 6124-1 (event. 24-2), ČSN 73 6126-1, ČSN 73 6126-2, ČSN 73 6127-1, ČSN 73 6127-2 (event. 27-3, -4) a 73 6128.

- Podkladní ŠD vrstva vozovky se provádí jako sypaná z přírodního kameniva ve směsi s jemnější frakcí a následně mechanicky zhutněná. Provádění ukládky dle ČSN 73 6126-1.

- Základem tělesa cesty mimo sjezd je vrstva směsi nejméně dvou frakcí přírodního kameniva namíchaná, rozprostřená a zhutněná tak, aby zajišťovala maximální kompaktnost a nejvyšší dosažitelnou únosnost.

- Kryt vozovky mimo sjezd se provádí jako sypaný z přírodního kameniva ve směsi s jemnější frakcí a následně mechanicky zhutněný.

- Veškeré provádění jednotlivých konstrukčních vrstev a provádění jednotlivých zkoušek se bude řídit následujícími normami:

- Pro prováděni a kontrolu hutněných asfaltových vrstev platí ČSN 73 6121, pro vrstvy z litého asfaltu ČSN 73 6122. Tyto ČSN navazují na ČSN EN 13108-1,2,5,6,7 a ČSN EN 13108-8 pro R-materiál. Požadavky na kamenivo do asfaltových směsi jsou uvedeny v ČSN EN 13 043, požadavky na pojiva v ČSN EN 12591, ČSN EN 14023 a ČSN EN 13924. Asfaltové vrstvy recyklované za studena se vyrábí podle TP 208, asfaltové vrstvy recyklované na místě za horka podle TP 209

- Nestmelené vrstvy a požadavky na ně kladené jsou uvedeny v ČSN 73 6126-1 a ČSN 73 6126-2, v případě použiti technologie recyklace za studena též v TP 208. Požadavky na kamenivo vycházejí z kategorii uvedených v ČSN EN 13242+A1. Konkrétní požadavky na kamenivo a jednotlivé druhy směsi nestmelených podkladních vrstev jsou kromě vibrovaného štěrku uvedeny v ČSN EN 13285 a TP 208

Násypy:

Po dokončení komunikace bude okolní terén dosypán vhodným materiálem hutněným po vrstvách max. 200 mm na min. 95 % PS ve sklonu min. 2 % k Malonínskému potoku (konkrétně viz příčné řezy).

Na povrchu násypu bude rozprostřena ornice v tl. 150 mm a bude provedeno osetí ploch dotčených zemními pracemi travním semenem.

Umístění trvalého dopravního značení:

V souvislosti se stavbou cesty bude na bet. patky osazeno trvalé dopravní značení pro řízení a regulaci silničního provozu. Po obou stranách sjezdu z komunikace v nezpevněné části krajnice budou umístěny směrové červené sloupky Z11c (levý) a Z11d (pravý) a po pravé straně sjezdu značka B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidla Povodí Moravy, s.p.“. Před sjezdem bude na komunikaci III. třídy ve směru od vodní nádrže Smolenská umístěna značka B24a - Zákaz odbočení vpravo. Vzhledem k úhlu napojení cesty na komunikaci není možno z tohoto směru na cestu najíždět.

Sanace levobřežní výtrže v korytě Malonínského potoka:

V rámci stavby bude provedena sanace stávající břehové výtrže na levém břehu Malonínského potoka, který přiléhá k budované přístupové cestě. Výtrž se nachází v PF 7 přístupové cesty (cca ř. km 3,67 Malonínského potoka) a má délku cca 10 m. Sanace bude provedena v dl. 11 m kamennou rovnaninou z lomového kamene o hm. 80 – 200 kg, břehové opevnění bude ve dně zapřeno o kamennou patku o hloubce 0,8 m s přesahem do koryta 0,5 m. Břehové opevnění bude provedeno se sklonem návodního líce 1:2 a v šířce min. 0,3 m, směrem ke dnu se bude plynule rozšiřovat až na 0,85 m. Stávající břeh Malonínského potoka bude dle potřeby odkopán a vysvahován pro provedení opevnění.

Zhotovitel se před svou nabídkou seznámí s místními poměry, přístupností a použitelností své techniky, dále se skutečným stavem předmětu opravy a jeho vazbami na okolí, zjištěný stav porovná se všemi součástmi projektu.

Všechny rozměry a detaily neuvedené v Technické zprávě jsou zobrazeny v grafických přílohách a Dokladové části, nebo vyplývají z popisů pro jednotlivé rozpočtované ceny (poznámky v Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS).

Práce je nutno provést v souladu s příslušnými technickými normami.

Místo a způsob likvidace veškerých odpadů ze stavby zajistí zhotovitel v souladu se zákonem č.  541/2020 Sb., o odpadech. Doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem o odpadech bude součástí předávaných dokumentů po ukončení stavby.

D.1.4. Podzemní a nadzemní vedení

V blízkosti staveniště (podél silnice III. třídy) se nachází podzemní vedení NN společnosti ČEZ. Stavbou nedojde k jeho dotčení.

V prostoru staveniště se nachází vedení optického kabelu společnosti CETIN, které kříží plánovanou trasu cesty. Dle stanoviska správce sítě bude vedení pod cestou uloženo do chráničky PE 110 dl. 5 m. Výkopy v blízkosti vedení budou prováděny ručně, aby nedošlo k jeho poškození. Před zásypem obnaženého vedení bude přizván ke kontrole zástupce společnosti Cetin k převzetí.

Vyjádření dotčených organizací jsou doložena v samostatné příloze Dokladová část, kterou si zhotovitel prostuduje a bude dodržovat nebo zajistí dodržení všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních správců sítí.

D.1.5. Přístup na staveniště

Příjezd ke stavbě je řešen přímo z komunikace III. třídy č. 36612 po pozemcích realizované přístupové cesty - parc. č. 3172 a 3165/3. Vzhledem k úhlu napojení realizované cesty na komunikaci III. třídy je sjezd možný pouze ze směru od Jevíčka.

Viz příloha C.5 - Situace ZOV.

Po dobu stavby bude na komunikaci III. třídy umístěno dočasné dopravní značení, a to ze směru od nádrže Smolenská bude 85 m před sjezdem na přístupovou cestu umístěna značka B20a - Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h, 65 m před sjezdem značka B20a - Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h a značka IP22 - Výjezd a vjezd vozidel stavby. Za sjezdem bude umístěna značka B20b – konec nejvyšší povolené rychlosti. Ve směru od Jevíčka bude umístěna ve vzdálenosti 100 m před sjezdem značka IP22 - Výjezd a vjezd vozidel stavby.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci dotčených a sousedních pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD. Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem – zpevněných i nezpevněných ploch, cest, nájezdů na komunikace a komunikací užívaných v rámci stavby.

Veškeré pozemky určené pro přístup ke stavbě budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených zpevněných ploch a komunikací, pozemky s travním porostem budou urovnány a osety. Následně budou dotčené pozemky protokolárně předány jejich vlastníkům.

D.1.6. Použitelná technika

Zhotovitel přizpůsobí mechanizaci používanou na manipulaci se stavebním materiálem a míru naložení únosnosti komunikací, mostů a pojezdových ploch. Veškerá mechanizace bude vyhovovat pro práce ve vodních tocích a bude opatřena ekologickými náplněmi, stroje budou i při parkování zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vod látkami nebezpečnými vodám. Pro případ havárie bude na stavbě k dispozici matriál pro zřízení norných stěn a sorbent.