| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Pardubický | K. Ú.: Jevíčko-předměstí |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 10/2023 |
| NÁZEV AKCE: VN Smolenská – přístupová cesta |  |  | ÚČEL |  | DSP |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 213365 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | B |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek, který má být využit pro vybudování cesty je v současné době neudržovaný, zarostlý neudržovanou vegetací. Na pozemku se v minulosti nacházelo koryto náhonu, který je zrušen a z větší části zasypán, na uvedeném pozemku je v terénu původní koryto stále patrné. Pozemek sousedí na jedné straně s korytem Malonínského potoka a s udržovanou loukou a na straně druhé s pozemky vedenými v katastru nemovitostí jako orná půda, na kterých se nachází rozestavěné rekreační objekty a větší část je neudržovaná, zarostlá křovinami.

Stavba bude realizována mimo zastavěné území, v blízkosti se nachází řada rekreačních objektů. Plánovaná stavba je v souladu s charakterem území.

Příjezd ke stavbě je řešen přímo z komunikace III. třídy č. 36612 po pozemcích realizované přístupové cesty - parc. č. 3172/2 a 3165/3. Vzhledem k úhlu napojení realizované cesty na komunikaci III. třídy je sjezd možný pouze ze směru od Jevíčka.

Umístění zařízení staveniště není v projektu řešeno, stavební materiál bude přímo zapracováván do stavby, meziskládky se neuvažují. Objekty zařízení staveniště – staveništní buňku apod. je možno umístit u hráze nádrže Smolenská na pozemku Povodí Moravy, s.p. parc. č. 916/4, parkování stavebních strojů po pracovní směně si zajistí zhotovitel dle svých potřeb a možností.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, vč. informace o vydané úz.-plán. dokumentaci

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací, jedná se o plochy smíšené nezastavěného území, kam lze zahrnout i pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Pro realizaci stavby nebyla vydána výjimka z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky jsou zohledněny v rámci celé projektové dokumentace, zejména v oddíle stavebně-technické řešení v technické zprávě.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Pro potřeby projektu nebyl proveden žádný průzkum. V nálezové databázi AOPK byli vyhledány zvláště chráněné druhy živočichů, kteří se vyskytují v dané lokalitě, a to raroh velký, rorýs obecný, výr velký, vlaštovka obecná a pisík obecný.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v památkové zóně, ani ve zvláště chráněném území.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba bude probíhat v blízkosti koryta vodního toku Malonínský potok, a tedy v jeho záplavovém území. V blízkosti toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod provedeno maximální zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace bude odvezena mimo záplavové území.

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

V průběhu provádění zemních prací může docházet k dočasnému zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými se stavbou. Mimo to nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního prostředí. Při realizaci díla je nutno zajistit běžný úklid vozovek.

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdové komunikace a okolních pozemků a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu. Dojde-li k poškození, budou zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškerá dotčení musí být předem projednána. Po uvedení pozemků do původního stavu zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů jejich vlastníkům. O zpětném převzetí bude proveden písemný zápis.

Stavba bude mít minimální vliv na odtokové poměry. V rámci stavby dojde k zasypání původního zrušeného koryta náhonu. Stavbou nevznikne překážka odtoku povrchových, ani podzemních vod, příčným vyspádováním komunikace směrem k vodnímu toku bude zajištěn plynulý odtok vody z komunikace i sousedních pozemků Stavební stroje musí být na konci každé směny odvezeny mimo záplavové území vodního toku.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné asanace, ani demolice, bude provedeno vykácení následujících dřevin, které se nacházejí v prostoru plánované cesty - jabloň o  40 cm na pozemku silnice parc. č. 1733/1 v k.ú. Jevíčko-předměstí, a dále na pozemku parc.č. 3165/3 vícekmen bezu černého 1 × 10 cm + 2 × 20 cm, vícekmen vrby bílé 4 × 10 cm + 7 × 20 cm, 6 ks stromů trnka obecná 5 × 10 cm, 1 × 20 cm. Pařezy dřevin budou vytrženy a jámy po pařezech zasypány vhodnou nezávadnou zeminou, mimo pařezu jabloně u komunikace III. třídy, který bude odfrézován tak, aby nebránil provedení konstrukce cesty, jeho vytržením by mohlo dojít k poškození komunikace.

Před zahájením zemních prací bude posečena divoká vegetace na pozemku určeném k výstavbě cesty.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba má být realizována na pozemku parc. č. 3165/3 a 3165/4 v k.ú. Jevíčko-předměstí s trvalým travním porostem. Celý pozemek parc. č. 3165/3 o výměře 1406 m2 bude po dokončení stavby vyňat ze ZPF, pozemek parc. č. 3165/4 bude dotčen pouze terénními úpravami – násypem pod cestou a po dokončení stavby bude znovu oset travním semenem. Realizace stavby nebude trvat déle než 1 rok, tento pozemek není nutno vyjímat ze ZPF.

Odnětí je možno v souladu s § 11a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu osvobodit od odvodů za vynětí ze ZPF, neboť přístupová cesta je budována za účelem údržby vodního díla - vodní nádrže Smolenská a bude její součástí.

Pro stavbu, ani přístup ke stavbě nebudou využívány lesní pozemky.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Dopravní napojení:

Příjezd ke stavbě je řešen přímo z komunikace III. třídy č. 36612 po pozemcích realizované přístupové cesty - parc. č. 3172/2 a 3165/3. Vzhledem k úhlu napojení realizované cesty na komunikaci III. třídy je sjezd možný pouze ze směru od Jevíčka.

Navrhovaná cesta bude bezbariérově napojena na komunikaci III. třídy č. 36612. Sjezd v dl. 20 m bude zpevněn tuhou vozovkou z asfaltového betonu, navazující úsek přístupové cesty bude zpevněn netuhou vozovkou s krytem z hrubého drceného kameniva.

Po dokončení stavby budou po obou stranách sjezdu z komunikace v nezpevněné části krajnice umístěny směrové červené sloupky Z11c (levý) a Z11d (pravý) a po pravé straně sjezdu značka B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidla Povodí Moravy, s.p.“. Před sjezdem bude na komunikaci III. třídy ve směru od nádrže umístěna značka B24a - Zákaz odbočení vpravo. Vzhledem k úhlu napojení cesty na komunikaci není možno z tohoto směru na cestu najíždět.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Stavba nevyžaduje.

Přeložky inženýrských sítí:

Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí. Trasu cesty kříží vedení Cetin, v místě křížení bude konstrukce cesty ukládána nad vedení, stavbou vedení nebude dotčeno. Dle požadavku správce sítě bude před pokládkou komunikace vedení uloženo do chráničky PE 110 dl. 5 m. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré podmínky uvedené ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK, které jsou přílohou vyjádření správce sítě.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na jiné stavby.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

Parcely dotčené stavbou: k.ú. Jevíčko-předměstí

| Pořadí | parc. č. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3165/3 | ČR, právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno | trvalý travní porost |  |
| 2 | 1733/1 | Pardubický kraj, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice | ostatní plocha | silnice |
| 3 | 3172/2 | ČR, právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno | vodní plocha | koryto VT přiroz. nebo upravené |
| 4 | 3165/4 | ČR, právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno | trvalý travní porost |  |

Parcely dotčené stavbou: k.ú. Velké Opatovice

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2349 | ČR, právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno | vodní plocha | koryto VT přirozené nebo upravené |

Parcely dotčené příjezdem na stavbu: k.ú. Jevíčko-předměstí

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1733/1 | Pardubický kraj, Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice | ostatní plocha | silnice |

Parcely sousedící se stavbou: k.ú. Jevíčko-předměstí

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3173/3 | Minaříková Eva MBA, Nádražní 107, 679 63 Velké Opatovice | orná půda |  |
| 2 | 3173/4 | Minaříková Eva MBA, Nádražní 107, 679 63 Velké Opatovice | orná půda |  |
| 3 | 2309 | Minaříková Eva MBA, Nádražní 107, 679 63 Velké Opatovice | ostatní plocha | jiná plocha |
| 4 | 2310/4 | Minaříková Eva MBA, Nádražní 107, 679 63 Velké Opatovice | zahrada |  |

Parcely sousedící se stavbou: k.ú. Velké Opatovice

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2348/1 | Tichá Pavla Mgr., Neužilova 108/9, Bohunice, 62500 Brno | trvalý travní porost |  |

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o novou stavbu.

b) účel užívání stavby

- Přístupová komunikace bude zajišťovat přístup pro mechanizaci správce vodního díla k VN Smolenská pro jeho údržbu a údržbu koryta Malonínského potoka pod nádrží.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Cesta bude stavbou trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Pro tuto stavbu nebyla vydána žádná výjimka z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky orgánu ochrany životního prostředí k realizaci stavby jsou zohledněny v rámci celé projektové dokumentace, zejména v oddíle stavebně-technické řešení v technické zprávě.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Přístupová cesta bude provedena v dl. 208,6 m o šířce vozovky 4 m, tedy 834,4 m2.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Stavba pro svůj provoz nevyžaduje napojení na el. energii, vodovod, ani kanalizaci, nebude produkovat žádný odpad.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude realizována v rámci 1 stavebního objektu a bude trvat cca 1 měsíc.

Následující termíny přípravy a realizace stavby jsou pouze orientační.

| - č. | - činnost: | - termín |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - měsíc | - rok |
| - 1 | - Zpracování PD vč. výkupu pozemků | - 3 | - 2025 |
| - 2 | - Povolení stavby | - 6 | - 2025 |
| - 3 | - Zahájení stavby | - nejdříve 9 | - 2025 |
| - 4 | - Ukončení stavby | - nejpozději 12 | - 2026 |

Při předpokladu povodňových stavů v korytě toku je nutno práce přerušit a odstranit veškerý nezapracovaný materiál i stavební mechanizaci ze záplavového území toku.

j) orientační náklady stavby.

Předpokládané náklady na stavbu činí cca 1,7 mil. Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobního charakteru.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Vstup na cestu a pohyb po ní je řešen bezbariérově, není však přímo určena pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při údržbě VN smolenská, cesty a přilehlého úseku toku, kácení, sečení apod. musí být všichni pracovníci zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP.

Při provádění prací jsou pracovníci povinni používat základní OOPP – ochranná přilba, pracovní oděv a ochranná pracovní obuv. Dále jsou pracovníci povinni používat ostatní OOPP, které zaměstnavatel přidělil k provádění určité práce - např. brýle, sluchátka atd.

### Bezpečnost práce při stavbě

Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území ČR.

Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Stavba bude realizována v 1 etapě. Nejprve bude z prostoru budoucí cesty stržen travní drn. Následně bude terén upraven odkopáním terénu, případně hutněným násypem na úroveň založení konstrukce cesty. Množství výkopů převyšuje množství násypů, pro násypy se předpokládá (v případě její vhodnosti) využití výkopové zeminy. Na pláň urovnanou ve sklonu 2 % směrem k Malonínskému potoku bude rozprostřena zpevňovací geotextilie a na ni bude v dl. 20 m od komunikace III. třídy uložena tuhá vozovka ve skladbě ochranná vrstva ze štěrkodrti fr. 0 – 63 mm, podkladní vrstva z recyklované asfaltové směsi a kryt z asfaltového betonu. V navazujícím úseku bude na geotextilii položena podkladní vrstva vozovky ze štěrkodrti tl. 200 mm po zhutnění. Kryt vozovky bude proveden z hrubého drceného kameniva fr. 32 – 63 mm v tl. 200 mm po zhutnění. Sklon svahů konstrukčních vrstev bude 1:1,5, sklon obou konstrukčních vrstev bude 2 % směrem k Malonínskému potoku a šířka vozovky 4 m. Po dokončení vozovky bude navazující terén dosypán a zhutněn na úroveň vozovky s napojením na okolní stávající terén, na povrchu násypu bude rozprostřena ornice a oseta travním semenem.

V rámci stavby bude kamennou rovnaninou sanována levobřežní výtrž dl. 11 m v korytě Malonínského potoka v souběhu s přístupovou cestou.

b) konstrukční a materiálové řešení

Sjezd z komunikace III. třídy č. 36612 v dl. 20 m bude zpevněn podkladní vrstvou ze štěrkodrti fr. 0 – 63 mm, vrstvou z recyklované asfaltové směsi a krytem z asfaltového betonu, v navazujícím úseku bude přístupová cesta provedena s netuhou vozovkou s podkladní vrstvou ze štěrkodrti a krytem z hrubého drceného kameniva fr. 32 – 63 mm.

Sanace výtrže bude provedena lomovým kamenem o hm. 80 – 200 kg.

c) mechanická odolnost a stabilita

Použité materiály na stavbě budou pro využití v exteriéru a budou tedy odolné nepříznivým vnějším vlivům počasí.

Stabilita všech konstrukcí bude zajištěna dodržením technologických postupů a technických norem pro jednotlivé práce.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

b) výčet technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje žádné technologie.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba nevyžaduje.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Stavba nevyžaduje.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavba nevyžaduje.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

e) protipovodňová opatření,

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Navrhovaná cesta bude bezbariérově napojena na komunikaci III. třídy č. 36612. Sjezd v dl. 20 m bude zpevněn tuhou vozovkou z asfaltového betonu, navazující úsek přístupové cesty bude zpevněn netuhou vozovkou s krytem z hrubého drceného kameniva.

Po obou stranách sjezdu z komunikace v nezpevněné části krajnice budou umístěny směrové červené sloupky Z11c (levý) a Z11d (pravý) a po pravé straně sjezdu značka B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidla Povodí Moravy, s.p.“. Před sjezdem bude na komunikaci III. třídy ve směru od nádrže umístěna značka B24a - Zákaz odbočení vpravo. Vzhledem k úhlu napojení cesty na komunikaci není možno z tohoto směru na cestu najíždět.

Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu bude dočasně při užívání přístupové cesty na komunikaci III. třídy vždy umístěno dočasné dopravní značení, a to ze směru od nádrže Smolenská bude 85 m před sjezdem na přístupovou cestu umístěna značka B20a - Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h, 65 m před sjezdem značka B20a - Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h a značka IP22 - Výjezd a vjezd vozidel stavby. Za sjezdem bude umístěna značka B20b – konec nejvyšší povolené rychlosti. Ve směru od Jevíčka bude umístěna ve vzdálenosti 100 m před sjezdem značka IP22 - Výjezd a vjezd vozidel stavby.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Vzhledem k účelu přístupové cesty není napojení na dopravní infrastrukturu vyžadováno.

c) doprava v klidu

Stavba nevyžaduje, není řešeno.

d) pěší a cyklistické stezky

Pěší ani cyklistické stezky se v daném území v současné době nenacházejí a nejsou tedy v tomto projektu řešeny.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby budou vykáceny dřeviny, které se nacházejí v prostoru plánované cesty - jabloň o  40 cm na pozemku silnice parc. č. 1733/1 v k.ú. Jevíčko-předměstí, a dále na pozemku parc.č. 3165/3 vícekmen bezu černého  1 × 10 cm + 2 × 20 cm, vícekmen vrby bílé  4 × 10 cm + 7 × 20 cm, trnka obecná  5 × 10 cm, 1 × 20 cm. Pařezy dřevin budou vytrženy, jámy po pařezech zasypány vhodnou nezávadnou zeminou, mimo pařezu jabloně u komunikace III. třídy, který bude vyfrézován tak, aby nebránil provedení konstrukčních vrstev přístupové cesty. Jeho vytržením by mohlo dojít k poškození komunikace.

Případná náhradní výsadba může být provedena podél Malonínského potoka níže po toku. Mezi realizovanou cestou a vodním tokem není dostatečný prostor.

a) terénní úpravy

V rámci stavby bude provedeno urovnání stávajícího neudržovaného terénu na projektovanou úroveň cesty, a to jak výkopy, tak hutněnými násypy původní vykopané zeminy. Násypy budou provedeny nejvíce v prostoru původního koryta zrušeného náhonu, který je mimo tento pozemek zasypán a není v terénu patrný. Nedojde k navýšení terénu se vznikem překážky odtoku povrchových vod.

b) použité vegetační prvky

V rámci stavby nebudou použity žádné vegetační prvky. Plochy dotčené zemními pracemi budou po dokončení stavby ohumusovány a osety travním semenem.

c) biotechnická opatření

Stavba nevyvolá použití biotechnických opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.

Ochrana ovzduší:

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Ochrana proti hluku

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana proti znečištění půdního prostředí

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy přilehlého toku nesprávným prováděním stavebních prací, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými látkami atp.

Odpady

Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

02 01 03 - Odpad rostlinných pletiv

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 02 01 - Dřevo

20 03 01	- Směsný komunální odpad

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 541/2020 Sb., o odpadech. Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území dotčeném stavbou.

V nálezové databázi AOPK byli vyhledány zvláště chráněné druhy živočichů, kteří se vyskytují v dané lokalitě, a to raroh velký, rorýs obecný, výr velký, vlaštovka obecná a pisík obecný. Tyto druhy živočichů nebudou stavbou dotčeny.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude prováděna ani nebude mít vliv na území s ochranou Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nemá stanoveno ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Vlivem dokončené stavby nedojde ke změně ochrany obyvatelstva.

V průběhu stavby je zhotovitel povinen pro zamezení vzniku případných povodňových škod při předpokladu povodňových průtoků odstranit veškerý stavební materiál i stavební mechanizaci ze záplavového území toku.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Veškeré kamenivo pro konstrukci cesty v množství cca 367 m3, lomový kámen v množství 42 m3, asfaltový beton v množství 4,5 m3, asfaltový R-materiál v množství 4,65 m3, 1100 m2 geotextilie, ornici i travní směs a likvidaci veškerého odpadu zajistí zhotovitel stavby.

b) odvodnění staveniště,

Urovnání pláně i konstrukčních vrstev vozovky bude provedeno ve sklonu 2 % k Malonínskému potoku, čímž bude zajištěn plynulý odtok vod. Sypání a zhutňování zemin se nesmí provádět za deště, zemina znehodnocená deštěm musí být z násypu odstraněna. Založení konstrukce vozovky bude provedeno nad úrovní hladiny podzemní vody. S technickým odvodněním staveniště se neuvažuje.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Příjezdy a přístupy na staveniště

Příjezd ke stavbě je řešen přímo z komunikace III. třídy č. 36612 po pozemcích realizované přístupové cesty - parc. č. 3172/2 a 3165/3. Vzhledem k úhlu napojení realizované cesty na komunikaci III. třídy je sjezd možný pouze ze směru od Jevíčka.

Po dobu stavby bude pro bezpečnost silničního provozu osazeno dočasné dopravní značení viz odst. B.4a).

Sítě technické infrastruktury

Na pozemcích staveniště (v souběhu s komunikací III. třídy č. 36612) se nachází vedení sdělovacího kabelu (ve správě Cetin) s NN. Vzhledem k tomu, že v místě křížení s projektovanou cestou bude konstrukce vozovky prováděna cca 5 cm pod úrovní stávajícího terénu, nepředpokládá se dotčení vedení IS. Dle požadavku správce sítě bude pod komunikací vedení uloženo do chráničky PE 110 dl. 5 m. Vedení bude před stavbou vytyčeno a při stavbě budou respektovány veškeré podmínky správce IS uvedené v příloze vyjádření (Všeobecné podmínky ochrany SEK).

Napojení na sítě technické infrastruktury

  - Elektrická energie

Pro potřeby stavby si zhotovitel zajistí napojení na rozvod NN v majetku ČEZ, odběr energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu. Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě.

Alternativně je možné využít elektrocentrály.

  - Zásobování vodou

Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.

  - Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.

Vliv provádění stavby na okolí:

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a hlučnosti.

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových, popř. sousedních pozemcích budou po dokončení stavby odstraněny. Případné škody na komunikacích vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům.

Vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území, stavbou nevznikne překážka odtoku povrchových ani podzemních vod. Veškeré násypy budou provedeny do úrovně okolního terénu – zásyp koryta zrušeného náhonu. V záplavovém území toku nesmí být skladován stavební materiál ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území.

Odtokové poměry se po dokončení stavby nezhorší.

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na okolí.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, ani demolice, budou vykáceny následující dřeviny, které se nacházejí v prostoru plánované cesty - jabloň o  40 cm na pozemku silnice parc. č. 1733/1 v k.ú. Jevíčko-předměstí, a dále na pozemku parc.č. 3165/3 vícekmen bezu černého  1 × 10 cm + 2 × 20 cm, vícekmen vrby bílé  4 × 10 cm + 7 × 20 cm, trnka obecná  5 × 10 cm, 1 × 20 cm. Pařezy dřevin budou vytrženy, jámy po pařezech zasypány vhodnou nezávadnou zeminou, mimo pařezu jabloně u komunikace III. třídy, který bude odfrézován tak, aby nebránil provedení konstrukce přístupové cesty.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště se nachází na pozemku parc. č. 3165/3 v k.ú. Jevíčko-předměstí, zemní práce (násyp pod cestou) budou provedeny na pozemcích parc. č.  3172/2 a parc. č. 3165/4.

Příjezd ke stavbě je řešen přímo z komunikace III. třídy č. 36612 po pozemcích realizované přístupové cesty - parc. č. 3172/2 a 3165/3. Vzhledem k úhlu napojení realizované cesty na komunikaci III. třídy je sjezd možný pouze ze směru od Jevíčka.

Umístění zařízení staveniště není v projektu řešeno, stavební materiál bude přímo zapracováván do stavby, meziskládky se neuvažují. Objekty zařízení staveniště – staveništní buňku apod. je možno umístit u hráze nádrže Smolenská na pozemku Povodí Moravy, s.p. parc. č. 916/4, parkování stavebních strojů po pracovní směně si zajistí zhotovitel dle svých potřeb a možností.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavba nevyžaduje.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhl. č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů.

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.

Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně uložení na skládku.

Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů:

kód odpadu	název odpadu

02 01 03 		Odpad rostlinných pletiv – travní drn+posečený porost (cca 220 t)

17 05 04 		Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (cca 166 t)

17 02 01 		Dřevo

20 03 01			Směsný komunální odpad (v běžném množství)

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby bude provedeno urovnání terénu na úroveň projektované nivelety komunikace. Na základě příčných řezů zpracovaných dle geodetického zaměření bude v rámci stavby vykopáno cca 297 m3 zeminy a nasypáno (zejména při zásypu koryta zrušeného náhonu) cca 205 m3 původní vykopané zeminy (v případě její vhodnosti). Přebytečná zemina (cca 92 m3) bude odvezena na skládku. Pro finální úpravu pozemků dotčených zemními pracemi bude dovezena ornice v množství cca 82 m3. Nepředpokládá se nutnost meziskládek, veškeré zemní práce budou prováděny průběžně.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí zhotovitel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu.

Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě.

Jedná se zejména o:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nevyžaduje.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavba nevyžaduje.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Stavba nevyžaduje speciální podmínky pro provádění. Sypání a hutnění násypů nesmí být prováděno za deště, sněžení, ani v mrazu. Zemina znehodnocená deštěm, mrazem a dalšími vlivy musí být před sypáním další vrstvy odstraněna, stejně jako led a sníh.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se doba výstavby cca 1 měsíc v termínu 9/2025 – 12/2026

Postup stavby bude v následujících krocích:

- převzetí staveniště prosté právních vad

- zhotovení fotodokumentace pozemků a komunikací určených pro příjezd ke stavbě a sousedních pozemků

- realizace vlastních stavebních prací

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu

- předání a převzetí dokončené stavby

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stavba nepotřebuje ke svému provozu pitnou vodu, na stavbě nedochází ke znečišťování vod. Hospodaření s vodou není součástí stavby.