## INVESTIČNÍ ZÁMĚR A ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

## Desná, Sudkov - Šumperk, ř.km 0,000 - 12, 163

## Katastrální území: Postřelmov, Sudkov, Bludov, Dolní Studénky, Šumperk a Vikýřovice

## Okres: Šumperk

Kraj: Olomoucký

Vypracovala: Ing. Adéla Komárková - úsekový technik

Schválil: Petr Kurečka – Vedoucí provozu Šumperk

Datum: 2. 5. 2025

- Základní údaje:

## Název stavby:                                 Desná, Sudkov - Šumperk, ř.km 0,000 - 12, 163

Vodní tok:                                       Desná IDVT 10100090

Místo stavby (k. ú.):                     Postřelmov, Sudkov, Bludov, Dolní Studénky, Šumperk a Vikýřovice

Okres:                                              Šumperk

Kraj:                                                Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí:         4-10-01-0851, 4-10-01-0852, 4-10-01-0871,

4-10-01-0873, 4-10-01-0891, 4-10-01-0896,

4-10-01-0930, 4-10-01-0951, 4-10-01-0953

Číslo HM:                                        900 899, 220 260, 221 650, 221 642, 220 295, 224 595

Stupeň dokumentace: 		Investiční záměr a zadání rozsahu stavby

Investor:                                           Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

- Časový plán stavby

Termín pro zpracování PD - do 12/2025

Plán výstavby – 2026-2028

- Popis současného stavu

Oprava: Zadání rozsahu stavby

V průběhu povodně dne 14. 9. 2024 na úseku dlouhém 12,163 km v katastrálních územích Postřelmov, Sudkov, Bludov, Dolní Studénky, Šumperk a Vikýřovice došlo ke vzniku nátrží, rozplavení podélného opevnění, nánosů, výmolů za opevněním, poškození dnového opevnění, poškození opevnění návodního líce ochranné hráze, snížení ochranných hrází pojezdem techniky v rámci zabezpečovacích prací, poškození vzdušných i návodních stahů ochranných hrází a narušení opěrné zdi.

Investiční část/Investice: Investiční záměr

OH Sudkov

V průběhu povodně, dne 14. 9. 2024, došlo na počátku úseku, nad komunikací, dlouhém cca 15 m, k průsakům vody přes ochrannou protipovodňovou hráz a dále proti vodě v úseku dlouhém cca 70 m k průsakům vody pod ochrannou protipovodňovou hrází, v katastrálním území Sudkov. Hráz o celkové délce cca 250 m je vymezena komunikací III/3704 mezi Sudkovem a Bludovem a omezovacím stavidlovým objektem na VVT Desná. Hráz je součástí liniových protipovodňových opatření v Sudkově.

OZ Šumperk

V průběhu povodně, dne 14. 9. 2024, byla zasažena OZ v k. ú. Šumperk, která je součástí protipovodňové ochrany vedené jako HM 224 595. V místech snížení oproti PD voda při kulminaci dosahovala úrovně zhlaví OZ. Tím došlo k obnažení základů, vydrolení spár jak v zhlaví, tak i na dříku OZ. OZ o celkové délce 320 m je vymezena od železničního mostu po zavázání do navazující OH.

- Účel akce

Oprava: - Zadání rozsahu stavby

Účelem poptávané projektové dokumentace je návrh způsobu opravy poškozených břehů, opevnění a objektů, sanace nátrží, pomístné protěžení a zkapacitnění koryta toku především v intravilánech obcí, oprava ochranné protipovodňové zdi, sanace ochranných protipovodňových hrází, břehová probírka poškozených stromů a obnovení plné funkčnosti vodních děl a koryta toku do stavu, který bude zajišťovat plynulé a bezpečné odvedení povrchových vod a stabilitu koryta toku. Cílem je zpracování projektové dokumentace, která bude reflektovat na zjištěné závady na toku. Bude provedeno zaměření toku v úsecích ř. km cca 0,000 – 3,220 a 6,300 – 12,163. Na jeho podkladě bude provedeno posouzení kapacity (stanovení návrhového průtoku) a posouzení stability koryta toku ve vztahu ke zjištění místních poměrů a materiálového složení koryta. Účelem je návrh reálné a dostatečné stabilizace v celém řešeném úseku tak, aby nadále nedocházelo k zahlubování dna a podemílání zdí a břehů, a aby současně nedošlo k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů, resp. k ovlivnění kapacity koryta. Součástí PD je i veškerá inženýrská činnost až do fáze vydání stavebního povolení.

Investiční část/Investice: - Investiční záměr

OH Sudkov

V celé délce, cca 250 m, ochranné protipovodňové hráze bude posouzen její současný stav. Na základě jeho vyhodnocení bude navrženo utěsnění (např. larsenová stěna) nejen vlastního tělesa ochranné protipovodňové hráze v délce cca 15 m, ale i jejího podloží v délce cca 70 m. Způsob utěsnění bude probrán na vstupním výrobním výboru. Dále bude navrženo dosypání koruny hráze a obnova zpevněného povrchu koruny v celé délce PB hráze VVT Desná od omezovacího objektu až po komunikaci III/3704 mezi Sudkovem a Bludovem. Budou dodrženy konstrukční vrstvy dle požadavku investora. Cílem je uvedení hráze do projektovaného stavu vč. zabezpečení jejích funkcí a posílení bezpečnosti.

OZ Šumperk

- V celé délce cca 320 m ochranné zdi bude posouzen její současný stav. Na základě posouzení bude navržena sanace základů, dříku zdi a zastabilizování zhlaví, aby nedocházelo k další degradaci materiálu a destabilizaci celé konstrukce vlivem klimatických podmínek (např. ŽB nadbetonávka s prokotvením – římsa). Cílem je uvedení zdi do projektovaného stavu včetně zabezpečení jejích funkcí a posílení bezpečnosti.Výchozí podklady

- Protokol PŠ – Desná, Sudkov - Šumperk, ř.km 0,000 - 12, 163

- Protokol PŠ - Desná, OH Sudkov

- PD - Desná, Sudkov - oprava koryta toku ř. km 0,870-3,220

- PD - Desná, Sudkov - dosypání hráze

- PD – Desná, Sudkov LB hráz

- PD – Desná ř. km  0,0-8,9 – stepně, břehové nátrže

- PD – Úprava Desné Sudkov

- PD - Desná, Hráz Vikýřovice – dosypání hráze a oprava toku (nemáme na provoze) – zatím nerealizováno

- PD -

- Fotodokumentace

- Katastrální situace

Výše uvedené projektové dokumentace budou k nahlédnutí a případnému ofocení na provoze Šumperk.

- Návrh technického řešení

Zadání rozsahu stavby

Úkolem je návrh technického řešení opravy objektů a koryta toku pro zajištění plynulého a bezpečného průtoku korytem toku. Opravy budou spočívat především v návrhu odstranění zjištěných závad, zejména pak poškozených břehů, opevnění a objektů, sanace nátrží, pomístné protěžení a zkapacitnění koryta toku, oprava ochranné protipovodňové zdi, sanace ochranných protipovodňových hrází a břehová probírka poškozených stromů. Problematika nánosů (předpokládá se částečné rozhrnutí a částečné použití pro zásyp nátrží, příp. do pracovních sjezdů s následným odstraněním z koryta toku a odvozem na skládku). Při návrhu opravy musí být zohledněny odtokové poměry. V rámci prací bude hydrotechnicky ověřena kapacita koryta toku na základě aktuálních průtoků od ČHMÚ (zajistí zpracovatel projektové dokumentace v rámci plnění díla).

Předpokládá se členění na stavební objekty – dle dohody s investorem akce.

Investiční záměr

OH Sudkov

Bude spočívat v návrhu sanace průsaků vody ochrannou hrází a pod ochrannou hrází (např. pomocí těsnící larsenové stěny).  Dále bude navrženo dosypání koruny hráze na projektovanou úroveň včetně  její pojížděné vrstvy v délce 250 m, a to od komunikace III/3704 mezi Sudkovem a Bludovem až po omezovací stavidlový objekt.  V případě poškození návodního či vzdušného líce hráze bude navržena sanace s dodržením konstrukčních vrstev hráze.

OZ Šumperk

Bude spočívat v návrh sanace dříku ochranné zdi včetně ŽB nadbetonávky s prokotvením za účelem dosažení projektované návrhové kapacity. V případě podemletí bude navržena sanace (např. podbetonávkou s kamennou předpatkou).

Požadavky na zpracování PD:

- Podrobné místní šetření;

- Geodetické zaměření stávajícího stavu koryta objektů na toku v úsecích ř. km  0,000 – 3,220 a 6,300 – 12,163, vč. následného vypracování výkresové dokumentace;

- Hydrotechnické posouzení v úsecích ř. km  0,000 – 3,220 a 6,300 – 12,163;

- Posouzení fyzického stavu stávajících objektů v toku, protipovodňových zdí, ochranné hráze a diagnostika závad;

- Provedení stavebního průzkumu a IG průzkumu

- Na podkladě vyneseného zaměření a na základě zjištěných závad budou provedeny návrhy oprav stávajících objektů. Dále předložen návrh oprav jednotlivých příčných a podélných objektů nebo jejich součástí, jakožto způsob kotvení, zakládání atd.;

- Zpracování výsledného návrhu do fáze DSP a DPS vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty, majiteli pozemků a zajištění potřebných dokumentů (ohlášení udržovacích prací, projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, projednání a zakreslení přístupů k toku apod.) a předání této dokumentace PM, s. p.;

- V případě, odtěžování nánosů - zajištění rozborů sedimentů;

- Navržení podrobné specifikace parametrů použitého kamene;

- Zpracování položkového rozpočtu na jednotlivé stavební objekty v aktuální cenové hladině URS;

- Řešení kácení porostů v případě kolize s daným záměrem;

- Laboratorní rozbory pro ověření vhodnosti zeminy a ověření nejbližších možných zemníků pro opravu homogenní hráze;

- Ověření existence ZCHD živočichů v databázi AOPK ČR, řešení výjimek, či potřebných posouzení pro projednání akce s OOP; projednání a zajištění závazného stanoviska k zásahu do VKP;

- Zajištění aktuálních hydrologických dat z ČHMÚ;

- Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, možnost uložení na pozemcích (např. ZPF, PUPFL);

- Zpracování návrhu havarijního a povodňového plánu;

- Zpracování plánu BOZP oprávněnou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb.

- Zohlednit do PD požadavek geodetického zaměření nového stavu a po realizaci této dokumentace PM, s. p.;

V rámci průzkumných prací bude provedeno:

- Stavební průzkum kamenné zdi (OZ Šumperk)

  - pasportizace poruch kamenné zdi s fotodokumentací

- IGP ochranné hráze Sudkov (mezi komunikací III/3704 a omezovacím stavidlovým objektem) v délce 250 m

  - Realizace 1 jádrového vrtu z koruny hráze o délce cca 5 m (2 m pod základovou spáru) v místě výronu na vzdušném líci hráze

  - Realizace 1 jádrového vrtu z koruny hráze o délce cca 8 m (5 m pod základovou spáru) v místě vytvoření laguny za vzdušní patou hráze při povodni

  - V rámci vrtných prací bude provedeno zaměření polohy vrtu, fotodokumentace výnosu jádra s popisem a následně odebrány 2 vzorky z každého vrtu (těleso hráze, podloží) pro zatřídění zemin a sestavení křivky zrnitosti zemin

  - V uvedeném úseku bude dále provedeno geofyzikální měření metodou spontánní polarizace (SP) v kombinaci s metodou elektrické odporové tomografie (ERT) a metodou DEMP

- V rámci akce budou dle vhodných pozemkových dispozic navrženy i příjezdy a sjezdy ke korytu vodního toku. V případě nutnosti kácení dřevin, bude muset být obstaráno povolení ke kácení /oznámení.

Kontakty na úřady:

- MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk - odbor ŽP oddělení vodoprávní

– tel. 583 388 227; ochrana přírody – tel. 583 388 326

- ČRS, MO Šumperk, Kozinova 11, 787 01 Šumperk – tel. 583 212 071

- Doplňující informace

VVT Desná protéká převážně po pozemcích parc. č. 1937 v k.ú. Postřelmov, parc. č. 1045/1, 1049, 1042, 1023, 1024/1, 224, 185/2, 1024/6, 1024/14, 1024/23, 1026/1, 1026/4 v k.ú. Sudkov,  parc. č. 3001/1 k.ú. Bludov, parc. č. 526/1, 527/1, 527/3, 804/1, 529/1, 529/4, 529/3,  v k.ú. Dolní Studénky, parc. č. 2178, 2185/1, 2186/1, 2186/2, 1164/3, 2186/ 3, 1265/2, 1324/3 a 2200/1 v k.ú. Šumperk a parc. č. 1895/104 v k.ú. Vikýřovice, které jsou ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p.

Výčet dalších pozemků a případných střetů s majiteli sousedních pozemků včetně vlastníků je nutno doplnit projektantem - dle konkrétních navržených stavebních prací.

- Vliv stavby na životní prostředí

Během provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Blízké okolí bude zatíženo krátkodobě hlukem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Jinými vlivy oprava na životní prostředí nebude působit a navíc, výše uvedené nepříznivé vlivy budou jen dočasné a nebudou mít v budoucnu následky na celkové a trvalé zhoršení prostředí.

Veškerá mechanizace, pohybující se v korytě toku a jeho okolí, musí být vybavena ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy, které splňují požadavky práce ve vodních tocích a dále musí být zajištěna proti úkapům ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent a norná stěna ke zneškodnění havárie v případě úniku ropných látek do vodního toku a jeho okolí;

Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou po jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. a provoz Šumperk

Přílohy:

Situace širších vztahů

Situace zájmového úseku č. 1

Situace zájmového úseku č. 2

Kolaudační souhlas stavby „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v říčním km 14,231 – 16,840, I. a II. Etapa“

PD – Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v říčním km 14,231 – 16,840, I. a II. etapa

PD - Desná, Rapotín – Petrov nad Desnou oprava koryta toku v úseku ř. km 14,800 – 19,400

Fotodokumentace

Situace širších vztahů:

Situace zájmového úseku č. 1

Situace zájmového úseku č. 2

Fotodokumentace: