Plovoucí výparoměr s automatickým doplňováním/čerpáním vody, měřením srážek, výparu, vlhkosti vzduchu, teploty vody v 5 místech a směru a rychlosti větru. Automatické datové přenosy naměřených dat do informačního systému Povodí Moravy, s.p. a jejich vyhodnocování (grafy, tabulky, exporty, varovné SMS apod.) v této konfiguraci:

| Pol. | Název položky | ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mechanická konstrukce plovoucího výparoměru včetně měrné nádoby, plováků a vlnolamů. Rozebíratelné provedení pro zimní odstranění výparoměru z hladiny, v ceně kotevní upevňovací systém včetně lan a zátěží. V nádržích lze očekávat hloubky: Vranov – 60 m, Mostiště – 40 m, Landštejn – 30 m, Nové Mlýny – 10 m. | 4 |  |  |  |
| 2 | Monitorovací jednotka, vestavný GSM/GPRS modul, přípojná deska, box Nerez s plechy - SW úprava pro řízení sestavy čerpadel a výpočet výparu a srážek, propojovací kabeláž. | 4 |  |  |  |
| 3 | AKU-12/42 bezúdržbový akumulátor 12V/ 42 Ah pro limnigrafické stanice | 4 |  |  |  |
| 4 | SOLAR-20W Pmax: 20W (18V/ 1,10A) rozměry: 660 x 290 x 25 mm | 4 |  |  |  |
| 5 | Držák nerez pro svislé uchycení solárního panelu 10-20W | 4 |  |  |  |
| 6 | RS13 Regulátor dobíjení doplněný o odpojovač vybitého akumulátoru | 4 |  |  |  |
| 7 | Sestava čerpadel pro automatické dopouštění/vypouštění | 4 |  |  |  |
| 8 | Snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu, výstup | 4 |  |  |  |
| 9 | Radiační kryt | 4 |  |  |  |
| 10 | Snímač směru větru, keramická ložiska, rozlišení směru 0.5º, napájecí napětí 6-24 VDC/0,3 mA, výstup RS485 (průměrná a okamžitá hodnota směru), konektor M12 | 4 |  |  |  |
| 11 | Anemometr v celokovovém provedení, keramická ložiska, napájení 6-24 VDC/0.5 mA, výstup RS485 (Modbus RTU, FINET - okamžitá a průměrovaná rychlost větru, větrné poryvy) a pulsy, konektor M12 | 4 |  |  |  |
| 12 | Měřící převodník teplota–RS485, pevné připojení snímačů, krytí IP68 | 4 |  |  |  |
| 13 | Snímač teploty Pt100-A, pouzdro 6x35mm, čtyřvodičové připojení, 12 včetně kabelu – délka kabelu: Vranov – 50 m, Mostiště – 35 m, Nové Mlýny – 8 m, Landštejn – 28 m. | 20 |  |  |  |
| 14 | Detektor deště s řízeným vytápěním, keramický senzor, výstup OK RS485 (Modbus RTU, FINET), nerezový držák | 4 |  |  |  |
| 15 | Optický srážkoměr RG-114 | 4 |  |  |  |
| 16 | Rozšíření SCADA systému* | 1 |  |  |  |
| 17 | Úprava, rozšíření informačního systému vodohospodářského dispečinku** | 1 |  |  |  |
|  | CELKEM |  |  |  |  |

Cenu u položek č.16 a č.17 si účastník výběrového řízení zajistí u následujících společností:

*) Systém SCADA provozuje pro Povodí Moravy, s.p. společnost Regotrans, spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava 3, paska@regotrans.sk

**) Interní dispečerský portál provozuje pro Povodí Moravy, s.p. společnost VARS BRNO, a.s., Kroftova 3205/90, 616 00 Brno, info@vars.cz