Hydrotechnické výpočty

1.)  Údaje ČHMÚ

Průtoky Qn-leté                                     Průtoky Qm-denní

Q1   = 2,23 m3/s                                     Q30=448 l/s

Q2   = 4,08 m3/s                                     Q60=280l/s

Q5   = 7,72 m3/s                                     Q90=207 l/s

Q10  = 11,50 m3/s                                     Q120=161 l/s

Q20  = 16,20 m3/s                                     Q150=126 l/s

Q50  = 24,00 m3/s                                     Q180=103 l/s

Q100  = 31,40 m3/s                                    Q210=83 l/s

Q240=68 l/s

Q270=56 l/s

Q300=48 l/s

Q330=36 l/s

Q355=21 l/s

Q364=9,7 l/s

2.)  Posouzení stávajících objektů

Na lokalitě se nenachází žádné funkční objekty, pouze poškozené zbytky původní hráze.

3.) Návrh nových objektů

a) Výpočet přítokového množství z vlastního povodí rybníka

Jedná se o malé povodí.

F=0,30ha      i15=270l/s/ha     φ  =  0,10

Q = 0,10 x 270,0 x 0, 30 = 8,10 l/s

b) Výpočet přítokového množství z napouštěcího potrubí

Z hydraulických tabulek stok pro I = 4,40 ‰, pro DN300  je Qkap = 60,30 l/s.

Celkem přítok je 68,40l/s.

c) Posouzení a návrh přepadové hrany požeráku

Navržen jako přepad přes ostrou hranu:

Q = 23×μ×b×h32×2xg

Pro b=0,70m, h=0,15m a μ=0,75

Q=0,090m3/s

Kapacita požeráku je dostatečná, volíme Hmax-536,10+0,15=536,25 m n.m.

d) Posouzení a návrh trubního odpadu od požeráku

Z hydraulických tabulek stok pro I = 32,25 ‰, pro DN500  je Qkap = 634,0 l/s.

e) Posouzení kapacity nouzového přelivu

Návrh přepadové hrany navržen při zanedbání odtoku požerákem.

Uvažujeme s dokonalým přepadem přes širokou korunu a to v nejužším místě přelivu.

Q = m×bo×2xg×h32

b = 13,25 m                h = 0,25 m                  m = 0,33 m

Q = 2,42 m3/s  = > kapacita nouzového přelivu je dostatečná i pro řešení havarijních stavů.

4.) Výpočet maximálních hladin v potoce pro Q100

Výpočet je uveden v přiložené tabulce, podélném profilu a řezech.

Vzdušná pata rybníka je navržena tak, aby nedocházelo k jejímu zaplavení při Q100.