Návrh plánu

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ve fázi zpracování projektové dokumentace

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Název akce: „Rusava, Úpr. Holešov Dobrotice, km 16,340 – 18,163, oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů“

Zadavatel stavby:		Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27,

690 06 Břeclav

Zhotovitel stavby:

Koordinátor BOZP:	Na předmětnou stavbu není nutný výkon koordinátora 				BOZP

Předpokládaný počet zhotovitelů na stavbě:

Plán BOZP je vypracovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., je závazný pro právnické a fyzické osoby, které budou vykonávat stavební a související činnosti na daném staveništi a je neoddělitelnou součástí stavební dokumentace a musí být v plné míře dodržován, jakékoliv výjimky musí být nejprve odsouhlaseny koordinátorem BOZP.

Z návrhu BOZP budou použity do plánu BOZP odstavce vztahující se ke konkrétní stavební

činnosti prováděné v rámci stavby „Rusava, Úpr. Holešov Dobrotice, km 16,340 – 18,163, oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů“

VYHOTOVIL : Ing. Milan Bartolšic, Evidenční číslo ZEKA/1111/KOO/2024

DATUM : 05.2025

Jména, adresy, telefonní čísla, kontaktní osoby:

|  | Společnost | Jméno odpovědné osoby | GSM: |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor | Povodí Moravy, s.p. | Ing. David Fína,ředitel |  |
| #### Projekt. manager |  |  |  |
| Stavební dozor |  |  |  |
| Projektant | AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. | Ing. Milan Bartolšic – jednatel společnosti | 602775031 |
| Koordinátor |  |  |  |
| Hlavní zhotovitel |  |  |  |
| Další zhotovitelé |  |  |  |

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRACI

OBSAH                                                                                                          STRANA

Stavebně technické řešení stavby – základní informace ……………………..	3

Základní  požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení ………….	4

Příprava staveniště a jeho vymezení  ………………………………………..	14

Zemní práce …………………………………………………………………	15

Dočasné elektrické staveništní zařízení ……………………………………..	19

Stroje pro stavební práce ……………………………………………………	28

Skladování stavebního materiálu …………………………………………...	42

PŘÍLOHY

Záznam se seznámením pracovníku s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a specifické podmínky na staveništi (zajistí vybraný dodavatel stavebních prací)

Pověření pro činnost koordinátora bezpečnosti

Informace o rizicích na stavbě

Přehled právních předpisů vztahujících se k BOZP na staveništích (zajistí vybraný dodavatel stavebních prací)

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY – základní informace

Situační plán – bude dodán současně s časovým plánem a to vybraným dodavatelem stavebních prací.

Situační plán

musí zakreslovat celkovou situaci stavby – jednotlivých budovaných objektů, jakož i

objektů dočasných, vyznačení všech prostor, komunikací a zařízení, která mají vliv na zajišťování BOZP.

Situační plán musí být přehledný a musí z něj být patrná orientace o polohách a umístění:

- ohraničení obvodu staveniště oplocením, případně u liniových staveb zábranami, vstupů a vjezdů na staveniště s potřebnými informacemi a dopravním značením

- dopravních a přístupových komunikacích, odstavných a parkovacích ploch

- skladovacích prostor

- manipulačních ploch (zpevněné, nezpevněné), odvodnění staveniště

- zařízení pro vertikální dopravu

- objektů zařízení staveniště

- stávajících hlavních rozvodů podzemních a nadzemních vedení, včetně přípojek a to i s ohledem na nově (dočasně) zřizované s vyznačením hl. uzávěrů a vypínačů

- vyznačení ochranných a bezpečnostních pásem inženýrských sítí

- vyznačení skládek odpadů, umístění kontejnerů

- zařízení pro likvidaci požáru, pro záchranné práce, pro první pomoc

Časový plán a harmonogram

pro celou stavbu bude zpracován před zahájením vlastní stavby podle ustanovení § 300 zákona č. 262/2006 Sb.

S časovým plánem budou seznámeni všichni dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé.

Časový plán bude zpracován tak, aby nemohlo docházet k tlaku na pracovní tempo a zatížení zaměstnanců, vzniku stresových situací a aby jednotlivé fáze pracovních operací plynule navazovaly na technologické postupy pro jednotlivé pracoviště a pracovní postupy.

ZÁKLADNÝ POŽADAVKY PRO BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKACE PRACOVNIKŮ

- Každý pracovník musí být před začátkem vykonáváním práce prokazatelně seznámen:

- s příslušnými právními  a ostatními předpisy na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- se zásadami bezpečnosti práce

- se zásadami bezpečného chování se na staveništi (pracovišti)

- s bezpečnostními pracovními  a technologickými postupy

- s konkrétním nebezpečím a ohrožením, které se při práci a v souvislosti s prací mohou vyskytnout a o výsledcích posouzení rizik

- s preventivními ochrannými opatřeními, které zaměstnavatel vykonal na zajištění bezpečnosti práce

- s opatřeními a  postupy v případě poškození zdraví ( úraz ) včetně poskytnutí první pomoci, a to pro případ záchranných prácí a evakuace

- Činnosti, při kterých se vyžaduje osobní osvědčení, průkaz apod. mohou vykonávat jen    pracovníci s požadovanou kvalifikací.

IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Každý pracovník na staveništi musí být identifikovatelný, tj. na viditelném místě musí mít označení s jeho jménem a přímením a zaměstnavatelem – název a sídlo. Označení musí používat i živnostníci, popř. jiné osoby zdržující se na staveništi.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

- Pracovník může být zařazen na práce se zřetelem na jeho zdravotní stav          (zdravotní prohlídky).

POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI

- Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby první pomoc mohl kdekoliv poskytnut odborně způsobilý zaměstnanec, který je vždy k dispozici.

- Jak je potřebné se zřetelem na rozsah prací a nebo druhu vykonávané činnosti, musí mít k dispozici jednu místnost a nebo víc místností pro poskytnutí první pomoci

- Místnost pro poskytování první pomoci musí být označena v souladu s předpisy.

- Prostředky pro poskytnutí první pomoci musí být dostupné na veškerých místech, na kterých to pracovní podmínky vyžadují.

- Adresa a telefonní číslo místní záchranné služby musí být viditelně umístněné na místech kde jsou prostředky první pomoci.

PRACOVNÍ ÚRAZY

- O veškerých pracovaných úrazech je zaměstnavatel povinnost vést předepsanou   dokumentaci, která musí být k dispozici na pracovišti – evidence v sídle firmy – registrace pracovních úrazů.

- V případě závažných pracovních úrazech musí být splněná bezodkladně nahlašovaní povinnost orgánům podle místa pracoviště, kdo došlo k úrazu.

POUŽÍVÁNÍ OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ (OOPP)

- Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.

- Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.

SEZNÁMENÍ PRACOVNÍKŮ ZE SPECIÁLNÍMI PODMÍNKAMI STAVENIŠTĚ              (PRACOVIŠTĚ)

- Před nástupem na pracoviště musí zaměstnavatel ,případně pracovník který řídí a kontroluje práci jeho jménem ( mistr, stavby vedoucí a atd.), seznámit všechny zaměstnance se speciálními podmínkami pracoviště, popřípadě pracoviště na kterém budou vykonávat práce a o tom vyhotoví zápis.(tyto specifické podmínky jsou předmětem smluvních vztahů jako je odevzdání a převzetí staveniště popř. pracoviště)

Předmětem seznámení podle aktuálních podmínek je

- udržování pořádku a čistoty na staveništi

- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace

- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem

- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny

- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi

- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů

- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů

- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací

- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

- zajištění spolupráce s jinými osobami,

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti  vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

- dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem,

- bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis.

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ, PRACOVNÍ STROJE

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

  - Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byli z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být

vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,

    - vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,

    - pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

2.   Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis.

TECHNOLOGICKÉ A PRACOVNÍ POSTUPY

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

- Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly   dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci

  - nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami; v případech stanovených zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena,

  - nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály,

  - byli chráněni proti pádu nebo zřícení,

  - nebyli ohroženi dopravou na pracovištích,

  - na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak,

  - nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř.

- Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis.

SPOLUPRÁCE NA SPOLEČNÝCH PRACOVIŠTÝCH

- Pokud na pracovišti plní úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů a nebo fyzické osoby oprávněné podnikat, je spolupráce zaměstnavatelů a těchto osob při prevenci, přípravě a vykonávání opatření na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinace činnosti a vzájemná informovanost je součástí uzavření smluv.

- Mezi nimi musí být uzavřená písmenná dohoda, která určí kdo nich zodpovídá za vytvoření podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců na společném pracovišti a v jakém rozsahu.

- Pokud se nedohodnou, zodpovídá každý nich v plném rozsahu.

POVINNOSTI PŘI ODEVZDÁVÁNÍ STAVENIŠTĚ  (PRACOVIŠTĚ)

    - Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce  musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy  v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny  ve smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací  s pracemi za provozu.

    - Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele  s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby  a v dodavatelské dokumentaci.

    - Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit  pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti  a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel  stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky  stavební činnosti.

ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné nevikové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích, kde pracují také nekuřáci

Podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

PŘERUŠENÍ STAVEBNÝCH PRACÍ

- Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví  nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu  technického zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen,  pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které  by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. Obdobně pracovník postupuje při  podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných  omamných látek.

2.      Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby (její  části) nebo okolí vlivem zhoršených povětrnostních podmínek,  nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, vlivem  přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných okolností. Důvody  k přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne odpovědný pracovník  dodavatele stavebních prací. Práce mohou být také přerušeny za podmínek  stanovených zvláštními předpisy.

3.    Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně  zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis.

UNÍKOVÉ CESTY A VÝCHODY

- Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné únikové cesty a nástupové plochy, přístupy k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie a k  uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům a k věcným prostředkům PO.

- Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE

- Před zahájením staveništní dopravy a při každé její podstatné změně  musí být provedena kontrola komunikací, průjezdných profilů, provozních  podmínek a provedena úprava nevyhovujících komunikací.

- Je zakázána jízda vozidla pod podjezdem nebo jinou pevnou  překážkou, pokud výška vozidla včetně nákladů není nižší podjezdu nebo  překážky nejméně o 0,3 m. Podjezdy, které mají světlou výšku nižší než 4,  3 m, musí být označeny jako na veřejných komunikacích.

- Minimální šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m,  při obousměrném provozu 1,5 m. Komunikace s větším sklonem než 1 : 3 musí  mít alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 m.

- Podchodné výšky musí být minimálně 2,1 m, ve výjimečném případě lze  tuto výšku snížit na 1,8 m, přičemž je nutno provést potřebná bezpečnostní  opatření např. vyznačením nebo nátěrem.

- Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný průjezd, jakož  i zákaz vjezdu a konec cesty, musí být označeny příslušnými bezpečnostními  značkami a tabulkami.

- Všechny překážky na komunikacích vyšší než 0,1 m, kudy přecházejí  osoby nebo slouží dopravě, musí být opatřeny přechody a přejezdy  o odpovídající únosnosti.

- Na komunikacích, kde hrozí zvýšené nebezpečí pádu osob, vyjetí nebo  sjetí vozidel nebo mechanizačních prostředků, musí být provedeno  bezpečnostní opatření (ohrazení, svodidla apod.). Obdobně se musí  postupovat u konců cest a zakázaných vjezdů.

POŽÁRNÍ OCHRANA

Zaměstnavatel je povinen:

- Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí a udržovat je v provozuschopném stavu.

- Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné únikové cesty a nástupové plochy, přístupy k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie a k  uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům a k věcným prostředkům PO.

- Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků.

- Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

- Seznámit se s předpisy o požární ochraně a dodržovat je.

- Účastnit se školení o požární ochraně.

- Znát rozmístění prostředků požární ochrany na  pracovišti a umět s nimi zacházet.

- Zjistí-li požární závady kdekoliv v prostoru pracoviště a okolí, hlásit je nadřízenému pracovníkovi a dle svých  možností aktivně se zúčastnit na jejich odstranění.

- Zjištěný požár na území nebo v prostorách společnosti sám  uhasit, není-li účinný hasební zásah možný, bezodkladně  vyhlásit požární poplach a oznámit toto způsobem  stanoveným požárními poplachovými směrnicemi.

- Zúčastnit se na vyzvání velitele zásahu zdolávání požáru, řídit se přitom pokyny   velitele zásahu.

- Zajištění požární bezpečnosti činností hodnocených jako činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím je řešeno samostatnou dokumentací pro každou hodnocenou činnost zvlášť (viz dokumentace požární ochrany). Zajištění požární bezpečnosti při svářečských pracích (ve smyslu vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.) prováděných nad rámec běžné činnosti a dále v prostorách hodnocených s provozovanou činností bez požárního nebezpečí.

- V případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným požárním nebezpečím zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou mezi ní a odběratelem  stanoveno jinak.

PITNÁ VODA, NÁPOJE, STRAVOVÁNÍ

- Na staveništi musí být zabezpečené dostatečné množství pitné vody a nebo vhodné nealkoholické nápoje.

- Pracovníci musí mít k dispozici zařízení ve kterých mohou konzumovat jídlo v přijatelných podmínkách.

OKOLÍ A OBVOD STAVENIŠTĚ

- Okolí a obvod staveniště musí mít označení a uspořádání tak, aby byl jasně viditelný a identifikovatelný.

- Ohrazení nebo oplocení musí být v souladu s předpisy.

SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ OSOBY (ŽIVNOSTNÍCI)

- Všechny ustanovení, které se týkají na zaměstnanecké subjekty, se přiměřeně vztahují i na živnostníky ( zejména z důvodu za nedodržení požadavků pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci může dojít k nežádoucímu ohrožení zdraví i života ostatních účastníků stavby.

U živnostníků se jedná zejména o :

- odborná způsobilost (školení ,osvědčení, kvalifikační průkazy)

- zdravotní způsobilost (lékařské prohlídka)

- vybavení a používání OOPP

- seznámení se specifiky pracoviště

- písemné převzetí a odevzdání  příslušného pracoviště

- bezpeční stav používaných strojů a zařízení( prohlídky, revize apod.)

- technologické a pracovní postupy – vypracování, dodržování

- smlouvy – řešení problematiky bezpečnosti práce

- zákaz požívání alkoholických nápojů a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště

- oznamovat nedostatky v oblasti bezpečnosti práce kompetentním osobám

- jiné  aktuální řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Základní povinnosti vedoucího pracovní skupiny ( parťák apod.)

      - Vedoucí pracovní skupiny, pověření řízením a kontrolou práce, mimo vykonávání svojí práce ve  svém profesním zařazení plní též úlohy v oblasti bezpečnosti práce.

- V případě nepřítomnosti svého nadřízeného na pracovišti v případě potřeby podává základní informace o činnostech pracovní skupiny( kompetentním orgánům, osobám objednavatele, řídicím pracovníkům jiných subjektů na společném pracovišti  a pod.)

- V případě, kdy vedoucí pracovní skupiny není schopný samostatně a spolehlivě řešit aktuální pracovní úlohy, podle potřeby a možnosti bezodkladně o tom informuje svého nadřízeného.

- V případě opuštění pracoviště vedoucí pracovní skupiny pověří zastupováním až do svého návratu jiného zkušeného a spolehlivého pracovníka, kterému předem dá potřebné informace o jeho úlohách v době zastupování.

- Vedoucí pracovní skupiny řídí a kontroluje vykonávání práce tak, aby byla vždy vykonávaná v souladu se zásadami bezpečné práce.

- V případě zjištění nedostatků vedoucí pracovní skupiny upozorní na tuto skutečnost příslušného pracovníka a nařídí mu bezodkladně odstranění nedostatku .

- Jakmile se vyskytne nedostatek, který nejsou pracovníci schopni odstranit, bezodkladně upozorní vedoucího pracovní skupiny na tuto skutečnost svého nadřízeného.

- V případě, že vedoucí pracovní skupiny zjistí závažný nedostatek, který může ohrozit zdraví a život pracovníků skupiny a nebo jiných osob, případě může dojit ke vzniku škody, vedoucí pracovní skupiny nařídí ihned přerušení práce, vyřazení vadných strojů a zařízení z provozu a nařídí  vykonat takové opatření, kterým se zabrání vzniku   úrazu a škody.

- Přerušení práce nebo vyřazení strojů a zařízení z provozu musí trvat až do odstranění ohrožení vzniku úrazu a nebo škody ( např. když pracovník nepoužívá předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, používá nebezpečné pracovní postupy, zakázané manipulace stroji, zařízeními, pracovními pomůckami, vykonává práci bez patřičné odborné a zdravotní způsobilostí, ohrožuje svoji činností sám sebe, spolupracovníků a jiných osob apod.)

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ A JEJICH VYMEZENÍ

Vymezení a příprava staveniště (pracoviště)

- Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být  souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana  stavby, zařízení a osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace,  prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Náhradní chodníky  a komunikace nutno řádně vyznačit a osvětlit.

- U liniových staveb nebo u stavenišť (pracovišť) na kterých se  provádějí krátkodobé práce postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve výši  1,1 m.

- U prací podle odstavce 2 prováděných na veřejných komunikacích, kde  z provozních nebo technologických důvodů nelze ohrazení provést, musí být  zajištěna bezpečnost provozu a osob jiným způsobem, např. řízením provozu  nebo střežením.

- Staveniště (pracoviště) kde se pracuje pouze z lešení, bednění,  pracovních plošin nebo s osobním zajištěním proti pádu z výšky, musí být  vymezeno nebo zajištěno.

- Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být  v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem  v čele a překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti minimálně každých  50 m.

- Staveniště mimo zastavěné území musí být oploceno nebo ohrazeno jen  v případě, že sousedí s veřejnou komunikací ve vzdálenosti do 30 m.

- Staveniště mimo zastavěné území, kde se nepředpokládá veřejný  přístup (pole apod.) se nemusí ohradit nebo oplotit, je-li s uživateli  pozemku dohodnuto, jakým způsobem bude provedeno po obvodu staveniště  upozornění na nebezpečí. Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob  (otvory, jámy, nestabilní konstrukce a stavební díly, stroje) je povinen  dodavatel stavebních prací zajistit tak, aby takové ohrožení bylo  vyloučeno.

- Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty,  které k nim vedou, musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným  osobám. Oplocení staveniště musí mít uzamykatelné vstupy a výstupy mimo  stavenišť (pracovišť) podle odstavců 2, 4, 6 a 7.

- Na staveništích (pracovištích) kde pracují i zahraniční pracovníci  musí být pro výstražná nebo nařizující bezpečnostní sdělení použito  vhodného symbolu.

- Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný  stav pracovních ploch i přístupových komunikací na staveništi  (pracovišti).

- Při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit  dostatečné osvětlení.

ZEMNÍ PRÁCE

Průzkum staveniště

- Průzkum staveniště musí být řešen v rámci projektu stavby.

- Na podkladě výsledků geologického průzkumu a průzkumu překážek na  stavbě je projektant zemních prací povinen stanovit třídu hornin a ve  spolupráci s dodavatelem opatření k zajištění bezpečnosti práce.

- Průzkum přírodních podmínek se nevyžaduje pro zemní práce do objemu  100 m3 výkopu a hloubky maximálně 2 m a při opravách podzemních vedení,  pokud jsou známé geologické a hydrogeologické poměry a fyzikálně  mechanické vlastnosti zemin z předcházejícího provádění zemních prací.

- Před zahájením zemních prací musí dodavatel stavebních prací ověřit  na staveništi (pracovišti) inženýrské sítě, podzemní prostory, prosakování  nebo výron škodlivých látek a ve spolupráci s projektantem stanovit  opatření k zajištění bezpečnosti práce.

Vyznačení inženýrských sítí

- Při projektování zemních prací je povinností investora, aby zjistil  všechny inženýrské sítě a jiné překážky (stará nebo opuštěná důlní díla,  podzemní prostory apod.) z hlediska směrového a hloubkového uložení.  Projekt stavby musí obsahovat vyznačení všech inženýrských sítí a jiných  překážek pod zemí, na povrchu a nad zemí. Vyznačení všech inženýrských  sítí v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno jejich provozovateli  z hlediska směrového i hloubkového uložení.

- Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel  stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek.  V případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě nebo jiné překážky,  potvrdí toto investor dodavateli stavebních prací.

- Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem  zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí  a jiných překážek. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou  uložení a s jejich ochrannými pásmy  musí být seznámeni pracovníci, kteří  budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí  v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny.

- Při odstraňování poruch, při haváriích, při jednoduchých ručních  pracích, u kterých se nezpracovává výkresová část projektové dokumentace,  určí způsob zajištění inženýrských sítí a bezpečnost práce odpovědný  pracovník dodavatele stavebních prací.

Zajištění výkopových prací

- Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích  a v uzavřených objektech, kde se současně provádějí i jiné práce, musí být  zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být  zajištěny. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu,  považuje se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m,  nápadná překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo materiál z výkopu uložený  v kyprém stavu do výše nejméně 0,9 m.

- Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich,  musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené  viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem na začátku a na  konci výkopu, případně v jiných nebezpečných místech podle místních  podmínek. V mezilehlém prostoru mohou být výstražná světla od sebe  vzdálena nejvýše 50 m.

- Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody  o šířce nejméně 0,75 m, na veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku  výkopu, musí být přechody široké nejméně 1,5 m. Přechody nad výkopem  hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným jednotyčovým zábradlím  o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým  zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být  vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.

- Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný  sestup (výstup). Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy  (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 30 m.

- Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany  výkopu. Hranice smykového klínu stanoví projekt. Prostor smykového klínu  výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním provozem, objekty  zařízení staveniště, stroji, materiálem apod. kromě případů, kdy způsob  zabezpečení stability stěny výkopu je řešen projektem na základě výpočtu.

- Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost práce.  Odpovědný pracovník musí zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby  zábran, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, výstražných a osvětlovacích  těles apod.

- Před započetím zemních prací se musí okolní objekty ohrožené  výkopem zabezpečit. Způsob zabezpečení objektů musí být stanoven  v projektu stavby.

Výkopové práce

- Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce  delším než 24 hodin, musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn  výkopu, pažení a přístupů.

- Výkopové práce na odlehlých pracovištích (§ 8 odst. 5) nesmí od  hloubky 1,3 m provádět pracovník osamoceně.

- O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních  tras inženýrských sítí rozhodne dodavatel stavebních prací v dohodě  s provozovatelem těchto sítí a současně provede nezbytná opatření  k zajištění bezpečnosti práce.

- Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových  a jiných nebezpečných vedení, je možné pouze za předpokladu, že budou  učiněna opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo  strojů k těmto vedením. Opatření se projedná s jejich provozovatelem.

- Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno  se zdržovat v nebezpečném dosahu stroje.

- Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa  ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení  na jednom pracovním záběru.

- Při ručním provádění výkopových prací musí být pracovníci při práci  rozmístěni tak, aby se vzájemně neohrožovali.

- Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci  zdržovat v ohroženém prostoru.

- Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být  práce zastaveny až do doby odstranění těchto předmětů.

Zajištění stability stěn výkopů

- Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Zajištění stěn se  navrhuje a provádí podle zvláštních předpisů  a způsob  zajištění musí být uveden v projektu stavby.

- Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být zajištěny pažením od  hloubky větší než

- 1,3 m v zastavěném území

- 1,5 m v nezastavěném území.

- Vstupují-li do těchto výkopů pracovníci, musí mít výkopy světlou šířku  nejméně 0,8 m, pokud nestanoví zvláštní předpisy jinak. V zeminách  nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde  je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny zabezpečeny i při  menších výškách stěn.

- Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci  pažení, vstupovat do strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny  podle odstavce 2, bez vhodné ochrany pracovníků (ochranný rám,  bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce apod.).

- Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních  konstrukcí a jiných nesoudržných materiálů, které by mohly svým tlakem  uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit proti uvolnění nebo odstranit.  Obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěno proti  průhybu, vybočení a rozpojení.

- Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za  současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost  práce.

- Hrozí-li nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození blízko  stojících konstrukcí při přepažování a odstraňování pažení, ponechá se  pažení v potřebné výšce ve výkopu.

Svahování výkopů

- Sklony svahů výkopů  určuje projektant.

- Při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektu  je povinen pracovník odpovědný za provádění zemních prací po konzultaci  s projektantem upřesnit určený sklon svahu.

- Podkopávání svahů je zakázáno. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě  svahu, musí pracovník odpovědný za provádění zemních prací určit  a zajistit opatření k zamezení sesutí svahu a vzniku úrazu.

- Při nepříznivých povětrnostních podmínkách, při kterých může dojít  k ohrožení stability svahu, se nesmí pracovníci zdržovat na svahu ani pod  svahem.

- Při práci na svazích se sklonem nad 1 : 1 a výšce větší než 3  m musí být provedena opatření proti sklouznutí pracovníků nebo sesunutí  materiálu.

- Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou je dovoleno,  pokud jsou vytvořeny bezpečné podmínky pro zajištění pracovníků na nižších  stupních.

Zemní práce v zimě

- Způsob těžby, dopravy zmrzlé zeminy a případného rozmrazování musí  být stanoven již ve výrobní přípravě a musí zajistit požadavek bezpečnosti  práce pracovníků a ochranu dotčených podzemních inženýrských sítí.

- Prostor, v němž je prováděno rozmrazování a kde by mohlo vzniknout  nebezpečí (propadnutí, popálení apod.), musí být zřetelným způsobem  vymezen.

- Při rozmrazování chemickými látkami nesmí být použity látky,  jejichž působením by se zemina stala nebezpečnou zdraví nebo nastala  kontaminace povrchových a podzemních vod i dalších složek životního  prostředí těmito látkami v nepřípustných a zdraví škodlivých  koncentracích.

Ruční doprava zemin

- Házečky pro dočasné uskladnění vykopané zeminy musí být připevněny  tak, aby neohrožovaly bezpečnost pracovníků a stabilitu pažení nebo  výkopu. V případě, že se házečky připevňují na části pažení, musí být  pažení k tomuto účelu přizpůsobeno.

- Pro dopravu zeminy kolečkem nebo japonkou musí být zřízena  dostatečně široká a pevná dopravní cesta se sklonem nejvýše 1 : 5, bez  prudkých přechodů a s neklouzavým povrchem.

- Pro zásyp dopravovaný do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem musí  být zřízena při okraji výkopu pevná zarážka.

DOČASNÉ ELEKKTRICKÉ ZAŘÍZENÍNA STAVENIŠTI

Společná ustanovení

- Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena..

- Elektrická zařízení se smějí používat (provozovat) jen za provozních a pracovních podmínek, pro které byla konstruována a vyrobena.

- Všechny části elektrického zařízení musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a nesmějí ovlivňovat nepříznivě jiná zařízení; musí být dostatečně dimenzovány a chráněny proti účinkům zkratových proudů a přetížení.

- Části elektrických zařízení musí být provedeny tak, aby na místech, jimiž protéká elektrický proud, nemohlo za obvyklých podmínek dojít k nebezpečnému ohřátí vodičů.

- Elektrická zařízení musí být upravena tak, aby je bylo možno podle potřeby vypnout.

- Elektrická zařízení uváděná do provozu po částech musí mít nehotové části zařízení spolehlivě odpojeny a zabezpečeny proti nežádoucímu zapojení, popřípadě musí být jinak zajištěny, aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení osob.

- Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna.

Elektrická vedení

- Elektrická vedení musí být uložena a provedena tak, aby byla přehledná, co nejkratší a aby se křižovala jen v odůvodněných případech.

- Průchody elektrických vedení stěnami a konstrukcemi musí být provedeny tak, aby nebylo ohrožováno elektrické vedení, podklady, ani okolní prostory.

- Vzdálenosti vodičů a kabelů navzájem, od částí budov, od nosných a jiných konstrukcí, musí být voleny podle druhu izolace a způsobu jejich uložení.

- Spoje, jimiž se izolovaná elektrická vedení spojují nebo připojují, nesmějí snižovat stupeň izolace elektrického vedení. V trubkách a podobném úložném materiálu nesmějí být vodiče spojovány.

Pohyblivá a poddajná elektrická vedení

- Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohly být poškozeny a aby byly zajištěny proti posunutí a vytržení ze svorek a zabezpečeny proti zkroucení žil

- Při používání rozpojitelných spojů nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic.

- Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při přemisťování odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod napětím.

Prozatímní (dočasná) elektrická zařízení

- Prozatímní elektrická zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, vypnuty, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob a technických zařízení

- Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen.

- Prozatímní elektrická zařízení se nesmějí zřizovat v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Elektrická zařízení na pracovních strojích

- Stroje, zařízení nebo jejich části musí být zabezpečeny proti samovolnému spuštění po přechodné ztrátě napětí v síti; to se netýká případů, u nichž samovolné spuštění není spojeno s nebezpečím úrazu, poruchy nebo provozní nehody.

- K samovolnému spuštění stroje nebo zařízení nesmí dojít ani v případech nahodilých zkratů nebo zemních spojení v řídicích obvodech. Porucha v řídicích obvodech nesmí znemožnit ani nouzové nebo havarijní zastavení stroje.

- Ochranná opatření

Elektrická zařízení musí být ve všech svých částech konstruována, vyrobena, montována a provozována s přihlédnutím k provoznímu napětí tak, aby nebyla při obvyklém používání zdrojem úrazu, požáru nebo výbuchu.

Zejména se musí učinit opatření

    - proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím (živým částem),

    - proti nebezpečnému dotykovému napětí na přístupných vodivých neživých částech (například obalech, pouzdrech, krytech a konstrukcích),

    - proti škodlivým účinkům atmosférickým výbojů,

    - proti nebezpečí vyplývajícímu z nábojů statické elektřiny,

    - proti nebezpečným účinkům elektrického oblouku,

    - proti škodlivému působení prostředí na bezpečnost elektrického zařízení.

STROJE PRO STAVEBNÍ PRÁCE

STROJE A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

Základní ustanovení

- Používat lze jen stroje a strojní zařízení (dále jen stroje), které  svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům  k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

- Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky  způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými  normami.

- Dodavatel stavebních prací je povinen vydat pokyny pro obsluhu  a údržbu stroje, které obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce  a provozu. Pokyny pro obsluhu a údržbu musí podle druhu stroje obsahovat

- povinnosti obsluhy před zahájením provozu stroje ve směně,

- povinnosti obsluhy při provozu stroje,

- rozsah, lhůty a způsob provádění údržby, včetně revizí,

- způsob zajištění stroje při jeho provozu, přemísťování, odstavování  z provozu a opravách a proti nežádoucímu uvedení do chodu,

- způsob dorozumívání a dávání návěští,

- umístění a zajištění stroje po ukončení provozu,

- zakázané úkony a činnosti,

- způsob a rozsah záznamu o provozu a údržbě stroje.

- Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje se nemusí vydávat, pokud  požadavky uvedené v odstavci 3 jsou stanoveny v technických normách nebo  v návodu výrobce k obsluze a údržbě. Návod výrobce k obsluze a údržbě musí  být v českém nebo slovenském jazyce.

- Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze a provozní  deník musí být umístěny na určeném místě, aby byly obsluze kdykoliv  k dispozici.

Obsluha

- Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro  tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost.

- Obsluha stroje musí být nejméně jednou za 24 měsíců školena  a přezkoušena z předpisů k zajištění bezpečnosti práce.

- Má-li stroj charakter vyhrazeného technického zařízení, musí  obsluha splňovat i požadavky stanovené k jeho obsluze.

- Stroj obsluhuje jeden pracovník, pokud výrobce v technických  podmínkách nebo v návodu na obsluhu stroje nestanoví jinak. Vyžaduje-li to  bezpečnost práce, dodavatel stavebních prací určí vícečlennou obsluhu.

- Obsluhuje-li stroj více než jeden pracovník, musí být určen  odpovědný pracovník.

- Samostatně obsluhovat stroje mohou jen pracovníci duševně a tělesně  způsobilí, starší 18 let, pokud pro obsluhu stroje není stanovena vyšší  věková hranice, kteří jsou

- pověřeni výrobcem strojů, kteří montují, ověřují, zkoušejí a předvádějí  stroje, případně zaučují obsluhu, přičemž musí být seznámeni s předpisy  k zajištění bezpečnosti práce platnými na pracovišti, nebo

- určeni dodavatelem stavebních prací k obsluze (údržbě), prokazatelně  zaškoleni a zacvičeni, případně podle zvláštních předpisů mající  odbornou způsobilost k obsluze nebo řízení (topičský, jeřábnický,  řidičský průkaz apod.).

- Obsluha se musí plně věnovat ovládání stroje tak, aby nedošlo  k ohrožení bezpečnosti osob, stroje a konstrukcí.

- Obsluha je povinna seznámit se před zahájením provozu se záznamy  a provozními odchylkami zjištěnými v průběhu předchozí pracovní směny.

- Zjistí-li obsluha závadu nebo poškození, které by mohlo ohrozit  bezpečnost práce a provozu a které není schopna sama odstranit, nesmí  stroj uvést do provozu a musí závadu ohlásit odpovědnému pracovníkovi.  Zjistí-li takovou závadu během provozu, musí stroj ihned zastavit  a bezpečně zajistit proti nežádoucímu spuštění. Během provozu musí obsluha  sledovat chod stroje a zjištěné závady zaznamenat do provozního deníku  a tam, kde je to předepsáno, zaznamenávat i další určené údaje.

- Obsluha před zahájením práce musí podle návodu výrobce prohlédnout  stroj a příslušenství a překontrolovat, zda jsou ovládací, sdělovací  a bezpečností zařízení funkčně činná.

Provozní podmínky strojů

- Stroje musí být před uvedením do provozu vybaveny:

a) provozními doklady a označeny evidenčním číslem a názvem  provozovatele stroje,

b) bezpečnostními sděleními, bezpečnostními nátěry, značkami, tabulkami  a nápisy v českém nebo slovenském jazyce,

c)předepsaným zařízením pro zvukovou výstrahu (houkačka), jehož  hladina hlasitosti musí v místech měření vnějšího hluku zdroje  převyšovat hladinu hluku stroje alespoň o deset dB (A); při  součinnosti více strojů musí být hladina hlasitosti houkačky  v rozmezí 93-104 dB (A),

d) ochranným zařízením v místech, kde může dojít k ohrožení pracovníků;  u obslužných plošin strojů, popřípadě výrobního zařízení, musí být  obsluha chráněna proti pádu od výšky 0,5 m; ovladače strojů musí být  zajištěny proti náhodnému spuštění.

Provozními doklady jsou:

- provozní deník, který je určen k vedení záznamu o převzetí a předání  stroje obsluze, o závadách a opravách během provozu, k evidenci  závažných událostí při pracovní směně apod.,

- revizní kniha stroje, zpravidla dodávaná výrobcem, která obsahuje  technické údaje o stroji (záznamy o zkouškách, generálních a jiných  opravách a rekonstrukci stroje apod.) a jejíž přílohou je technická  dokumentace.

Stanoviště obsluhy, plošiny, stupadla, příčle, nášlapné patky apod.  musí být trvale udržovány v čistotě.

Odpovědný pracovník musí před nasazením stroje seznámit obsluhu  s místními provozními a pracovními podmínkami, které ovlivňují bezpečnost  práce.

Při provozu stroje musí být zajištěna jeho stabilita v průběhu  všech pracovních operací. Je-li stroj vybaven opěrami, táhly nebo závěsy,  musí být během provozu nastaveny v souladu s návodem výrobce v pracovní  poloze a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění.

Výsuvné, sklopné a podobné části strojů a zařízení, včetně hadic,  elektrických přívodů a vedení musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít  k jejich styku s pohyblivými částmi stroje.

Pokud stroj je vybaven tlakovými zařízeními s měřením tlaku, musí  obsluha dbát na to, aby nebyly překročeny stanovené provozní tlaky.

Pokud je u stroje předepsáno signalizační zařízení, musí být každé  uvedení stroje do chodu oznámeno zvukovým, případně světelným výstražným  znamením.

Po výstražném znamení smí obsluha uvést stroj do chodu až tehdy,  když všichni pracovníci opustili ohrožený prostor. U nepřehledných  pracovišť je možné uvedení do provozu až po uplynutí doby nezbytně nutné  k opuštění ohroženého prostoru.

Při práci stroje za provozu na veřejných komunikacích musí  dodavatel stavebních prací zajistit stálý dozor určeným pracovníkem. Tento  pracovník je zejména povinen vydávat pokyny k zajištění bezpečnosti práce.

Ručně vedené válce se musí při práci ve svahu ovládat tak, aby  obsluha byla stále nad válcem.

Vibrační válce a měchy musí být používány jen takovým způsobem  a na takových pracovištích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací  a způsobení škod na blízkých objektech, výkopech apod.

Stroje musí být při přerušení nebo ukončení provozu zajištěny tak,  aby nemohly být zdrojem ohrožení nebo neoprávněného užití.

Opravy a údržba

- Údržba, opravy a čištění se musí provádět v souladu s dokumentací  strojů a s technickými normami. Za včasné zajištění údržby a oprav strojů  v souladu s dokumentací odpovídá dodavatel stavebních prací.

- Opravy musí být prováděny jen nepoškozeným nářadím, odpovídajícím  účelu použití.

Zakázané činnosti

Je zakázáno:

- uvádět do chodu a používat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo  v jeho nebezpečném dosahu další pracovníci, uvádět do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno  některé ochranné zařízení, odstraňovat za chodu stroje odpad z nebezpečných míst, pokud to není  technicky řešeno nebo návodem  k obsluze povoleno, dotýkat se pohybujících částí stroje tělem nebo předměty a nářadím  drženými v rukou, kromě případů, které připouští návod k obsluze, pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní  prostor stroje a pracoviště dostatečně osvětlen, pracovat se strojem, v jehož nebezpečném dosahu jsou jiné stroje nebo  dopravní prostředky s výjimkou těch, které pracují ve vzájemné  součinnosti se strojem, přemisťovat a přepravovat pracovníky na stroji nebo v jeho pracovním  zařízení, pokud to není výrobcem povoleno, pohybovat pracovním zařízením nad pracovníky nebo nad obsazenou kabinou  řidiče dopravních prostředků, pracovat se strojem a pracovním nástrojem v místě, na které není  z místa obsluhy vidět a kde by mohlo  nastat ohrožení pracovníků nebo  jiného zařízení, ovládat stroj nebezpečným způsobem vyvolávajícím nežádoucí rozhoupání  pracovního zařízení, pohybovat se se strojem nebo s jeho pracovními zařízeními nebo jinými  vyčnívajícími částmi v  ochranném pásmu elektrického vedení, nejsou-li  dodrženy předepsané bezpečnostní požadavky,

- přejíždět elektrické kabely, nejsou-li vhodně chráněny proti  mechanickému poškození, opustit místo obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovní zařízení  v chodu, provádět údržbu, čištění a opravy, není-li stroj a jeho pracovní  zařízení zabezpečeno proti samovolnému pohybu a náhodnému spuštění  a není-li vyloučen styk pracovníka s pohybujícími se částmi stroje, provádět opravy na pásech strojů s pásovým podvozkem, pokud není stroj  zajištěn proti samovolnému pohybu, pohybovat se po stroji mimo určené přístupy, vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení a měnit  jejich předepsané parametry, kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při kontrole a čerpání pohonných  hmot a při používání lehce  vznětlivých čistících prostředků, používat k usnadnění spuštění motoru otevřeného ohně, umísťovat do kabiny kromě osobních potřeb obsluhy jakékoliv další věci  (nářadí, lana, schránky na  maziva, čistící prostředky apod.), pokud pro  tento účel není v kabině vyhrazena uzavřená schránka, zavěšovat břemena na špičku háku zdvihacích zařízení.

Stroje pro zemní práce

- Stroj může pojíždět nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové  vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby nedošlo ke zřícení stroje. Pokud  tato vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji  odpovědný pracovník.

- Je-li stroj v pohybu, nesmí se nikdo zdržovat v nebezpečném dosahu  stroje, před strojem ve směru jízdy, ani mezi tahačem a vlečeným strojem.

- Pod stěnou (svahem) může stroj pojíždět nebo pracovat v takové  vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání.

- Při práci strojů vybavených více pracovními zařízeními musí být  nepoužívané pracovní zařízení v přepravní poloze a mechanicky zajištěno.

- Při práci více strojů na jednom pracovišti musí být mezi nimi  zachována taková vzdálenost, aby nedošlo k ohrožení provozu druhého  stroje.

- Při nakládání materiálu na dopravní prostředky se smí manipulovat  s pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby do  dopravního prostředku nenaráželo. Je-li nutné při nakládání manipulovat  pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče dopravního prostředku, nesmí  se v ní zdržovat pracovníci. Ložná plocha musí být nakládána rovnoměrně.

- Při jízdě s naloženým materiálem musí být pracovní zařízení  zajištěno v přepravní poloze, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability  stroje a omezení viditelnosti v kabině.

- Stroj musí být vybaven

- zařízením pro kontrolu sklonu pojezdové roviny se signalizací nebo  ukazovatelem až do maximálního dovoleného sklonu,

- signalizací zapojení stroje na vnější elektrickou síť v kabině  a u vstupu na stroj, jedná-li se o stroj s elektrickým pohonem,

- světlomety k osvětlení pracovního prostoru stroje za snížené  viditelnosti a v noci; stroje, které pojíždí při práci též směrem vzad,  musí být vybaveny i světlomety osvětlujícími pracovní prostor za  strojem,

- nejméně dvěma zakládacími klíny, jedná-li se o stroj na kolovém  podvozku nebo o silniční válec.

- Obsluha stroje nesmí opustit své místo, aniž by bylo pracovní  zařízení spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno  v předepsané přepravní poloze a mechanicky zajištěno.

- Při hrnutí horniny dozerem nesmí břit jeho radlice přesáhnout přes  okraj svahu nebo výkopu.

Lopatová rypadla, nakladače a univerzální dokončovací stroje

- Výložník lanových rypadel je možno přestavovat jen s nezatíženým  pracovním zařízením, nestanoví-li výrobce u výložníku, u něhož to  konstrukční řešení umožňuje, jinak.

- Při spouštění a zdvihání výložníku při práci na svahu musí být  výložník v ose stroje proti svahu vždy tak, aby nedošlo k nebezpečnému  posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability.

- Pokud vzniknou při rýpání převisy, musí být neprodleně odstraněny.

- Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného výrobcem, musí  být dodrženy požadavky zvláštních předpisů32).

- Není-li v pokynech výrobce nebo v technických podmínkách výrobce  stanoveno jinak, je při provozu strojů zakázáno

- roztloukat horninu dnem lopaty,

- urovnávat terén otáčením lopaty,

- vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje.

- Lopata rypadla může být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na  místě, kde nehrozí sesuv hmot. Lopata se musí přitom položit a mít  uzavřenou klapku. Obsluha je povinna po vyčištění lopaty se přesvědčit  před uvedením stroje do provozu, zda pracovník, který čistil lopatu, je  v bezpečné vzdálenosti.

Skrejpry

- Před zahájením zemních prací musí být provedena potřebná opatření,  aby stroj nenarazil radlicí na vyčnívající pevné překážky (kameny, pařezy,  silné kořeny apod.), které se musí předem odstranit, narušit, případně  viditelně označit. Požární hydranty, vodní a plynové uzávěry, kanalizační  poklopy apod. musí být označeny, aby nedošlo k jejich poškození.

- Je-li skrejpr v pohybu, nesmí nikdo v nebezpečném pracovním  prostoru před strojem ve směru jízdy odstraňovat kameny, kořeny a provádět  jiné práce.

- Je zakázáno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet  přes jakoukoli část taženého skrejpru.

- Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy  zvednuta a uzavřena.

Stroje a zařízení pro výrobu, dopravu a zpracování směsi

- Před uvedením do provozu se musí míchačky zajistit v horizontální  poloze.

- Mísící zařízení (buben, válec) musí dosedat v kterékoliv poloze na  všechny nosné kladky, přičemž kladky musí být zajištěny proti posunu.

- Při opravách, údržbě a čištění je u míchaček vybavených násypným  košem dovoleno vstupovat pod koš jen tehdy, kdy je koš zajištěn bezpečně  v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou apod.

- Vstupovat na konstrukci míchačky lze jen v případě, je-li stroj  odpojen od přívodu elektrické energie.

- U betonáren musí být dráha násypného koše zajištěna ohrazením nebo  zakrytováním.

- Přepravníky směsí lze plnit jen směsí předepsané konzistence a jen  do užitného objemu nádob nástavby (bubny, vany, korby) tak, aby byla  zaručena správná funkce a jízdní vlastnosti vozidla, nebylo překročeno  jeho dovolené zatížení a nedocházelo k samovolnému unikání přepravované  směsi.

- Po naplnění přepravníku směsí musí obsluha zkontrolovat, zda je  výsypné zařízení bezpečně zajištěno v přepravní poloze.

- Při ovládání přepravníku ze zadního panelu nesmí být motor vozidla  v chodu, pokud není v návodu pro obsluhu uvedeno jinak.

- Dodavatel stavebních prací provozující přepravníky betonových  směsí, musí mít zajištěny podle návodu výrobce prostředky k nouzovému  vyprázdnění směsi pro případ poruchy přepravníku.

Čerpadla směsi a strojní omítačky

- Čerpadly může být přepravována jen směs předepsaného složení podle  pokynů výrobce nebo návodu k obsluze.

- Provedení potrubí, velikost a počet oblouků, zajištění (podepření,  podložení nebo kotvení potrubí a hadic), směrové a spádové poměry musí  odpovídat pokynům výrobce nebo návodu k obsluze. Neobsahuje-li návod  k obsluze uvedené požadavky, stanoví je dodavatel stavebních prací.

- Potrubí, hadice, dopravníky, vibrační žlaby a jiná zařízení pro  dopravu směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení  nebo nadměrné namáhání lešení, bednění, výkopu, konstrukčních částí stavby  apod.

- Potrubí a hadice lze spojovat jen nepoškozenými a očištěnými  spojkami. Ke spojování hadic se nesmí používat dráty.

- Pojistné a řídící ventily musí být seřízeny na tlak odpovídající  jejich správné funkci. Tlak musí být průběžně kontrolován.

- Strojní zařízení pro povrchové úpravy je zakázáno čistit  a rozebírat pod tlakem.

- Konec potrubí na čerpání malty se musí spolehlivě zajistit, aby  jeho neočekávaný pohyb vlivem dynamických účinků nezpůsobil zranění  pracovníků.

- Pro přísun směsí čerpaných stabilními čerpadly nebo autočerpadly  musí být zajištěn bezpečný příjezd vylučující složité a opakované couvání  vozidel.

- Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo  přehledné a aby se v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím  nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci.

- Při provozu je zakázáno

- přehýbat hadice,

- manipulovat se spojkami a ručně přemísťovat hadice a potrubí,  nejsou-li pro to konstruovány,

- vstupovat na konstrukci stroje a do nebezpečného prostoru  u koncovky hadice.

Přepravníky a zásobníky volně loženého cementu

- Před připojením dopravního potrubí (hadic) k potrubnímu řadu pro  tlakové zásobníky volně loženého cementu se musí obsluha přesvědčit, zda  není trubní řad pod tlakem.

- Dopravní hadice a potrubí se musí před přečerpáváním volně loženého  cementu prohlédnout, funkčně poškozené zařízení nesmí být používáno.

- Hadice musí být spojovány navzájem i k pevnému potrubí jen  nepoškozenými a k tomu určenými spojkami a koncovkami.

- V průběhu přečerpávání musí obsluha sledovat stavoznak zásobníku,  aby nedošlo k jeho přeplnění.

- Při čištění, údržbě a vstupu do vnitřního prostoru přepravníků  volně loženého cementu se musí postupovat jako u stabilních zásobníků  sypkých hmot.

Mechanické lopaty

- Prostor, po kterém má být sypký materiál přihrnován mechanickou  lopatou, musí být upraven tak, aby nemohlo dojít k jejímu zachycení  o nerovnosti, pevné překážky, větší předměty apod.

- Spojení tažného lana lopaty s navíjecím zařízením musí být jištěno  pojistkou proti přetížení.

- Přenášení prázdné lopaty do záběru musí být prováděno jen jejím  tažením, nikoliv tlačením nebo přenášením před sebou.

- Při provozu se nesmí nikdo zdržovat mezi navijákem a lopatou.  Obsluha musí dbát, aby se na laně nevytvořila smyčka a lopatu musí  v záběru přidržovat oběma rukama. Při odebírání sypkého materiálu se musí  postupovat podle §16 odst. 2.

- Spojování tažného lana uzly je zakázáno, spojení lana v místě  uchycení lopaty musí být provedeno spolehlivě minimálně dvěma lanovými  spojkami.

Vibrátory

- Elektrické vibrátory se smí připojit pouze na zdroj o napětí  a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo návodu k obsluze.

- Pohyblivé přívody vibrátorů musí být kladeny a zajištěny tak, aby  nemohly být mechanicky poškozeny.

Strojní beranidla

- Při zatloukání prvků (štětovnice, piloty apod.) se nesmějí v okruhu  odpovídajícím 1,5 násobku výšky věže nebo výložníku jeřábu provádět jiné  práce.

- Příprava prvků se provádí ve vzdálenosti alespoň dvojnásobku délky  věže nebo výložníku.

- Pro beranidlo musí dodavatel stavebních prací zajistit zpevněnou  rovnou manipulační podlahu o šířce nejméně 5 m, podle typu beranidla.  Beranidlo musí být zajištěno proti převržení.

- Přitahování nebo stavění prvku šikmým tahem je dovoleno pouze  k tomu uzpůsobeným zařízením.

- Zarážený prvek musí být při zarážení spolehlivě stabilizován tak,  aby byla zaručena jeho správná poloha a nemohlo dojít k jeho vychýlení.

- Při beranění se nesmí vstupovat pod zavěšené prvky. K navádění  prvku se musí používat bezpečné a spolehlivé přípravky. Ruční navádění je  dovoleno pouze u zdvihacího zařízení vybaveného mikrozdvihem. U zavěšeného  prvku se může na nezbytně dlouhou dobu zdržovat pouze pracovník pověřený  naváděním a stabilizováním polohy prvku.

- Pro volně zavěšená beranidla (pneumatická a vibrační) musí být  zpracován podrobný technologický postup včetně stanovených všeobecných  podmínek k zajištění bezpečnosti práce.

- Pokud není pracovník při výstupu na vodící věž beranidla zajištěn  ochranným košem, musí používat prostředky osobního zajištění proti pádu.

- V průběhu pracovní směny se musí provádět prohlídky beranů a horní  části zaráženého prvku (piloty apod.).

Stavební elektrické vrátky

- Stanoviště obsluhy musí být vždy umístěno tak, aby nebylo ohroženo  břemenem nebo lanem. Vrátek se musí umístit 3 až 5 m od svislé dráhy  dopravovaného břemene a musí být chráněn před ostatním provozem stavby.

- Při osazování a instalaci vrátku musí být osa kladky kolmá na směr  navíjení lana.

- Vrátek se musí řádně ukotvit nebo zatížit prvky o hmotnosti  rovnající se dvojnásobné nosnosti vrátku.

- Největší nosnost vrátku a největší hmotnost dopravovaného břemene  musí být vyznačena na dobře viditelném místě.

- Vrátek musí být vybaven koncovým vypínačem elektrického proudu,  který samočinně zastaví chod vrátku, jakmile závěsný hák je vzdálen od  spodní hrany kladky nejméně 0,30 m.

- Stanoviště obsluhy vrátku musí být voleno tak, aby z něj bylo vidět  na všechna nakládací a vykládací místa nebo musí být vzájemné dorozumívání  mezi obsluhou a pracovníkem na nakládacím (vykládacím) místě zajištěno  signalizačním zařízením.

- V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce musí být  pracovníci chráněni proti pádu alespoň jednotyčovým zábradlím bez zarážky  u podlahy.

- Nosná konstrukce kladky včetně závěsu musí být technicky  dokumentována včetně statického posouzení. Její pevnost a stabilita musí  být zajištěna kotvením nebo protizávažím.

- Před uvedením vrátku do provozu musí být provedeno jeho písemné  převzetí se zápisem do stavebního deníku nebo jiného dokladu.

- Na bubnu vrátku musí při přepravě břemene zůstat nejméně 3 závity  lana.

- Při provozu vrátku je zakázáno

- zvedat břemena o hmotnosti převyšující nosnost vrátku,

- dopravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud  nejsou provedena vhodná bezpečnostní opatření,

- zvedat břemena šikmým tahem,

- opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li ponecháno břemeno zavěšené  na háku,

- zavěšovat břemeno na špičku háku,

- zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti,

- usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku,

- pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel  a dojde-li k vysmeknutí lana z  drážky kladky,

- dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo  zdvihacích prostředků  (namáháním přes ostré hrany apod.),

- způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene,

- zvedat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá,

- provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost.

- U vrátků upravených pro vlečení

- musí být přizpůsoben kryt navíjecího bubnu,

- musí být zařízení pro správné ukládání lana,

- se nesmí používat samodržná tlačítka.

- Jednou za čtrnáct dní musí být prokazatelně provedena odborná  prohlídka vrátku, lana a úvazku určeným pracovníkem. Rozsah této prohlídky  stanoví návod k obsluze (pokyny).

Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen

- Používání ručního zvedání jednoduchou kladkou je dovoleno do  nejvyšší výšky 15 m.

- Hmotnost dopravovaného břemene nesmí přesáhnout 60 kg. Břemeno  o větší hmotnosti než 50 kg musí zvedat dva pracovníci současně.

- Nejmenší průměr nosného textilního lana musí být 10 mm. Poškozené  lano se nesmí používat.

- Provedení nosné konstrukce kladky musí být schváleno odpovědným  pracovníkem.

Řetězové zvedáky a kladkostroje

- Místo zavěšení zvedáků musí být předem ověřeno, zda je spolehlivé  a dostatečně únosné a musí být schváleno odpovědným pracovníkem.

- Nosnost závěsného prvku (ocelového nebo textilního lana, řetězu  apod.) musí odpovídat nosnosti zvedáku.

Stavební výtahy

- Požadavky na stavební plošinové výtahy s  vyloučenou dopravou osob  stanoví zvláštní předpisy.39)

- Stavební plošinové výtahy musí být před uvedením do provozu  a v  jeho průběhu zkoušeny. Za provedení montážní zkoušky odpovídá  pracovník určený organizací montující výtah, za provedení přejímací  a revizní zkoušky odpovídá dodavatel stavebních prací a provádí je  provozní technik stavebních plošinových výtahů.

- Požadavky na výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, stanoví  zvláštní předpisy.

- Pro provoz stavebních výtahů, kterými se dopravují také osoby,  platí technické podmínky výrobce a návod k  používání.

Zabezpečení stroje při přerušení a ukončení práce

- Obsluha je povinna zaznamenat závady stroje nebo provozní odchylky  zjištěné v  průběhu předchozího provozu stroje do provozního deníku. Po  skončení směny, po přestávce, při níž se střídají obsluhy, musí být se  závadami seznámena i střídající obsluha.

- Proti samovolnému pohybu musí být mobilní stroj po ukončení práce  zajištěn zakládacími klíny nebo pracovním zařízením spuštěným na zem nebo  zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy,  pokud to konstrukce stroje umožňuje. Rovněž při přerušení práce musí být  mobilní stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním  parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem.

- Proti samovolnému pohybu musí být zajištěno i pracovní zařízení  stroje po ukončení práce a při jejím přerušení spuštěním na zem nebo  umístěním do přepravní polohy, ve které se mechanicky zajistí.

- Mobilní stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde  nezasahuje do pozemních komunikací, není ohrožena stabilita stroje a není  ohrožen padajícími předměty.

Výměna a nastavení pracovních nástrojů

- Výměna nebo nastavení pracovních nástrojů se musí provádět podle  pokynů a postupu uvedených v návodu na obsluhu stroje.

- Pracovní nástroje nebo jejich části, které mohou při montáži,  demontáži a seřizování způsobit úraz, musí být bezpečně zajištěny proti  samovolnému pohybu a ztrátě stability.

Přeprava strojů

- Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo  jeho pracovního zařízení se musí provádět podle pokynů a postupů uvedených  v  návodu na obsluhu stroje. Není-li postup při přepravě stroje a jeho  pracovních zařízení uveden v  návodu na obsluhu stroje, musí jej stanovit  dodavatel stavebních prací a do návodu na obsluhu stroje jej doplnit.

- Při přepravě strojů se nesmí v  kabině přepravovaného stroje, na  stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku zdržovat osoby, pokud není  v  návodech na obsluhu neb o v pokynech stanoveno jinak.

- Vozidla pro přepravu strojů musí být při nakládce a vykládce  bezpečně zabrzděna a mechanicky zajištěna proti nežádoucímu pohybu.

- Při přepravě strojů na pozemních komunikacích po vlastní ose musí  být pracovní a ostatní zařízení v  přepravní poloze mechanicky zajištěna  proti samovolnému pohybu podle návodu pro obsluhu stroje.

- Při přepravě strojů na dopravních prostředcích musí být pracovní  a ostatní zařízení podle návodu na obsluhu stroje umístěna na ložné ploše  dopravního prostředku a připevněna k  němu nebo umístěna v  přepravní poloze  a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení.

- Přípojné stroje musí být při připojování zabržděny a bezpečně  založeny zakládacími klíny.

- Řidič smí dokončit couvání na doraz závěsného zařízení teprve na  dohodnuté dorozumívací znamení navádějícího pracovníka. Po dorazu tažný  stroj nebo vozidlo zabrzdí.

- Pracovník navádějící stroj na dopravní prostředek musí stát mimo  stroj i mimo dopravní prostředek a být v  zorném poli řidiče stroje po  celou dobu najíždění a sjíždění st

SKLADOVÁNÍ STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Skladování

Základní ustanovení

- Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun  a odběr v souladu s postupem stavebních prací.

- Zařízení skládek a opěrné konstrukce musí být řešeny tak, aby  umožňovaly skladování, odebírání nebo doplňování dílců a prvků v souladu  s požadavky výrobce, bez nebezpečí poškození.

- Skládky, skladiště a jednotlivá místa k uskladnění materiálu  nesmějí být umísťovány v prostorách trvale ohrožovaných dopravou břemen,  prací ve výšce, na komunikacích, kde by bránily provozu motorových  a jiných vozidel, popřípadě používání komunikací chodci, pokud není  v projektu stavby stanoveno jinak. Umístění skládek a skladišť  v ochranných pásmech musí být řešené podle zvláštních předpisů.20)

- Skladovací prostor musí mít výšku odpovídající způsobu skladování  a použité mechanizaci. Prostor, kde se pracovníci pohybují a pracují, musí  mít výšku nejméně 2,1 m.

- Skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny  bezpečnostními tabulkami zakazujícími vstup nepovolaným osobám.

- Rozmístění skladovaných materiálů a šířka a únosnost komunikací  musí odpovídat používané mechanizaci.

- Pracovníci, kteří pracují v prostorách skladů, musí být seznámeni  s rozdělením skladovacích prostorů pro jednotlivé druhy materiálu  a s podmínkami bezpečného provozu.

- Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu  skladování zaji1štěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení.  Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny a provázáním musí být  zajišťovány všechny prvky, které by se mohly převrátit, sklopit, posunout,  kutálet apod.

- Konstrukční prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají  a nemají části, které by umožnily bezpečné uchopení (oka, držadla apod.)  musí být vždy uloženy na podkladech. Jako podkladů je zakázáno používat  kulatiny nebo vrstvené podklady.

- Dílce lze skladovat jen podle podmínek stanovených výrobní  dokumentací nebo v takové poloze, ve které budou zabudovány.

- Dílce manipulací snadno poškoditelné a dílce pro letmou montáž se  odebírají přímo z dopravních prostředků. Zřizování meziskládek je dovoleno  v technologicky zdůvodněných případech, přičemž uskladněné dílce, jejichž  statické vlastnosti mohou být sníženy povětrnostními vlivy, musí být před  jejich účinky vhodně chráněny.

- Místa určená pro odběr dílců z dopravních prostředků musí mít  rovný a dostatečně únosný povrch a jejich spojení s příjezdovými  komunikacemi musí zajišťovat bezpečné nájezdy a sjezdy.

Způsoby skladování

- Sypký materiál může být ukládán plně mechanizovaným způsobem do  jakékoliv výšky, za předpokladu, že i odběr bude proveden mechanizovaným  způsobem. Při odebírání materiálu musí být zamezeno vytváření převisů.  Vytvoří-li se stěna, musí být odběr upraven tak, aby výška stěny  nepřesáhla 9/10 dovoleného dosahu nakládacího stroje.

- Při ručním ukládání a odebírání může být sypký materiál navršen  pouze do výšky 2 m. Musí-li být sypký materiál odebírán ručně nebo  mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 m, musí být místo odběru  upraveno tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m.

- Na skládce sypkých materiálů se spodním odebíráním se pracovníci  nesmí zdržovat v nebezpečné blízkosti místa odběru.

- Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky 1,5 m,  při mechanizovaném skladování do výšky 3 m. Okraje hromad musí být  zajištěny pomocným zařízením (opěry, stěny apod.) nebo musí být pytle  uloženy v bezpečném sklonu a vazbě, při které nemůže dojít k jejich  sesunu.

- Tekutý materiál uskladněný v uzavřených nádobách musí být uložen  tak, aby plnící (vyprazdňovací) otvor byl vždy nahoře. Otevřené nádrže  musí být zajištěny proti pádu osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby  se skladují nastojato jen v jedné vrstvě. Naležato se mohou skladovat ve  více vrstvách za předpokladu, že jednotlivé vrstvy budou vzájemně  stabilizovány proklady, popřípadě budou uloženy v konstrukci zajišťující  jejich stabilitu.

- Kusový materiál pravidelných tvarů smí být skladován ručně jen do  výšky 2 m při zajištění jeho stability (provázáním apod.). Kusový materiál  nepravidelných tvarů (lomový kámen, nepravidelné tvarovky apod.) smí být  v pevné hranici rovnán ručně jen do výšky 1,5 m.

- Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými  podložkami.

- Křehký materiál (umyvadla, záchodové mísy apod.) lze ručně  skladovat pouze v jedné vrstvě nebo do výšky 1,5 m v nosných rámech.

- Kyseliny a jiné nebezpečné látky musí být skladovány v obalech  s označením druhu látky. Bezpečný způsob skladování určí dodavatel  stavebních prací podle druhu obalu.

- Oblé předměty (plechovky apod.) při zajištění stability se mohou  ručně na sebe ukládat do výšky 2 m. Roury, trubky a kulatina musí být  zajištěny proti rozvalení.

- Prvky a dílce pravidelných tvarů při ukládání nebo odebírání  mechanizačními prostředky možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce  nebo zvláštní předpis nestanoví jinak a jsou-li v místě skladovací plochy  dodrženy požadavky na dostatečnou únosnost podloží. bezpečnou manipulaci  a dostatečnou světlou výšku.

- Sklady hořlavých materiálů nesmí být umísťovány blíže než 60 m od  místa nasávání vzduchu do podzemní stavby nebo důlního díla.

- Upínání a odepínání dílců se musí provádět ze země nebo  z bezpečných plošin nebo podlah tak, aby nebyly upínány nebo odepínány ve  větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání dílců za použití  žebříků musí být podrobně stanoveno dodavatelem stavebních prací  v technologických nebo pracovních postupech.

- Poškozené, popřípadě kazové dílce a materiál musí být výrazně  označeny a uloženy zvlášť. Dodavatel stavebních prací určí způsob jejich  skladování a manipulace.

- Vyložený materiál nebo materiál připravovaný k naložení podél  kolejí musí být uložen a zajištěn tak, aby byl zachován průjezdný profil  a volný schůdný prostor podél kolejí.

##### Informace o rizicích v BOZP na stavbě

Zhotovitelé seznámí 8 dní před zahájením prací na staveništi koordinátora BOZP

s riziky vznikajícími při pracovních nebo technologických postupech, které zvolili (§16a

zákona č. 309/2006 Sb.)

Vytipovaná rizika – dle NV č. 591/2006 Sb. příloha č. 5 – práce a činnosti vystavující

fyzickou osobu zvýšenému nebezpečí ohrožení života nebo poškození zdraví

| Číslo činnosti | Popis |
| --- | --- |
| 4. | Práce nad vodou, nebo v její bezprostřední blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. nebezpečí ne |
| 6. | Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení |
| 11. | Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb |

2. Vytipovaná rizika, která hrozí pracovníkům vnějšími vlivy

|  | pád do prohlubní, jam, otvorů apod. |
| --- | --- |
|  | pohyb v zařízení staveniště a skladu |
| Pohyb a práce na staveništi | nepořádek na pracovišti, pád na staveništních komunikacích a podlahách |
|  | nebezpečí vzniku požáru |
|  | špatné skladování hořlavých látek a plynů |
| Pohyb a práce | pád materiálu, nářadí a předmětů z výšky |
| ve výšce | propadnutí neúnosnou podlahou |
|  | pád osob ze stavebních konstrukci a žebříků z výšky nebo do hloubky |
| El. zařízení | úraz elektrickým proudem při práci s el. nářadím a přístroji |
|  | úraz elektrickým proudem při nebezpečném dotyku živých i neživých částí |
|  | nebezpečí nahodilého zapnutí |
|  | nebezpečí vzniku požáru, popálení |
|  | nemožnost rychlého vypnutí elektrického zařízení |
| Rozvodná | nebezpečí nahodilého zapnutí |
| zařízení, trafostanice | možnost ohrožení el. proudem při nebezpečném dotyku živých a neživých částí |
|  | nebezpečí spojené s pokládkou kabelů - uvolnění bubnu, skřípnutí ruky atd...... |
|  | práce v prostoru pod napětím |
|  | nemožnost rychlého vypnutí elektrického zařízení |
|  | práce v prostoru pod napětím |
| Doprava | kontakt se stavební dopravou |
|  | kontakt se stavebním strojem |
|  | práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru jeřábu a přepravovaného břemene |
|  | hluk, prašnost |
| Práce s nářadím | práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru nářadí |
|  | úlet opracovávaného materiálu |
|  | hluk, prašnost |
| Práce s otevřeným ohněm, sváření | ohrožení zářením vznikajícím při svařování |
|  | popálení osob, rozstřik kovu, úkap okují, úlomky strusky |
|  | nebezpečí vzniku požáru |
| Lidský faktor | práce pod vlivem alkoholu a toxických látek |
|  | neznalost, nebo porušení BOZP, PO |
|  | nedodržování návodu k obsluze a TePP |
|  | únava - porušení bezpečnostních přestávek a času mezi směnami |
| Ohrožení okolím | kontakt civilistů - vstup na stavbu |
|  | poškozování bezpečnostních prvků stavby - výstražné tabulky, ohrazení výkopů / zábradlí, oplocení |
|  | krádeže - zábradlí / oplocení, inženýrské sítě, výstražné tabulky, PHM, chemické látky |
| Ohrožení přírodními vlivy | nepřízeň počasí - teplo, chlad, blesk, déšť, námraza, oslnění, |

Přehled předpisů vztahujících se k bezpečnosti práce ve

stavebnictví

| Zákon č. 458/2000 Sb. | Energetický zákon |  |
| --- | --- | --- |
| Zákon č. 369/2001 Sb. | O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace |  |
| Zákon č. 361/2000 Sb. | O provozu na pozemních komunikacích |  |
| Zákon č. 356/2003 Sb. | O chemických látkách a chemických přípravcích |  |
| Zákoně. 353/1 999 Sb. | O prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky |  |
| Zákon č. 309/2006 Sb. | Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) |  |
| Zákon č. 262/2006 Sb. | Zákoník práce |  |
| Zákon č. 258/2000 Sb. | O ochraně veřejného zdraví |  |
| Zákon č. 251/2005 Sb. | O inspekci práce |  |
| Zákoně. 20/1 966 Sb. | O péči o zdraví lidu |  |
| Zákon č. 1 83/2006 Sb. | Stavební zákon |  |
| Zákoně. 174/1 968 Sb. | O státním odborném dozoru nad bezpečností práce |  |
| Zákoně. 133/1 985 Sb. | O požární ochraně |  |
| Vyhláška MMR ě. 137/1998 Sb | O obecných technických požadavcích na výstavbu |  |
| Vyhláška ě. 87/2000 Sb. | Kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách |  |
| Vyhláška ě. 50/1 978 Sb. | O odborné způsobilosti v elektrotechnice |  |
| Vyhláška ě. 499/2006 Sb. | O dokumentaci staveb |  |
| Vyhláška ě. 48/1 982 Sb. | Kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení |  |
| Vyhláška ě. 432/2003 Sb. | Kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. |  |
| Vyhláška ě. 288/2003 Sb. | Kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání |  |
| Vyhláška ě. 246/2001 Sb. | O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) |  |
| Vyhláška ě. 232/2004 Sb. | Kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích |  |
| Vyhláška ě. 231/2004 Sb. | Obsah bezpečnostního listu k chemickým látkám |  |
| Vyhláška ě. 23/2008 Sb. | O technických podmínkách požární ochrany staveb |  |
| Směrnice MZ ě. 49/1 967 Sb. | Zdravotní způsobilost |  |
| Nařízení vlády ě. 591/2006 Sb. | O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prácí na staveništi |  |
| Nařízení vlády ě. 495/2001 Sb. | Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků |  |
| Nařízení vlády ě. 494/2001 Sb. | Kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu |  |
| Nařízení vlády ě. 406/2004 Sb. | O bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. |  |
| Nařízení vlády ě. 378/2001 Sb. | Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí |  |
| Nařízení vlády ě. 362/2005 Sb. | O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky |  |
| Nařízení vlády ě. 361/2007 Sb. | Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci |  |
| Nařízení vlády ě. 290/1 995 Sb. | Kterým se stanoví seznam nemocí z povolání |  |
| Nařízení vlády ě. 28/2001 Sb. | Kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru |  |
| Nařízení vlády ě. 168/2002 Sb. | Kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je |  |
| zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky |  |  |
| Nařízení vlády č. 1 63/2002 Sb. |  | Kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky |
| Nařízení vlády č. 1 48/2006 Sb. |  | Hluk a vibrace |
| Nařízení vlády č. 11/2002Sb. |  | Kterým se stanoví vzhled, umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů |
| Nařízení vlády č. 1 01/2005 Sb. |  | O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí |
| ČSN ISO 9244 (27 7509) |  | Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní značky a označení rizika - Všeobecné zásady |
| ČSN ISO 12480-1 |  | Jeřáby - Bezpečné používání |
| ČSN EN 812 nebo 443 (83 2145) |  | Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou |
| ČSN EN 501 10-1 |  | Obsluha a práce na elektrických zařízeních |
| ČSN EN 397 (83 21 41) |  | Průmyslové ochranné přilby |
| ČSN EN 365 |  | OOPP proti pádu z výšky. Všeobecné požadavky na návody a zkoušky |
| ČSN EN 363 |  | OOPP proti pádu z výšky. Systémy zachycení pádu |
| ČSN EN 358 |  | OOPP pro pracovní polohování a prevenci proti pádu z výšky. Pracovní polohovací prostředky |
| ČSN EN 280 (27 5004) |  | Pohyblivé pracovní plošiny. Montáž, provoz, zkoušení a údržba |
| ČSN EN 1808(275003) |  | Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - konstrukční výpočty, kritická stabilita - Zkoušky |
| ČSN EN 131-2 (493830) |  | Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení |
| ČSN EN 131-1 (493830) |  | Žebříky - Termíny, druhy, funkční rozměry |
| ČSN EN 1298(738113) |  | Pojízdná pracovní lešení. Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání |
| ČSN EN 12812(738108) |  | Podpěrná lešení |
| ČSN EN 1263-2 (738114) |  | Záchytné sítě - část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí |
| ČSN EN 1263-1 (738114) |  | Záchytné sítě - část 1 : Bezpečnostní požadavky, zkušební metody |
| ČSN EN 1004(738112) |  | Pojízdná dílcová pracovní lešení. (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky |
| ČSN EN-131 -1 a 2 |  | Žebříky |
| ČSN 8456 |  | Skladovací zařízení sypkých hmot |
| ČSN 738111 (HD 1000) |  | Pracovní a ochranná dílcová lešení. (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky |
| ČSN 738107 |  | Trubková lešení |
| ČSN 7381 06 |  | Ochranné a záchytné konstrukce |
| ČSN 7381 02 |  | Pojízdná a volně stojící lešení |
| ČSN 7381 01 |  | Lešení. Společná ustanovení |
| ČSN 7351 30 |  | Jeřábové dráhy |
| ČSN 734130 |  | Schodiště, šikmé plochy |
| ČSN 733050 |  | Zemné práce. Všeobecná ustanovenia |
| ČSN 690012 |  | Tlakové nádoby stabilní |
| ČSN 650201 |  | Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci |
| ČSN 4309 |  | Jeřáby. Ocelová lana. Prak zásady pro prohl. ocelových lana a jejich vyřazování |
| ČSN 341 090 |  | Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení |
| ČSN 331610 |  | Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání |
| ČSN 331 600 |  | Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání |
| ČSN 331 500 |  | Revize elektrických zařízení |
| ČSN 269010 |  | Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček |
| ČSN 268805 |  | Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly |

Přehled dalších předpisů vztahujících se k bezpečnosti práce ve stavebnictví

ČSN EN 58 (65 7003)		Vzorkování asfaltových pojiv

ČSN EN 142765 7060                	Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kulička

ČSN EN 1426 (65 7062)  		Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení penetrace jehlou

ČSN EN 1259 (65 7201)  		Asfalty a asfaltová pojiva – Specifikace pro silniční asfalty

ČSN EN 12970 (736153)                 Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné úpravy – Definice,  požadavky a

zkušební metody

ČSN EN 13924 (65 7202)                Asfalty a asfaltová pojiva – Specifikace pro tvrdé silniční asfalty

ČSN EN 13108-6 (736140)              Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 6: Litý asfalt

ČSN EN 13108-8 (736140)              Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 8: R-materiál

ČSN EN 13108-20 (736140)           Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Typové  zkoušky

ČSN EN 13108-21 (736140)           Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 21: Řízení výroby výrobce

ČSN EN 14023 (65 7220)		Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty

ČSN EN 932-172 1185)                  Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – Část 1: Metodyodběru vzorků

ČSN EN 13036-1(73 6177)             Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch-Zkušební metody-Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

ČSN EN 13036-4(73 6177)             Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch-Zkušební metody-Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu-Zkouška kyvadlem

ČSN EN 13043 (72 1501)		Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

ČSN EN 13808 (65 7207)                Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí

ČSN EN 14188-1 (73 6151)            Zálivky a vložky do spár – Část 1: Specifikace pro zálivky za horka

ČSN EN 14188-4 (73 6151)            Zálivky a vložky do spár – Část 4: Specifikace pro adhezní nátěry

ČSN EN 14188-5 (73 6151)            Zálivky a vložky do spár – Část 5: Specifikace pro profily k přetěsnění spár

před jejich zaléváním

ČSN EN 14188-6 (73 6151)            Zálivky a vložky do spár – Část 6: Specifikace pro těsnící pásky do spár

ČSN 73 6121                                  Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy.Část 1:Provádění a  kontrola shody

ČSN 73 6122  	                           Stavba vozovek. Vrstvy z litého asfaltu – Část 1: Provádění a   kontrola shody

ČSN 73 6126-1                               Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6126-2                               Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku

ČSN 73 6127-3                         Stavba vozovek. Prolévané vrstvy-Část 3 :Asfaltocementový beton

ČSN 73 6129                                  Stavba vozovek. Postřiky a nátěry vozovek

ČSN 73 6160                                  Zkoušení asfaltových směsí

ČSN EN 12697-2 (73  6160)          Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 27:Odběr vzorků

ČSN 73 6175  			Měření nerovnosti povrchů vozovek- změna 1 (8/1996)

ČSN 73 6177			Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek

ČSN 73 6242			Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

ČSN 73 6244                                    Přechody mostů pozemních komunikací