# VŠEOBECNÁ ČÁST

Odběratel:		Povodí Moravy, s. p., závod Dyje – Ing. Marie Kutílková

Datum objednávky:	30.10. 2024

Objekt:			Vodní nádrž Rouchovany

Měření provedl:	Povodí Moravy, s .p. Brno – útvar 210,  A. Michlík, M.Holý, P. Hodboď

Datum měření:		říjen - listopad 2024

# SPECIÁLNÍ ČÁST

## Zadání výkonu:

## Zaměření hráze a zátopy pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hráze a případné odtěžení sedimentů. Rozsah měření nám na místě upřesnil vedoucí provozu Jan Strašák, DiS.

## Geodeticky zaměřeno bylo:

Měření obvodu a zátopy nádrže bylo provedeno formou příčných profilů. Umístění a hustota profilů je dána mírou hustoty porostu a pevností podloží.

Těleso hráze bylo zaměřeno formou příčných profilů cca po 15 metrech.

Zaměřeny byly technické objekty nádrže a okolní situace.

Bodové pole:

V zájmovém území jsme zřídili nové dočasně stabilizované body, které jsme určili metodou GNSS-RTK s připojením na síť CZEPOS na transformační globální klíč CZ_JT18.

Podrobné měření:

Podrobné body byly zaměřeny dvojím způsobem. V místech, kde byl terén holý a otevřený byla použita metoda GNSS-RTK s připojením na síť CZEPOS na transformační globální klíč CZ_JT18. Tam, kde nebylo možno použít předchozí metodu jsme podrobné body měřili polární metodou s trigonometrickým určením výšek, přičemž jsme vycházeli z nově určených dočasně stabilizovaných bodů. Měřeno bylo v podrobnostech odpovídající účelu měření a měřítku zpracování geodetických podkladů.

Přesnost měření:

U podrobných bodů dosažené odchylky odpovídají kritériím 3. třídy přesnosti dle ČSN 73 0415 (Geodetické body).

Použité měřící přístroje:

Trimble GNSS R12i, Leica GS18T a totální stanice TCR 1202 s automatickým záznamem dat.

Souřadnicový a výškový systém:

Souřadnicový systém S – JTSK

Výškový systém Baltský – po vyrovnání ( Bpv )

Kancelářské zpracování měření:

Geodetické výpočty byly  provedeny v programu Groma v 13.1. Mapová kresba byla zpracována v programu MicroStation v8i. Situace je zadavateli předána v digitální formě (*.dgn, *.pdf,*.txt).

Obsah elaborátu:

- Technická zpráva

- Situace 1:500

Technickou zprávu zpracoval : dne 12.11. 2024   Pavel Hodboď …….……………...............

Dokumentaci převzala  :  dne ……..…….2024    Ing. Marie Kutílková.………………………………