KARTA SEČENÍ

PROVOZ:	Znojmo

VODNÍ TOK:	Jevišovka  (IDVT 10100035)

Lokalita ZN 14 – Městys Blížkovice

Staničení v km: 66,400 – 67,700

Pokos koryta včetně dna a obou břehů významného vodního toku Jevišovka v intravilánu obce Blížkovice v k.ú. Městys Blížkovice. Začátek úseku je od ČOV obce na konci hřiště, konec úseku je most k bývalému mlýnu – Blížkovice č.p.1.

Popis úseku:

celková délka úseku:	1300 m

orientační výměra:	8800 m2

Požadované práce:

- Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

Použití mechanizace: křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. Pokos bude ukončen do 31.10.

Situace: