Příloha č. 6 – Seznam požadavků změn objednatele

Objednatel předpokládá vytvoření tzv. jednostupňové dokumentace v úrovni podrobnosti prováděcí dokumentace. Součástí díla je i položkový výkaz výměr, který bude podkladem pro uvažovanou VZ na zhotovitele (v podrobnostech návrh smlouvy o dílo).

Na předmětné území jako celek je zhotovena projektová dokumentace obnovy zámecké zahrady, která řeší především arboristické a zahradnické úpravy – nepostihuje však soubor pozemních staveb, které jsou nedílnou součástí celého záměru. Jedná se o objekty bývalého přístřešku (objekt A), objekt krytých garážových stání (objekt B) a zahradního dřevěného altánu (objekt C). Projekt tzv. zámecké zahrady je přílohou výzvy pro podávání nabídek.

V prostoru vlastní zahrady objednatel požaduje doplnění 2 ks přípojných bodů el. energie a pitné vody. Potřebné dimenze (jištění) upřesní objednatel v průběhu plnění. Zhotovitel navrhne technické řešení v návaznosti na existující rozvody medií a energií.

Objekt A (bývalý přístřešek, parc. č. 6, o půdorysu 60 m2)

- Obnovení objektu v původním prostorovém a architektonickém ztvárnění

- Oprava přilehlé části ohradní zdi

- Požadavek objednatele na doplnění přívodu el. energie a pitné vody do objektu, doplnění základních rozvodů el. energie

Objekt B (bývalé garáže mechanizace, parc. č. 4, o půdorysu 150 m2)

- Objednatel požaduje demolici objektu

- Opravu ohradní zdi po odstranění této nepůvodní části

- Část stavby se nachází na parc. č. 5, která není ve správě objednatele. Tato část nebude dotčena, popřípadě musí být provedeny takové úpravy, aby část, která není ve správě organizace, nebyla demolicí dotčena

- Po odstranění stavby se předpokládá úprava dotčené plochy v návaznosti na okolní plochy.

Objekt C (zahradní altán, parc. č. 9, o půdorysu 15 m2)

- Provedení průzkumu souvrství nátěrových hmot za účelem zjištění původní barevnosti

- Kontrola stavu konstrukcí, navržení rozsahu oprav nosné konstrukce, opláštění a výplní otvorů

- Návrh povrchových úprav vč. barevnosti.

Veškeré plochy a stavební objekty k nim náležející mají status národní kulturní památky, dokumentaci je tedy nutno průběžně konzultovat s územně příslušným pracovištěm památkové péče. Součástí prací jsou i veškeré úkony směřující k vydání souhlasu se záměrem. Správní poplatky hradí objednatel.