| Technický popis odstranění povodňové škody Bečva, km 41,91–42,37 – revitalizace toku, Ústí - obnova stavby (HM 911773) |  |
| --- | --- |
| Oblast povodí Moravy |  |
|  | srpen 2025 |

NÁZEV PROJEKTU: Bečva, km 41,91–42,37 – revitalizace toku, Ústí - obnova stavby

# Obsah

Obsah	- 2 -

A.1	Základní identifikační údaje projektu	- 3 -

A.2	Popis řešeného území a povodňové škody	- 4 -

A.2.1	Popis a posouzení výchozího stavu lokality	- 4 -

A.2.2	Vzniklá povodňová škoda	- 4 -

A.3	Návrh řešení, předmět projektu	- 4 -

A.3.1 Zvolený způsobu řešení	- 4 -

A.3.2 Požadované dílčí části a výstupy projektu	- 5 -

A.3.3 Předpokládaná hodnota zakázky	- 5 -

B Přílohy	- 6 -

B.1	Situace širších vztahů	- 6 -

B.2	Situace stavby	- 6 -

B.3	KN mapa na podkladu ortofoto	- 6 -

B.4	Zaměření skutečného provedení stavby	- 6 -

B.5	Stanovení množství sedimentu po povodní – skenování LIDAR	- 6 -

B.6	Soupis prací	- 6 -

B.7	Oznámení o obnově stavby	- 6 -

B.8	Vodoprávní povolení obnovované stavby	- 6 -

B.9	Vyjádření správců infrastruktury	- 6 -

B.10	Kolaudační souhlas pro obnovovanou stavbu	- 6 -

# A.1	Základní identifikační údaje projektu

| název projektu | Bečva, km 41,91–42,37 – revitalizace toku, Ústí - obnova stavby |
| --- | --- |
| zadavatel záměru | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 602 00 Brno IČ: 70 89 00 13 DIČ: CZ 70 89 00 13 zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13 565 zastoupený: Ing. David fína, generálním ředitelem kontaktní osoba: Ing. David Veselý, útvar investiční ŘP tel: 541 637 278 mobil: 724 230 596 e-mail: vesely@pmo.cz |
| místo řešení | ID vodního útvaru: 10100043 vodní tok: Bečva úsek vodního toku: ř. km 42,100 – 52,000 ČHP: 4-11-02 (0330 a 0320) Správce toku: Povodí Moravy, s.p. NUTS II: Střední Morava CZ07 NUTS III (kraj): Olomoucký CZ071 katastrální území: Ústí, Černotín, Skalička |
| předpokládaný termín realizace | 2025/26 |
| zpracovatel IZ | Ing. David Veselý / Povodí Moravy, s.p. |
| čas vydání dokumentace | 8/2025 |

# A.2	Popis řešeného území a povodňové škody

## A.2.1	Popis a posouzení výchozího stavu lokality

Předmětem řešení je periodické rameno řeky Bečvy v úseku km 42,100 (zaústění periodického ramene zpět do hlavního koryta) až km 42,660. (odbočení z hlavního koryta Bečvy). Současný stav periodického ramene (respektive stav před povodní) vznikl provedením přírodě blízkého protipovodňového opatření (Bečva, km 41,91 – 42,37 – revitalizace toku Ústí).

Stavba „Bečva, km 41,91 – 42,37 – revitalizace toku, Ústí“ byla povolena Rozhodnutím o povolení stavby vodního díla č.j. OSUZPD/24367/20-5 ze dne 07.08.2020.  Kolaudační souhlas pro tuto stavbu byl pod č.j. OSUZPD/101709/23-5 vydán 6.12.2023. Stavba byla zařazena do majetku Povodí Moravy, s.p. pod číslem HM 911 773.

Pozemek původního koryta Bečvy je veden jako ostatní plocha, sousední plochy jsou převážně lesní pozemky, neplodná půda, vodní nebo manipulační plocha. Území protíná v SJ směru silnice II. třídy č. 438 (úsek Bystřice pod Hostýnem – Teplice nad Bečvou) a obnovené koryto je překlenuto mostním objektem. Územím probíhá vzdušné vedení VN do 35 kV, po mostě souběžně s II/438 jsou vedeny další sítě. V blízkosti lokality je několik málo samostatně stojících obytných nemovitostí. Územím prochází komunikace 438 a neveřejná přístupová komunikace, která slouží jako jeden z příjezdů k okolním lesním a zemědělským pozemkům, a také jako příjezd k zařízení VaK Přerov

Územím probíhá silniční komunikace, nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN a trasy České telekomunikační infrastruktury.

Navržený obvod staveniště respektuje ochranné pásmo I. stupně záložního zdroje pro vodovod Záhoří. Dotčená ochranná pásma infrastruktury budou respektována dodržením podmínek dotčení správců jednotlivých sítí, jak jsou definovány v Rozhodnutím o povolení stavby vodního díla č.j. OSUZPD/24367/20-5 ze dne 07.08.2020.

## A.2.2	Vzniklá povodňová škoda

Průchodem povodně 14. až 16. 9. 2024 došlo k významným změnám periodického ramene. Působením teto povodně v září 2024 vznikla na této stavbě škoda spočívající v uložení cca 5568,97 m3 převážně písčitých sedimentu, které výrazně omezují protipovodňovou funkci stavby, a poškození cca 15 m břehu. V zajmu zachovaní funkce stavby je nutné tyto závady odstranit.

# A.3	Návrh řešení, předmět projektu

## A.3.1 Zvolený způsobu řešení

Práce jsou prováděny na základě Oznámení o obnově stavby nebo terénní úpravy podaném na Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Městský úřad Hranice dne 28.2.2025.

Podkladem pro provedení stavby je zaměření skutečného provedení stavby z roku 2023 a zaměření stavu po povodní provedené skenováním technologii Lidar v roce 2025

Stavba je křížena silovým vedením NN a VN a do obvodu staveniště také zasahují ochranná pásma vodního zdroje a vnitřního lázeňského území.

Stavba nevyžaduje napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Přístup je možný po stávajících komunikacích a přes pozemky v majetku investora.

## A.3.2 Požadované dílčí části a výstupy projektu

- Odtěžení sedimentu uložených během povodně

Jedná se o převážně písčitý říční sediment o objemu 5568,97 m3. Podrobné body uloženého nánosu byly zaměřeny metodou Lidar, následně z nich byl vytvořen digitální model terénu (DMT), který byl porovnán s DMT zaměření skutečného provedení stavby (příloha B.5). Stanovená objem představuje limitní hodnotu stanovenou výpočtem hrana-hrana, tedy v celém profilu.  Závazné je odstranění nánosu ze dna do úroveň opevnění břehu a plynulé navázaní svahu. Cílový profil je dán zaměřením skutečného provedení (příloha B.4). V místech s písčitými nánosy není nutné těžit nanos až na povodní úroveň dna, naopak ponecháni krycí vrstvy písku je vhodné. V místech dvou brodu bude ale nános odtěžen kompletně a opevněni brodu bude zcela očištěno.

- Sanace nátrže břehu

Na pravém břehu nad profilem mostu se za povodně vytvořila nátrž o délce cca 15 m, objem erodovaného materiálu je odhadnut na 300 m3. Natrž bude sanovaná zasypáním vhodným materiálem získaným při těžení sedimentu a jeho zhutněním.

- Likvidace přebytečného materiálu v souladu se zákonem

Likvidace přebytku je chápána včetně dopravy a případných poplatků. Zhotovitel předložení zadavateli doklad o této likvidaci (např. převzetí oprávněnou osobou, uložení na skládku, druhotné využití, využití pří terénních úpravách atd.)

- Likvidace naplavených odpadů – pneumatiky

Jedná se o vytřídění z těženého nánosu, naložení, odvoz a likvidace v souladu se zákonem, z leteckých snímku bylo identifikováno 14 kusu uložených pneumatik

- Odstranění kmenů

Z prostoru těžení nánosu budou odstraněný kmeny a dalších významných kusu říčního dřeva, po dokončení těžení nánosu budou opětovně navraceny do koryta. Z leteckého snímkování bylo identifikováno 12 kmenů nebo významných akumulaci říčního dřeva.

## A.3.3 Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná náklady na realizaci stavebních prací:	7 612 tis. Kč bez DPH

# B Přílohy

## B.1	Situace širších vztahů

## B.2	Situace stavby

## B.3	KN mapa na podkladu ortofoto

## B.4	Zaměření skutečného provedení stavby

## B.5	Stanovení množství sedimentu po povodní – skenování LIDAR

## B.6	Soupis prací

## B.7	Oznámení o obnově stavby

## B.8	Vodoprávní povolení obnovované stavby

## B.9	Vyjádření správců infrastruktury

## B.10	Kolaudační souhlas pro obnovovanou stavbu