Obsah

1.	úvod, Vymezení problému	2

2.	Charakteristika zájmového území	2

2.1.	Geomorfologické, klimatické a hydrologické poměry	2

2.2.	Geologické poměry	3

2.3.	Hydrogeologické poměry	3

2.4.	Inženýrsko-geologické poměry	5

2.5.	Území se zvláštní ochranou	5

2.6.	Sesuvné území	6

2.7.	Dosavadní prozkoumanost	6

3.	Rešerš geologické prozkoumanosti	9

3.1.	Geologické poměry	9

3.1.1.	Severozápadní část	9

3.1.2.	Jihovýchodní část	10

3.2.	Hydrogeologické poměry	11

4.	Závěr a doporučení	12

4.1.	Doporučení průzkumných prací	12

4.1.1.	Úpravy koryta vodních toků a staveb na nich	12

4.1.2.	Vodní nádrže Polančice P1 a Rakovec P3V	14

5.	Seznam použité literatury	15

Seznam tabulek:

Tabulka č. 1	Písmenné označení archivních posudků	9

Seznam obrázků:

Obrázek č. 1	Mapa sesuvných území (Česká geologická služba - registr svahových nestabilit)	6

Přílohy:

- Přehledná situace zájmového území (M 1:25 000)

- Podrobná situace zájmového území s vyznačením archivních vrtů (M 1:13 000)

- Geologické profily archivních vrtů

- Podrobná situace s návrhem umístění průzkumných prací (M 1:13 000)

- Přehled dotčených parcel s umístěním průzkumných prací

Rozdělovník

Výtisk č. 1 - 3: 	Valbek, spol. s r.o.

Výtisk č. 4:		Archiv společnosti AZ GEO, s.r.o.

# úvod, Vymezení problému

Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi společností Valbek, spol. s r.o. (objednatel) a společností AZ GEO, s.r.o. (zhotovitel) ze dne 26.9.2012, evidované pod číslem objednatele 12LI41013 a zhotovitele 532071 byla zpracována předkládaná rešerše dosavadní geologické prozkoumanosti pro akci „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice – stavba č. 5578“.

Cílem prací bylo provedení rešerše (shrnutí) geologických, hydrogeologických a geochemických poměrů z dostupných podkladů z Geofondu, případně jiných dostupných archivních podkladů z geologických průzkumů, v rozsahu celého zájmového území ve vztahu k projektované akci, tj. pro úpravy toku a pro suché nádrže.

Na zpracování závěrečné zprávy spolupracovali:

RNDr. Renata Valová	rešeršní práce

Ing. Hana Konečná	grafické práce

# Charakteristika zájmového území

Zájmové území se nachází v Moravskoslezském kraji, v katastrálním území Polanka nad Odrou (číslo k.ú. 725081), Klimkovice (číslo k.ú. 666319) a zasahuje i do k.ú. Olbramice (číslo k.ú. 709808). Území se nachází v blízkosti koryta vodotečí Polančice, Rakovec, Mexický potok a Křibí a je plošně definováno přibližně plochou zátopy Q100.

Nadmořská výška terénu zájmové oblasti klesá od horního toku Polančice a Rakovce z úrovně 271 m n.m. do údolní nivy Odry u soutoku s Polančicí na úrovni 219 m n.m..

Přehledná situace zájmového území tvoří přílohu č. 1, podrobná situace území s vyznačením archivních vrtů pak tvoří přílohu č. 2.

## Geomorfologické, klimatické a hydrologické poměry

Regionální geomorfologická rajonizace reliéfu (Demek ed., 1986) zahrnuje severozápadní část zájmového území do provincie Česká Vysočina, subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava, Jesenické oblasti, celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina a okrsků Těškovická pahorkatina a Děhylovská pahorkatina, jihovýchodní část pak náleží do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Severní Vněkarpatské sníženiny, celku Oderská brána a okrsku Klimkovická pahorkatina.

Zájmové území se podle klimatologického členění Quitta (1971) nachází v mírně teplé oblasti, podoblasti MT 10, jenž je charakterizována dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a mírně teplou, velmi suchou a krátkou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota v lednu činí –2 až –3°C, v červenci dosahuje průměrná teplota hodnot 17 až 18°C. Dlouhodobý průměrný srážkový úhrn ve vegetačním období se pohybuje okolo 400 až 450 mm a v zimním období klesá na 200 až 250 mm. Průměrný počet dnů se srážkami většími než 1 mm je v této klimatické oblasti 100 až 120 dnů.

Podle hydrologického členění ČR náleží území lokality do oblasti povodí Odry, dílčího povodí IV. řádu Polančice (č.h.p. 2-01-01-153/1) s délkou údolnice 16,25 km (hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.). Území je v generelu odvodňováno východním směrem do údolní nivy Odry, jíž je Polančice levostranným přítokem.

## Geologické poměry

Severozápadní oblast zájmového území, přibližně po severozápadní okraj intravilánu obce Klimkovice, náleží Českému masivu, jihovýchodní část území pak náleží Karpatské soustavě.

Část území spadající pod Český masiv řadíme k moravskoslezskému spodnímu karbonu označovaného jako slezský kulm. Horninové prostředí je budováno jílovitými a prachovitými břidlicemi až prachovci s hojnými tenkými vložkami karbonátických, jemně zrnitých drob kyjovických vrstev. Přítomna je i hrubozrnnější facie lavicovitých drob hradeckých vrstev. Tato flyšová formace náleží hradecko-kyjovickému souvrství, stáří svrchní visé až spodní namur. Souvrství je intenzivně zvrásněno do převážně překocených vrás. Tektonika se zde projevuje četnými puklinami, kliváží a zlomy, přičemž největší význam ve svrchní stavbě mají příčné starovariské tektonické poruchy SZ-JV směru. Kulmské břidlice a droby jsou v povrchové zóně mocné cca první decimetry až metry navětralé. Kvartérní sedimentace této části dosahuje malých mocností nejvýše řádově prvních metrů. Na zvětralinový povrch kulmských hornin nasedají deluviální sedimenty, především kamenito-hlinitého a hlinitého charakteru pokrývají strmější svahy a lemují jejich úpatí. Na plošších partiích terénu se dochovaly relikty pleistocénních eolických sedimentů, reprezentované sprašovými hlínami. Sprašové hlíny mohou být postiženy glacigenním jevem – soliflukcí.

Převážná část zájmového území, jihovýchodním směrem od Klimkovic, spadá do předhlubně Vnějších Západních Karpat. Zde je předkvartérní podloží tvořeno svrchním karbonem, na nějž transgresivně nasedají terciérní sedimenty s bazálními klastiky, výše tvořené slabě písčitými vápnitými jíly. Kvartérní sedimentace se významně podílí na geologické stavbě a je na zájmovém území zastoupená sedimenty fluviálními, glacigenními a eolickými.  Neogenní výplň karpatské předhlubně je překryta sedimenty sálského zalednění. Souvkové hlíny (till) sálského zalednění představují glacigenní typ sedimentu. Jsou to hnědožluté písčité hlíny až hlinité písky a místy obsahují vápnitou složku. Glacifluviální sedimenty jsou tvořeny písky a štěrkovitými písky sálského zalednění, které vertikálně i horizontálně přecházejí do sedimentů glacilakustrinních. Ty jsou zastoupeny převážně písky a jílovitými sedimenty s proměnlivým podílem písčité příměsi. Závěr kvartérní sedimentace je ukončen vrstvou eolických sedimentů mladého pleistocénu. Sprašové hlíny obsahují cca 20-35 % fyzikálního jílu, jsou proměnlivě slídnaté, nevápnité nebo jen velmi slabě vápnité (obsah CaCO3 do 0,6 %). Hlíny bývají různých odstínů od žlutohnědé až do modrošedé, místy rezavě nebo šedě smouhované.

## Hydrogeologické poměry

Obdobně jako je zájmové území členěno z hlediska geologické stavby, členíme jej z hlediska hydrogeologického rajónování. Severozápadní (menší) část území se z pohledu hydrogeologického rajónování ČR (Olmer a kol., 2005; hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.) nachází v rajónu základní vrstvy 6611 – Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry s plochou rajónu 2866,36 km2, který náleží do skupiny rajónů Sedimenty moravskoslezského devonu a spodního karbonu.

Spodnokarbonské horniny moravskoslezského kulmu jsou prostoupeny hustou sítí puklin. Mělký oběh podzemních vod je vázán na zónu zvětrávání a pásmo podpovrchového rozpojení hornin, které zasahuje do prvních desítek m a podél poruchových pásem o šířce několika desítek metrů i podstatně hlouběji. Prameny, vázané na mělký oběh podzemních vod, mají vesměs nízké, silně kolísající vydatnosti a v suchém období často zanikají. Hladina podzemní vody je volná, případně může být mírně napjatá.

Koeficient filtrace spodního kolektoru s puklinovou propustností se pohybuje v rozmezí řádů K = n.10- 6 až n.10-8 m.s-1, což pro dané geologické prostředí znamená podle Jetela (1973) slabou až velmi slabou propustnost – VI. a VII. třída. V kolektoru přípovrchové zóny rozvolnění s částečnou průlinovou propustností je koeficient filtrace o řád vyšší K = n.10-5 až n.10-6 m.s-1 (dosti slabá propustnost - V. třída, Jetel, 1973). Transmisivita je nízká až velmi nízká se zvýšenou variabilitou a její průměrná hodnota leží v intervalu T= n.10-6 až n.10-4 m2.s-1.

Chemismus mělké podzemní vody hydrogeologického rajónu je podle Kurlovovy klasifikace převážně kalcium hydrogenuhličitanového typu, lokálně kalcium sulfátového typu. Z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou patří podzemní vody do II. kategorie a vyžadují složitější úpravu. Mineralizace podzemní vody kolísá mezi 0,3 až 1,0 g.l-1.

Zásoby podzemní vody jsou doplňovány výhradně infiltrací atmosférických srážek. Srážkové vody proto významně ovlivňují charakter a chemismus podzemní vody. Svažitý terén současně snižuje množství infiltrovaných srážek ve prospěch vody povrchového odtoku. Vody první zvodně jsou v obdobích sucha velmi rychle odvodňovány.

Jihovýchodní (převážná) část zájmového území leží v rajónu základní vrstvy 2212 – Neogenní sedimenty vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví a v rajónu svrchní vrstvy 1510 – Kvartér Odry, který náleží do skupiny rajónů Kvartérní sedimenty v povodí Odry.

Na zájmové lokalitě je vyvinut průlinový kolektor v glacifluviálních sedimentech (písky 
a písčité štěrky) charakterizován transmisivitou, jejíž průměrná hodnota leží v intervalu 
T= 9,77-4 až 5,62-6 m2.s-1. Hodnota koeficientu filtrace se pohybuje přibližně v rozmezí 
n.10-3 - n.10-5 m2.s-1 (dosti silná až mírná propustnost III. - IV. třída dle Jetela, 1973). Hladina podzemní vody je volná, případně může být mírně napjatá. Glacigenní písčité až štěrkopísčité sedimenty laterálně přecházejí do jemnozrnných uloženin tzv. tillu, které mají nižší hodnotu koeficientu filtrace, což znamená slabou až velmi slabou propustnost - VI až VII. třída (dle Jetela, 1973). Nad glacigenními sedimenty se nachází horizont eolických sedimentů jílovitoprachovitého charakteru. Ty tvoří poloizolátor, jenž bude zpomalovat infiltraci srážek do hlubších částí horninového prostředí ve prospěch povrchového odtoku.

Kvalita podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou je málo vhodná (voda II. kategorie). Chemismus mělké podzemní vody hydrogeologického rajónu je podle Kurlovovy klasifikace převážně kalcium-natrium hydrogenuhličitanového typu a kalcium hydrogenuhličitan-sulfátového typu. Mineralizace podzemní vody se průměrně pohybuje mezi 
0,3 – 1 g.l-1.

## Inženýrsko-geologické poměry

Z pohledu inženýrsko-geologického rajónování se v okolí zájmové oblasti nachází tyto inženýrsko-geologické rajóny:

- Sf - rajón flyšoidních hornin nerozlišených – litologickými typy zemin v rajónu jsou spodnokarbonské kulmské sedimenty Nízkého Jeseníku hradecko-kyjovického souvrství a svrchnokarbonského ostravského souvrství. Litologicky se jedná o jílovce, prachovce, droby, drobové pískovce, pískovce, ojediněle slepence, v ostravském souvrství se slojemi uhlí paleozoického stáří. Jedná se o zdravé až navětralé horniny představující únosné stabilní základové půdy. V závislosti na petrografickém složení, stupni zvětrání a tektonickém postižení mají nízkou až vysokou pevnost, velmi velkou až střední hustotu diskontinuit a jsou těžce rozpojitelné. Zařazení dle ČSN 73 3050: třída 4 - 6.

- Lp - rajón polygenetických sprašových sedimentů - sedimenty pleistocenního stáří, spraše, sprašové hlíny a přeplavené sprašové hlíny. Jedná se o rajón středně únosných a středně stlačitelných základových půd, převážně tuhé konzistence, nízce až středně plastické. Základovou spáru je nutno zabezpečit proti podmáčení. Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 3.

- D - rajón deluviálních sedimentů – litologickými typy zemin v rajónu jsou převážně hlinité, hlinito-kamenité a kamenito-hlinité sedimenty holocenního až pleistocénního stáří. Zeminy tohoto rajónu představují středně únosné, většinou suché základové půdy, nestejnorodé, s různým obsahem klastické frakce. Rozptyl hodnot geotechnických vlastností je velký. Vhodnost staveniště je nutno posuzovat individuálně s ohledem na morfologii, složení svahovin a podložní horniny. Dle ČSN 73 3050 je třída těžitelnosti 2 - 4.

- Du - rajón deluviofluviálních sedimentů - nestejnorodé, středně - málo únosné základové půdy. Pro zakládání málo vhodné, lehce až středně rozpojitelné. Zrnitostně jde převážně o hlinité a písčitohlinité sedimenty, lokálně s obsahem organické příměsi, třídy F3 až F6, třídy rozpojitelnosti 2 - 3.

- Gm - rajón morénových sedimentů – tilly sálského a elsterského zalednění jsou řazeny mezi jíly s nízkou a střední plasticitou, ojediněle, při zvýšeném podílu klastik mezi štěrkovité jíly. Konzistence je tuhá až pevná. Třída těžitelnosti dle ČSN 73 3050 je 3 - 4.

- Fn - rajón náplavů nížinných toků – litologickými typy zemin v rajónu jsou fluviální písčito-hlinité sedimenty a štěrkové sedimenty holocenního stáří. Jedná se o nestejnorodé, málo únosné a nestejnoměrně stlačitelné základové půdy s hlínami konzistence měkké až tuhé. Hladina podzemní vody bývá často i v hloubce méně než 2 m. Dle ČSN 73 3050 je třída těžitelnosti 2 - 3.

## Území se zvláštní ochranou

Lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů (dle §30 Zákona č.254/2001 Sb. o vodách v platném znění), stejně tak není součástí velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území (dle § 14 Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) a není ani součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

## Sesuvné území

Na levém břehu Polančice, přibližně ve střední části Polanky, bylo v roce 2002 zjištěno a evidováno potenciální sesuvné území ev.č. 7025. Dle údajů z registru svahových nestabilit České geologické služby je sesuv uklidněný, bez svahových pohybů a nebyl dosud sanován. Na obrázku č. 1 je znázorněno umístění sesuvného území.

Obrázek č. 1	Mapa sesuvných území (Česká geologická služba - registr svahových nestabilit)

## Dosavadní prozkoumanost

Dle databáze geologické prozkoumanosti ČGS - Geofondu bylo v území zájmové lokality provedeno v minulosti množství průzkumných prací. Přehled těchto prací je uveden níže v textu:

P022073	Polášková, M. (1969): Závěrečná zpráva o výsledcích stavebně –geologického průzkumu Dálnice D-47 v úseku Lipník nad Bečvou – Ostrava-Poruba, Geologický průzkum n.p.Ostrava

P032752	Lincer, L. (1980): Nový Darkov – ČOV, Geotest, n.p. Brno

P032960	Golka, F. (10/1980): Stachovice – Ostrava, Dálnice D-47, trasa I., II., III., Geologický průzkum n.p.Ostrava

P049854	Čihák, P. (11/1985): Rekonstrukce mostu v km 255.36 trati Přerov – Petrovice, Státní ústav dopravního projektování (SÚDOP), Praha

P050171	Ondra, K. (3/1985): Klimkovice centrum, Stavoprojekt, Ostrava

P055934	Kravalová, L. (1/1987): Horní Polanka – nákupní středisko, Geologický průzkum n.p.,Ostrava

P058799	Ondra, K. (11/1987): Klimkovice – komunikace v bývalém tramvajovém tělese, Stavoprojekt, Ostrava

P062847	Ondra, K. (12/1988): IG průzkum pro rekonstrukci památníku obětí II. sv. války v Polance, Stavoprojekt, Ostrava

P063959	Sloboda, J. (2/1989): Klimkovice. Lázně Nový Dvůr, Unigeo, s.p., Ostrava

P069478	Franczyková, M. (2/1992): Kanalizace Klimkovice – Polanka, čerpací stanice, Hutní projekt, Ostrava

P072698	Ptáčník, J. (1991): Klimkovice – osada „ Nádraží“, Agroprojekt s.p.

P077491	Sloboda, J. (12/1992): Klimkovice – měření bioplynu, GHE, spol. s r.o., Ostrava

P088776	Jašurek, M. (8/1996): Dálnice D 47 – stavba 4707, GHE a.s., Ostrava

P092404	Dostalík, P. (10/1997): Klímkovice – Havlíčkova ulice – bytové domy, Geosta spol. s r.o., Ostrava

P092603	Prokop, M. (7/1996): Modernizace trati Studénka - Ostrava hlavní nádraží, předběžný inženýrskogeologický průzkum, Geologický průzkum Ostrava a. s., Hrabová

P093521	Stach, J. (1/1998): ČD, DDC modernizace úseku tratě Studénka – Ostrava do 140 km/hod.,GEO-ING Jihlava

P095955	Vlk, L. (2/1992): Klimkovice – RD na parcele č.778, IG servis, s.r.o. Ostrava

P097702	Ondra, K. (5/2000): Klimkovice – obytné domy, Geosta s.r.o., Ostrava

P102819	Kokotková, E. (2002): IGP na parcele č. 1643 v Klimkovicích, Ing. Eliška Kokotková, Krestova 16, Ostrava

P104909	Ondra, K. (10/2002): Ostrava – Polanka – kanalizace, K-GEO, s.r.o.

P111453	Ptáček, R., 2005: Polanka – HG vrt – p. Mikešová. Závěrečná zpráva z hydrogeologického průzkumu. AZ GEO s.r.o., Ostrava.

P112050	Kalandra, D., 2005 : Závěrečná zpráva inž.-geologického průzkumu – plošná kanalizace Polanka – 3. etapa. HUTNÍ PROJEKT, a.s., Ostrava.

P120780	Vlk, L. (2/2007): Klimkovice – RD na parcele č. 2164, Ing. Libor Vlk, Sládečkovo nám. 5574, Ostrava - Třebovice

P120979	Pavlosková, D. (11/2007): Klimkovice - most, K-GEO, s.r.o.

P121950	Podlipná, H. (5/2008): Ostrava – Polanka nad Odrou – most přes Pohančici, K-GEO, s.r.o.

P126420	Podlipná, H. (3/2009): Olbramice – místní komunikace, K-GEO, s.r.o

P130000	Vlk, L. (2/2010): Klimkovice – ulice 28. října – přístavba pekárny, Ing. Libor Vlk, Sládečkovo nám. 5574, Ostrava - Třebovice

V057835	Ševčík, M. (2/1968): Klimkovice – kachní farma, Geologický průzkum n.p.,Ostrava

V061230	Musil, V. (10/1969): Klimkovice – lagnov – zastavovací studie, Stavoprojekt, Ostrava

V061239	Hájek, V. (2/1969): Ostrava – Makovice – úprava Odry, Geologický průzkum n.p.,Ostrava

Geologické profily všech archivních vrtů provedených v zájmovém území a dostupných v archivu Geofondu jsou uvedeny v příloze č. 3. Protože se názvy některých vrtů opakují a celkový počet vrtů je 118, pro snazší identifikaci byly před název vrtu přiřazeny písmena, které odpovídají jednotlivým archivním posudkům. Označení posudků uvádíme v následující tabulce.

Tabulka č. 1	Písmenné označení archivních posudků

| Poř.č. | Označení posudku Geofondu | Přiřazené písmeno | Poř.č. | Označení posudku Geofondu | Přiřazené písmeno | Poř.č. | Označení posudku Geofondu | Přiřazené písmeno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P022073 | A | 11 | P072698 | K | 21 | P120780 | U |
| 2 | P032752 | B | 12 | P077491 | L | 22 | P120979 | V |
| 3 | P032960 | C | 13 | P088776 | M | 23 | P121950 | W |
| 4 | P049854 | D | 14 | P092404 | N | 24 | P126420 | X |
| 5 | P050171 | E | 15 | P092603 | O | 25 | P130000 | Y |
| 6 | P055934 | F | 16 | P093521 | P | 26 | V057835 | Z |
| 7 | P058799 | G | 17 | P095955 | Q | 27 | V061230 | AA |
| 8 | P062847 | H | 18 | P097702 | R | 28 | V061239 | AB |
| 9 | P063959 | I | 19 | P102819 | S | 29 | I000001 | AC |
| 10 | P069478 | J | 20 | P104909 | T |  |  |  |

# Rešerš geologické prozkoumanosti

## Geologické poměry

### Severozápadní část

Tuto oblast můžeme rozdělit na dva geologické rajóny. Prvním jsou svahy nad údolními nivami vodotečí. Pod poměrně málo mocným kvartérním pokryvem se nachází zvětralý povrch spodnokarbonských předkvartérních hornin.

Druhý rajón je vázán na údolní nivy vodotečí. Mocnost a charakter kvartérních sedimentů je výrazně odlišný než na svazích, zastoupeny jsou jak jemnozrnné soudržné zeminy, jejich konzistenci ovlivňuje vysoká hladina podzemní vody, tak nesoudržné hrubozrnné zeminy, na něž je vázána mělká zvodeň s volnou hladinou. Kvartérní podloží tvoří neogenní slíny, jejich mocnost odhadujeme v řádech metrů a směrem k okrajům nivy prudce vykliňují, jak se zvedá karbonský podklad.

Svrchní vrstvu geologického sledu tvoří na většině zájmového území až 0,4 m mocná ornice. Jedná se o humózní, prachovité hlíny hnědé barvy, s občasnými drobnými navětralými úlomky prachovců. Ve smyslu ČSN 73 1001 je ornice řazena do zvláštních zemin jako organické zeminy (O), jež jsou pro zakládání nevhodné. Jejich těžitelnost odpovídá dle normy ČSN 73 3050 1. až 2. třídě.

Hojně se také v zájmovém území vyskytují antropogenní navážky. Jejich složení je pestré, převažují nedeponované hlíny, promísené se stavební sutí, ověřeny byly též vrstvy škváry a strusky. Ve smyslu ČSN 73 1001 jsou řazeny do zvláštních zemin jako sypaný zemní materiál (Y), jež jsou pro zakládání nevhodné. Jejich těžitelnost odpovídá dle normy ČSN 73 3050 2. až 4. třídě.

#### Rajon kulmských hornin

Na svazích nad údolní nivou vodotečí se níže ve vrstevním sledu nachází deluviální hlíny mající charakter prachovitých hlín hnědé až hnědorezavé barvy s šedým smouhováním. Ověřená mocnost hlín se pohybovala nejvýše do prvních jednotek metrů. Z litologického hlediska jsou charakterizovány jako prachovité hlíny měkké až tuhé konzistence a nízké plasticity. Zeminy obsahují proměnlivou příměs drobných ostrohranných úlomků prachovců v různém stupni zvětrávání, o průměrné velikosti 0,5 až 1 cm, ojediněle se vyskytují úlomky o velikosti až 10 cm. Dle ČSN 73 1001 jsou zeminy nejčastěji klasifikovány jako jíl s nízkou plasticitou (F6 CL) až jíl písčitý (F4 CS). Jejich těžitelnost odpovídá dle normy ČSN 73 3050 třídě 2 až 3.

Eluvia prachovců hradecko-kyjovických vrstev nají charakter nesoudržných zemin, které vytváří pokryvný útvar předkvartérního skalního podloží. Z petrografického hlediska se převážně jedná o zcela zvětralé prachovce charakteru prachovité hlíny až hlinitého štěrku, hnědé barvy s tmavě šedými úlomky prachovců v různém stupni zvětrávání až rozložené, o průměrné velikosti úlomků 3 cm. Na základě ČSN 73 1001 jsou klasifikovány jako jíl s nízkou plasticitou (F6 CL) až jako hlinité štěrky (G4 GM). Těžitelností dle normy ČSN 73 3050 náleží převážně do 3., ojediněle až 4. třídy.

Paleozoické horniny jsou na lokalitě zastoupeny slabě až mírně zvětralými prachovci kyjovických vrstev, které se střídají s jemnozrnnými drobami.  Ve svrchní části jsou většinou mírně zvětralé, níže slabě zvětralé. Vrstevnatost prachovců je laminovaná až tence deskovitá, předpokládaná vzdálenost diskontinuit je velmi malá až extrémně malá. Droby jsou tence deskovité až lavicovité s velmi malou až malou vzdáleností diskontinuit. Z hlediska těžitelnosti dle ČSN 73 3050 odpovídají 4. až 5. třídě. Dle ČSN 73 1001 jsou řazeny k horninám třídy R6 až R4, ojediněle až R3.

#### Rajon údolních niv

Geologické poměry jsou zde poměrně pestré. Náplavové sedimenty mají charakter hlinitopísčitých štěrků až hlín.

Jemnozrnné sedimenty jsou řazeny k zeminám třídy F4 až F6 s nízkou až střední plasticitou. V důsledku podzemní vody jsou měkké, místy až kašovité konzistence. Průměrná mocnost náplavových hlín je 1-3 m, ojediněle až 5 m. Zeminy hojně obsahují organickou příměs, zaznamenány byly až decimetrové polohy „rašeliny“.

Pod jemnozrnnými náplavy se vyskytují drobnozrnné písčité štěrky, proměnlivě zahliněné. Tyto zeminy jsou řazeny do třídy G3 až G5, jsou středně ulehlé a zvodnělé. Místy odpovídají až hlinitým pískům se štěrkem třídy S4 a S5.

Předkvartérní podloží budují spodnokarbonské horniny, které jsou na povrch zvětralé až na eluvia charakteru jílovito-písčitých zemin. Pod dálničním mostem v údolí potoka Rakovec však byly v podloží kvartéru zastiženy neogenní sedimenty – vápnité jíly. Tyto zeminy jsou jemnozrnné, soudržné, tuhé až pevné konzistence a středně až vysoce plastické. Dle ČSN 73 1001 jsou klasifikovány jako F6 CI až F8 CH.

### Jihovýchodní část

Jihovýchodní oblast zájmového území, která spadá do předhlubně karpatských příkrovů, z hlediska geologických poměrů rozdělujeme na dva rajóny.

#### Rajon glacigenních sedimentů

Geologický sled je na zájmovém území tvořen svrchu 0,4 až 0,5 m mocnou vrstvou ornice 
a podornice. Níže se pak nachází 4,6 až 5 m mocná vrstva eolických sedimentů (sprašových hlín) ve formě nízce plastických jílů okrově šedohnědé barvy s rezavým a šedým smouhováním, tuhé až pevné konzistence. Pod sprašovými hlínami se pak nachází glacigenní jíly obdobných fyzikálně-mechanických vlastností. Z litologického hlediska jsou charakterizovány jako jílovité hlíny s proměnlivou příměsí jemnozrnného písku. Barva těchto zemin je okrově až rezavě hnědá, šedohnědá a tmavě šedá s šedým a rezavým smouhováním. Zeminy obsahují proměnlivou příměs drobného štěrku o průměrné velikosti úlomků 0,5 cm. Konzistence zemin je místy měkká, většinou tuhá, při bázi až pevná, plasticita je nízká až střední. Mocnost těchto jemnozrnných zemin činí až 8 m.

Na základě ČSN 73 1001 jsou jemnozrnné soudržné zeminy klasifikovány jako jíl s nízkou plasticitou (F6 CL) a jíl se střední plasticitou (F6 CI). Jejich těžitelnost odpovídá dle normy ČSN 73 3050 třídě 2 až 3.

Glacigenní štěrkopísky sálského zalednění se v zájmovém území vyskytují v menší míře, jejich výskyt je ověřen dále od okraje údolní nivy Polančice.  Písky bývají rezavě hnědé barvy, hlouběji uložené štěrky mají barvu šedou. Písky obsahují valouny štěrku o velikosti do 1-5 cm a mohou být často zvodněné. Štěrky jsou svrchu písčité, jemnozrnné, s velikostí valounků do 0,5 cm, hlouběji hrubozrnné s valouny o velikosti až 5 cm. Na základě makroskopického ČSN 73 1001 jsou zatříděny jako písek s příměsí jemnozrnné zeminy (S3 S-F), štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy (G3 G-F) a štěrk špatně zrněný (G2 GP). Z hlediska těžitelnosti dle normy ČSN 73 3050 náleží do 3. až 4. třídy v závislosti na výskytu kamenité složky.

Spodnobádenské (miocénní) vápnité jíly tvoří v zájmovém území přímé podloží kvartérních uloženin. Jíly jsou šedé barvy s vysokou plasticitou. Jíly jsou tuhé až pevné konzistence. Obsahují hojné laminy jemnozrnného jílovitého písku, který místy tvoří až decimetrové vložky. Povrch miocénních jílů tvoří bázi glacigenní akumulace a je poměrně členitý. Mocnost miocénních jílů na zájmové lokalitě dosahuje desítek metrů. Neogenní vápnité jíly byly dle ČSN 73 1001 klasifikovány jako jíl s vysokou plasticitou (F8 CH), ojediněle až jako jíl s velmi vysokou plasticitou (F8 CV). Těžitelností dle normy ČSN 73 3050 náleží převážně do 3. až 4. třídy.

#### Rajon údolní nivy Polančice

Obdobně jako v severozápadní část se zde vyskytují náplavové a deluvio-fluviální hlíny. Mocnost sedimentů dosahuje 1-4 m. Jsou nejčastěji nízce až středně plastické, tuhé až měkké konzistence. Ověřen byl výskyt slatinných zemin v decimetrových mocnostech.

V dolním toku pohančice a v údolní nivě Odry byly ověřeny fluviální štěrkopísky. Jedná se o písčité až hlinitopísčité štěrky, střední až hrubé, zvodnělé s opracovanými valouny velikosti 1 – 5 cm. Jsou středně ulehlé až ulehlé. Dle ČSN 73 1001 odpovídají třídě G3, méně G4.

Podloží kvartérních zemin tvoří výhradně neogenní sedimenty.

## Hydrogeologické poměry

Archivními vrty byly podrobně ověřeny geologické profily kvartérní sedimentace a úrovně naražené a ustálené hladiny podzemní vody. Z těchto údajů jednoznačně vyplývají hydrogeologické funkce (vlastnosti) jednotlivých geologických (hydrogeologických) vrstev.

- Deluviální prachovité hlíny - plní funkci podložního poloizolátoru případné navážkové zvodně a omezují infiltraci srážkových vod do hlubšího horninového prostředí. Dále plní funkci stropního poloizolátoru předkvartérního podloží. Koeficient filtrace určený ze zrnitostní křivky vzorků zeminy byl stanoven na 1.10-9 až 1.10-9 m.s-1, což dle Jetela (1973) představuje nepatrnou propustnost.

- Slabě až mírně zvětralé prachovce – přípovrchová zóna hornin hradecko-kyjovických vrstev plní v severozápadní části zájmového území hydrogeologickou funkci kolektoru s  freatickou zvodní s puklinově-průlinovou propustností a mírně napjatou hladinou. Hlouběji v podloží zvětralých hornin je předpokládán výskyt hlubšího geohydrodynamického systému, který je vázán na ryze puklinový kolektor.

- Eolické a glacigenní jemnozrnné zeminy - plní funkci nadložního (stropního) poloizolátoru kvartérní zvodně a omezují infiltraci srážkových vod do hlubšího horninového prostředí. Koeficient filtrace byl stanoven v řádech  1.10-8 až 1.10-9 m.s-1, což dle Jetela (1973) představuje nepatrnou propustnost. Vyskytují –li se pod těmito zeminami neogenní jíly, nebo jiné nepropustné zeminy, vzniká pseudozvodeň – podepřená kapilární třáseň, která negativně působí na konzistenci zemin.

- Štěrkovité a písčité zeminy - plní hydrogeologickou funkci průlinového kolektoru s freatickou zvodní. Horizont nadložních jílovitých hlín může způsobovat mírnou napjatost hladiny freatické zvodně.

- Neogenní vápnité jíly - plní z hydrogeologického hlediska funkci podložního izolátoru. Jejich odhadovaná mocnost minimálně první desítky až první stovka metrů nepřipouští možnost komunikace s hlubším geohydrodynamickým systémem vyvinutým na jeho bázi v tzv. „detritu“, resp. v puklinovém systému karbonských hornin.

# Závěr a doporučení

Rešerše geologické prozkoumanosti byla zpracována na základě 29 archivních zpráv geologických průzkumů provedených v zájmovém území a jeho blízkém okolí. Z těchto zpráv bylo vybráno 118 geologických profilů archivních vrtů. Každý profil obsahuje souřadnice vrtu JTSK a nadmořskou výšku terénu BpV. Byla –li zastižena hladina podzemní vody, je její úroveň u profilu rovněž uvedena spolu s datem záznamu.

Zájmová oblast byla pro účely rešerše rozdělena do 2 oblastí:

- Oblast výskytu spodnokarbonských hornin – severozápadní část

- Oblast výskytu neogenních sedimentů – jihovýchodní část

Jednotlivé oblasti byly dále rozčleněny na rajóny:

- Rajon kulmských hornin

- Rajón údolních niv

- Rajon glacigenních sedimentů

- Rajon údolní nivy Polančice

Podrobně jsou geologické poměry uvedené v příloze č. 3 – Geologické profily archivních vrtů. Graficky je situace archivních vrtů znázorněna v příloze č. 2.

## Doporučení průzkumných prací

### Úpravy koryta vodních toků a staveb na nich

Studie proveditelnosti PPO Polanka nad Odrou navrhla opatření na zvýšení ochrany před povodněmi. Součástí prací jsou stavební úpravy stávajících propustků, lávek a mostů, případně jiné úpravy koryta Polančice, Rakovce a Mexického potoka. Za tímto účelem byl navržen rozsah průzkumných prací pro projekční přípravu některých úprav. Umístění vrtů bylo konfrontováno s průběhem inženýrských sítí, tak aby nemohlo dojít k jejich porušení.

Přehledně je umístění navržených průzkumných prací znázorněno v příloze č. 4, tabelárně je umístění vrtů shrnuto v příloze č. 5.1.

Průzkumné jádrové inženýrsko-geologické vrty budou provedeny pro úpravy objektů:

- Spádový stupeň ř.km 3,822

- Spádový stupeň ř.km 4,470

- Lávka ř.km 5,383

- Most ř.km 0,022 (Mexický p.)

- Lávka ř.km 6,022

- Lávka ř.km 6,346

- Lávka ř.km 0,898 (Rakovec)

- Most ř. km 0,673 (Rakovec)

- Most ř. km 0,702 (Rakovec

Vrty budou provedeny do hloubky 6-8 m p.t. a z vrtů budou odebrány vzorky zemin  pro účely rozborů a zatřídění zemin podle ČSN 731001 Základová půda pod plošnými základy. Z každého vrtu budou odebrány 2 vzorky.

Místo pro vrt VJ-6 je však zcela nepřístupné pro jakoukoliv vrtnou techniku, proto navrhujeme provést pouze vrt ruční soupravou do hloubky 3 m p.t. a k informacím o geologické stavbě budou použity informace z blízkého archivního vrtu. Zbývající místa vrtů jsou pro vrtnou techniku dostupné bez potíží.

Kopané sondy budou prováděny především pro ověření založení mostů, lávek a trubních přemostění, které vyžadují úpravy ve vazbě na úpravu koryta. Průzkumné kopané inženýrsko-geologické sondy SK-1 až Sk-12 v počtu 12 ks. budou provedeny pro úpravy objektů:

- Lávka ř.km 4,100

- Lávka ř.km 4,313

- Most ř.km 4,584

- Most ř.km 4,961

- Lávka ř.km 5,169

- Lávka ř.km 5,692

- Lávka ř.km 5,945

- Most ř.km 6,250 + kanalizace ř.km 6,254

- Kanalizace ř.km 6,877

- Most ř.km 6,968

- Propust ř.km 0,067 (Rakovec)

- Most ř.km 0,739 (Rakovec)

Původně byly uvažovány sondy jako kopané, za použití strojní techniky (traktobagr, mikrobagr), ale k některým pozemkům je možný přístup pouze přes udržované zahrady soukromých vlastníků. Proto pro minimalizaci škod na soukromých pozemcích v těchto místech navrhujeme realizaci ruční sondy, která bude provedena ručním vrtákem průměru 100 mm, případně je možnost provedení všech sond tímto způsobem. Jedná se zejména o sondy SK-2, SK-7 a SK-8. Dále u mostů, kde jsou plánovány sondy SK-3 a SK-10 jsou břehy upraveny kamennou zdí, nebo kamennou dlažbou do betonu, a u mostu v ř.km 4,584 je navíc velmi málo prostoru. Vzhledem, k tomu, že předpokládáme spíše hlubinné založení těchto mostů a kopanou sondou do 2 m velmi pravděpodobně nedojde k obnažení základové spáry, proto zde navrhujeme kopané sondy nahradit jádrovými IG vrty.

Zbývající sondy SK-13 až SK-20 v počtu 8 ks budou provedeny v místech odtěžování nánosů z vodních toků. Protože maximální mocnost odtěžovaných nánosů činí 1 m, navrhujeme realizovat sondy ruční vrtnou soupravou. Ruční sondy budou provedeny přímo v korytě vodoteče, tedy na pozemku ve vlastnictví Povodí Odry, s.p. Ručním provedením bude zajištěn minimální dopad na okolí sondy a rovněž nepředpokládáme problémy s dostupností. Výběr míst bude upřesněn in-situ, na základě aktualizovaného geodetického zaměření a požadavků projektanta.

### Vodní nádrže Polančice P1 a Rakovec P3V

Před zahájením technických průzkumných prací bude provedena podrobná rekognoskace území, která bude zahrnovat vytýčení vrtů, sond a geofyzikálních profilů. V profilu hrází suchých nádrží P1 a P3V bude ve 3 podélných profilech v celé délce hrází a příčných profilech po 30 m provedeno geofyzikální měření metodou dipólového elektromagnetického profilování (DEMP).

Rozsah dále navržených průzkumných prací vychází z rešeršních prací, podrobných geologických map a naší znalosti geologických poměrů zájmového území.

Navržený počet vrtů a průzkumných sond považujeme za dostatečný pro získání reprezentativních údajů o charakteru horninové skladby a materiálových vlastnostech, hladinách podzemní vody. Vytipovány budou rovněž možné zdroje místních materiálů včetně zjištění jejich vlastností.

Přehledně je umístění navržených průzkumných prací znázorněno v příloze č. 4, tabelárně je umístění vrtů shrnuto v příloze č. 5.2.

Poldr P3V

Pro poldr na Rakovci P3V je navrženo provedení 2 IG vrtů VJ-21 a VJ-22 celkové délky 40 m. Dále bude proveden hydrogeologický vystrojený vrt hloubky 8 m HJ-23. Původní návrh průzkumu uvažoval s 15 kopanými sondami, ale navrhujeme realizaci pouze 5 sond SK-24 až SK-28.  Předpokládáme, že dle dostupných archivních vrtů a geologických map jsou geologické podmínky v nivě Rakovce a na přilehlých svazích obdobné. Dále je problematické umístění sond na soukromých pozemcích a rovněž dostupnost lokality pro jakoukoliv techniku. Území je podmáčené, zarostlé hustou vegetací. Navrhujeme proto sondy realizovat v nedostupných místech pomocí ruční vrtné soupravy, která průměrem vrtání 100 mm zajistí adekvátní odběr vrtného jádra. V případě požadavku na zachování počtu sond 15 ks, je jejich hloubení ruční vrtnou soupravou vhodné, neboť nedojde k případnému poškození soukromých pozemků technikou, sondy by pak byly rozmístěny rovnoměrně po ploše zátopy.

Poldr P1

Pro nádrž na Polančici jsou navrženy rovněž 2 IG vrty VJ-32 a VJ-33 celkové délky 40 m a jeden hydrogeologický vrt VJ-31 hloubky 8 m. Původní požadavek průzkumu zde uvažoval s realizací 20 ks kopaných sond. Rovněž zde předpokládáme obdobné geologické poměry a s ohledem možnosti situování průzkumných prací mimo soukromé pozemky bylo navrženo provedení 7 ks kopaných sond SK-34 až SK-40. Také zde je možnost provedení sond ruční vrtnou soupravou, neboť větší část území je pro techniku nedostupná. V případě požadavku na zachování počtu sond 20 ks, je jejich hloubení ruční vrtnou soupravou vhodné, neboť nedojde k případnému poškození soukromých pozemků technikou, sondy by pak byly rozmístěny rovnoměrně po ploše zátopy.

V Ostravě, dne 23. října 2012

# Seznam použité literatury

- ČHMÚ – Informace o klimatu [on-line]. URL: http://www.chmu.cz/meteo/ok/infklim.html

- Demek J. (editor), 1986 : Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Československá akademie věd Praha, 1986.

- Hydroekologický informační systém VÚV TGM [on-line]. URL: http://heis.vuv.cz/

- Chlupáč, I. et al. (2002): Geologická minulost České republiky, Academia, Praha

- Jetel J., 1978 : Hydrogeologická terminologie. Hydrogeologická ročenka 1977, str. 164-191. ČGÚ Praha.

- Krásný J., 1986 : Klasifikace transmisivity a její použití. Geol. Průzk. 6, 28, 177-179. Praha.

- Macoun, J. et al. (1965): Kvartér Ostravska a Moravské brány, ÚÚG, ČAV, Praha

- Olmer M., 2005: Závěrečná zpráva aktualizace hydrogeologického rajónování ČR. VÚV TGM Praha.

- Quitt, E., 1971 : Klimatické oblasti Československa, Studia Geographica 16, Praha.

- Základní geologická mapa ČR, list 15-43 Ostrava, měřítko 1:50 000

- Základní hydrogeologická mapa ČR, list 15-43 Ostrava, měřítko 1:50 000

- Základní mapa inženýrskogeologického rajónování ČR, list 15-43 Ostrava, měřítko  1:50 000