# ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Oskava, Pňovice - část Boudy - oprava koryta toku

##### Kraj: Olomoucký

### Okres: Olomouc

Čís. zakázky:

Březen 2025                                                         Zpracoval: Povodí Moravy, s.p.

Zdeňka Mráková a Mgr. Jaromír Egyed

| 1. | ### Základní údaje |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Název stavby | : Oskava, Pňovice - část Boudy - oprava koryta toku |
|  | Vodní tok | : Oskava, IDVT10100064, ř.km 11,900 – 12,944 |
|  | Místo stavby | : Pňovice, místní část Boudy |
|  | Okres | : Olomouc |
|  | Stupeň dokumentace | : zadání rozsahu stavby |
|  | Číslo hydrologického pořadí | : 4-10-03-0585 |
|  | Účel stavby | : odtěžení nánosů, oprava koryta toku |
|  | Číslo HM | : HM 220 797 |
|  | Investor | : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno |
| 2. | ### Časový plán výstavby |  |
|  | Projektová dokumentace | : 2025 |
|  | Zahájení výstavby | : 2025 |
|  | Ukončení výstavby | : 2026 |

| 3. | Popis současného stavu a základní charakteristické parametry |
| --- | --- |
|  | Původní stav: Vodní tok Oskava uvedeného HM 220797 je v daném úseku v ř.km 11,900 – 12,944 upraven. Příčný profil koryta toku má tvar jednoduchého lichoběžníku, šířka ve dně 4,0 m, sklony svahů 1:1,5 a hloubka profilu 2,50m, pata zpevněna zapuštěnou záhozovou patkou, zbytek svahu je oset. Stávající stav: Koryto toku Oskava je v k. ú. Pňovice do značné míry zaneseno sedimenty a zhoršuje tak odtokové poměry v lokalitě a současně do značné míry ztěžuje sečení a údržbu upravené části toku. Nánosy mohou také i zvyšovat hladinu spodní vody v části obce nad koncem navržené opravy toku a způsobovat tak vyplavování sklepů v blízkých nemovitostech. Dále zvýšenými průtoky v minulých letech v daném úseku toku došlo ke vzniku břehové eroze a pomístních nátrží jak na levém, tak i na pravém břehu a vybřežení na okolní pozemky. Od střední části navrženého úseku pod ČOV se nachází v průtočném profilu velké množství rákosu, který je každý rok minimálně dvakrát vysečen. Mostní objekt pod ČOV, který je nekapacitní pro převedení Q 100, je navržen k rekonstrukci, a to z důvodu výstavby nové komunikace k účelu těžby štěrkopísků. Další most ve spodní části Pňovice-Boudy je také nekapacitní pro převedení Q100. |
| 4. | ### Účel stavby Oprava koryta je nutná i z důvodu povodňových průtoků v prosinci 2023, v lednu a únoru 2024, kdy při zvýšených průtocích (cca Q1) dochází v dolní části upraveného toku k vybřežování vody na přilehlé pozemky (levý i pravý břeh), a to zvláště v úseku pod hospodářským mostem pod ČOV směrem k místní části Boudy. |
|  | Zajištění projektované kapacity koryta toku, oprava opevnění a odtěžení nánosů. Výsledkem těchto technických opatření bude bezproblémové provedení návrhových průtoků intravilánem i extravilánem obce a omezení vzniku škod na okolních pozemcích a sousedících nemovitostech. |
| 5. | Výchozí podklady |
|  | Projektová dokumentace není k dispozici. Zaměření koryta VVT Oskava z roku 2024-2025 včetně srovnání se zaměřením z roku 2011 (provedeno útvarem hydroinformatiky a geodetických informací při PM Brno) |
| 6. | Návrh technického řešení V horním úseku nad ČOV bude provedena probírka dřevin, a to vzrostlých zdravotně nezpůsobilých olší na břehové hraně vodního toku a všech náletových křovin z průtočného profilu koryta. Doporučujeme provést odstranění pařezů buď odfrézováním, nebo vykopáním. |
|  | Koryto toku bude v celém úseku opravy uvedeno do projektovaného stavu dle uváděného příčného profilu v TK stavby. Poškozené opevnění zapuštěnou patkou bude v celém rozsahu opraveno, vzniklé výtrže budou opraveny vhodným materiálem, nejlépe záhozovým kamenem (200-500 kg) uloženým na kamennou patku. Doporučujeme provést nové opevnění pravého břehu rovnaninou, a to zvláště v úseku pod ČOV, na šikmou výšku 1,5-2,0 m (souběh s polní komunikací). Nánosy budou v celém rozsahu odtěženy. U nánosů bude ověřena možnost jeho využití při opravě vzniklých výtrží a dle zjištěného výsledku může být tato zemina využita i na opravu a dorovnání průlehů na levém břehu toku, ale částečně i na pravém břehu, případně s nimi bude naloženo dle platné legislativy. |
| 7. | Další doplňující informace |
|  | Členění stavby na objekty: - Stavba bude provedena jako jeden stavební objekt v jedné etapě. |
|  | # Seznam cizích objektů stavbou dotčených: - Mostní objekty - Výustní objekt z ČOV - Inženýrské sítě křížící koryto toku |
|  | Dotčené strany k projednání: # Městský úřad Litovel – odbor životního prostředí – vodoprávní úřad - ČRS MO Šternberk - Obec Pňovice - majitelé a uživatelé pozemků dotčených příjezdy a manipulačními plochami - případní správci inženýrských sítí |
| 8. | Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného využívání negativní vliv na životní prostředí, stavba bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy toku nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a v korytě musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. |
| 9. | Pozemky dotčené stavbou |
|  | - pozemek vodního toku Oskava: - parc. č.1289/3 k. ú. Pňovice – Povodí Moravy, s. p. 2) pozemky přístupové pravobřežní cesty a levý břeh podél vodního toku -parc. č. 1222 a par. č. 1221 k.ú Pňovice – Obec Pňovice |
| 10. | Předpokládaný finanční náklad |
|  | Na základě provedení propočtu stavby pro ZRS byly náklady na realizaci uvedené stavby odhadnuty v této předpokládané výši: Skutečné náklady na opravu koryta toku budou známy až na základě zaměření projektantem a zhotovení podrobného rozpočtu v PD. |
| 11. | Přílohy: |
|  | # Situace 1:50.000 # Přehledná situace – vodohospodářská mapa 1:10.000 - Kopie katastrální mapy - Informace z katastru nemovitostí - Technická karta – HM 220480 # Fotodokumentace # Zaměření z roku 2024-2025 (situační výkres a výkres příčných řezů) |
|  | V Olomouci 3/2025 Zpracoval: Zdeňka Mráková a Mgr. Jaromír Egyed |