H A V A R I J N Í

P L Á N

pro dobu stavby

REKONSTRUKCE A OPRAVA MANDAVY VE STARÝCH KŘEČANECH

(MANDAVA ČHP 2-04-08-0010)

Vypracoval :										Datum :   15.5.2021

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Ing. Miroslav Pácl

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Vymezení uceleného provozního území

Obec:				Staré Křečany

Katastrální území:	k.ú. Staré Křečany	[754439]

Okres:	               		Děčín

Kraj:					Ústecký

Investor:				Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

IČO:	70889988

Zhotovitel :			……………………

# DEFINICE HAVÁRIE JAKOSTI VOD

( § 40 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách)

(1)	Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

(2)	Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popř. radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

(3)	Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci (2), pokud takovému vniknutí předcházejí.

Havarijní znečištění je zpravidla náhlé, nepředvídané a projevuje se zejména závadným zabarvením, zápachem, vytvořením usazenin, olejovým povlakem hladiny nebo pěnou, popřípadě úhynem ryb a jiných organizmů.

Za mimořádné závažné ohrožení jakosti vod se považuje ohrožení vzniklé  neovladatelným vniknutím závadných látek, popřípadě odpadních vod v jakosti nebo množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou.

O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.

# HLAVNÍ KATEGORIE LÁTEK ZPŮSOBUJÍCÍCH HAVARIJNÍ ZNEČIŠTĚNÍ VOD

Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o následující látky:

a) ropné látky

b) jedy a látky škodlivé zdraví

c) žíraviny, radioaktivní zářiče a odpady

d) silážní šťávy

e) průmyslová a statková hnojiva

f) přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a plevelů

g) pevné a tekuté odpady průmyslu

h) kaly a odpady

i) nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách

# ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

- Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

- Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

- ČSN 75 34 15 "Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování"

# POPIS STAVBY

Území dotčené stavbou začíná na hranici katastrálního území Staré Křečany říčním km cca 17,6 (staničení v PD 0,000) a končí u mostu nedaleko č.p. 213 v říčním km 19,5 (staničení PD 1,953).

místo stavby

Obr. 1 Širší územní vztahy

Stavba je rozdělená do 4 oddělených úseků, které jsou přerušeny již dříve realizovanými stavebními úpravami, které následovaly po průběhu povodní v r. 2010.

Profil koryta toku je poměrně proměnlivý - vyskytují se úpravy starší úpravy zdí na sucho (z větší části dožité), místy došlo k rozpadu opevnění a jeho odplavení, vyskytuje se zdivo bez pojiva porostlé vzrostlou vegetací, kde hrozí při nasycení půdy ke ztrátě stability. Některé problematické úseky se nacházejí v blízkosti místních komunikací

Návrh opravy / rekonstrukce koryta spočívá v provedení nových opěrných zdí z lomového kamene na cementovou maltu, dále pak zdí z  lomového kamene kladeného na sucho se sklonem líce 2:1. V rámci omezených možností, bylo koryto otevřeno do lichoběžníkového profilu s pružným opevnění paty břehu.

Přístup na staveniště bude veden po místních komunikacích v obci Staré Křečany a dále po vymezených manipulačních pásech, které byly odsouhlaseny vlastníky pozemků.

Projekt předpokládá postupné převádění vody korytem potoka potrubím DN 600-800. Toto potrubí bude uloženo na dno koryta. Na horním okraji staveniště bude vyhotovena zemní hrázka, případně z pytlů z písku tak, aby byl zajištěn vtok vody do trouby. Případně prosakující voda do prostoru stavební jámy bude odčerpávána pomocí mobilního čerpadla. Hrázka bude min. 0,5-0,7 m vysoká (zajištění maximálního využití kapacity trubky). Sklony hrázky budou v přibližném sklonu 1:1 a s 0,50 m širokou korunou. Zemní hrázky budou provedeny z vhodného nepropustného materiálu z výkopku

Staveniště bude umístěno přímo v korytě Mandavy a na příbřežních pozemcích v jeho bezprostřední blízkosti (manipulační pruhy šířky do 5 m).

Vzhledem k charakteru přístupových cest a manipulačních ploch kolem koryta PD předpokládá dodatečné zpevňování přístupů na stavbu a uvedení ploch po dokončení do původního stavu.

Stavba je rozdělena na 3 stavební objekty. Stavební objekt 1 jsou Rekonstrukce opevnění (investice). Stavební objekty SO 2 se zabývají opravou opevnění. Stavební objekty SO 1 a SO 2 jsou dále děleny na podobjekty dle daných úseků viz Tab.1. Stavební objekt SO 3 řeší kácení dřevin a náhradní výsadby.

Tab.1.Členění stavby na stavební objekty

| úsek | SO | Název SO | Staničení dolní (km) | Staničení horní (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.10 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ- PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 1 | 0.000 | 0.022 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ- PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 2, PB | 0.179 | 0.318 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 2, LB | 0.241 | 0.366 |
|  | 1.11 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 1 | 0.144 | 0.241 |
|  | 1.11 | REKONSTRUKCE OPEVNĚN Í- ZEĎ NA MC, ČÁST 2 | 0.318 | 0.366 |
| 2 | 1.20 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 1 | 0.597 | 0.691 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 2 | 0.730 | 0.792 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 3 | 0.923 | 0.926 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 4 | 0.956 | 0.967 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 5 | 1.087 | 1.110 |
|  | 1.21 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 1 | 0.890 | 0.936 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 2 | 1.011 | 1.026 |
| 3 | 1.30 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, | 1.175 | 1.185 |
|  | 1.31 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ -R ÚSEK 3 - ZEĎ NA MC, ČÁST 1 | 1.175 | 1.189 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 2 | 1.185 | 1.198 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 3 | 1.193 | 1.226 |
| 4 | 1.40 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 1 | 1.441 | 1.448 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 2 | 1.700 | 1.742 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 3 | 1.754 | 1.949 |
|  | 1.41 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 1 | 1.443 | 1.488 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 2 | 1.448 | 1.591 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 4 | 1.950 | 1.953 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 3 | 1.745 | 1.753 |
|  | 1.42 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA SUCHO, ČÁST 1 | 1.557 | 1.651 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA SUCHO, ČÁST 2 | 1.591 | 1.638 |
| 2 | 2.21 | OPRAVA - ZEĎ NA MC | 1.092 | 1.108 |
| 3 | 2.31 | OPRAVA - ZEĎ NA MC | 1.265 | 1.283 |
| 4 | 2.41 | OPRAVA - ZEĎ NA MC, ČÁST 3 | 1.650 | 1.695 |
| 4 | 2.42 | OPRAVA - ZEĎ NA SUCHO, | 1.488 | 1.548 |
| 2 |  | VYVOLANÁ INVESTICE-MOSTEK (samostatná PD) |  |  |
| 1-4 | 3.1 | KÁCENÍ - REKONSTRUKCE |  |  |
| 2-4 | 3.2 | KÁCENÍ - OPRAVY |  |  |

Vybraný zhotovitel stavby uvede odhad průměrného nejvyššího množství závadných látek, které se budou na stavbě vyskytovat (pohonné hmoty a olejové náplně při provozu stavebních mechanismů).

# HLÁŠENÍ A ČINNOST PŘI HAVÁRII

Při vzniku nebo zjištění čistotářské havárie je nutno provést okamžitě taková opatření, aby nedošlo k úniku závadné látky do povrchových nebo podzemních vod.

Povinnosti při havárii jsou předepsány v § 41 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

(1) Ten, kdo způsobil havárii (dále jen “původce havárie”), je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.

(2) Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.

(3) Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu.

Příslušným vodoprávním úřadem je odbor ŽP Městského úřadu obce Rumburk. Spojení na odpovědné orgány a organizace je uvedeno v příloze.

Havárii hlásí ten, kdo ji způsobil nebo zjistil, nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem podle výše uvedených zásad. Pokud není dohodnuto jinak, přebírá odpovědná instituce automaticky další ohlašovací povinnost.

Včasné zjištění a ohlášení havárie je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na rozsah následků havárie a účinnost zásahu havarijních jednotek.

Hlášení má obsahovat tyto údaje (pokud jsou známy):

- čas vzniku havárie a čas jejího zjištění

- přesné označení místa (včetně názvu znečištěného, popř. ohroženého vodního toku, říční km apod.)

- příznaky havárie

- druh a množství znečišťující látky

- charakter havárie

- původce havárie

- údaje o odebraných vzorcích

- údaje o provedených opatřeních

- údaje o ohlašovateli (jméno, adresa, telefonní číslo)

- komu byla havárie již ohlášena

a další specifické údaje

Není-li jednoznačně jasné, kdo havárii způsobil, je nutno odebrat vzorky znečišťující látky, znečištěné vody a pozadí (profil nad místem zjištěného nebo 	předpokládaného vniknutí znečištění do toku). Při odběru vzorků je nutno zajistit přítomnost hodnověrného svědka (nejlépe Policie ČR nebo pracovníka vodoprávního úřadu, ČIŽP apod.) a vhodné vzorkovnice. Odebrané vzorky je nutno předat k rozborům laboratoři s příslušným oprávněním (např. odbor VH chemie Povodí Ohře, s.p. v Teplicích, KHS apod.). Toto má značný vliv na prokázání původce a rozsahu havárie.

Množství odebraného vzorku a typ vzorkovnice musí odpovídat druhu a formě znečišťující látky. Může být použito ustanovení o telefonické konzultaci s příslušnými odborníky. Pro vzorky odebírané při haváriích způsobených ropnými látkami je nutno používat výhradně skleněných lahví. Nejvhodnější jsou čiré skleněné prachovnice se širokým hrdlem o objemu cca 1,25 l (odebírán je 1 l a rezerva je nutná, aby plovoucí ropná látka nevzlínala do víčka; rozbor bývá prováděn přímo ve 	vzorkovnici).

Zároveň je nutno zahájit okamžitě práce na omezení škodlivých následků havárie, resp. učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k znečištění povrchových a podzemních vod.

V podstatě mohou nastat případy, že bude havárie způsobena ze strany zhotovitele stavby nebo bude havárie způsobena činností jiného subjektu nezávisle na zařízení, činnosti a pracovnících zhotovitele stavby.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel stavby nakládá s látkami závadnými vodám, je povinen plnit i úkoly na úseku vodního hospodářství vyplývající z obecně závazných předpisů.

Z těchto důvodů je povinen spolupracovat při odstraňování škodlivých následků havárie, kterou zavinil svou činností a v ostatních případech na příkaz vodoprávního úřadu. Obecně platí, že každý, kdo zjistí znečištění nebo ohrožení složek životního prostředí, je povinen učinit na základě svých možností neodkladně vše pro zabránění větším škodám.

Při vzniku havárie a sanačního zásahu se zhotovitel stavby řídí pokyny vodoprávního úřadu (OŽP MěÚ nebo Mm), ČIŽP a správce povodí a toku. Dále se řídí 	ustanoveními tohoto havarijního plánu, dokumentace stavby, podmínkami stavebního povolení a předpisy BOZ a na úseku protipožární ochrany. V případě nebezpečí z prodlení přistoupí zhotovitel k realizaci neodkladných opatření dle situace a vlastního uvážení s cílem minimalizovat škody a následky havárie.

Především je nutno zabránit, popřípadě omezit, únik znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a zahájit odstraňování znečištění (např. pomocí norných stěn, sorpčních prostředků, balíků slámy, pilinami apod. za pomoci různého nářadí a náčiní).

Sesbíraný produkt je nutno ukládat do vhodných nádob, popřípadě vybudovat takové zařízení, aby nemohlo dojít k následnému znečištění (jímka s fólií, sudy apod.). Veškerá zařízení znečištěná ropnými produkty musí být po skončení havárie očištěna, znečištěné zeminy musí být odstraněny a likvidovány v souladu s předpisy.

# VÝČET A POPIS STAVEBNÍCH, TECHNOLOGICKÝCH A KONSTRUKČNÍCH OPATŘENÍ

Vzhledem k typu a rozsahu stavby se nepředpokládá.

# VÝČET A POPIS ORGANIZAČNÍCH PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ A TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ (druh, množství a účel)

Vybavení prostředky pro šetření a sanaci škodlivých následků havárií :

Je třeba mít trvale k dispozici řezivo např. : (prkna, fošny, kůly), sorbenty (sypké, vlákenné, Vapex, Fibroil, piliny apod.), nádoby na sesbíraný produkt, nářadí (lopata, krumpáč, sekyra, pila, palice), vhodné láhve na odběr vzorků znečištěné vody apod.

Další vybavení :

Vybraný zhotovitel doplní skutečné vybavení prostředky pro zdolávání havárií:

- čerpání pohonných hmot bude prováděno u veřejných čerpacích stanic, nebo u čerpací stanice zhotovitele

- technická údržba mechanismů bude prováděna v opravnách k tomu určených

- použité mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu zejména s přihlédnutím k možným únikům olejů a pohonných hmot

Další prostředky a speciální vybavení pro šetření a likvidaci havárií jsou uloženy v havarijním skladu Povodí Ohře s.p., provozní středisko Česká Lípa a u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje  – Územní odbor HZS

# ZPŮSOB ARCHIVOVÁNÍ ZÁZNAMŮ A FOTODOKUMENTACE O OPATŘENÍCH PROVÁDĚNÝCH PŘI HAVARIJNÍ SITUACI

Po proběhlé havarijní situace zpracuje zhotovitel stavby zprávu, která vyhodnotí průběh situace, způsobené škody a provedená opatření. Součástí zprávy bude i fotodokumentace havarijní situace.

Zpráva bude vyhotovena v tištěné i elektronické formě a bude předána zhotovitelem investorovi při předání stavby.

Příloha 1

S Y S T É M       S P O J E N Í

při mimořádných událostech

Základní povinnosti a postup při ohlašování havárie je uveden v čl. 6. tohoto havarijního plánu. Podrobnější informace pro systém spojení jsou uváděny v následujícím textu.

Pro prvotní ohlášení havárie HZS a Policii ČR mají být podle Vyhl. MŽP ČR č. 450/2005 Sb. využita tel. čísla tísňového volání. V další fázi šetření a sanace následků havárie je však vhodné používat telefonních čísel na spojovatele, OPIS a tel. ústředny s ohledem na charakter, specifičnost a délku předávaných zpráv a tím blokování linek tísňového volání pro závažnější případy. Tísňové volání by mělo být přednostně využíváno při nebezpečí výbuchu, požáru, hrozící otravě, ekologické katastrofě, vážném zranění osob apod.

Řídícím článkem při šetření a likvidaci následků havárie je vodoprávní úřad - MěÚ  OŽP Rumburk a ČIŽP OI – Ústí nad Labem, odd. ochrany vod. V mimopracovní době je na tyto orgány vhodné použít spojení přes mobilní telefony.

Jako základního spojení na správce povodí při mimořádných událostech je účelné využít nepřetržité služby odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře s.p. Chomutov (VHD) z důvodu personálního obsazení i technického vybavení tohoto pracoviště.

K včasné aktivizaci odpovědných pracovníků havarijní služby Povodí Ohře s.p. napomáhá stálá pohotovost v mimopracovní době na jednotlivých provozních střediscích. Služba je vybavena mobilním telefonem a rozpis služeb má k dispozici odbor VHD.

PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY A ORGANIZACE (SPOJENÍ V PRACOVNÍ I MIMO PRACOVNÍ DOBU + ADRESY)

Investor 	Povodí Ohře, státní podnik

- TDI									……………………

Zhotovitel (název, adresa, pevná linka a mobil)

…………………………						…………………………

…………………………						…………………………

…………………………						…………………………

Případy havárií se hlásí :

| Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – tísňové volání | 150 |
| --- | --- |
| Krajské operační a informační středisko (KOPIS) | 725 060 510 |
|  | 475 668 513 |
| Stanice Šluknov | 950 437 011 |
| Územní odbor Děčín | 950 435 011 |
| Policie ČR – tísňové volání | 158 |
| Územní odbor Děčín | 974 432 111 |
| Obvodní oddělení Rumburk | 974 442 100 |
| Správce povodí - Povodí Ohře, s.p. |  |
| - odbor vodohospodářského dispečinku - odbor vodohospodářského dispečinku -nepřetržitá služba | 474 636 306 474 624 200 |
| - závod Terezín | 416 707 811 |
| - provozní středisko Česká Lípa | 487 823 650 |
| Vodoprávní úřad (ORP) – OŽP MěÚ Rumburk |  |
| - sekretariát | 412 356 211 |
| - MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí | 412 356 289 412 356 287 |
| ČIŽP OI Ústí nad Labem, ochrana vod |  |
| - oddělení ochrany vod | 475 246 011 |
| - hlášení havárií - v pracovní době | 475 246 076 |
| - v mimopracovní době | 731 405 388 |
| Zdravotnická záchranná služba – tísňové volání | 155 |
| - výjezdové stanoviště Rumburk | 412 331 711 |
| Obecní úřad Staré Křečany | 412 336 291 |
| - starostka | 412 336 440 |
| Krajský úřad Ústeckého kraje | 475 657 111 |
| Orgán ochrany veřejného zdraví |  |
| - KHS Ústeckého kraje, pracoviště Děčín | 477 755 210 |
| (v případě ohrožení kanalizace) SčVK dispečink, správce kanalizace Havarijní mobil | 840 111 111 601 267 267 |

Ohrožení odběratelé vody níže po toku:

dle vyhlášky 431/2001 Sb. nejsou evidovány žádné odběry z toku Mandava pod místem stavby (zdroj http://eagri.cz/public/web/mze/voda/prehledy-a-statistiky/aplikace/odbery-a-vypousteni.html

Příloha 2

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Příloha 3                                                                                                     PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY

začátek prací ř. km 17,600

konec úseku ř. km 19,500

Zařízení staveniště 2 (předpoklad)

Uložení havarijních prostředků

Zařízení staveniště 1 (předpoklad)

Uložení havarijních prostředků

Evakuační trasa 	(návrh)			Pomocný hlásný profil (návrh)

Příloha 4

PROTOKOL O SEZNÁMENÍ PRACOVNÍKŮ

S OBSAHEM HAVARIJNÍHO PLÁNU

Dne ……………… byli následující pracovníci seznámeni s obsahem havarijního plánu: