Krupá, Staré Město – Nová Seninka ř. km 9,450 - 18,000

## Zadání rozsahu stavby

## Katastrální území: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, Nová Seninka, Stříbrnice, Kunčice pod Králickým Sněžníkem

## Okres: Šumperk

Kraj: Olomoucký

Vypracoval: Zdeněk Večerka – úsekový technik

Schválil: Petr Kurečka – Vedoucí provozu Šumperk

Datum: 6. 6. 2025

- Základní údaje:

## Název stavby:                                Krupá, Staré Město – Nová Seninka, ř.km 9,450 – 18,000

Vodní tok:                                       Krupá IDVT 10100349

Místo stavby (k. ú.):                        Staré Město pod Králickým Sněžníkem, Stříbrnice, Kunčice pod Králickým Sněžníkem, Nová Seninka

Okres:                                              Šumperk

Kraj:                                                Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí:         4-10-01-022, 4-10-01-014, 4-10-01-016, 4-10-01-012

Číslo HM:                                         HM 224 544, 223 082

Účel stavby:                                     Oprava po povodni 09/24

Investor:                                           Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

- Časový plán stavby

Termín pro zpracování PD – do 12/2026

Plán výstavby – 2027/2028

- Popis současného stavu

V průběhu povodně ve dnech 14. a 15. 9. 2024 na řešeném úseku dlouhém cca 8,550 km, který je veden jak v intravilánu města Staré Město pod Králickým Sněžníkem (dále Staré Město), tak i částečně v intravilánu obce Nová Seninka, došlo k rozsáhlým škodám. V extravilánu, (konec úseku je nad propustkem u serpentin nad Novou Seninkou, kde již Krupá protéká lesním prostorem) v blízkosti silnice III. třídy došlo ke vzniku nátrží, poškození a sesunutí břehů a břehových porostů, vzniku nánosů a výmolů. Pomístně vynesla dnová i boční eroze materiál do klidnějších úseků a došlo k zanesení koryta toku. Nánosy se vyskytují především v místech se sníženou průtočnou rychlostí, v rozšířených částech koryta a v konvexních částech oblouků. Došlo k částečné destrukci břehového porostu i přilehlých luk a vzniku nových koryt (popřípadě obnově starých) vodního toku Krupá. V intravilánu města Staré Město se nachází úprava toku (HM 224 544), která spočívala v břehovém opevnění kamennou rovnaninou a v úpravě dna stabilizačními prahy. Další úprava toku se nacházela nad Starým Městem v části Květná až po odbočku na Stříbrnice (HM 223 082). V intravilánu došlo k rozlivu toku nad hřištěm ve Starém Městě a zaplavení několika nemovitostí pod hřištěm, další škody byly způsobeny na komunikacích v souběhu s vodním tokem (částečně díky nevhodně umístěnému břehovému porostu, vyřešeno pokácením v rámci nouzového stavu). Díky horní části toku, která je charakterizovaná úzkým korytem s velkým spádem, byl průběh povodně mimořádně dravý s destrukcí přilehlých břehových porostů. Z těchto porostů pak při povodni vznikaly v zúžených úsecích zátarasy, které nadále v průběhu povodně zhoršovaly odtokové poměry v lokalitě.

Po povodni již probíhaly některé zabezpečovací práce, které měly zajistit základní funkce vodního toku (zajištění průtočnosti korytem s odstraněním překážek v toku, lokálním zabezpečením poškozených břehů. Na žádost obce byl částečně zachován povodní vytvořený obtok jezu ve Starém Městě apod.)

- Účel akce

Jedná se o celkové posouzení tohoto úseku vodního toku, vzhledem k jeho budoucímu vývoji při zvýšených průtocích tak, aby bylo zabráněno další devastaci koryta toku, bezprostřednímu ohrožení či poškození zástavby, technické infrastruktury apod. tzn. obnovení plné funkčnosti koryta toku do stavu, který bude zajišťovat plynulé a bezpečné odvedení povrchových vod a stabilitu koryta toku i přilehlých břehových porostů.

Předpokládá se realizace takových kroků a opatření, která budou dlouhodobě směřovat ke zkvalitnění stavu vodního toku Krupé. Pokud to bude vhodné, je možné vycházet i ze Studie proveditelnosti v části tohoto úseku v ř. km 6,350 – 12,450 (k dispozici na PM, s. p.), která byla již v minulosti zpracována. Po povodni ze září 2024 došlo zejména v části nad Starým Městem k částečným změnám v trase koryta toku, je tedy otázkou, do jaké míry je možné využití této Studie proveditelnosti.

- Výchozí podklady

- Protokol č. 212 Krupá, Staré Město – Nová Seninka, ř.km 9,450 – 18,000

- PD – Úprava Krupé – Staré Město, ř.km. 9,472 – 10,702 (HM 224544)

- Krupá – přírodě blízká protipovodňová opatření v ř.km 10,605 až 11,500 (DUR)

- Studie proveditelnosti: Krupá – Obnova přirozené hydromorfologie, retenční kapacity toku a nivy a přírodě blízká protipovodňová opatření v úseku ř.km 6,350 až ř.km 12,450

- Katastrální situace

- Terénní zkušenost z provádění zabezpečovacích prací

- Fotodokumentace

- Návrh řešení

Úkolem zpracovávané projektové dokumentace je především komplexní posouzení zájmového území, a to včetně navazujících úseků. Na základě komplexního posouzení území dojde k identifikaci nežádoucích jevů, následně pak k návrhu technického řešení pro jejich sanaci, či stabilizaci, vše pro zastavení případného nežádoucího vývoje zjištěných problematických úseků, či jevů a zajištění plynulého a bezpečného průtoku korytem toku.

V extravilánu bude nutné vybrat dle finanční náročnosti, účinnosti opatření a možnosti provedení taková opatření, co mohou být začleněna do přirozeného charakteru toku a budou mít co největší efekt bez vynaložení nadměrných nákladů. V návaznosti na vývoj povodně a její rozlivy je nutné identifikovat nejkritičtější úseky a ty vyřešit ve spolupráci se všemi dotčenými orgány.

V problematických úsecích lze předpokládat lokální úpravy břehovým opevněním kamennou rovnaninou, stabilizací toku příčnými objekty, které pomohou stabilizovat podélný sklon, omezí další zahlubování a umožní postupnou obnovu přirozené morfologie dna, řešení problematiky příp. problematických nánosů (předpokládá se částečné rozhrnutí a částečné použití pro zásyp nátrží,erodovaného dna, či do pracovních sjezdů s následným odstraněním z koryta toku a likvidací přebytků v souladu se zákonem o odpadech. Nánosy, které byly v rámci provedených zabezpečovacích prací uloženy na břehové hrany budou zaměřeny, posouzeny a v případě potřeby budou tyto štěrkové lavice odstraněny, nebo přetvarovány tak, aby netvořily překážku v toku a nezhoršovaly odtokové poměry v dané lokalitě. Část těchto nánosů, pak může být použita pro zlepšení morfologie koryta toku.

Celkově tak technický návrh v úsecích extravilánu stojí především na stabilizaci podélného profilu toku v potřebné míře a v problematických úsecích a na ochraně infrastruktury.

Pro intravilán a technicky upravené úseky je úkolem posouzení stavu stávajících konstrukcí, posouzení původního řešení a následně návrh technického řešení opravy, či rekonstrukce pro zajištění bezpečného převedení návrhového průtoku, plynulého a bezpečného průtoku korytem toku spočívající především v ověření návrhových parametrů, doplnění a  obnovení kamenného opevnění s urovnáním líce a vyklínováním včetně paty (část provedena po povodni v roce 1997, část nyní v roce 2024), nebo v případě potřeby návrhu odolnějšího a stabilnějšího technického řešení problematických úseků. Součástí řešení upravených úseků může být i optimalizace původního řešení, přeřešení parametrů koryta, aby bylo dosaženo efektivní zlepšení původního stavu. Dále je potřeba navrhnout technické řešení, které zajistí dnovou  stabilizaci toku, včetně návrhu řešení problematiky nánosů (předpokládá se částečné rozhrnutí a částečné použití pro zásyp nátrží, či do pracovních sjezdů s následným odstraněním z koryta toku). Intravilán Starého Města je veden jako upravený tok (HM 224 544).

V rámci studie AOPK bylo zpracováno hydrotechnického posouzení toku, které bude v rámci projekční přípravy využíváno a v případě potřeby dále rozpracováno (do potřebného detailu řešené lokality). Předpokládá se především detailní rozpracování hydrotechnického posouzení toku zejména v části od začátku úseku pod Starým Městem po konec intravilánu Nové Seninky. Studie AOPK vytipovala mimo jiné i místa, kde by mělo dojít k pracím právě se štěrkovými nánosy, ale i místa kde má dojít k řízené nebo přirozené renaturaci toku. Požadujeme, aby v rámci zpracovávané projektové dokumentace došlo k prověření a posouzení návrhů opatření vycházejících ze zpracované studie AOPK a k jejich optimalizaci, aby tyto mohly být v potřebné míře zapracovány, příp. v opačném případě i korigovány.

Nutno se zamyslet nad stabilizací dna mimo lesní úseky. Nutná dnová stabilizace toku v intravilánu Nové Seninky (silné zahlubování koryta toku). Součástí řešení bude také probírka a kácení břehových porostů v místech, kde dochází ke kolizi s plánovanou opravou a rovněž odstranění stromů, které byly poškozeny během povodně a jejich současný stav by mohl ohrozit stabilitu koryta. Navržené řešení (zejm. v extravilánu) bude navazovat na projektovou dokumentaci dolního úseku toku kvůli rozlivům dle protokolu č. 211 Krupá, Hanušovice-Staré Město, ř.km 0,000 - 9,450.

Při návrhu opravy musí být zohledněny odtokové poměry (stávající) a to včetně posouzení nového bezpečnostního obtoku jezu ponechaného na žádost obce v rámci zabezpečovacích prací po povodni a vypočítání jeho účinnosti. Součástí prací bude i rozpracování navržených opatření sloužících pro PPO vycházejících z již zmíněné studie a to v úsecích, kde by byla jejich realizace účelná, příp. by se pojila např. s realizací rekonstrukce stávajících prvků apod. (břehové zdi, hráz, či val nad městem apod.).

Návrh řešení jednotlivých úseků proběhne (v závislosti na podrobném technickém vyhodnocení a hydrotechnickém posouzení stávajícího stavu, následně pak posouzení navržených řešení) ve vazbě na zadanou studii, se kterou budou řešení v rámci možností, koordinována – tj.: Obnova vybraných vodních toků odvodňujících Jeseníky ve správě Povodí Moravy, s. p. po povodni v září 2024 (dále jen „studie“).

Studie je zadávána ve spolupráci s Povodím Moravy, s. p. a jejím investorem je AOPK ČR a její příslušná část bude poskytnuta jako podklad.

Předpokládá se členění na stavební objekty.

Požadavky na zpracování PD:

- V úvodní fázi zpracování projektové dokumentace bude provedena terénní prohlídka celého řešeného úseku za účasti zástupce provozu Šumperk. Během prohlídky budou přesně identifikovány části toku vyžadující opravu povodňových škod. Na základě prohlídky zpracuje projektant zápis s jasnou lokalizací a stručným popisem poškozených míst, které je nezbytné opravit po průchodu povodně.

- Celková pasportizace dřevin a stanovení rozsahu probírky problematických a poškozených břehových porostů.

- V celém zájmovém úseku dojde k fyzickému zmapování rozsahu škod a objektů na toku (historické stavby a opevnění prováděném v rámci zabezpečovacích prací). V návaznosti na to bude provedeno geodetické zaměření celého úseku toku, tj. úseku toku v intravilánech Starého Města a Nové Seninky, a dále pak v extravilánu + bude provedeno cílené lokální podrobnější geodetické zaměření stávajícího stavu toku především v místech prováděných zabezpečovacích prací, vč. následného vypracování výkresové dokumentace;

- Součástí geodetických a výkresových prací bude i zákres úseků provedených zabezpečovacích prací bezprostředně po povodni, včetně jejich posouzení a vyhodnocení potřeby jejich příp. doplnění, úpravy apod.

- Pro vstupní hydrotechnické posouzení stávajícího stavu budou zčásti převzaty výsledky z výše zmíněné studie AOPK, předpokládá se však provedení hydrotechnického posouzení na podkladě přesných a nově zjištěných geodetických dat.

- Posouzení fyzického stavu stávajících objektů v toku, diagnostika závad;

- Na podkladě vyneseného zaměření, hydrotechnického posouzení a na základě zjištěných závad budou provedeny návrhy oprav, či rekonstrukcí stávajících objektů; Bude předložen návrh úprav, vložení jednotlivých příčných a podélných objektů. Tyto návrhy budou v rámci výrobních výborů odsouhlaseny Povodím Moravy, s. p. a bude hydrotechnicky posouzen jejich případný vliv na odtokové poměry. Stejně tak bude vyhodnoceno a posouzeno příp. vkládání sedimentů do potřebných částí řečiště.

- U úseků, které budou ponechány bez zásahu bude důsledně ověřena existence sítí, limitů, pozemkové zábory apod., tzn. bude ověřen bezeškodný stav tohoto řešení, příp. bude rozpracována potřeba lokálního opatření např. pro stabilizaci dotčené sítě, komunikace apod.

- Zpracování výsledného návrhu do fáze DSP a DPS vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty. Dokumentace bude obsahovat dokladovou část vč. stanovisek jednotlivých orgánů a správců sítí, potřebná povolení (ohlášení udržovacích prací nebo stavebního záměru), zakreslení přístupových tras k toku a předání této dokumentace PM, s. p.;

- V případě dotčení cizích pozemků a bude-li to vyžadovat administrace akce s úřady, bude řešení projednáno s vlastníky pozemků – vše do fáze, která je potřebná pro udělení stavebního povolení, či jiného ekvivalentu adm. řešení stavby na SÚ.

- U odtěžování nánosů bude zajištěn rozbor sedimentů a vytipování vhodného místa uložení (skládka nebo vhodný pozemek pro uložení).

- Zajištění povolení ke kácení dřevin, tzn. řešení komplexní probírky porostů, se zřetelem na kritická místa, která budou v přímé kolizi s navrženými úpravami nebo jejichž stav ohrožuje bezpečnou funkci vodního toku. Předpokládá se pochůzka za účasti provozu a ekologa závodu. Je nutno zohlednit potřebu příp. posudků pro kladné projednání s OOP.

- Zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu na jednotlivé stavební objekty v aktuální cenové hladině URS;

- Navržení podrobné specifikace parametrů použitého kamene;

- Ověření existence ZCHD živočichů v databázi AOPK ČR, zpracování průzkumu vodní fauny toku, případně biologické hodnocení, vyřízení výjimek, vč. zadání potřebných posudků pro kladné posouzení záměru ze strany dotčených úřadů. Požadavek na zajištění biologického dozoru.

- Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech;

- Zohlednit do PD požadavek geodetického zaměření nového stavu a po realizaci této dokumentace předat PM, s. p.;

Kontakty na úřady:

- MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk – odbor ŽP oddělení vodoprávní

– tel. 583 388 227; ochrana přírody – tel. 583 388 326

- ČRS, MO Šumperk, Kozinova 11, 787 01 Šumperk – tel. 583 212 071

- Doplňující informace

Pozemky pod VVT Krupá IDVT 10100349

| Parc.č. | Kat. území | Druh dle KN | Výměra [m2] | LV | Vlastník | Adresa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3386/1 | Staré Město [541079] | Vodní plocha | 54674 | 260 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1029 | Stříbrnice [757764] | Vodní plocha | 777 | 159 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1030 | Stříbrnice [757764] | Vodní plocha | 868 | 159 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 3388 | Staré Město [541079] | Vodní plocha | 1205 | 260 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1438 | Kunčice pod Kralickým Sněžníkem [757764] | Vodní plocha | 124 | 268 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1436 | Kunčice pod Kralickým Sněžníkem [757764] | Vodní plocha | 3467 | 268 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2458 | Nová Seninka [757756] | Vodní plocha | 1216 | 182 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 1437 | Kunčice pod Kralickým Sněžníkem [757764] | Vodní plocha | 1454 | 268 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2455/1 | Nová Seninka [757756] | Vodní plocha | 8647 | 182 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2455/2 | Nová Seninka [757756] | Vodní plocha | 252 | 182 | Česká republika, Povodí Moravy, s.p. | Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |

Oprava bude realizována v korytě vodního toku Krupé, který se nachází z části na pozemcích státu s právem hospodaření Povodím Moravy s. p. a částečně i na pozemcích jiných vlastníků zde neuvedených.

Dle návrhu technického řešení a přístupových tras bude rozpracováno, stanoveno a projednáno dotčení příslušných pozemků.

- Vliv stavby na životní prostředí

Během provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Blízké okolí bude zatíženo krátkodobě hlukem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Jinými vlivy oprava na životní prostředí nebude působit a navíc, výše uvedené nepříznivé vlivy budou jen dočasné a nebudou mít v budoucnu následky na celkové a trvalé zhoršení prostředí.

Veškerá mechanizace, pohybující se v korytě toku a jeho okolí, musí být vybavena ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy, které splňují požadavky práce ve vodních tocích a dále musí být zajištěna proti úkapům ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent a norná stěna ke zneškodnění havárie v případě úniku ropných látek do vodního toku a jeho okolí;

Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou po jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. a provoz Šumperk.

Přílohy:

Situace

Fotodokumentace

Protokol PŠ – č. 212 Krupá, Staré Město – Nová Seninka, ř.km 9,450 – 18,000

TK – HM 224544

Situace: ř.km. 9,450 – 18,000

Fotodokumentace: