KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   Blansko

VODNÍ TOK:   Studený potok (IDVT 10206834)

K. Ú.:  Svitavy-předměstí

Lokalita BL 1

Dílčí úsek BL 1.4

Popis úseku:

Staničení v km: 1,459 – 1,900 (441m)

celková délka úseku (levý + pravý břeh): 882 m

orientační výměra: 2 975 m2

Začátek úseku pod lávkou v úrovni konce ulice Jugoslávská a konec u výtoku ze zatrubnění na úrovni ulice Lipová.

Požadované práce:

- Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků (oba břehy včetně dna). V úseku mezi trafostanicí a výtokem ze zatrubnění na úrovni ulice Lipová pokos travního porostu včetně rákosu na pravém břehu v rozsahu cca 2 m za horní břehovou hranu. Výhrab celé plochy s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení – čestné prohlášení o jejím uložení.

Výhrab – jedná se o pokos (ne mulčování), tudíž výhrab bude v daném místě prováděn tak dlouho, dokud bude profil hrábí zachytávat travní hmotu. Nedostatečný výhrab (tzn. pouze povrchně provedený či ponechání shluků travní hmoty) je závažným důvodem pro nepřevzetí prací. Výhrab bude probíhat průběžně tak, aby při dešti nedocházelo ke splachům do koryta toku.

- Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze výjimečně po odsouhlasení úsekovým technikem provozu (s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu).

Doporučená mechanizace:

ad 1)	křovinořez, hrábě, vidle

ad 2)	2x svahová sekačka s minimálním záběrem 1 m mulčovače s Y noži, minimální výkon 18 kW, svahová kola

Není vhodný traktor s příkopovým ramenem.

První pokos bude ukončen do 30. 6., druhý do 31. 10.