Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Technické zadání

Název zakázky: Bečva, Vodní dílo Skalička

-	navazující monitoring, 2026–2027

Datum: 12/2025

# OBSAH

1	OBSAH	1

2	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	1

3	POPIS SOUČASNÉHO STAVU	2

4	VÝCHOZÍ PODKLADY	3

5	CÍLE PRACÍ	3

6	ROZSAH A ZADÁNÍ NAVAZUJÍCÍHO MONITORINGU	3

A. Hydrogeologický monitoring	3

B. Vyhodnocení	9

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název akce: 	Bečva, Vodní dílo Skalička – navazující monitoring, 2026–2027

Vodní tok: 	Bečva v úseku ř. km 46,0 – 52,0

Katastrální území: 	Teplice nad Bečvou, Hranice, Černotín, Ústí, Hustopeče nad Bečvou, Němětice, Milotice nad Bečvou, Skalička u Hranic, Špičky a Zámrsky

Obce s rozšíř. působností:	Hranice, Valašské Meziříčí

Kraj:	Olomoucký, Zlínský

Číslo hydrologického pořadí:	4-11-01 (povodí Rožnovské a Vsetínské Bečvy)

4-11-02 (povodí spojené Bečvy)

Investor:	Povodí Moravy, s.p.

Předpokládaná doba zpracovávání: 	01/2026 – 12/2027

Účel vodního díla:	Protipovodňová ochrana

Obrázek 1: Zájmové území

# POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Povodí řeky Bečvy je z hlediska povodňových rizik jedním z nejexponovanějších území v České republice. V lokalitě Teplice se proto uvažovalo s realizací velké údolní nádrže s protipovodňovou funkcí už od poloviny padesátých let minulého století, kdy byla tato lokalita zařazena do směrných vodohospodářských plánů. Podnětem k obnovení přípravy tohoto záměru byla katastrofální povodeň v roce 1997, která v údolí Bečvy způsobila nejen velké ztráty na majetku, ale i na lidských životech. Studie Pobečví (Pobečví – studie odtokových poměrů, Pöyry Environment a.s., 11/2011) měla za úkol vyřešit protipovodňovou ochranu v dané oblasti tak, aby bylo podobným ztrátám v budoucnu zabráněno.

Koncepce VD Skalička má umožnit za extrémních povodní omezit rizika ztrát na lidských životech a na majetku snížením kulminačních průtoků tak, aby pro návrhovou povodeň odpovídající povodňové epizodě z roku 1997 bylo dosaženo cílů ochrany pro území podél Bečvy níže po toku. Transformací v ochranném prostoru nádrže VD Skalička má dojít ke snížení kulminačního průtoku povodně roku 1997 (PV1997) z 950 m3/s na neškodný odtok Qnešk = 660 m3/s v profilu pod vodním dílem.

Připravované VD Skalička je jednou z klíčových částí komplexu protipovodňových opatření realizovaných postupně v povodí řeky Bečvy na základě koncepce protipovodňové ochrany v Pobečví. Pro hustě osídlené území podél Bečvy a při soutoku s Moravou je ochranný význam VD Skalička zásadní. Úpravy na tocích pro zvýšení průtočné kapacity v průchodu městy (dílčí stavby PPO) jsou v současné době již ve značném rozsahu zrealizované a jejich návrhové parametry vycházejí z předpokladu funkce VD Skalička. Bez transformačního účinku VD Skalička by úroveň ochrany sídel níže po toku odpovídala pouze kapacitě těchto lokálních PPO. Největšími sídly podél řeky Bečvy po soutok s Moravou jsou Hranice, Lipník nad Bečvou a Přerov.

Území zamýšleného VD Skalička bylo z pohledu geologie a hydrogeologie prověřováno v minulosti v souvislosti s předchozími koncepcemi VD Teplice a poldru Teplice a následně v rámci HGS I [1], HGS II [2], HGS III [3] a v průběhu probíhající předprojektové přípravy [5] (dále také PrP). Kontinuitu měření před předprojektovou přípravou překlenul navazující monitoring (viz podklad [4]). Území lze považovat za poměrně dobře prozkoumané. Další podklady byly doplněny v rámci průzkumů v průběhu prací na předprojektové přípravě a při aktualizaci modelových prací k objasnění vlivu VD Skalička na území.

Rozsah průzkumných prací prováděných v rámci PrP vycházel z doporučení předchozích hydrogeologických studií. Průzkumné práce byly prováděny souběžně s předprojektovou přípravou a doplnily dřívější informace o zájmovém území. Jednalo se zejména o přímé terénní průzkumné práce, geofyzikální průzkum, rozšíření monitorovací sítě, výkon monitoringu a aktualizaci dříve provedených výpočtových modelových prací. Získané výsledky a zjištění jsou zohledněny v tomto zadání navazujícího monitoringu.

# VÝCHOZÍ PODKLADY

[1]	VD Skalička – Hydrogeologická studie, Etapa I, SG Geotechnika a.s., 02/2019

[2]	VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum), Společnost VD Skalička – HG studie, 06/2021; včetně navazujícího monitoringu, 04/2022

[3]	VD Skalička – Hydrogeologická studie, Etapa III, SG Geotechnika a.s., 10/2021

[4]	Bečva, Vodní dílo Skalička – navazující hydrogeologický monitoring, IL FAUT s.r.o., 12/2022

[5]	Bečva, Vodní dílo Skalička – předprojektová příprava, technické řešení, AQUATIS a.s., k datu 06/2025

# CÍLE PRACÍ

Cílem je vypracování je zajistit kontinuální měření a jejich vyhodnocování na stávajících měrných objektech do doby zahájení prací na dokumentaci pro povolení záměru včetně doplňkového inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu, jehož součástí může být také navazující monitoring.

# ROZSAH A ZADÁNÍ NAVAZUJÍCÍHO MONITORINGU

## A. Hydrogeologický monitoring

Hydrogeologický monitoring bude navazovat na monitoring prováděný v rámci akce „Bečva, Vodní dílo Skalička – navazující hydrogeologický monitoring, 07 – 12/2025“. Práce budou zahrnovat:

- Kontinuální měření úrovně hladiny podzemní vody (dále také „HPV“) a teploty vody s frekvencí 1 x za hodinu. Bude zajištěno automaticky (pomocí dataloggerů) v oblasti Lázně Teplice nad Bečvou a Skalička. Bude měřeno na 30 různých objektech dle situace monitorovacích vrtů, viz obrázek 2 a 3 a tabulka 1. Naměřené údaje poskytnou informace o pohybu hladiny v devonské i kvartérní zvodni. Součástí prací je instalace zařízení, zabezpečení zhlaví vrtů proti neoprávněnému zásahu do vrtu a provoz zařízení po dobu monitoringu. Jednou měsíčně budou předávána naměřená data formou nadmořské výšky hladiny a teploty. Na základě vyhodnocení a projednání průběžných výsledků monitoringu viz odstavec 9 může být rozhodnuto o změně umístění dataloggerů v rámci monitorované oblasti. Součástí prací je rovněž kalibrace použitých zařízení.

- Kontinuální měření konduktivity podzemní vody ve vybraných 10 monitorovacích vrtech viz obrázek 2 a 3 a tabulka 1.

- Kontrolní ruční měření úrovně hladiny podzemní vody bude prováděno na 30 objektech uvedených v situaci monitorovacích objektů na obrázku 2 a 3 a tabulce 1 jednou měsíčně.

- U vybraných 15 objektů specifikovaných v tabulce 1 bude kvartálně prováděn také odběr vzorků a měření fyzikálně-chemických parametrů podzemní vody (konduktivita, Ph).

- Na vrtech v lokalitě Zámrsky a Doubek bude kvartálně probíhat inklinometrické měření na 7 vrtech. Tyto vrty jsou rovněž vyznačeny v přiložené situaci monitorovaných objektů na obrázku 3, jejich parametry jsou uvedeny v tabulce 2. Inklinometrické měření bude navazovat na měření v předchozích etapách monitoringu, bude prováděno inklinometrickou sondou délky 0,5 m, s přesností +- 2 mm na 25 m.

- Kvartálně bude proveden odběr vzorků podzemní vody (v max. intervalu 3 po sobě následujících dnů) na 15 objektech specifikovaných v situaci monitorovaných vrtů na obrázku 2 a 3 a v tabulce 1. U těchto vzorků bude provedena chemická analýza aniontů a kationtů v akreditované laboratoři. Požadovaný rozsah analýzy bude proveden minimálně v rozsahu dle protokolu uvedeného v tabulce 3.

- Součástí prací bude spolupráce s dotčenými subjekty, zajištění vstupů na pozemky a další řídící, organizační a inženýrská činnost.

- Při instalaci zařízení ve vybraných lokalitách jako je Hranická propast, Jeskyně na Kučách a ve Zbrašovských aragonitových jeskyních je nutno projednat instalaci zařízení se správcem objektu a instalaci provést pomocí potápěčské či lezecké techniky.

- Kvartálně budou vypracovány dílčí zprávy zahrnující postup a výsledky prací. Výsledky shrnuté ve zprávách spolu s doporučením na další postup budou kvartálně prezentovány a diskutovány na výrobním výboru v sídle objednatele.

Tabulka 1: Přehled monitorovaných objektů VD Skalička

| Číslo | Objekt | X | Y | Z (m.n.m.) | Automat. měření hladiny a teploty | Automat. měření konduktivity | Ruční měření hladiny | Základní F-CH parametry | Odběry Chemická analýza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JNK | -1132252 | -511643 | 248,789 | X |  |  |  |  |
| 2 | HP | -1131744 | -511837 | 245,53 | X |  |  |  |  |
| 3 | RI | -1131785 | -512162 | 249,06 | X |  |  |  |  |
| 4 | RII | -1131576 | -512171 | 246,6 | X |  |  |  |  |
| 5 | RIII | -1131713 | -512330 | 294,36 | X |  |  |  |  |
| 6 | HV301 | -1131280 | -512499 | 268,21 | X |  |  |  |  |
| 7 | ZAJ | -1131772 | -512196 | 246,7 | X |  |  |  |  |
| 8 | HJ2 | -1131990 | -511388 | 261,536 | X | X | X | X | X |
| 9 | S133 | 1132856 | 511142,6 | 258,22 | X |  | X |  |  |
| 10 | S101 | 1132797 | 506553,6 | 256,61 | X | X | X | X | X |
| 11 | S101A | 1132801 | 506550,9 | 256,79 | X |  | X |  |  |
| 12 | S102 | 1133312 | 508240,7 | 262,05 | X | X | X | X | X |
| 13 | S104 | 1132519 | 508667,5 | 252,78 | X | X | X | X | X |
| 14 | S104A | 1132523 | 508668,3 | 252,57 | X |  | X |  |  |
| 15 | S107 | 1132810 | 509293,4 | 250,36 | X |  | X |  |  |
| 16 | S108 | 1132341 | 509075,6 | 252,51 | X | X | X | X | X |
| 17 | S108A | 1132333 | 509074,4 | 252,63 | X |  | X |  |  |
| 18 | S109 | 1132243 | 509025,8 | 252,41 | X |  | X |  |  |
| 19 | S109A | 1132235 | 509023 | 252,32 | X |  | X |  |  |
| 20 | S110 | 1133068 | 508652,8 | 255,55 | X |  | X |  |  |
| 21 | S114 | 1132145 | 507199,7 | 256,94 | X | X | X | X | X |
| 22 | S114A | 1132143 | 507208,2 | 256,96 | X |  | X |  |  |
| 22 | S118 | 1133463 | 506331,1 | 259,53 | X |  | X |  |  |
| 23 | S119 | 1133462 | 505739,3 | 260,62 | X | X | X | X | X |
| 24 | S121 | 1132319 | 507480 | 254,745 | X |  | X |  |  |
| 25 | S122 | 1132253 | 507447,1 | 255,33 | X |  | X |  |  |
| 26 | S122A | 1132257 | 507449,8 | 255,28 | X |  | X |  |  |
| 27 | S123 | 1132452 | 507472 | 257,585 | X | X | X | X | X |
| 28 | S124 | 1132362 | 507662,5 | 255,54 | X |  | X |  |  |
| 29 | S268 | 1132361 | 507549,1 | 257,94 | X | X | X | X | X |
| 30 | S270 | 1132383 | 507444,1 | 254,48 | X | X | X | X | X |
| 31 | S290 | 1133382 | 508293,2 | 261,87 |  |  | X |  |  |
| 32 | S291 | 1133548 | 508223,2 | 264,56 |  |  | X | X | X |
| 33 | S314 | 1134393 | 503764,4 | 265 |  |  | X | X | X |
| 34 | S131 | 1133848 | 506433,2 | 276,71 |  |  | X | X | X |
| 35 | S132 | 1133684 | 505504,5 | 280,7 |  |  | X | X | X |
| 36 | S218 | 1132278 | 508966,2 | 252,43 |  |  | X | X | X |
| 37 | S105A | 1131947 | 508851,5 | 251,275 |  |  |  |  |  |
| 38 | S106 | 1131835 | 508690,9 | 252,35 |  |  |  |  |  |
| 39 | S106A | 1131839 | 508693,1 | 252,34 |  |  |  |  |  |
| 40 | S115 | 1132201 | 509009,3 | 252,34 |  |  |  |  |  |
| 41 | S115A | 1132206 | 509004,6 | 252,28 |  |  |  |  |  |
| 42 | S116 | 1131801 | 508611,6 | 253,53 |  |  |  |  |  |
| 43 | S116A | 1131804 | 508617,1 | 253,49 |  |  |  |  |  |
| 44 | S117 | 1133121 | 506937,9 | 257,11 |  |  |  |  |  |
| 45 | S125 | 1132447 | 507563,6 | 256,94 |  |  |  |  |  |
| 46 | S133 | 1132856 | 511142,6 | 258,22 |  |  |  |  |  |
| 47 | S223 | 1131895 | 508541,5 | 254,21 |  |  |  |  |  |
| 48 | S266 | 1132271 | 507631,7 | 255,11 |  |  |  |  |  |
| 49 | S275 | 1133381 | 507620,6 | 264,75 |  |  |  |  |  |

Tabulka 2: Přehled inklinovrtů

| Počet | Objekt | Hloubka (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | S131 | 27.5 |
| 2 | S132 | 34 |
| 3 | S285 | 28 |
| 4 | S286 | 39 |
| 5 | S293 | 40 |
| 6 | S296 | 39 |
| 7 | S314 | ? |

Tabulka 3: Požadovaný rozsah chemického rozboru

| Název | Označení | Jednotky |
| --- | --- | --- |
| pH |  | [-] |
| KNK4.5 |  | [mmol/l] |
| KNK8.3 |  | [mmol/l] |
| Dusík (celkový) | N | [mg/l] |
| Uhličitany | CO32- | [mg/l] |
| Hydrogenuhličitany | HCO3- | [mg/l] |
| Sírany | SO42- | [mg/l] |
| Chloridy | HCl | [mg/l] |
| Dusičnany | NO3- | [mg/l] |
| Dusík (dusičnanový) | N-NO3- | [mg/l] |
| Dusitany | NO2- | [mg/l] |
| Dusík (dusitanový) | N-NO2- | [mg/l] |
| Amonné ionty | NH4+ | [mg/l] |
| Dusík (amoniakální) | N-NH3 | [mg/l] |
| Dusík (anorganický) |  | [mg/l] |
| Fosfor (celkový) | P | [mg/l] |
| Fluoridy | HF | [mg/l] |
| Bromidy | HBr | [mg/l] |
| Vápník | Ca | [mg/l] |
| Hořčík | Mg | [mg/l] |
| Sodík | Na | [mg/l] |
| Draslík | K | [mg/l] |
| Železo | Fe | [mg/l] |
| Mangan | Mn | [mg/l] |

Obrázek 2: Přehledná situace objektů - Teplice

Obrázek 3: Přehledná situace objektů – Skalička

## B. Vyhodnocení

Na základě výsledků monitoringu bude vypracována závěrečná zpráva, která shrne a vyhodnotí získané poznatky. Součástí zprávy budou také grafické přehledy v souladu s platnými oborovými zvyklostmi a platnou legislativou.

Součástí zprávy bude hodnocení vazeb mezi pozorovanými objekty, včetně vazby na hladinu vody v Bečvě (data poskytne zadavatel). Interpretace dat bude zahrnovat prezentaci formou časových řad a dále budou zpracovány izolinie hladiny podzemní vody v jednotlivých zvodních vynesené v účelových mapách.