Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Technické zadání

Název zakázky: Vlára, Vodní dílo Vlachovice

-	navazující monitoring 2026 - 2027

Datum: 01/2026

# OBSAH

OBSAH	1

SEZNAM PŘÍLOH	1

1	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	1

2	Cíle prací	2

3	VÝCHOZÍ PODKLADY	2

4	Lokalizace geologického úkolu	2

5	Specifikace prací	3

5.1	Hydrogeologický monitoring	3

5.1.1	Vrty	4

5.1.2	Studny	5

5.1.3	Odběry a analýzy vzorků podzemní vody	5

5.2	Geotechnický monitoring	6

5.2.1	Inklinometrické měření	6

5.2.2	Návrh geotechnického monitoringu	7

5.3	Vyhodnocovací práce	8

5.3.1	Vyhodnocovací práce hydrogeologického monitoringu	8

5.3.2	Vyhodnocovací práce geotechnického monitoringu	8

5.4	Závěrečná zpráva	8

# SEZNAM PŘÍLOH

- Přehledná situace hydrogeologických vystrojených sond

- Přehledná situace monitorovaných studní

- Přehledná situace inklinometrických sond

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název akce: 	Vlára, Vodní dílo Vlachovice  - navazující monitoring, 2026–2027

Vodní tok: 	Vlára, Sviborka, Smolinka

Katastrální území: 	Vlachovice, Vlachova Lhota, Drnovice u Valašských Klobouk, Vysoké Pole, Újezd u Valašských Klobouk, Tichov, Loučka I, Haluzice, Smolina, Mirošov u Valašských Klobouk

Obce s rozšíř. působností:	Valašské Klobouky

Kraj:	Zlínský

Číslo hydrologického pořadí:	4 – 21 – 08 – 046 až 052 (Vlára)

4 – 21 – 08 – 053 (Sviborka)

4 – 21 – 08 – 055 až 056 (Smolinka)

Investor:	Povodí Moravy, s.p.

Předpokládaná doba zpracovávání: 	03/2026 – 03/2027

Účel vodního díla:	Odběr vody pro vodárenské účely, protipovodňová ochrana, nadlepšování minimálních průtoků, doplňkové energetické využití

# Cíle prací

V rámci inženýrsko-geologického průzkumu pro VD Vlachovice byly ve sledovaných lokalitách vybudovány hydrogeologické a inklinometrické sondy. Po jejich zřízení na objektech probíhal v rámci akce Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA části [2.1] a [2.2] kontinuální monitoring, který bude s pracemi na IGP ukončen.

Aby byl zajištěn kontinuální monitoring v období kdy zatím není vydáno povolení záměru a není vybrán zhotovitel prováděcí dokumentace, jejíž součástí mohou být doplňkové IG průzkumy včetně monitoringu, bylo na základě požadavku navazujícího představebního geotechnického a hydrogeologického monitoringu doporučeno provádět navazující monitoring v období 03/2026 – 02/2027.

Cílem je zajistit kontinuální měření na stávajících měrných objektech a jejich vyhodnocování do doby zahájení prací na dokumentaci pro povolení záměru včetně doplňkového inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu, jehož součástí může být také navazující monitoring.

# VÝCHOZÍ PODKLADY

[1]	Vlára, Vodní dílo Vlachovice – předprojektová příprava, IG průzkum, GEOtest, a.s, 04/2020

[2.1]	Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA, G. Inženýrsko-geologický průzkum (IGP), AQUATIS – DOPRAVOPROJEKT – GEOTEST, 02/2025

[2.2]	Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA, L. Navazující etapa IGP, AQUATIS – DOPRAVOPROJEKT – GEOTEST, stav k 12/2025

[3]	Vlára, VD Vlachovice, Zadávací dokumentace pro roční geotechnický a hydrogeologický monitoring, AQUATIS – DOPRAVOPROJEKT – GEOTEST, 11/2025

# Lokalizace geologického úkolu

Zájmová lokalita se nachází severně od obce Vlachovice a dále je vedena na sever k soutoku vodních toků Vláry a Benčice. Jedná se o extravilán ve značně členitém terénu. Území zátopy je možné definovat jako údolí neckovitého až véčkového typu s četnými svahovými nestabilitami.  Rozsah nadmořských výšek se pohybuje v rozmezí 375–480 m n. m.

Z územního hlediska náleží zájmová lokalita do Zlínského kraje, okresu Zlín.

Situace zájmového území je na obrázku 1.

Obrázek 1: Zájmové území

# Specifikace prací

V souladu s požadavky na představební monitoring jsou práce rozděleny na 2 samostatné úkoly:

- hydrogeologický monitoring

- geotechnický monitoring.

V rámci prací se bude jednat o časový interval 12 měsíců (zahájení březen 2026, ukončení březen 2027).

Sběr dat bude v rámci hydrogeologického monitoringu (dále pouze jako HGM) v kontinuálním režimu se záměrem hladin podzemní vody u 21 sond a 15 studní. Dále zde bude probíhat měsíční pasportizace. Bližší specifikace viz kapitola 5.1.

Inklinometrická měření budou probíhat na 14 inklinometrických sondách v kvartálním režimu. Viz kapitola 5.2.

Předmětem prací bude též doplnění osazení zhlaví hydrogeologického vrtu HGLBE04, jež byl po své realizaci poškozen. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření výšky vrtu.

## Hydrogeologický monitoring

Plánovaná etapa hydrogeologického monitoringu proběhne v období březen 2026 až únor 2027. V průběhu předmětného období bude kvartálně odevzdávána dílčí zpráva o prováděných činnostech.  Etapa hydrogeologického monitoringu bude zakončená roční závěrečnou zprávou, která bude odevzdána do konce března 2027.

Hydrogeologický monitoring bude navazovat na předchozí etapu hydrogeologického monitoringu. Součástí jsou tyto práce:

- kontinuální měření hladiny podzemní vody ve vybraných studnách a pozorovacích vrtech v počtu 36 ks (21 ks vrtů, 15 ks studny),

- ruční měření hladiny podzemní vody ve vrtech (21 ks) a studních (15 ks) s četností 1× měsíčně.

### Vrty

Kontinuální monitoring hladiny podzemní vody bude realizován na 21 monitorovacích vrtech, viz tabulka 1. Kontinuální monitoring pohybu hladiny podzemní vody bude proveden pomocí automatických měřicích stanic s dálkovým přenosem dat. Četnost záznamu hladiny podzemní vody bude 1× za 60 minut. 1× měsíčně bude provedeno kontrolní ruční měření hladiny podzemní vody. U objektů se slabým GSM signálem bude proveden ruční odečet naměřených dat.

Všechny uvedené vrty jsou v současnosti osazeny měřicí technikou z předchozí etapy monitoringu. Součástí prací bude také osazení a provozování dataloggerů.

Tabulka 1: Soupis hydrogeologických vystrojených sond

| Vrt | Y | X |
| --- | --- | --- |
| HVJ127 | 502418,50 | 1176577,10 |
| HVJ128 | 502388,20 | 1176602,80 |
| HVP133 | 502403,30 | 1176590,50 |
| HJ226 | 502600,80 | 1176360,00 |
| HJ227 | 502557,89 | 1176534,00 |
| HJ228 | 502326,92 | 1176657,00 |
| HJ229 | 502177,34 | 1176717,00 |
| HVSM232 | 498857,44 | 1175648,32 |
| HVSM231 | 500720,44 | 1174178,06 |
| HVSV229 | 504508,80 | 1174645,64 |
| HVSV230 | 503056,02 | 1174142,89 |
| SN3b | 502487,60 | 1175239,50 |
| SN7c | 502017,60 | 1174906,20 |
| HGLVL12A | 501510,80 | 1174900,78 |
| HGLVL 15 | 501069,00 | 1175167,00 |
| HGPBE 05 | 502728,91 | 1174903,78 |
| HGLBE 04 | 502862,98 | 1173759,00 |
| HGLVL 06 | 501750,01 | 1176522,03 |
| HGLVL 07 | 501989,99 | 1175839,98 |
| HGBLE 01 | 502592,01 | 1174666,02 |
| HVPU8 | 502144,70 | 1177368,40 |

### Studny

Paralelně s monitoringem pozorovacích vrtů bude realizován i monitoring domovních studní. Celkem bude monitorováno 15 studní kontinuálně pomocí dataloggeru.

Kontinuální monitoring pohybu hladiny podzemní vody bude proveden pomocí automatických měřicích stanic s dálkovým přenosem dat. Četnost záznamu hladiny podzemní vody bude 1× za 60 minut. 1× měsíčně bude provedeno kontrolní ruční měření hladiny podzemní vody. U objektů se slabým GSM signálem bude proveden ruční odečet naměřených dat.

Tabulka 2: Monitorované studny v zájmové lokalitě

| Studna | Poznámka | Y | X |
| --- | --- | --- | --- |
| CH25 | k. ú. Újezd u Valašských Klobouk | 503628,5 | 1173953,3 |
| CH37 | k. ú. Újezd u Valašských Klobouk | 503300,0 | 1174856,5 |
| CH65 | k. ú. Újezd u Valašských Klobouk | 503382,0 | 1174667,0 |
| CH73 | k. ú. Újezd u Valašských Klobouk (č. p. 191) | 502383,45 | 1175141,15 |
| CH33 | k. ú Vysoké Pole | 502283,00 | 1175010,00 |
| DH19 | k.ú. Vlachova Lhota | 501201,0 | 1175826,0 |
| AH05 | k.ú. Drnovice u Valašských Klobouk (č.p. 134) | 501483,00 | 1173714,20 |
| AH06 | k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk | 501494,5 | 1173722,3 |
| AH43 | k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk | 501311,9 | 1173314,3 |
| AH44 | k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk | 501311,9 | 1173314,3 |
| AH49 (St-1) | Drnovice u kostela | 500884,5 | 1172303,6 |
| St-2 | Drnovice č.p. 208/3 (sad vedle novostavby) | 500718 | 1172192 |
| St-3 | Drnovice č.p. 208/3 (sad; dál od cesty) | 500787,5 | 1172176,14 |
| St-4 | Drnovice č. 73 | 500786,3 | 1172075,7 |
| AH11 (St-5) | Drnovice č. 150 | 500786,7 | 1171974,1 |

### Odběry a analýzy vzorků podzemní vody

Pro zhodnocení kvalitativních parametrů podzemní vody, budou z vybraných objektů odebrány vzorky na analytické stanovení v rozsahu:

- základní fyzikálně-chemický rozbor (FCHR)

- uhlovodíky C10-C40

- křemičitany (SiO2)

- celkový organický uhlík (TOC)

- CO2 agresivita (Heyer).

Vzorky podzemní vody budou odebrány dynamicky začerpáním a během vzorkovacího čerpání budou měřeny fyzikálně-chemické parametry podzemní vody – teplota, pH, vodivost.

Vzorky podzemní vody budou analyzovány v akreditované laboratoři.

Výsledky analytických stanovení budou porovnány s limity Vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

## Geotechnický monitoring

Hlavním cílem prací geotechnického monitoringu je inklinometrické měření ve 14 sondách osazených inklinometrickými pažnicemi. Soupis sond je uveden v tabulce 3. Měření slouží k detekci svahových pohybů a určení jejich směru.

Tabulka 3: Soupis inklinometrických sond

| Sonda | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| IJSM237 | 498 821,29 | 1 175 653,51 | 390,86 |
| IJSV238 | 504 809,42 | 1 174 694,56 | 390,59 |
| IJSM239 | 500 723,50 | 1 174 182,22 | 392,00 |
| IJSM240 | 500 735,08 | 1 174 200,98 | 390,33 |
| IJSV233 | 504 514,92 | 1 174 604,98 | 390,24 |
| IJSV234 | 504 492,90 | 1 174 643,96 | 396,15 |
| IJSV235 | 503 061,23 | 1 174 174,90 | 387,77 |
| IJSV236 | 503 066,30 | 1 174 142,72 | 390,03 |
| INKLVL12 | 501 537,93 | 1 174 949,67 | 387,32 |
| INKLBE01 | 502 258,90 | 1 174 917,09 | 407,70 |
| INKLVL05 | 501 908,41 | 1 176 504,36 | 397,70 |
| INKLVL07 | 501 896,76 | 1 175 826,63 | 396,99 |
| INKJ317 | 502 509,21 | 1 176 155,12 | 395,14 |
| INKJ318 | 502 515,69 | 1 176 033,55 | 403,83 |

### Inklinometrické měření

Přesnou inklinometrií bude měřena horizontální deformace ve vrtu vyvolaná pohybem na smykové ploše. Měření bylo dosud prováděno dvousenzorovým biaxiálním inklinometrickým systémem B.R.A.IN (Borehole Readout Array for Inclinometers), a sondou model 0S242DV3000 (výrobce SISGEO, S.r.l. – Itálie), které jsou technologií bluetooth propojené s pracovním tabletem s příslušnou aplikací B.R.A.I.N. Navazující měření bude prováděno obdobnou technologií dle požadavků na přesnost měření v této kapitole.

V rámci jednotlivých souborů měření (tj. k jednotlivým datům měření) bude každý jednotlivý vrt proměřen nezávisle ve 4 polohách (v každé dvojici drážek dvakrát s otočením sondy v podélné ose o 180º), a to současně a nezávisle oběma senzory snímajícími úklon v navzájem kolmých směrech. Takto realizované měření umožňuje jednak sledovat stabilitu parametrů měřicí aparatury, jednak následně umožňuje eliminovat případné hrubé chyby měření způsobené např. nečistotami usazenými v drážkách pažnice (přestože je čistota drážek před zahájením každého měření zkontrolována, resp. obnovena průchodem „čisticí“ sondy, nelze přítomnost usazenin zcela vyloučit). Dvojice drážek jsou popsány jako „A“ a B“, přičemž kladný směr složky A je zpravidla totožný se směrem spádnice (po svahu), kladný směr složky B bývá kolmý ke směru A po směru hodinových ručiček.

Veškerá měření budou vztažena ke dnu vrtu (jeho poloha se pokládá za neměnnou a referenční), jednotlivé odečty budou převedeny na posuny v jednotlivých směrech pro příslušné hloubkové úrovně. Výsledky budou prezentovány ve formě diferenciální (odchylky pro jednotlivé směry v jednotlivých hloubkových úrovních – viz případ (a) na níže uvedeném obrázku 2 a kumulativní (odchylky pro jednotlivé směry jsou od referenční úrovně – dno vrtu – kumulovány a ukazují tak celkovou odchylku v jednotlivých úrovních – viz případ (b) rovněž na níže uvedeném obrázku 2).

Obrázek 2: Schématické znázornění diferenciální (a) a kumulativní (b) formy zpracování inklinometrických měření

Měření budou navazovat na předchozí etapu hydrogeologického monitoringu. Budou uskutečněna s krokem 0,5 m, reprodukovatelnost polohy je zajištěna koincidencí značek na kabelu se zarážkou na vrátku. Přesnost každého kroku odečtu může být poznamenána chybou maximálně 0,02 mm (horizontální deformace) a chybovost celkového měření maximálně 2,0 mm (horizontální deformace) na 30 m délky vrtu.

### Návrh geotechnického monitoringu

Plánovaná etapa geotechnického představebního monitoringu proběhne v období březen 2026 až únor 2027.

Prováděny budou tyto práce:

- ruční inklinometrická měření na všech 14 sondách s četností kvartálně (tj. celkem 56 měření),

- ruční inklinometrická měření v počtu 2 sad na všech 14 sondách (celkem 28 měření) dle nezbytnosti v návaznosti na náhlé klimatické jevy – jarní tání, významné srážky; měření je doporučeno realizovat nejpozději 2 dny po zaznamenaných klimatických nadměrných srážkových úhrnech.

## Vyhodnocovací práce

### Vyhodnocovací práce hydrogeologického monitoringu

Získané informace o pohybech hladiny podzemní vody ve sledovaných objektech a kvalitativních parametrech podzemní vody budou vyhodnoceny prostřednictvím průběžných dílčích zpráv zpracovaných vždy na konci kvartálu. Na konci monitorovacího období bude zpracována závěrečná roční zpráva.

Pro vyhodnocení monitoringu bude využito dat o srážkách Českého hydrometeorologického ústavu. Údaje o pohybu hladiny podzemní vody budou porovnány s ročními srážkovými úhrny, které budou získány od ČHMÚ z nejbližší klimatologické stanice – srážkoměrná stanice Vlachova Lhota – data poskytne objednatel.

V případě zjištění jakýchkoliv nestandartních skutečností bude po dohodě s objednatelem upraven rozsah hydrogeologického monitoringu.

### Vyhodnocovací práce geotechnického monitoringu

Získané informace o svahových pohybech a jejich vazba na změny hladiny podzemní vody ve sledovaných objektech budou vyhodnoceny prostřednictvím průběžných dílčích zpráv zpracovaných vždy na konci kvartálu. Na konci monitorovacího období bude zpracována závěrečná roční zpráva.

## Závěrečná zpráva

Výstupem závěrečné zprávy bude hodnocení geotechnického a hydrogeologického monitoringu v souladu s předchozími podklady. Zpráva bude obsahovat odpovídající grafické a analytické výstupy, které povedou k návrhu stavebního monitoringu, případně bude zahrnovat doporučení pro další etapu měření.

Příloha 1. Přehledná situace hydrogeologických vystrojených sond

Příloha 2.	Přehledná situace monitorovaných studní

Příloha 3. Přehledná situace inklinometrických sond