Revize elektroinstalací a hromosvodů na objektech provozu Přerov

Zadání rozsahu zakázky

Vypracoval: Ivana Jandová, DiS.

Vedoucí provozu Přerov: Ing. Martin Jurečka

Datum: 15. 12. 2025

## Základní údaje

Název:	Revize elektroinstalací a hromosvodů na objektech provozu Přerov

Místo:	Přerov, Osek nad Bečvou, Tršice, Dub nad Moravou – Bolelouc, Lobodice, Mostkovice, Plumlov

Kontaktní osoby:	Ivana Jandová, DiS. (mob. 702 177 142),

Ing. Martin Jurečka – vedoucí provozu (mob. 725 971 034)

Soupis objektů a HM:	Areál provozu	- hlavní budova HM906268

- zpevněná plocha HM909629

Jez Přerov	- jez HM224042

- garáž HM120690

Jez Osek nad Bečvou	- jez HM221159

- správní budova HM120964

VN Tršice	- HM903697

Jez Bolelouc	- jez HM222434

- správní budova HM910631

Jez Cvrčov	- HM222020

Podhradský rybník	- HM223904

VD Plumlov	- vodní dílo HM221010

- dům hrázného HM120040

- limnigrafická stanice HM121027

Rekreační chata Plumlov	- HM120171

## Základní účel a členění zakázky

Předmětem zakázky je provedení revizí elektroinstalací objektů, hromosvodů a elektrocentrál, vše v souladu s platnou legislativou, na objektech ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p. (výjimkou vlastnictví budov je pouze zázemí obsluhy jezu Přerov), a to v působnosti provozu Přerov. Součástí realizace bude i nahlédnutí do posledních revizních zpráv, kontrola a zaznačení odstranění případných závad a vypracování nových revizních zpráv.

Základním členěním dle provádění příslušné revize je seznam objektů a počty revizních zpráv:

| Objekt | Lokalita | Část A: Elektroinstalace |  | Část B: Hromosvody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ano/Ne | Počet | Ano/Ne | Počet |
| Areál provozu | Přerov |  | 2x |  |  |
| Jez Přerov | Přerov |  | 2x |  |  |
| Jez Osek nad Bečvou | Osek nad Bečvou |  | 2x |  |  |
| VN Tršice | Tršice |  | 1x |  |  |
| Jez Bolelouc | Dub nad Moravou |  | 2x |  | 1x |
| Jez Cvrčov | Lobodice |  | 1x |  |  |
| Podhradský rybník | Plumlov |  | 1x |  |  |
| VD Plumlov | Mostkovice |  | 10x |  | 2x |
| Elektrocentrály | Osek, Bolelouc, Plumlov, Přerov |  | 5x |  |  |
| Rekreační chata Plumlov | Plumlov |  | 1x |  | 1x |
| CELKEM |  | 27x |  | 4x |  |

## Časové hledisko zakázky

Zakázka by měla zajistit plnění potřebných revizí na dobu 5-ti let, tj. do konce roku 2030.

## Výchozí podklady

Podrobné specifikace jednotlivých objektů, včetně případných starších revizních zpráv a informací o určených vnějších vlivech, jsou uvedeny formou jednotlivých příloh tohoto zadání rozsahu zakázky.

## Areál provozu

Jedná se o areál provozního střediska na adrese 9. května 3123/109 v Přerově. Skládá se z administrativní budovy s přilehlou halou a parkovací plochy.

Tohoto objektu se týká:

- revize elektroinstalace hlavní budovy

- revize elektroinstalace zpevněné plochy (platná do r. 2026)

Objekt je bez hromosvodu.

Dle protokolu o určení vnějších vlivů byly stanoveny lhůty pro hlavní budovu – vnitřní prostory 1x za 5 let, venkovní elektroinstalace 1x za 4 roky,

Dle výchozí revizní zprávy byla stanovena lhůta pro zpevněnou plochu – 1x za 4 roky.

### Situace

## Jez Přerov

Jez Přerov se nachází na řece Bečvě v říčním km 11,515. Z ulice Kojetínská je dostupný areál, který zahrnuje budovu, strojovnu s malou vodní elektrárnou a samotný jez. Zděná budova není ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p., pouze je zde pronajata místnost obsluhy, obsahující ovládání technologie jezu. Součástí objektu jezu je garáž v řadových garážích na pravém břehu řeky Bečvy, dostupná z ulice nábř. Dr. Edvarda Beneše.

Tohoto objektu se týká:

- revize elektroinstalace jezu, včetně zahrnutí místnosti obsluhy

- revize elektroinstalace garáže

- revize elektrocentrály Medvěd Grizli 7000B CCL

Objekt je bez hromosvodu.

Dle protokolu o určení vnějších vlivů byla stanovena četnost revizí 1x za 4 roky. V podkladech není zahrnuta garáž, situovaná v řadových garážích na pravém břehu řeky Bečvy, pro tu neexistuje protokol o určení vnějších vlivů.

### Situace

## Jez Osek nad Bečvou

Jez Osek nad Bečvou se nachází na řece Bečvě v říčním km 24,886. Příjezd k areálu je možný po pravém břehu řeky ze strany od Oseku nad Bečvou nebo od Lipníka nad Bečvou. Areál je členěn na správní budovu s garáží a samotný jez se strojovnou. Vedle oploceného areálu stojí zděná bouda, která patří ke dřevostavbě správní budovy. Za oplocením samotného vodního díla se nachází i strojovna pro ovládání technologie jezu.

Tohoto objektu se týká:

- revize elektroinstalace jezu

- revize elektroinstalace správní budovy

- revize elektrocentrály Mitsubishi MGP 9000

Objekt je bez hromosvodu.

Dle protokolu o určení vnějších vlivů byla stanovena četnost revizí pro správní budovu – vnitřní prostory 1x za 5 let, pro venkovní elektroinstalaci 1x za 4 roky.

### Situace

## VN Tršice

Jedná se o vodní dílo na severním konci obce Tršice. Objekt obsahuje pouze hráz se sdruženým objektem věže se spodními výpustmi a kašnovým bezpečnostním přelivem.

Tohoto objektu se týká pouze revize elektroinstalace věže.

Objekt je bez hromosvodu.

Dle protokolu o určení vnějších vlivů byly stanoveny četnosti revizí pro vnitřní prostory 1x za 5 let a pro venkovní elektroinstalaci 1x za 4 roky.

### Situace

## Jez Bolelouc

Jez Bolelouc se nachází na řece Moravě v říčním km 208,909. Areál je dostupný z obce Dub nad Moravou, místní části Bolelouc. Objekt zahrnuje správní budovu a samotný jez.

Tohoto objektu se týká:

- revize elektroinstalace jezu

- revize elektroinstalace správní budovy

- revize hromosvodu

- revize elektrocentrály Medvěd Grizli 7000B CCL

Dle protokolů o určení vnějších vlivů byly stanoveny četnosti revizí pro:

- jez – venkovní prostředí 1x za 4 roky

- správní budovu – vnitřní prostory 1x za 5 let a venkovní prostředí 1x za 4 roky

### Situace

## Jez Cvrčov

Jedná se o objekt jezu se dvěma stavidly ovládanými přenosným elektromotorem.

Tohoto objektu se týká pouze revize elektroinstalace pro přenosný pohon stavidel.

Objekt je bez hromosvodu.

Dle protokolu o určení vnějších vlivů prostředí byla stanovena četnost revizí na 1x za 4 roky.

### Situace

## Podhradský rybník

Jedná se o rybniční hráz přímo v městě Plumlov, ulici Na Hrázi, se spodní výpustí a třemi stavidly. Ovládání technologie je pouze ruční, ale v rámci elektroinstalace je používáno osvětlení výpustného zařízení, odmrazování dmychadly a od příštího roku hladinové měření.

Tohoto objektu se týká pouze revize elektroinstalace lávky.

Objekt je bez hromosvodu.

Dle protokolu o určení vnějších vlivů byla stanovena četnost revizí 1x za 4 roky.

### Situace

## VD Plumlov

Vodní dílo Plumlov se nachází na toku Hloučela v říčním km 9,700. Areál zahrnuje vypouštěcí věž a oplocený areál správní budovy s garážemi. Součástí VD Plumlov jsou navíc i celá limnigrafická stanice na přítoku, elektrická přípojka k měření průtoku v limnigrafické stanici ČHMÚ na odtoku, 4 stanice dávkování síranu železitého

Tohoto objektu se týká:

- revize elektroinstalace správní budovy

- revize elektroinstalace služebního bytu hrázného

- revize elektroinstalace vypouštěcí věže, MVE a osvětlení hráze (platná do r. 2023)

- revize elektroinstalace limnigrafické stanice na přítoku (platná do r. 2023)

- revize elektroinstalace limnigrafické stanice na odtoku

- revize elektroinstalace stanice dávkování síranu železitého SP1 + stavební rozvaděč

- revize elektroinstalace stanice dávkování síranu železitého SP2 + stavební rozvaděč

- revize elektroinstalace stanice dávkování síranu železitého SP3 + stavební rozvaděč

- revize elektroinstalace stanice dávkování síranu železitého SP4

- revize hromosvodu správní budovy (platná do r. 2024)

- revize hromosvodu vypouštěcí věže

- revize elektrocentrály Honda ECT6500F

- revize elektrocentrály Medvěd Grizli 9000B CCL

Dle přiložených protokolů o určení vnějších vlivů byly stanoveny četnosti revizí pro:

- pro správní budovu – vnitřní prostory 1x za 5 let a venkovní 1x za 4 roky

- pro vypouštěcí věž a MVE – 1x za 4 roky

- pro osvětlení hráze – 1x za 3 roky

- pro limnigrafickou stanici na přítoku – 1x za 4 roky

- pro limnigrafickou stanici na odtoku – 1x za 4 roky

Stanice dávkování síranu železitého SP1, SP2 a SP3 jsou připojeny k elektrické síti přes stavební elektroměrový rozvaděč a SP4 je napojena přímo na ČOV Krumsín.

### Situace

Správní budova

Vypouštěcí věž

Limnigrafická stanice na odtoku	Limnigrafická stanice na přítoku

Ze stanic dávkování síranu železitého jako příklad stanice SP1, včetně stavebního rozvaděče s elektroměrem na přípojce.

## Rekreační chata Plumlov

Jedná se o dřevěnou rekreační chatu na pravém břehu VD Plumlov, ev. č. 102 v Plumlově.

Tohoto objektu se týká:

- revize elektroinstalace

- revize hromosvodu

Dle protokolu o určení vnějších vlivů byla stanovena četnost revizí pro vnitřní prostory 1x za 5 let a pro venkovní prostředí 1x za 4 roky.

### Situace

## Seznam příloh

Příloha č. 1: Souhrnná tabulka revizí