TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DSP, DPS

B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY

JEZ KROMĚŘÍŽ

BUDOVA PROVOZNÍHO ZAŘÍZENÍ

CELKOVÁ OPRAVA

PARC. Č. 382/1, 382/2

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 4062/3a, Hodonín

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Datum:        	09/2019

Zakázka č.:  	2019-034

Všeobecný popis

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu, který slouží jako provozní budova Jezu Kroměříž. Objekt je přízemní, nepodsklepený, bez podkroví. Po stavebních úpravách bude v přízemí nově opravené zádveří, šatna + denní místnost, umývárna, kancelář, dílna, sklad nářadí a garáž. Stavba má největší půdorysné rozměry 9,915x25,59m.

- zastavěná plocha budovy: 249m²

- obestavěný prostor budovy: 969m3

- užitná plocha budovy: 202,03m²

- počet pracovníků: 5

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Na dotčených pozemcích se nachází stávající objekt, zpevněná a zatravněná plocha. Pozemky jsou vedeny dle katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou poměrně rovinné. Pozemky jsou součástí zastavěného území.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Území, na němž se nachází řešená stavba, je dle územně plánovací dokumentace určeno jako BO – plochy všeobecného bydlení.

| BO – plochy všeobecného bydlení - slouží především bydlení. Zástavba je uspořádaná tak, aby vzniklo příjemné obytné prostředí, polosoukromé a soukromé prostory jsou oddělované od veřejných prostranství, dopravní obsluha je vedena v sběrných nebo obslužných komunikacích po obvodu základní plochy, uvnitř základních ploch v obytných ulicích či jinak dopravně zklidněných komunikacích. Podíl celkové podlažní plochy bydlení tvoří minimálně 60% všech podlažních ploch. V přízemí jednotlivých bytových domů je vhodné situovat občanské vybavení a nevýrobní služby. Rodinné domy lze kombinovat s drobnými živnostmi. Index podlažních ploch každého pozemku je maximálně 1,0 a ani při případné přízemní zástavbě nesmí být index zastavění jednotlivých pozemků vyšší než 0,4. Minimálně 30% plochy každého pozemku pro obytnou nebo ubytovací stavbu je nezpevněno a kryto zelení. Nelze připustit objekty, pokud by svými dopady omezily obytnou pohodu v území. Přípustné jsou: - bytové domy (včetně souvisejících objektů domovního vybavení, parkování osobních vozidel a zahradních a rekreačních staveb) dle potřeby s možností integrace občanského vybavení a nevýrobních služeb, - rodinné domy (včetně souvisejících objektů domovního vybavení, parkování osobních vozidel a zahradních a rekreačních staveb) dle potřeby s možností integrace občanského vybavení a nevýrobních služeb, - základní občanské vybavení – tj. obchody, vzdělávací, zdravotnická a kulturní zařízení a provozovny nevýrobních služeb a místní správy, policie a požární ochrany, sloužící zejména denním potřebám obyvatel předmětného území (maximální odbytové plochy: obchody - 400 m2, veřejné stravování - 64 m2), - domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců, - ostatní ubytovací objekty do 50 lůžek, - budovy podnikové a komerční administrativní (parkování musí mít z větší části v podzemí nebo uvnitř svého areálu), - sběrné dvory odpadů do 1000 m2 areálové plochy. Podmíněně jsou přípustné (za podmínky že svými provozními nároky - dopravní obsluhou a parkováním - nenaruší obytný charakter ulic; pokud potřeba parkovacích či odstavných míst překročí 50 vozů, bude minimálně 50% stání umístěno v integrovaných hromadných garážích): - ubytovací objekty nad 50 lůžek, - provozovny veřejného stravování nad přípustný limit, - zahradnictví, - maloobchodní provozy 400 až 1000 m2 odbytové plochy, - provozy drobné výroby umístěné v budovách zapadající do charakteru obytné zástavby, - samostatné hromadné garáže a garážové dvory, - sběrné dvory odpadů do 2000 m2 areálové plochy Stavba bude využita jako provozní budova jezu – stavba je v souladu s ÚP. |  |
| --- | --- |

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nejsou vydány žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré připomínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do všech textových a výkresových částí projektové dokumentace.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k charakteru stavby nebyly provedeny žádné průzkumy ani rozbory.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Dotčené území není chráněno podle jiných právních předpisů.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v záplavovém území, ale vodoprávní úřad posoudil, že stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů ani k ohrožení zájmů ochrany vodního hospodářství. Stavba se dle územního plánu nenachází na poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani negativně neovlivní ochranu okolí a odtokové poměry území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Jsou požadavky na odstranění některých konstrukcí a prvků stavby.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Dotčené pozemky nemají zábor ZPF. Dotčené pozemky nejsou v ochranném pásu lesu do 50m.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Dopravní infrastruktura

K dotčeným pozemkům je přístup ze severní strany.

Technická infrastruktura

Stavba je již napojena na domovní čistírnu odpadních vod, veřejný vodovod, veřejnou elektrickou energii a veřejné sdělovací vedení. Střešní konstrukce a zpevněné plochy nejsou zvětšovány, proto množství dešťových vod není navýšeno.

Bezbariérový přístup

U řešené stavby nemusí být dodrženy obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. – jedná se o provozní budovu jezu.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V této fázi nejsou známy žádné časové vazby stavby ani podmiňující, vyvolané, související investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

K. Ú. MIŇŮVKY, OKRES KROMĚŘÍŽ

- PARC. Č. 382/1 (1388m2): ČESKÁ REPUBLIKA, PRÁVO S HOPODAŘENÍM:

POVODÍ MORAVY, S. P., DŘEVAŘSKÁ 932/11, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO,

DRUH POZEMKU: ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ

- PARC. Č. 382/2 (249m2): ČESKÁ REPUBLIKA, PRÁVO S HOPODAŘENÍM:

POVODÍ MORAVY, S. P., DŘEVAŘSKÁ 932/11, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO,

DRUH POZEMKU: ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ

- PARC. Č. 381/1 (138m2): ČESKÁ REPUBLIKA, PRÁVO S HOPODAŘENÍM:

POVODÍ MORAVY, S. P., DŘEVAŘSKÁ 932/11, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO,

DRUH POZEMKU: ZAHRADA

- PARC. Č. 379 (1168m2): SCHÖN MARTIN, POSTOUPKY 127, 767 01 KROMĚŘÍŽ,

SCHÖNOVÁ MONIKA, POSTOUPKY 127, 767 01 KROMĚŘÍŽ,

DRUH POZEMKU: ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ

- PARC. Č. 722/1 (6088m2): ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ, WURMOVA 562/9, 779 00 OLOMOUC,

DRUH POZEMKU: OSTATNÍ PLOCHA, ZPŮSOB VYUŽITÍ: NEPLODNÁ PŮDA

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nevzniká žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby. Stávající budova nevykazuje žádné známky porušení nosných konstrukcí, současný stav je vyhovující.

b) účel užívání stavby

Stavba bude sloužit jako provozní budova jezu.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nebyly vydány rozhodnutí o povolené výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré připomínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do všech textových a výkresových částí projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Nejsou žádné požadavky na ochranu stavby podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

- zastavěná plocha budovy: 249m²

- obestavěný prostor budovy: 969m3

- užitná plocha budovy: 202,03m²

- počet pracovníků: 5

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Potřeby a spotřeby médií a hmot

Potřeby a spotřeby médií a hmot jsou v podobě vody a elektřiny pro 5 pracovníků.

Hospodaření s dešťovou vodou

Střešní konstrukce a zpevněné plochy nejsou zvětšovány, proto množství dešťových vod není navýšeno.

Celkové produkované množství odpadů a emisí

Emise budou v limitních hodnotách. Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce níže – předpokládaný odhad.

|  | Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky 96/2016 Sb | Specifikace odpadu | kategorie | Množství (tuny) | Způsob naložení s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 | O | 5,13 | Skládka |
| 2 | 170201 | Dřevo | O | 0,13 | Sběrný dvůr |
| 3 | 170202 | Sklo | O | 0,68 | Sběrný dvůr |
| 4 | 170203 | Plasty | O | 0,01 | Sběrný dvůr |
| 5 | 170407 | Směsné kovy | O | 0,31 | Sběrný dvůr |
| 6 | 170411 | Kabely neuvedené pod č. 170410 | O | 0,01 | Sběrný dvůr |
| 7 | 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 | O | 1,34 | Skládka |
| 8 | 170604 | Izolační materiály neuvedené pod č. 170601, 170603 | O | 0,04 | Sběrný dvůr |
| 9 | 170802 | Stavební materiál na bázi sádry | O | 0,02 | Skládka |
| 10 | 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170905, 170903 | O | 3,22 | Skládka |
| 11 | 150102 | Plastové obaly | O | 0,02 | Sběrný dvůr |
| 12 | 150103 | Dřevěné obaly | O | 0,02 | Sběrný dvůr |
| 13 | 150104 | Kovové obaly | O | 0,02 | Sběrný dvůr |
| 14 | 150106 | Směsné obaly | O | 0,03 | Skládka |

Třída energetické náročnosti budov

Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. uvádí, že se Průkaz energetické náročnosti musí vyhotovit, pokud se jedná o větší změnu dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy a musí se jednat o vytápěné prostory. V řešené stavbě jsou vytápěnými prostory zádveří, šatna + denní místnost, kancelář, umývárna a WC. Celá stavba má obálku budovy 790m2, změna obálky budovy ve vytápěných prostorech je na 125m2 – jedná se o 16% změny stavby. Malá tloušťka polystyrenu na fasádě neslouží k zateplení, ale k vyrovnání povrchových nerovnostní, které jsou 10 - 30mm, tudíž se do změny obálky budovy nepočítá. Viz prohlášení energetického specialisty. Všechny nově navržené konstrukce splňují tepelně technickou normu ČSN 73 0540-2 – viz příloha PD.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Zahájení výstavby: 03/2020

Ukončení výstavby: 03/2021

Stavba není členěna na etapy.

j) orientační náklady stavby

Cca 3 mil. Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Území, na němž se nachází řešená stavba, je dle územně plánovací dokumentace určeno jako BO – plochy všeobecného bydlení.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu, který slouží jako provozní budova Jezu Kroměříž. Objekt je přízemní, nepodsklepený, bez podkroví. Po stavebních úpravách bude v přízemí nově opravené zádveří, šatna + denní místnost, umývárna, kancelář, dílna, sklad nářadí a garáž. Stavba má největší půdorysné rozměry 9,915x25,59m. Materiálové a barevné řešení je zřejmé z výkresů.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba slouží jako provozní budova jezu. Ve stavbě se nachází zádveří, šatna + denní místnost, umývárna, kancelář, dílna, sklad nářadí a garáž pro 5 pracovníků. Technologie výroby se zde nenachází.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením

U řešené stavby nemusí být dodrženy obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. – jedná se o provozní budovu jezu.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti při užívání.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu, který slouží jako provozní budova Jezu Kroměříž. Objekt je přízemní, nepodsklepený, bez podkroví. Po stavebních úpravách bude v přízemí nově opravené zádveří, šatna + denní místnost, umývárna, kancelář, dílna, sklad nářadí a garáž. Stavba má největší půdorysné rozměry 9,915x25,59m. Materiálové a barevné řešení je zřejmé z výkresů.

b) konstrukční a materiálové řešení

Stavebními úpravami jsou:

- odstranění podlah, příček, dveří, oken, schodů, zařizovacích předmětů, klempířských výrobků, omítek, maleb, nátěrů a podřezání zdiva

- provedení nových podlah, nenosných dělících příček, překladů, výměna dveří, výměna oken, oprava schodů, výměna zařizovacích předmětů, klempířských výrobků, tepelných izolací, sádrokartonových podhledů, oprava omítek, maleb a nátěrů

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba bude provedena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Místnosti budou vytápěny novými elektrickými přímotopy. Ohřev vody bude zajištěn elektrickým zásobníkovým ohřívačem.

b) výčet technických a technologických zařízení

Technickým zařízením jsou: nové elektrické přímotopy, nový elektrický zásobníkový ohřívač vody. Technologické zařízení není v objektu navrženo.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatném Požárně bezpečnostním řešení stavby.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. uvádí, že se Průkaz energetické náročnosti musí vyhotovit, pokud se jedná o větší změnu dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy a musí se jednat o vytápěné prostory. V řešené stavbě jsou vytápěnými prostory zádveří, šatna + denní místnost, kancelář, umývárna a WC. Celá stavba má obálku budovy 790m2, změna obálky budovy ve vytápěných prostorech je na 125m2 – jedná se o 16% změny stavby. Malá tloušťka polystyrenu na fasádě neslouží k zateplení, ale k vyrovnání povrchových nerovnostní, které jsou 10 - 30mm, tudíž se do změny obálky budovy nepočítá.

Viz prohlášení energetického specialisty. Všechny nově navržené konstrukce splňují tepelně technickou normu ČSN 73 0540-2 – viz příloha PD.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání

Stavba je odvětrána přirozeně (okny) a nuceně (ventilátory).

Vytápění

Místnosti budou vytápěny novými elektrickými přímotopy.

Osvětlení

Stavba splňuje požadované limity osvětlení.

Zásobování vodou

Stavba je již napojena na vodovod

Likvidace odpadů

Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz odstavec B.2.1 h).

Řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost

Během provedení stavby a jejího provozu budou dodrženy všechny hygienické limity pro vibrace, hluk a prašnost. Ve stavbě se nenachází žádný významný zdroj hluku.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Dotčená stavba nevyžaduje ochranu před pronikáním radonu z podloží, ale bude navržena ochrana pro střední radonový index pozemku.

b) ochrana před bludnými proudy

Nepředpokládá se, že se na dotčených pozemcích nacházejí bludné proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Nepředpokládá se, že se na dotčených pozemcích nachází seizmická oblast.

d) ochrana před hlukem

Ve stavbě ano v blízkosti stavby se nenachází žádný zdroj hluku.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nachází v záplavovém území, ale vodoprávní úřad posoudil, že stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů ani k ohrožení zájmů ochrany vodního hospodářství.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se dle územního plánu nenachází na poddolovaném území. Na dotčených pozemcích se nepředpokládá výskyt metanu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stavba je již napojena na domovní čistírnu odpadních vod, veřejný vodovod, veřejnou elektrickou energii a veřejné sdělovací vedení. Střešní konstrukce a zpevněné plochy nejsou zvětšovány, proto množství dešťových vod není navýšeno. Dešťová voda ze střešní konstrukce je odvedena pomocí žlabů a svodů na travnatou plochu před a za budovu, kde zasakuje do terénu.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky připojovacích míst jsou stávající.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Ke stavbě je přístup ze severní strany. U řešené stavby nemusí být dodrženy obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. – jedná se o provozní budovu.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Ke stavbě je přístup ze severní strany.

c) doprava v klidu

Uvnitř areálu jsou stávající parkovací stání.

d) pěší a cyklistické stezky

PD není touto částí dotčena.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Vykopaná zemina bude použita na dosypy kolem stavby.

b) použité vegetační prvky

Kolem stavby bude humusována a zatravněna zemina.

c) biotechnická opatření

PD není touto částí dotčena.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší

Během výstavby a provozu stavby budou použity stroje a zařízení, které budou vyhovovat platným předpisům.

Hluk

Ve stavbě se nenachází žádný významný zdroj hluku.

Odpady

Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz odstavec B.2.1 h).

Půda

Výstavba a provoz stavby nebude mít žádný negativní vliv na kvalitu půdy.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a bude zachovávat ekologickou funkci a vazby v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhovány žádné ochranné ani bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Budou splněny veškeré základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot budou jen ve využití vody a elektřiny v rámci výstavby z vnitroareálových rozvodů.

b) odvodnění staveniště

Dešťová voda ze staveniště se bude vsakovat do okolního terénu, na pozemku stavebníka.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura

K dotčeným pozemkům je přístup ze severní strany.

Technická infrastruktura

Staveniště bude napojeno na vodu a elektrickou energii z vnitřních rozvodů.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Během výstavby nedojde k negativnímu ovlivnění okolních staveb ani pozemků.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště je dáno oplocení pozemku stavebníka. Z hlediska ochrany okolí staveniště nejsou požadavky na související asanace, demolice ani kácení dřevin.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Maximální zábor staveniště bude dán oplocením hranice pozemku stavebníka.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavba nebude dotčena bezbariérovými trasami.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Emise budou v limitních hodnotách. Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz odstavec B.2.1 h).

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při výstavbě bude vytěžená zemina použita na dosypy kolem stavby.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Výstavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při výstavbě je nutno postupovat dle bezpečnostních předpisů, platných norem a zákonů. Hlavní zásady jsou uvedeny v NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. Jedná se hlavně o používání ochranných pomůcek, zajištění bezpečnosti práce ve výškách zábradlím, zajištění práce se stroji a zařízeními na elektrický proud. Důležité je dodržování technologických předpisů, technických norem, návodů k obsluze a předpisů výrobce.

Odborné práce je nutno svěřit odborné firmě s příslušným oprávněním.

Pro výstavbu je nutno smluvně zajistit odborný stavební dohled a zajistit návštěvu projektanta k odsouhlasení případných změn, hlavně materiálových. Další změny a úpravy nutno konzultovat se stavebním úřadem.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nebude dotčena bezbariérově užívanými stavbami.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nejsou za potřebí žádná dopravní inženýrská opatření.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení výstavby: 03/2020

Ukončení výstavby: 03/2021

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stavba je již napojena na domovní čistírnu odpadních vod a veřejný vodovod. Střešní konstrukce a zpevněné plochy nejsou zvětšovány, proto množství dešťových vod není navýšeno. Dešťová voda ze střešní konstrukce je odvedena pomocí žlabů a svodů na travnatou plochu před a za budovu, kde zasakuje do terénu.