PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI DLE ZÁKONA Č. 309/2006 Sb. A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 592/2006 Sb.

STAVEBNÍ ÚPRAVY

JEZ KROMĚŘÍŽ

BUDOVA PROVOZNÍHO ZAŘÍZENÍ

CELKOVÁ OPRAVA

PARC. Č. 382/1, 382/2

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Datum:        	09/2019

Zakázka č.:  	2019-034

Základní a všeobecné údaje

STAVBA

Název stavby:	Stavební úpravy, Jez Kroměříž, budova provozního zařízení, celková oprava, parc. č. 382/, 382/2

Parcelní číslo:			Parc. č. 382/, 382/2, k. ú. Miňůvky, okres Kroměříž

Druh stavby:			Stavební úpravy

STAVEBNÍK

Stavebník:			Povodí Moravy, s. p.

Adresa:			Dřevařská 11, 602 00 Brno

PROJEKTANT

Název:		PROST Hodonín s.r.o., IČ 60701366

Adresa:		Brněnská 4062/3a, 695 01Hodonín

Jednatel:		Ing. Stanislav Brejcha

Vypracoval, autorizace:		Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

ČKAIT – 1006584 – autorizace pro pozemní a dopravní stavby

ZHOTOVITEL

Bude upřesněn před realizací stavby.

TECHNICKÝ DOZOR

Stavebník:			Povodí Moravy, s. p.

Adresa:			Dřevařská 11, 602 00 Brno

Technický dozor:		Ing. Josef Hlahůlek

ZPRACOVATEL PLÁNU BOZP

Název:		PROST Hodonín s.r.o., IČ 60701366

Adresa:		Brněnská 4062/3a, 695 01Hodonín

Jednatel:		Ing. Stanislav Brejcha

Vypracoval, autorizace:		Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

ČKAIT – 1006584 – autorizace pro pozemní a dopravní stavby

Stručný popis, účel a místo stavby

STRUČNÝ POPIS STAVBY

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu, který slouží jako provozní budova Jezu Kroměříž. Objekt je přízemní, nepodsklepený, bez podkroví. Po stavebních úpravách bude v přízemí nově opravené zádveří, šatna + denní místnost, umývárna, kancelář, dílna, sklad nářadí a garáž. Stavba má největší půdorysné rozměry 9,915x25,59m. Materiálové a barevné řešení je zřejmé z výkresů.

U řešené stavby nemusí být dodrženy obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. – jedná se o provozní budovu jezu.

Bourací práce

Projektová dokumentace řešení odstranění některý svislý konstrukcí, podlah, výplní otvorů, schodů, klempířských výrobků, omítek, nátěrů a zařizovacích předmětů.

Svislé konstrukce

Nosné stěny budou podřezány a opatřeny PVC pásy s vyklínkováním. Příčky budou provedeny z pórobetonových tvárnic tl. 150mm.

Vodorovné konstrukce

Nad 1NP bude provedený nový zateplený SDK podhled. Překlady nad příčkami budou z ocelových profilů 2x L50/50/5/1100. Otvor vstupních dveří bude rozšířen, proto bude opatřen překladem 3xI100/1300.

Podlahy

V 1NP bude podkladní vrstva z betonu C20/25-XC2 + kari síť Ø6/100/100, tl. 150mm, na ni bude nataven asfaltový pás tl. 4mm, položen pěnový polystyren tl. 100mm, PE fólie, betonová mazanina z betonu C20/25-XC1 + kari síť + kari síť Ø6/150/150, tl. 60mm, nášlapná vrstva bude z keramické dlažby.

Hydroizolace

Nosné stěny podřezány a opatřeny PVC pásy s vyklínkováním. Proti zemní vlhkosti bude použitý modifikovaný SBS asfaltový pás typu S se sklotkaninou tl. 4mm, určený pro střední radonový index pozemku. V podhledu bude jako parozábrana použita parotěsná čtyřvrstvá fólie se dvěma vrstvami polyethylenu vyztuženými PE mřížkou s celoplošnou hliníkovou fólií tl. min. 0,27mm.

Tepelné izolace

V 1NP je použita v podlaze tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 150 tl. 120mm. SDK podhled bude zateplen minerálními rolemi v celkové tl. 240mm. Na sokl bude použit extrudovaný polystyren XPS tl. 50mm, na zbytek fasády bude použit fasádní expandovaný polystyren EPS 70 tl. 50mm.

Klempířské výrobky

Klempířskými výrobky budou venkovní parapety, dešťové žlaby, dešťové svody, okapničky, lemující a ukončovací lišty. Veškeré klempířské výrobky budou z pozinkovaného plechu s PUR povrchovou úpravou.

Výplně otvorů

V obvodové stěně budou osazeny nové plastové dveře a plastová okna. Vnitřní dveře budou dřevěná v ocelové zárubní.

Vzduchotechnika

Umývárna a WC budou odvětrány axiálním ventilátorem s potrubím DN 100 v SDK kastlíku. Potrubí bude vyvedeno nad střešní rovinu, opatřeno hlavicí.

Úpravy povrchů

Povrch vnitřní stěn bude opatřen sklotextilní sítí se stěrkou a štukovou omítkou a malbou. Umývárna, WC a kuchyňská linka budou opatřeny keramickým obkladem. Nášlapná vrstva podlahy bude z keramické dlažby. SDK podhled bude upraven malbou. Fasáda bude zateplena polystyrenem EPS 70 tl. 50mm, opatřeným stěrkou, perlinkou a silikonovou zatíranou omítkou. Vnější sokl bude po podřezání upraven jádrovou omítkou s finální mozaikovou omítkou.

ÚČEL STAVBY

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu, který slouží jako provozní budova Jezu Kroměříž.

MÍSTO STAVBY

Stávající objekt je řešen jako samostatně stojící budovy. Terén kolem budovy je poměrně rovinný. Příjezd je možný po stávající komunikaci z asfaltového krytu přes stávající bránu ze severní strany.

Rozsah stavby

STAVEBNÍ ČÁST

Architektonicko-stavební řešení

Zdravotně technické instalace

Elektrotechnika

Zhotovitel stavby bude upřesněn před realizací stavby

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Stavba neobsahuje technologickou část.

Textové a výkresové údaje o staveništi

Staveniště se nachází po obvodu stávající budovy a také částečně uvnitř budovy. V prostoru staveniště se nacházejí rozvody vody, kanalizace, elektrického vedení NN a VN a sdělovacího vedení. Před zahájením výkopových prací zhotovitel zajistí v součinnosti s objednatelem a správcem objektu vytyčení podzemních sítí.

Stavbou dotčené inženýrské sítě a ochranná pásma

Ochranné pásmo je prostor v bezprostřední blízkosti vedení (elektrických nebo 
sdělovacích kabelů, vodovodního nebo jiného potrubí) určený k zajištění plynulého a 
bezpečného provozu vedení a zařízení na nich a pro zajištění bezpečnosti a osob a majetku. 
Plného zajištění BOZP a těchto technických zařízení lze dosáhnout ochrannou nadzemního vedení VN a organizačními opatřeními při dodržením potřebné opatrnosti u ostatních sítí.

Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. a dle zákona č.151/2000 Sb. - telekomunikační zařízení je v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení je zakázáno:

zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

provádět bez souhlasu správce sítě zemní práce, při souhlasu pak provádět zemní práce dle vznesených požadavků (s největší opatrností, ručně apod.)

provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 
těmto zařízením.

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, může provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný správce distribuční soustavy udělit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu. Souhlas není součástí stavebního řízení u stavebního úřadu a musí obsahovat 
podmínky, za kterých byl udělen (§ 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb.).

Přehled ochranných pásem vedení a zařízení elektrizační soustavy v tomto případě na staveništi:

Nadzemní vedení VN – elektrizační soustava do 10kV – ochranné pásmo 1m měřeno po obvodu kabelu.

Podzemní vedení NN – elektrizační soustava do 1kV – ochranné pásmo 1m měřeno po obvodu kabelu.

Podzemní telekomunikačních zařízení - ochranné pásmo 1,5 m po stranách krajního vedení.

Ochranná pásma vodovodních a kanalizačních zařízení

Vodovodní a kanalizační zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti 
vodovodních řádů a kanalizačních stok vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.

Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných 
havárií vodovodních a kanalizačních zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a 
uskladňování plynu, i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích 
mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze stavební činnost, umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a uskladňování materiálu v ochranném pásmu provádět pouze s předchozím písemným souhlasem držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného vodovodního a kanalizačního zařízení. Souhlas není součástí stavebního řízení u stavebních úřadů a musí obsahovat podmínky, za kterých lze tyto činnosti provádět.

Přehled ochranných pásem vodovodních řádů a kanalizačních stok v tomto případě na staveništi:

Podzemní vedení vodovodních řádů a kanalizačních stok – vodovodní řády a kanalizační stoky do průměru 500mm včetně – ochranné pásmo 1,5m od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu, při průměru nad 200mm a hloubce uložení větší než 2,5m pod upraveným povrchem je vzdálenost ochranného pásma 2,5m.

Zajištění staveniště

Staveniště musí být v určených úsecích zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Tam, kde staveniště není oploceno, je její hrana vymezena vnější hranou lešení opatřenou ochranou sítí. V prostorách nad vstupy do budovy a v prostorách v blízkosti lešení, které budou i nadále používány jako komunikace pro pěší musí být lešení opatřeno záchytnou stříškou s ochranou folií. Ostatní části lešení musí být opatřeny ochrannou sítí. Lešení zasahující do veřejných komunikací budou řádně označena a osvětlena.

Zařízení staveniště (sociální zázemí a sklady) bude instalováno v určeném prostoru stávajícího vnitřního areálu. Skladovací plochy budou vytvořeny ve vymezeném prostoru stávajícího vnitřního areálu. Pro nakládku a vykládku materiálu bude určen vyznačený prostor ve stávajícím vnitřním areálu.

Zařízení staveniště bude napojeno na energie.

Zabezpečení stěn výkopů rýh inženýrských sítí při hloubce více jak 1,3m bude provedeno pažením.

Dopravní řád

Vstup do prostoru stavby je umožněn ze stávající komunikace a zpevněných ploch.

Na staveništi bude použita mobilní stavební mechanizace, při jejímž provozu bude vyznačen stavební prostor stroje tak, aby byl zamezen vstup nepovolaných pracovníků do pohybu stroje, jedná se zejména o tuto techniku: nákladní automobily, automobilové jeřáby apod.

Všechny vjezdy a vstupy na staveniště musí být opatřeny dopravními značkami provádějící místní úpravu provozu vozidel na staveništi a bezpečnostním a informačním značením zamezujícím vstup nepovolaným osobám na staveniště.

Všechny vozidla, stroje, mechanismy pohybující se po staveništi musí být v dokonalém technickém stavu. Každý řidič zajistí průběžnou kontrolu úkapů ropných látek. Případné úniky provozních kapalin na staveništi je nutno nahlásit vedoucímu zaměstnanci a zabezpečit jejímu dalšímu úniku.

Všechna vozidla při vyjíždění, vjíždění a pohybu po komunikacích na staveništi musí dodržovat zásadu pravosměrného pohybu. Komunikace na staveništi musí být vyhrazena, musí být stálé průjezdná. Na komunikacích staveniště je zakázáno stát, parkovat a skladovat materiály. Před vyjetím vozidla ze staveniště na provozovanou veřejnou komunikaci je každý řidič vozidla povinen očistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznečistil. Zhotovitel, který znečistí veřejnou komunikaci, zajistí její očištění na vlastní náklady. Prašnost během výstavby bude minimalizována např. postřikem vodou pomocí kropicího vozu.

Všechny nákladní automobily, stavební stroje a mechanismy musí být vybaveny akustickým signálem při zpětném chodu.

Cesty pro pěší. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavební práce prováděné za provozu přilehlých nemovitostí, musí být cesty pro veřejnost a cesta pro pracovníky stavby odděleny a řádně označeny bezpečnostními tabulkami.

Cesty pro veřejnost			       Cesty pro stavbu

Pohyb zaměstnanců a osob na staveništi

Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích profilů. Zejména je třeba dodržet:

minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného 
provozu 1,50 m.

podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení 
snížených míst.

pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který je o 
30 cm větší než rozměry dopravního prostředku včetně nákladu.

Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný.

Přístupové trasy musí být osvětleny, do neosvětlených prostorů je zakázáno vstupovat.

Všechny osoby pohybující se po staveništi musí používat ochrannou přilbu, pracovní obuv, reflexní vesty a musí být vybaveny odpovídajícími OOPP pro specializovanou činnost. Na všech vstupech a přístupových komunikacích, které vedou do prostoru stavby, musí být bezpečnostní značkou vyznačen zákaz vstupu nepovolaným osobám.

Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit každou novou osobu vstupující na jeho 
staveniště s riziky, které mohou ohrozit její život nebo zdraví. Návštěvy se mohou po staveništi pohybovat pouze v doprovodu pověřené osoby zhotovitele.

Zhotovitel je dle § 3 zákona 309/2006 Sb. povinen vést evidenci přítomnosti 
zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno.

Soupis prací a řemesel

Zemní práce

Jedná se o provedení výkopů pro vedení kanalizace a vodovodu. Stěny výkopů, kde hloubka je vyšší jak 1,3m od přilehlého terénu budou zabezpečeny pažením. Tyto výkopy budou provedeny v dostatečné šířce tak, aby při práci zůstal volný pracovní prostor v šířce 0,8m. Okraje nezabezpečených stěn výkopů nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. Povrch terénu v oblasti smykového klínu nesmí být zatěžován stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji a materiálem a to v případě, kdy stabilita stěn výkopu není zabezpečena,

V ochranných pásmech vedení lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich správci. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření, která zabrání nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením.

Všechny tyto činnosti musí probíhat za dodržení podmínek uvedených v příloze č. 2 a v příloze č. 3, NV 591/2006 Sb., jakož i dalších předpisů týkajících se bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví.

Požadavky na zajištění stability stěn výkopů:

- Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m.

- Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu.

- Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou 
konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí.

- Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve 
výkopu.

Výkopy od hloubky 1,3m (vodovodní, kanalizační a plynovodní připojení) budou paženy ocelovými pažícími boxy, ideálně tak, aby tyto boxy svoji přečnívající částí tvořily zároveň ochranu pracovníků před pádem do hloubky.

Zednické práce

Zednické práce na této stavbě řeší bourací práce (svislé konstrukce, podlahy, výplně otvorů, schody, klempířské výrobky, omítky, nátěry a zařizovací předměty) a dále nové podřezání zdiva, zděné příčky, podlahy, SDK podhled, zateplení fasády.

Požadavky zednických prací

Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umisťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Při strojním čerpáním malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící nanášení malty a obsluhou čerpadla. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby při práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6m. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzné žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.. na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability zdiva provedeno dle projektové dokumentace., nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazované předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků  NV č. 362/2005 Sb. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí.

Montážní práce

Na stavbě jsou navrženy nové dřevěné prvky.

Způsob montáže ocelových prvků bude probíhat podle technologického postupu pro tuto práci - jednotlivé prvky budou umístěny pomocí k tomu určených závěsů. Pokládka bude probíhat tak, aby kolem pracovníka vznikal bezpečný prostor.

Požadavky montážních prací

Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu.  Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce.  Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu", jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování zbývajících dílců. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu". Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve pro zajištění. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena.  Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny.

Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Zhotovitel zajistí, aby svařování práce spojené s rozehříváním živic, dělení materiálu 
třením neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle vyhl. č. 87/2000 Sb. Před zahájením svařování budou provedeny veškeré úkony potřebné pro zajištění 
bezpečnosti pro činnosti zařazené do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím. Vzor 
povolení ke svařování je uveden v příloze č. 10 Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených § 5 odst. 8 vyhl. 87/2000 Sb. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny proti propálení. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém postupu.

Doporučená opatření

Na stavbě budou probíhat, dle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb., pouze tři pracovní činnosti, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Jedná se o práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení a technického vybavení (elektro – NN, VN, vodovod, kanalizace, sdělovací vedení), dále pak práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb a také práce při kterých hrozí pád z výšky.

Práce v ochranných pásmech energetických vedení a technického vybavení.

Před pracemi v ochranném pásmu elektrického vedení NN bude vedení opatřeno chráničkami. Při práci v ochranném pásmu vodovodu bude po dobu provádění připojení vodovodu vodovodní řád areálu uzavřen a to hlavní uzavíracím ventilem.

Zhotovitel vypracuje technologický postup prací v ochranném pásmu. Zhotovitel dále přijme v souladu s podmínkami správce sítě a zařízení, nezbytná opatření, která zabrání nebezpečnému přiblížení ostatních fyzických osob nebo strojů k těmto vedením.

Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních dílů

Způsob montáže bude probíhat podle technologického postupu pro tuto práci. V době montáže se v daném vyhrazeném pracovním prostoru mohou pohybovat pouze pracovníci vykonávající montážní práce tedy pracovníci dané montážní firmy.

Práce, při kterých hrozí pád z výšky.

Při práci na střeše je nutno v místech, kde vnitřní výška atiky či parapetu je nižší jak 60cm, provést alespoň jedno z těchto opatření:

- ze strany možného pádu vystavět lešení se s dvoutyčovým zábradlím výšky 1,1m

- zaměstnanci používají osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádu

- zaměstnanci používají osobní ochranné prostředky pro zachycení pádu

Při těchto pracích je nutno, pokud není z vnější strany vystavěno lešení se sítí a v částech i s ochranou stříškou, vymezit ohrožený prostor a zajistit jeho dodržování.

Harmonogram provádění jednotlivých prací je znám přesto postup a součinnost výše uvedených prací bude před zahájením ještě upřesněn.

Koordinační opatření

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat 
při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Kompletní seznam rizik a rizikových činností spolu s opatřeními pro jejich minimalizaci, bude součástí přílohy plánu BOZP, která bude průběžně aktualizována.

Hlavní rizikové oblasti

Na stavbě se vyskytují zejména tyto činnosti spojené s potencionálními riziky ohrožení zdraví:

- zemní práce

- zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci ve výkopech 
- pád pracovníků, příp. jiných osob do výkopů z okrajů stěn

- poškození a narušení podzemních vedení (zasažení el. proudem při poškození el. kabelů)

- manipulace s materiálem a jeho skladování

- rizika vznikající při práci s mechanizací 
- přitlačení a zachycení osoby částí stroje 
- zasažení pracovníka pracovním zařízením stroje 
- přejetí, sražení, naražení na pevnou překážku 
- zasažení osoby padajícím materiálem

- pád a převrácení stroje do výkopu

- komunikace (provoz)

- srážka vozidel (čelní, z boku, zezadu)

- náraz a najetí vozidla na překážku sražení osoby na komunikaci vozidlem

- práce ve výškách a nad volnou plochou

- pád pracovníka z výšky

- propadnutí a pád nebezpečnými otvory

- pád z volných nezajištěných okrajů staveb, nezajištěných okrajů 
- převržení, pád pojízdného a volně stojícího lešení

- pád břemen a materiálu

Povinností vedoucích pracovníků v oblasti rizik, je průběžné vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a přijímání opatření k jejich odstranění. Povinností zaměstnanců je hlásit veškeré závady a nedostatky v oblasti BOZP, nebo i podezření na závady svému nadřízenému. Prokazatelně se seznámit s riziky vyskytujících se na stavbě je povinen každý zaměstnavatel. Dále je povinen s těmito riziky seznámit všechny své zaměstnance působící na stavbě.

Soupis dočasných stavebních konstrukcí:

Zajištění výkopů

Výkopy od hloubky 1,3m budou paženy ocelovými pažícími boxy, ideálně tak, aby tyto boxy svoji přečnívající částí tvořily zároveň ochranu pracovníků před pádem do hloubky.

Kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje na vzdálenost menší jak 1,5m budou výkopy zajištěny zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob. Ve vzdálenosti větší než 1,5m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Přechod o šířce nejméně 0.75m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5m, nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech, budou výkopy vybaveny dostatečným počtem bezpečných výstupů, nejméně však po každých 15m délky výkopu.

Práce ve výškách a nad volnou plochou

Práce ve výškách patří mezi nejrizikovější činnosti na stavbě. Je proto nutné řídit se bezpodmínečně všemi předpisy bezpečnosti práce, zvláště pak NV 362/2005 Sb.

Pro práci ve výškách, musí být zaměstnanci proškoleni odborně způsobilou osobou a musí být zdravotně způsobilí.

O práci ve výškách se jedná a zaměstnavatel zajistí opatření

Na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například 
popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná 
zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební 
konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

- Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením

- Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí 
být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí 
osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem 
na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou

Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Podle účelu a způsobu použití se rozlišují

- osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy),

- osobní ochranné pracovní prostředky k zachycení pádů z výšky (systémy zachycení pádu).

OOPP pro pracovní polohování nesmí být použity jako ochrana sloužící k zachycení při pádu.

Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí.

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně

a) 	1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,

b) 	2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,

c) 	2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,

d) 	1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30m.

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného

okraje pracoviště ve výšce.

Značení ohroženého prostoru páskou a

bezpečnostními tabulkami

Dočasné konstrukce pro práce ve výškách

Konstrukce nad 1,5m musí být montovány odborně způsobilou osobou a následně předány zápisem. Při přerušení prací při stavbě nebo demontáži dočasných konstrukcí, musí být tyto řádně označeny bezpečnostními tabulkami:

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškolení a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny.

Specifické požadavky

Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik

Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou 
dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména:

Včas předávat koordinátorovi informace a podklady potřebné pro zhotovení 
Plánu BOZP a jeho změny (zejména použité technologie, rizika, časový postup stavebních prací, nástup nových zhotovitelů);

Zúčastňovat se zpracování Plánu BOZP, tento Plán BOZP dodržovat;

Včas informovat koordinátora o podstatných změnách (harmonogram výstavby, použité technologie);

Brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v Plánu BOZP;

Seznámit všechny své podřízené pracovníky s plánem BOZP, vyžadovat jeho dodržování;

Zúčastňovat se kontrolních dnů.

Dodržovat všechny právní a ostatní předpisy k dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy' požadavky na pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo 
obecným požadavkům na výstavbu podle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dalším 
požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, 
kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických 
zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a 
pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí:

Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, která splňují požadavky nařízení vlády č.101/2005 Sb. a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky nařízení vlády č.362/2005 Sb.

Seznam dokumentace předkládané jednotlivými zhotoviteli

Každý zhotovitel před nástupištěm na staveniště předloží:

- Seznam zaměstnanců.

- Seznam rizik vyplývajících z jeho činnosti.

- Doklad o proškolení zaměstnanců z bezpečnosti práce. Pokud to vychází z pracovní

činnosti zhotovitele, tak i školení práce ve výškách.

- Doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců u činností: vazač, svářeč, lešenář,

jeřábník, strojník.

- Technologické postupy

- Revize elektrických zařízení a vázacích prostředků.

- Systém bezpečné práce jeřábu (pokud se to týká pracovní činnosti zhotovitele).

- Místní bezpečnostní předpisy, návody, provozní dokumentaci strojů a zřízení

Seznam související legislativy a norem

- 	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

-	Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 	zdraví při práci

- 	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 	zaměstnanců při práci ve znění NV č. 68/2010 Sb.,

- 	Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., bližší podmínky na bezpečný provoz a používání 	strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- 	Nařízení vlády č. NV. 201/2010 Sb., evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 	úrazu

- 	Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., osobní ochranné pracovní prostředky 
- 	Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou hloubkou

- 	Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
	zdraví při práci na staveništích a ostatní související právní předpisy

- 	Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 	prostředí

- 	Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanový vzhled a umístění bezpečnostních 
	značek a zavedení signálů ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

- 	Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 	energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 	Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

-	Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
	státního požárního dozoru.

- 	Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
	svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.

- 	Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanový způsob organizace práce a 	pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 	dopravními prostředky

- 	Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 	zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- 	Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování do 	kategorií, náležitosti hlášení s azbestem a biologickými činiteli.

- 	Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

- 	Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
- 	Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

V Hodoníně, 10/2019					Vypracoval: Ing. et Ing. Tomáš Neduchal