D

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY

JEZ KROMĚŘÍŽ

BUDOVA PROVOZNÍHO ZAŘÍZENÍ

CELKOVÁ OPRAVA

PARC. Č. 382/1, 382/2

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Datum:        	09/2019

Zakázka č.:  	2019-034

PŘEKLAD - OCELOVÝ PROFIL 3xI100

| 3x I100 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ohyb |  |  |
| fyd= | 235 | MPa |
| M= | 10 | kNm |
| Wx= | 42553,19 | mm3 |
| VOLÍM | I 100 |  |
| Wx,skut= | 102600 | mm3 |
| Ix,skut= | 5130000 | mm4 |
| σ= | 97,47 | MPa |
| Wx<Wx,skut | VYHOVÍ | 41,47% |
| průhyb |  |  |
| fk= | 40 | N/mm |
| L= | 1300 | mm |
| E= | 210000 | Mpa |
| jmenovatel | 300 |  |
| w= | 1,38 | mm |
| wlim= | 4 | mm |
| w<wlim | VYHOVÍ |  |
| skutečný jmenovatel | 941 |  |