Podhradský rybník

Zachycení plavenin

Zadání rozsahu stavby

Vypracoval: Tomáš Bezděk

Datum: 12. 2. 2026

ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Základní údaje:

Název stavby                                     : Podhradský rybník – zachycení plavenin

223 595 STA

Vodní tok				: Hloučela

Místo stavby (katastrální území)	: k.ú. Plumlov

Okres					: Prostějov

Kraj					: Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí		: 4 – 12 – 01 – 055

Účel stavby	: rekonstrukce zádržného systému pro zachycení mrtvého

dřeva

Investor				: Povodí Moravy, s.p.

HM					: 223 904

Termín dokončení:			10/2026

Popis současného stavu:

Realizace původní norné stěny byla provedena na základě zpracované projektové dokumentace s použitím dřevěných trámců z kulatiny Ø 300 mm. V současné době zůstává funkční jen pilíř č. 1 a 2, který slouží k upevnění lana spojující dřevěné prvky k sobě. Většina dřevěných prvků je nefunkčních nebo chybějících, část podlehla degradaci. Některé dřevěné prvky zůstávají uchycené na pilířích spolu s ostatními prvky. Norná stěna byla původně usazena do stávajících 2 pilířů.

Účel akce:

Rekonstrukce zádržného systému pro zachycení mrtvého dřeva. Plaveniny jsou transportovány tokem Hloučela do zátopy Podhradského rybníku. V současné době je nutné provádět kontinuální čištění česlí od plavenin v předpolí bezpečnostního přelivu z důvodu zajištění jejich průtočností především při povodňových situacích.

Návrh technického řešení:

Rekonstrukce zádržného systému spočívá v demontáži a odstranění původních dřevěných trámců, vč. jejich likvidace. Dále bude norná stěna obnovena z nových trámců délky 3,2m, vč. desek o výšce 500 resp. 300mm, dle umístění z materiálu PE-HD. Dále je součástí akce i instalace nového lana. Realizace akce bude provedena v rozsahu a kvalitě dle zpracované dokumentace pro provedení stavby – DPS, č. 3628/403, zhotovené firmou Vodní díla – TBD, a.s. Hybernská 40, 110 00, Praha 1, ze září 2025.

Situace:

Zádržný systém pro zachycení mrtvého dřeva

Norná stěna