PLÁN BOZP

Plán je závazný pro všechny zhotovitele a osoby pohybující se po staveništi

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Jez Spytihněv - hloubkově stabilizované body

Autor  plánu:

Ing. František Marcián,

odborně způsobilý koordinátor BOZP

na staveništi dle zák. č. 309/2006 Sb

INFORMACE O STAVBĚ :

Název stavby :  Jez Spytihněv- hloubkově stabilizované body

Druh stavby:    Inženýrská stavba, podléhající stavebnímu povolení

Místo realizace: k.ú. Spytihněv

Popis stavby:

Jedná se o dva vrty HSB 1 a HSB 2, hloubky cca 11 m, vyplněné betonem s ocelovou výztuží ocel. sítí KARI. Vrty budou vystrojeny výpažnicí. Zhlaví vrtu, včetně výpažnice, bude převýšeno 45 cm nad terén. Ve zhlaví každého bodu budou uprostřed osazeny nivelační značky (např. GPN 5). Zhlaví bude chráněno před poškozením ocelovým uzamykatelným poklopem.

INSPEKTORÁT  PRÁCE :

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj

Telefon :  		+420 950 179 901

Fax:         		+ 420 545 211 303

Adresa:		Milady Horákové 3, 658 60 Brno

E-mail: 		brno@suip.cz

Dat. schránka: 	a9heffd

WWW:		http://www.suip.cz/oip0

INFORMACE O PROJEKTU :

Číslo projektu :  	01/2019

Počet zhotovitelů: 	bude známo po výběru zhotovitele, předpoklad -  1

Počet zaměstnanců na stavbě : bude doplněno při realizaci

Příprava stavby: 	10-12/2019

Realizace stavby: 	předpoklad  r. 2020

| DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA |  |
| --- | --- |
| Integrovaný záchranný systém | 112 |
| Hasičský záchranný sbor | 150 |
| Zdravotnická záchranná služba | 155 |
| Policie ČR | 158 |

|  | Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do hloubky více než 10 m |  |
|  | - Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě technického vybavení |  |
|  | - Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb |  |
|  | Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. |  |
|  | - a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem |  |
|  | - f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace |  |
|  | - g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu |  |
|  | - j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění |  |
|  | - p) Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů |  |

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Koordinátor BOZP

není

Zástupce zadavatele

Ing. Miroslav Hradil

Firma : 	Povodí Moravy, s.p.

Tel./mob: 	572 552 716/ 724 350 522

E-mail : 	hradil@pmo.cz

Adresa : 		Moravní nám. 766

686 11 Uherské Hradiště

Technický dozor stavby

Ing. Miroslav Hradil

Firma : 	Povodí Moravy, s.p.

Tel./mob: 	572 552 716/ 724 350 522

E-mail : 	hradil@pmo.cz

Adresa : 		Moravní nám. 766

686 11 Uherské Hradiště

Stavby vedoucí

bude určen po výběrovém řízení

Autorský dozor

prozatím není určen

PŘEHLED ZHOTOVITELŮ

Budou známi po výběru zhotovitele

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY

Postup prací :

Předání staveniště

Zajištění a označení staveniště

Vrtné práce v ochranném pásmu podzemního vedení NN a sdělovacích kabelů

Betonáž

Osazení niv. bodů a zámeč. výrobků

Odstranění zařízení staveniště, uklizení staveniště

Předání staveniště

Staveniště bude předáno v souladu se zák. 183/2006 Sb. Vzhledem k předpokladu krátké lhůty výstavby se nepředpokládá povinnost hlásit začátek stavby oblastnímu inspektorátu práce. Po výběru zhotovitele je nutno situaci opětovně posoudit.

Zajištění a označení staveniště

Před začátkem prací bude zajištěno vytýčení podzemních sítí (plyn, voda, sděl. kabely, kabel NN).  V případě, že polohu všech sítí nebude možno z povrchu terénu přesně vytýčit, budou provedeny v blízkosti stavby ručně kopané sondy pro ověření umístění sítí. Stavba bude obsahovat dvě staveniště. Samostatně v okolí vrtu HSB 1 a HSB 2. Staveniště  bodu HSB 1 bude opatřeno proti vstupu nepovolaných osob mobilním oplocením výšky min. 1,8 m. Staveniště HSB 2 bude v oploceném a uzamykatelném areálu. Vstupy na staveniště budou viditelně označeny cedulemi zákazu vstupu nepovolaných osob. Bude zřízeno zařízení staveniště v souladu s platnými předpisy.

Riziko:

- vstup nepovolaných osob na staveniště a do blízkosti vrtu

- pád břemene při osazování prvků zařízení staveniště autojeřábem

Opatření:

- vstup do ohrazeného staveniště bude vždy po ukončení prací nebo vzdálení pracovníků uzamčen

-	vstup na staveniště bude opatřen cedulemi NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN

- zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce svěřovat pouze kvalifikovaným osobám, tj. vazač s odbornou kvalifikací

- správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene

- nezávadné vázací prostředky

- dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií, tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu)

- použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou být jeřábem nebo břemenem ohroženy

- správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule), zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu

- použití jeřábového háku s bezpečnostní pojistkou

Vrtné práce v ochranném pásmu nadzem. vedení NN a sděl. kabelů

Vrt HSB 2 bude prováděn v ochranném pásmu podzemního vedení NN. Vrt bude prováděn vrtnou soupravou s ochranou ocelovou výpažnicí.

Riziko:

- úraz el. proudem v ochr. pásmu vedení NN (230 V)

- zasažení bleskem

- pád břemene při osazování výpažnice

- pád do vrtu, tj. do hloubky 10 m a více

Opatření:

- před začátkem prací budou všechny podzemní sítě vytýčeny a vyznačeny v terénu. Polohové a hloubkové uložení sítí v blízkosti vrtu bude ověřeno ručně kopanými sondami.

-	před započetím prací je nutno požádat o písemné pokyny majitele vedení NN k provádění prací. Při provádění prací je nutno se jimi beze zbytku řídit.

-	vrtná souprava bude v průběhu prací uzemněna

- práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení minimálních vzdáleností;

- při bouřce nebo jejím příchodu je nutno práce s vrtnou soupravou přerušit. V okolí vrtné soupravy se nesmí zdržovat žádná fyzická osoba. Výšku vrtné soupravy je nutno snížit na nejnižší možnou úroveň, nejlépe sklopit.

- zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce svěřovat pouze kvalifikovaným osobám, tj. vazač s odbornou kvalifikací

- správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene

- nezávadné vázací prostředky

- dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií, tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu)

- použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou být jeřábem nebo břemenem ohroženy

- správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule), zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu

- použití jeřábového háku s bezpečnostní pojistkou

- při ukončení prací a každém přerušení je nutno vrch vrtu (výpažnice) zakrýt proti pádu osob, zvířat nebo předmětů do vrtu tak, aby byl kryt dostatečně únosný a nebyl lehce odstranitelný (např. šachtová bet. krycí deska).

Betonáž

Před betonáží bude vrt armován ocelovou sítí KARI. Síť bude svinuta do válce prům. 50 cm a spouštěna do vrtu autojeřábem. Jednotlivé válce budou postupně spouštěny do vrtu a nastavovány dalšími s překrytím na dvě oka (vázacím drátem, příp. svařováním). Před připojením dalšího válce bude předchozí ve výpažnici dobře zajištěn (2 x celovou tyčí). Až po připojení dalšího bude předchozí uvolněn a spuštěn níž do vrtu. Horní válec bude při připojování vždy zajištěn jeřábem. Dolní válec musí být zajištěn dvěmi nezávislými tyčemi, dostatečné únosnosti, prostrčenými skrz oka KARI sítě a opřenými o obě protilehlé stěny výpažnice vrtu s dostatečným přesahem. Betonáž vrtu bude prováděna pomocí autodomíchávače. Bet. směs bude přepravována skluzem. Pro zhutnění bet. směsi bude použit ponorný vibrátor.

Riziko:

- pád válce z KARI SÍTĚ při osazování do vrtu

- úraz el. proudem bet. vibrátoru při zhutňování bet směsi

- pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při přenášení vibrační hlavice, ponořování a vytahování vibrační hlavice ze zhutňované betonové směsi;

Opatření:

- zavěšování břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce svěřovat pouze kvalifikovaným osobám, tj. vazač s odbornou kvalifikací

správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene

- horní válec bude při připojování vždy zajištěn jeřábem. Dolní válec musí být zajištěn dvěmi nezávislými tyčemi, dostatečné únosnosti, prostrčenými skrz oka KARI sítě a opřenými o obě protilehlé stěny výpažnice vrtu s dostatečným přesahem.

- nezávadné vázací prostředky

- dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií, tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu)

- použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou být jeřábem nebo břemenem ohroženy

- správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule), zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu

- použití jeřábového háku s bezpečnostní pojistkou

- el. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze;

- motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)

-  staveništní rozváděče rozváděč s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem  neživých částí a zásuvky;

- používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném průřezu vodičů;

-  udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v ruce

- pro přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce zřídit bezpečné pracovní podlahy popřípadě plošiny, aby byla zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí; (nelze-li taková místa zřídit, zajistit ochranu osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu (OOPP proti pádu nebo ochranný koš);

- zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst (ukládání armatury a betonové směsi), zřízení pomocných pracovních podlah, včetně zajištění proti pádu osob (instalace zábradlí);

- zamezení přístupu k místům na konstrukcích, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu;

Osazení niv. bodů a zámečnických výrobků

Po zabetonování vrtů budou do bet. zhlaví vrtů vyvrtány otvory a do nich osazeny niv. značky. Na zhlaví vrtu budou osazeny zámečnické výrobky pro uzamykatelné zakrytí zhlaví. Výpažnice nad zemí bude očištěna a natřena zinkovým nátěrem

Riziko:

- úraz el. proudem při práci s vrtačkou a svářecí soupravou

- působení infračerveného, ultrafialového záření

- zánět spojivek s řezavými bolestmi, zarudnutí pokožky není-li zajištěna ochrana svářeče i osob v okolí;

- kromě ultrafialového záření vznikajícího při svařování působí na zrak nepříznivě i světelné záření a účinky místního přehřátí i infračervené záření;

- popálení nechráněné části těla (ruky) přímým dotykem svářeče s ohřátým řezem, řezaným kovovým materiálem a horkými kovovými povrchy při přenosu tepla;

Opatření:

- pravidelná údržba svařovacích zdrojů dle návodu k obsluze;

- nepoužívání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů apod.;

- dokonalé el. spojení svařovacích spojek a svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného uvolnění (musí mít rozměry odpovídající velikosti použitého svařovacího proudu a průřezu svař. vodičů);

- spojení svařovacího kabelu se svařovaným předmětem nebo s podložkou svařovací svorkou, umístěnou ke svařenci co nejblíže k místu svařování (nebo na kovový svařovací stůl, na němž leží svařenec) - průtok svař. proudu upínacími dílci;

- nemanipulovat na svorkách, nepřipevňovat svařovací vodiče na svorkovnici svářečky, za chodu;

- nepřipojovat svařovací vodič na svařenec nebo svařovací nástroj za chodu (vypnutí zdroje a jeho zajištění proti nežádoucímu zapnutí);

- vyloučení dotyku svařovacího nástroje s elektricky vodivými předměty v okolí, (tento požadavek je řešen konstrukcí svářecího nástroje, příp. konstrukcí stojanu pro svářecí nástroj, u svařovacích zdrojů nemá napětí naprázdno překročit stanovenou hranici - 80 V, u zdrojů střídavých, 100 V u zdrojů stejnosměrných (v případě svař. zdrojů pro metody svařování vyžadující zvýšené napětí naprázdno umístění tabulky na zdroji s hodnotami zvýšeného napětí;

- odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, vyloučit dotyk svářeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování;

- svařovací transformátory (střídavý proud) neopravovat pod napětím; uzemnění, nulování svař. transformátoru;

- při výměně elektrody používat neporušené svářečské rukavice (ne mokré, ani vlhké);

- ukládání držáku elektrod na izolační podložku či stojan;

- ukládání a vedení vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařování; odstranění ostrých hran;

- chránění přívodů ke svařovacímu zdroji proti mechanickému poškození krytem, vhodným umístěním apod.;

- seznámení zaměstnanců s poskytováním první pomoci při úrazu el. proudem;

- není-li technicky možné přivést svařovací proud bezprostředně k místu svařování, rozhodne o způsobu připojení svařovaného vodiče na svařence příslušný odborný pracovník;

- ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr);

- ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity záření;

- rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod.;

- úprava povrchů pracoviště a všech předmětů tak, aby byl snížen průnik a odraz záření na pracovišti;

- použití krytů, závěsů, zástěn z nehořlavého materiálu k ochraně ostatních pracovníků (ochranné závěsy a zástěny k zabránění ohrožení odrazem a rozstřikem strusky;

- ochrana proti odstřiku, utěsnění otvorů;

- vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru, ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti žhavému rozstřiku;

PŘEHLED PRACOVNÍCH POSTUPŮ

Předání staveniště

Zhotovitel :  bude určen po výběru

Termín: 1. den

Zajištění a označení staveniště

Zhotovitel : bude určen po výběru

Termín : 2. den

Vrtné práce v ochranném pásmu podzem. vedení NN

Zhotovitel : bude určen po výběru

Termín: 3. - 10. prac. den

Skupina: práce v ochranných pásmech energet. vedení, montáž těžkých stav. dílců

Betonáž

Zhotovitel : bude určen po výběru

Termín: 11. - 13. prac. den

Skupina: práce v ochranných pásmech energet. vedení, montáž těžkých stav. dílců

Osazení niv. bodů a zámeč. výrobků

Zhotovitel : bude určen po výběru

Termín: 13. prac. den

Odstranění zařízení staveniště, uklizení staveniště

Zhotovitel : bude určen po výběru

Termín: 15. prac. den

Skupina : montáž těžkých stav. dílců

Vypracoval: Ing. František Marcián

odborně způsobilý koordinátor BOZP

na staveništi dle zák. č. 309/2006 Sb