## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Morava, Vnorovy, ř. km 124,6 – 124,9 – eliminace průsaků na PB hrázi

## Kraj: 	   	Jihomoravský

## Okres:	   	Hodonín

Zpracovala: 	Ing. Martina Dostálová, provoz Veselí nad Moravou

Datum:		11. 3. 2025

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje

Název stavby:	Morava, Vnorovy, ř. km 124,6 – 124,9 – eliminace průsaků na PB hrázi

Vodní tok:		Morava

Obec:		Vnorovy

Obec s rozšířenou působností:		Veselí nad Moravou

Kraj:		Jihomoravský

Stupeň dokumentace:	DSP, DPS

Účel stavby:		Eliminace průsaků na PB hrázi

Číslo stavby:

ČHP: 			4-13-02-0160

Název HM:		Úprava Moravy Vnorovy – Ostroh

Číslo HM:		231 242

Ř. km:		124,6 – 124,9

Investor:		Povodí Moravy, s.p.

Správce vodního díla:	 	Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí nad Moravou

- Časový plán výstavby

Zahájení výstavby:	v návaznosti na zpracovanou PD

Ukončení výstavby:	v návaznosti na zpracovanou PD

- Popis vodního díla

Úprava VVT Morava byla v úseku nad jezem Vnorovy provedena ve dvacátých a třicátých letech 20. stol., kolaudována r. 1948. Šířka koruny hráze je 3 m, šířka bermy je 3 m. Sklon návodního svahu je 1:3, vzdušného 1:2.

V roce 2022 došlo k opravě povodňové škody spočívající v odtěžení sedimentu z bermy a pomístné opravy opevnění patky kamenným záhozem s urovnáním líce a vyklínováním.

V současnosti v místě souběhu VVT Morava a Baťova kanálu dochází na pravém břehu pod tělesem hráze k průsakům vody z Baťova kanálu do VVT Moravy. Pravobřežní berma je v předmětném úseku silně podmáčená. Zmokření je evidentní i na svahu pod bermou.

- Účel stavby

Účelem stavby je eliminace průsaků podložím PB hráze z Baťova kanálu do VVT Morava.

- Výchozí podklady

Projektová dokumentace vodního díla je dostupná v technické spisovně provozu ve Veselí nad Moravou.

- Návrh technického řešení stavby

- Na základě vyhodnocení provedeného IG průzkumu bude navržen vhodný způsob řešení průsaků hrází.

- Odstranění stromů včetně pařezů v počtu cca 8 ks, dosypání zeminou vhodnou do homogenních hrází v souladu s ČSN 75 2410, dorovnání na kolaudovanou niveletu, zhutnění a osetí vhodnou travní směsí.

- Požadavky na zpracování PD

- Součástí projektové dokumentace bude realizace dvou jádrových vrtů s výnosem a popisem jádra na koruně hráze (cca 172,00 m n. m.) ve vzdálenosti min. 40 m od sebe. Hloubka vrtu bude na kótu 165,00 m n.m. (teoretická niveleta dna Moravy je na kótě cca 165,20 m n.m.). Umístění vrtů bude odsouhlaseno zástupci provozu a TBD.                 V rámci vrtných prací bude provedeno zaměření polohy vrtu, fotodokumentace výnosu jádra s popisem a následně odebrány 2 vzorky z každého vrtu (těleso hráze, podloží) pro zatřídění zemin a sestavení křivky zrnitosti zemin. Vrty budou hned po odebrání vzorků opětovně zasypány jílovým materiálem / granulovaným bentonitem se zhutněním.

- V úseku mezi provedenými vrty v koruně hráze a s přesahem na obě strany v celkové délce 300 m bude dále provedeno geofyzikální měření metodou spontánní polarizace (SP) v kombinaci s metodou elektrické odporové tomografie (ERT) a metodou dipólového elektromagnetického profilování DEMP.

- Ve stejném úseku (délky 300 m), ale mezi Baťovým kanálem a cestou bude provedeno geofyzikální měření metodou spontánní polarizace (SP).

- Na základě projednání a schválení navrženého řešení průsaků zástupci provozu a útvaru provozu a TBD bude zpracována PD v úrovni DPS.

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:

- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,

- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy (souhrnné stanovisko ŽP, soulad s ÚP obce vydaném SÚ, NATURA 2000, VKP, vyjádření PM, vyjádření svazu rybářů, povolení ke kácení dřevin apod.),

- seznam majitelů pozemků a všech sousedních pozemků s projednáním vstupů na dotčené pozemky s jejich vlastníky, příjezd ke stavbě,

- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení stavby, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace.

# Předpokládaný finanční náklad

Předpokládaný finanční náklad na zpracování PD - 500 000,- Kč. Předpokládaný odhad nákladů bude upřesněn po zpracování PD.

# Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Obnova stability a funkčnosti ochranné hráze.

# Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká

Vlastní stavbou budou dotčeny pozemky:

- p. č. 3339/1 v k. ú. Vnorovy,

- p. č. 2731/1 v k. ú. Vnorovy.

Pozemky jsou ve vlastnictví státu ČR s právem hospodařit PM.

Přílohy:

1. Situace širších vztahů 1 : 32 000

2. Situace 1 : 4 000