Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11, 602 00 BRNO

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Jez na Brodečce Němčice-Víceměřice, oprava jezu

##### Kraj:                   Olomoucký

### Okres:                Prostějov

Číslo akce :       323739

Zpracoval:          Ing. Foukal,  Povodí Moravy, s.p. – provoz Zlín

Datum:                24. 2. 2025

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje

Název akce		             : Jez na Brodečce Němčice – Víceměřice,

oprava jezu

Vodní tok                                   : Brodečka, IDVT 10100136

Místo stavby – obec/ k.ú.          : Víceměřice, Němčice nad Hanou

k.ú. Víceměřice, Němčice nad Hanou

Obec s rozšířenou působností  : Prostějov

Kraj			             : Olomoucký

Stupeň dokumentace	             : investiční záměr

Účel stavby		             : oprava stavební a technologické části

Číslo stavby		             : 323739

Číslo HM			             : HM 232771

Investor			             : Povodí Moravy, s.p.,

Dřevařská 11, 602 00 Brno

- Časový plán výstavby

Zahájení výstavby	:         2027

Ukončení výstavby	:         2027

- Popis současného stavu

Pevná část jezu je betonová, lichoběžníkového tvaru. Přelivná hrana při sklopené klapce je na kótě 204,40 m n. m. V r. 2004 byla na pevnou část jezu instalována ocelová klapka výšky 0,22 m a délky 7,80 m. Ovládána je ručně dvěma samostatnými zvedáky uchycenými na mostovce manipulační lávky. Přelivná hrana vztyčené klapky je na kótě 204,62 m n. m.

Ručně ovládaná stavidlová propust u pravého břehu je rozdělena do dvou polí šířky 2 x 1,45 m. Kóta dosedacího prahu stavidel je 202,42 m n. m., kóta horní hrany spuštěných stavidel 204,62 m n. m. Výška stavidel je 2,2 m.

Vývar hloubky 0,3 m je ve dně opevněn dlažbou a kamenným záhozem. Horní líc závěrečného prahu vývaru je na kótě 201,10 m n. m. Za závěrečným prahem vývaru je dno na délku 2,5 m opevněno kamennou dlažbou do betonu, ukončenou betonovým prahem. Za tímto prahem (ve směru toku) je ve dně Brodečky kamenný zához.

Dno v nadjezí je na délku cca 3 m zpevněno kamenným záhozem. Břehy v nadjezí i podjezí jsou opevněny kamennou rovnaninou a pohozem.

Manipulační lávka je ocelová, prochází nad celým průtočným profilem jezu (pevné i pohyblivé části) v délce přemostění 10,8 m. Pochůzná plocha lávky šířky 0,8 m je z ocelových pororoštů

- Účel stavby

Účelem stavby je celková oprava objektu jezu, zahrnující jeho stavební i technologickou část a zabezpečující obnovení funkčnosti jezu a jeho stabilizaci.

5.       Výchozí podklady

- zápis z prohlídky TBD

- archívní dokumentace opravy jezu

- provozní řád jezu

6.	     Návrh technického řešení stavby

- oprava betonových konstrukcí tělesa jezu, betonových pilířů a dna  stavidlové propusti

-   oprava kamenné zdi ve vývaru

-   oprava schodiště manipulační lávky vč. nového zábradlí

-  oprava opevnění v podjezí – kamenná rovnanina

-  odstranění vegetace vč. kořenů

7.        Požadavky na zpracování PD

Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace včetně výkazu

výměr a rozpočtu. Součástí projektu bude podrobné vyhodnocení rozsahu

poškození jednotlivých konstrukcí stavební části jezu.

8.        Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na zpracování jednoduché PD stavby je:  100 000,00 Kč.

Odhad nákladů na opravu stavební a technologické části bude upřesněn na

základě vypracované projektové dokumentace a poptávkového řízení.

9.       Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Realizací uvedené opravy dojde ke zlepšení technického stavu objektu jezu viz. zápis o prohlídce podle § 62 zákona č.254/2001 Sb., TBD nad vodními díly ze dne 23.5.2023.

10.      Majetkové vztahy investora k pozemkům, jejichž se navrhované

řešení dotýká

Oprava jezu bude prováděna na těchto pozemcích, které jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit Povodí Moravy, s.p.:

- parc. č. st. 241 v k.ú. Víceměřice

- parc. č. st. 1027 v k.ú. Němčice nad Hanou

- parc. č. 6824 v k.ú. Němčice nad Hanou

11.     Vliv stavby na životní prostředí

Stavba v žádném ohledu neovlivní negativně životní prostředí

Přílohy:

Situace širších vztahů

Situace

Fotodokumentace