## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Polní potok Novosedly - Březí ř.km 0,100-1,000 zajištění průsaků hrází

## Kraj	:	Jihomoravský

## Číslo akce	:	10284 PDC

Zpracoval	:	Jarmila Koubková, úsekový technik provozu Dolní Věstonice

Datum	:	27. 1. 2026

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje:

Název stavby 	: Polní potok Novosedly Březí ř.km 0,100-1,000 zajištění průsaků hráze

Vodní tok 	: Polní potok

Obec:	: Novosedly

Obec s rozšířenou působností	:	Mikulov

Kraj	:	Jihomoravský

Okres	: Břeclav

Stupeň dokumentace	: Investiční záměr

Účel stavby	: Rekonstrukce hrází v místech průsaků za povodně

Číslo stavby	: 10284 PDC

Název DHM a Číslo DHM	: Úpr. Polního p. Novosedly Březí 211 330

Investor	:	Povodí Moravy, s.p.,

Správce vodního díla	: 	Povodí Moravy, s.p., provoz Dolní Věstonice

- Časový plán výstavby:

Zahájení zpracování:	3/2026

Ukončení zpracování:	12/2026

- Popis objektu:

Jedná se o oboustranné ohrázování Polního potoka, které navazuje na ohrázování řeky Dyje (navázání na PB hráz VVT Dyje) u Novosedel. Hráz je zemní homogenní, bez návodního opevnění s nezpevněnou korunou. Sklony svahů hrází je 1:2, šířka koruny je 2 - 3 m, bermy o šířce 0 - 1 m. Na PB 0,914 - 0967 je ochranná protipovodňová betonová zídka šíře základu 1,2 m a výšky základu 0,7 m. Celková výška zídky 2,2 m a šířka 0,6 m. Na LB je v ř.km 1,002 - 1,074 protipovodňová betonová zídka šíře základu 1,05 m a výšky základu 0,6 m, celková výška zídky je 1,75 m a šířka 0,5 m.

- Účel stavby

Na uvedené hrázi se při zvýšené hladině ve VDNM I a ve VVT Dyje v září 2024 projevily pomístní průsaky. Účelem stavby je oprava těchto částí hrází a zdí.

- Výchozí podklady:

Projektová dokumentace VD uložená ve spisovně provozovatele (PM, provoz Dolní Věstonice):

Polní potok projekt, 1955 – spis M 11

Novosedly, km 0,000-2,150 - oprava koryta, 2017– spis M 14

Údolní nádrž na Dyji u Nových Mlýnů – územní celek I – obj. 5 – Úprava Mikulovky ve výustní trati km 0,000 – 1,178 z 11/1973

Geodetické zaměření PM, s.p., zak. č. 42/24 z 04/2024

- Návrh technického řešení stavby:

- Bude proveden inženýrsko-geologický průzkum hráze a podloží zdi, pro zjištění stávajícího materiálu hráze a materiálu podloží u LB a PB zdi. Pravobřežní hráz ř.km 0,170 - 1,000 a levobřežní zeď ř.km 1,020 - 1,080.

IGP bude proveden v místech:

- u LB zdi za silničním mostem 1x IGP v místech vjezdu do RD č.p. 131. Upozornění na omezený přístup. Pokud by bylo možné provést IGP v místech návodního líce, bylo by to vhodnější.

Dále provést stavební posouzení kvality betonu zdi, provést vrt do základu zdi a vrt do vrchní části zdi, provést ve 3 místech.

- u PB zdi před silničním mostem 1x IGP v místech navázání zemní hráze na zeď ve směru 
od fotbalového hřiště, budova č.p. 106. Upozornění na omezený přístup. Pokud by bylo možné provést IGP v místech návodního líce, bylo by to vhodnější.

Dále provést stavební posouzení kvality betonu zdi, provést vrt do základu zdi a vrt do vrchní části zdi, provést ve 3 místech.

- na PB hrázi v úseku hospodářský most až silniční most (kolem fotbalového hřiště), kde byly průsaky v celkové délce cca 200 m, 3x IGP.

- na PB hrázi v úseku za shybkou u vyšlapané cesty na korunu OH, kde byl zjištěn lokální průsak, 1x IGP.

Rozsah IGP u zemní hráze: jádrový vrt z koruny hráze o délce cca 5 m (2 m pod základovou spáru hráze), v místech výronů na vzdušním líci a v patě tělesa hráze, počet IGP viz výše. V rámci vrtných prací bude provedeno zaměření polohy vrtu, fotodokumentace výnosu jádra s popisem a následně budou odebrány 2 vzorky z každého vrtu (těleso hráze a podloží) pro zatřídění zemin a sestavení křivky zrnitosti zemin.

V uvedených úsecích bude dále provedeno geofyzikální měření metodou spontánní polarizace (SP) v kombinaci s metodou elektrické odporové tomografie (ERT) a metodou DEMP.

Rozsah IGP u zdí: jádrový vrt z terénu u zdi o délce cca 2 m (2 m pod terén), počet IGP viz výše. V rámci vrtných prací bude provedeno zaměření polohy vrtu, fotodokumentace výnosu jádra s popisem a následně bude odebrán 1 vzorek z každého vrtu (podloží) pro zatřídění zemin a sestavení křivky zrnitosti zemin.

- V místě paty hráze se mohou vyskytovat privilegované filtrační cesty způsobené vyhnilými kořeny po kdysi pokácených stromech.

- V místě pravobřežní hráze před mostem odtěžení části hráze v celé výšce hráze a doplnění filtrační vrstvy a těsnícího jádra a následný přesyp vhodnou zeminou. Oprava pravobřežní zdi nad fotbalovým hřištěm dle výsledků IGP a jádrových vrtů.

- Oprava levobřežní zdi za silničním mostem dle výsledků IGP a jádrových vrtů.

# Požadavky na zpracování PD:

- Projekt bude v rozsahu realizační dokumentace vč. rozpočtu.

- Souhlas majitelů dotčených pozemků, které nejsou ve správě Povodí Moravy, s.p.

# Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na PD:	600 000 Kč

# Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Opravu je nutné provést z důvodu bezpečnosti hrází a zdí a plnění protipovodňové ochrany. Vzniklé průsakové cesty jsou při každé další zvýšené hladině rizikem pro stabilitu hrází a pro území, které je těmito hrázemi chráněno vč. zastavěných oblastí.

# Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

p. č. st. 1108, st. 1110, st. 1111, 5366/56 a 5366/60 v k.ú. Novosedly

# Všechny pozemky, které budou dotčeny opravou jsou majetkem Povodí Moravy, s.p.

Dolní Věstonice 27. 1. 2026

Vypracoval: Jarmila Koubková, úsekový technik

Přílohy:

přehledná mapa

podrobná mapa 1