## Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO

# INVESTIČNÍ   ZÁMĚR

„Olšávka, Uherské Hradiště, ř. km 0,000 - 2,429, oprava PB hráze“

Kraj:			Zlínský

Okres:			Uherské Hradiště

ISPROFIN:

Číslo zakázky:	PDC

Zpracoval:  		Povodí Moravy, s. p.

Technická zpráva

1. Základní údaje:

Název stavby:	Olšávka, Uherské Hradiště, ř. km 0,000 - 2,429, oprava PB hráze

Vodní tok: 	Olšávka (Stará Olšava)

Obec: 				Uherské Hradiště

Okres:				Uherské Hradiště

Kraj: 				Zlínský

Stupeň dokumentace:		Investiční záměr

Číslo hydrologického pořadí:	4-13-01-0830

Účel stavby: 		Oprava pravobřežní hráze, obnovení kolaudované nivelety

Číslo stavby:

Název DHM: 			Úprava Olšávky Uherské Hradiště

Číslo DHM: 			HM 230733

Ř. km: 				0,000 – 2,429

Investor: 				Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno

Správce vodního díla: 		Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště

2. Časový plán výstavby:

Zahájení				 2026

Ukončení:				 2027

3. Popis současného stavu:

Pravobřežní ochranná hráz Olšávky, tvořící protipovodňovou ochranu části města Uherské Hradiště včetně areálu nemocnice dle posledního geodetického zaměření vykazuje sníženou niveletu koruny, současně se na hrázi nacházejí nevyhovující dřeviny. Šířka koruny je 1,5 až 3,5 m, sklony svahů 1:2 – 1:1,5. Niveleta hráze je proměnná, nelineární. Hráz je zatravněna, na koruně hráze vede zpevněná pěšina. S odkazem na zápis z poslední technickobezpečnostní prohlídky vodního díla a na zkušenosti s nutností pytlování částí hráze v průběhu povodní na podzim roku 2024 je nezbytné tuto hráz navýšit na kolaudovanou niveletu.

4. Účel stavby:

Účelem stavby je zvýšení protipovodňově ochrany části města Uh. Hradiště s areálem nemocnice spočívající v obnovení kolaudované nivelety pravobřežní protipovodňové hráze. Zároveň bude koruna hráze pomístně rozšířena a opětovně zpevněna pro pohyb techniky PM. Tím bude umožněna také strojní údržba vodního díla.

5. Výchozí podklady:

Projektová dokumentace díla (uložená v technické spisovně provozu Uh. Hradiště).

Prohlídka místa.

6. Návrh technického řešení:

Odstranění všech dřevin z tělesa hráze, všechny pařezy budou vyfrézovány pod okolní terén. Koruna hráze bude dosypána na kolaudovanou niveletu + 30 cm a bude zpevněna (zakalena) pro pohyb techniky PM. Zároveň bude upravena na jednotnou šířku 3,0 m v celé délce úseku. V závěru prací bude hráz ohumusována a oseta travním semenem o adekvátním druhovém složení.

Budou osloveni vlastníci mostů a lávek za účelem technického řešení křížení s ochrannou hrází (např. prostupy s možností provizorního zahrazení), případně též za účelem majetkoprávního dořešení. Nebude-li vlastník zjištěn, bude individuálně rozhodnuto o potřebě mostku a případně o jeho odstranění z pozemků ve správě PM.

7. Další doplňující informace:

Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu.

Konkrétní způsob provedení bude konzultován na výrobních výborech, PD musí být konzultována také s útvarem TBD.

8. Vliv stavby na ŽP:

Stavba nebude mít žádný vliv na změnu životního prostředí.

9. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

Stavba bude prováděna na parcelách p. č. st. 2889 a p. č.  838/3 zapsaných na LV č. 410 v k. ú. Uherské Hradiště. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví státu ČR s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p.

10. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Jedná se o opravu protipovodňové ochrany části Města Uherské Hradiště, zejména vůči rozlivu a vzdutí velkých vod z VVT Moravy. Tato protipovodňová ochrana je již v nevyhovujícím stavu, což bylo patrné zejména při povodních v roce 2024.

11. Předpokládané finanční náklady:

Náklady budou stanoveny po zpracování PD, předpokládaný finanční náklad na pořízení PD je 500 000,- Kč.

12. Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu:

Zvýšení spolehlivosti protipovodňové ochrany části města Uh. Hradiště.

Přílohy:

1. Situace širších vztahů

2. Podrobná situace

Datum: 30. 7. 2025					Vypracoval: Mgr. Martin Knot

Příloha 1

Situace širších vztahů

Příloha 2

Podrobná situace