## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

## Našiměřický potok, Miroslavské Knínice km 9,000 - 9,160, úprava toku

## Kraj	:	Jihomoravský

## Číslo akce	:	PDC

Zpracoval	:	Jarmila Koubková, úsekový technik provozu Dolní Věstonice

Datum	:	18. 3. 2026

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje:

Název stavby	: Našiměřický potok, Miroslavské Knínice ř.km 9,000 – 9,160, úprava toku

Vodní tok 	: Našiměřický potok IDVT 10186621

Obec:	: Miroslavské Knínice

Obec s rozšířenou působností	:	Moravský Krumlov

Kraj	:	Jihomoravský

Okres	: Znojmo

Stupeň dokumentace	: Investiční záměr

Účel stavby	: Stabilizace koryta po sesuvech břehů

Číslo stavby	: PDC

Název DHM a Číslo DHM	: bez DHM

Investor	:	Povodí Moravy, s.p.,

Správce vodního díla	: 	Povodí Moravy, s.p., provoz Dolní Věstonice

- Časový plán výstavby – realizace PD:

Zahájení zpracování:	5/2026

Ukončení zpracování:	12/2026

- Popis vodního díla:

Místo stabilizace se nachází v intravilánu a koryto toku tvoří strž se prudkými svahy 1:1 a strmější, výška svahů je přibližně 5-8 m. Koryto má ve dně žlabovky v délce cca 30 m a ty byly ukončeny stupněm s vývarem výšky cca 1,5m. Koryto toku spolu se žlabovkami za stupněm propadlo o 1,5m a voda si našla privilegovanou cestu a protéká pod levým křídlem vývaru a za vývarem vyvěrá do toku. Podél toku se nachází budovy a podezdívky oplocení, které zasahují do svahů toku. Šířka pozemku koryta je 3 m. Délka úpravy je 178 m. Jediným pramenem je artézská voda, která pramení u zámku Miroslavské Knínice. Artézská voda přitéká těsně pod mostem na levém břehu. Šířka koryta ve dně je 1 m. Úprava toku začíná pod stupněm, kde navazuje na úpravu toku z roku 2019 a končí u silničního mostu.

Předmětem projektové dokumentace je oprava koryta v délce 178 m.

- Účel stavby

Účelem stavby je zabezpečení koryta a jeho svahů proti sesuvu. V začátku roku 2026 došlo ke propadu koryta za stávajícím stupněm a sesunu svahů na levém břehu v ř.km 9,000 na p.č. 348 k.ú. Miroslavské Knínice.

- Výchozí podklady:

Projektová dokumentace v tomto úseku není, nová úprava navazuje na úpravu koryta:

Našiměřický potok, Miroslavské Knínice ř.km 8,930-9,000 opevnění toku, 2019 – spis 13-17

- Návrh technického řešení stavby:

- Geodetické zaměření

- Odstranění nezbytně nutného porostu

- Odstranění stupně, vývaru a žlabovek.

- Stabilizace paty svahů opěrnými zídkami

- Opevnění koryta v celé délce až k silničnímu mostu

- Balvanitý skluz místě spádového stupně v mírném sklonu až po stávající úpravu

# Požadavky na zpracování PD:

Projekt bude zpracován v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace s členěním na jednotlivé objekty včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu. Konkrétní způsob provedení bude konzultován na výrobních výborech.

Zpracovatel PD si zajistí provedení podrobného geodetického zaměření lokality (polohopis a výškopis) na podkladě aktuální mapy KN. Součástí bude i zaměření stávajících okolních objektů (stavby, stromy, příjezdové trasy apod.) v blízkosti s ohledem na provádění navrhované stavby.

V rámci PD bude nezbytné projednat příjezdy na staveniště, nutno domluvit souhlasy pro používání přilehlých komunikací s jejich majiteli, resp. nájemcem. (nejsou ve správě Povodí Moravy, s.p.)

V případě potřeby zajištění biologického hodnocení pro zajištění výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů (pokud bude úřadem vyžadováno).

Bude proveden návrh havarijního plánu, povodňového plánu a plánu BOZP.

Provedení podrobné inventarizace dřevin včetně zajištění povolení kácení.

Statické posouzení navrhovaného opevnění v případě gabionů či betonových zdí.

# Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na PD:	400 000 Kč

# Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Úprava má za úkol stabilizovat koryto jak výškově, tak směrově a zabezpečit svahy proti sesuvu. Koryto toku je v dolní části toku značně zahloubeno a nachází se ve strži s prudkými břeny výšky 6-8 m. V tomto místě již eroze břehu zapříčinila propad koryta v místě spádového stupně a jeho nefunkčnost. Výše po toku je koryto mnohem méně prudké, ale v jeho těsné blízkosti se nachází zástavba. Nemovitosti se nacházejí těsně na hraně koryta.

# Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

p. č. 748 v k.ú. Miroslavské Knínice

# Všechny pozemky, které budou trvale dotčeny úpravou jsou majetkem Povodí Moravy, s.p.

V rámci PD bude nezbytné projednat příjezdy na staveniště a nutno domluvit souhlasy pro používání přilehlých komunikací s jejich majiteli, resp. nájemcem. (nejsou ve správě Povodí Moravy, s.p.)

Dolní Věstonice 18. 3. 2026

Vypracoval: Ing. Jarmila Koubková, úsekový technik

# Předkládá	:	Jindřich Grufík, DiS.

vedoucí provozu Dolní Věstonice

Přílohy:

1. Situace širších vztahů

2. podrobná situace

Mapa 1: přehledná mapa

Mapa 2: podrobná mapa