## Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Chvalkovický potok, Uhřice ř. km 0,930-1,105 – úprava koryta

## Kraj: 	   		Jihomoravský

## Číslo akce:

Zpracoval:  		Milan Maštalíř , provoz Veselí nad Moravou

Datum:		23. 3. 2026

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.  Základní údaje

Název stavby:	Chvalkovický potok, Uhřice ř. km 0,930-1,105 – úprava koryta

Vodní tok:	Chvalkovický potok

IDVT:	10203063

Obec:	Uhřice

Obec s rozš. působností:	Bučovice

Kraj:	Jihomoravský

Stupeň dokumentace:	Investiční záměr

Účel stavby:	úprava koryta

Číslo stavby:

Název DHM:

Číslo DHM:

Investor:	Povodí Moravy, s. p.

2.  Časový plán výstavby

Zahájení výstavby:

Ukončení výstavby:

3.  Popis současného stavu:

Jedná se o neupravený úsek drobného vodního toku (DVT) Chvalkovický potok od hranice zastavěného území obce Uhřice v ř. km 0,930 po silniční most v centru obce Uhřice v ř. km 1,105. Dotčený úsek koryta DVT začíná na rozhraní pozemků parc. č. 583 a 582/1 cca 65 m pod objektem hospodářského mostu, dále prochází mezi zahradami a končí opevněním silničního mostu v centru obce. Koryto je v celém řešeném úseku výrazně zúžené. Ve spodní části řešeného úseku pod hospodářským mostem je koryto částečně zarostlé křovinami.

4.  Účel stavby

Úprava drobného vodního toku Chvalkovický potok, a tím zlepšení odtokových poměrů v intravilánu obce.

5.  Výchozí podklady

PD Údržba Chvalkovického potoka, k.ú. Uhřice, rok 1983 – navazující úsek toku

6.  Návrh technického řešení stavby

Směrově a výškově navrhnout úpravu celého úseku toku s odpovídající kapacitou. Vytvořit jednoduchý lichoběžníkový profil se šířkou dna cca 1,5 m a sklony svahů max. 1:1,5. V celé délce vhodným způsobem stabilizovat paty svahů. Popřípadě navrhnout jiný dobře udržovatelný profil v závislosti na prostorových možnostech. Na začátku upravovaného úseku v ř. km 0,930 provést plynulé napojení na stávající koryto a na jeho konci v ř. km 1,105 vhodně napojit upravené koryto na silniční most, resp. jeho opevnění. Vhodným způsobem napojit upravované koryto na konstrukci hospodářského mostu v ř.km 0,998.

# 7.  Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na PD stavby: 500.000 Kč

Odhad nákladů realizace: realizační cena dle PD

# 8.  Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

V roce 2018 byla provedena úprava Chvalkovického potoka v obci Uhřice v úseku nad silničním mostem. Tato úprava zajišťuje bezpečný průchod vyšších průtoků větší částí obce. Řešený úsek má zúžené koryto a tím i menší průtočnou kapacitu, což vede k nadměrnému usazování sedimentu v úseku silničního mostu a následně především k vybřežování vody a ohrožení okolních nemovitostí rozlivem. Díky navržené úpravě toku se koryto stabilizuje, bezpečně odvede zvýšené průtoky a nebude ohrožovat nemovitosti v centru obce.

9. Cizí objekty dotčené stavbou

Hospodářský most v ř. km 0,998.

Výusti obecního rybníka a obecní kanalizace.

# 10. Majetkové vztahy investora k pozemkům, kterých se navrhované řešení dotýká

Koryto DVT

- pozemek parc. č. 627/2 (vodní plocha) v k.ú. Uhřice, ve vlastnictví ČR s právem hospodařit PM

- pozemek parc. č.  627/1 (vodní plocha) v k.ú. Uhřice, ve vlastnictví ČR s právem hospodařit PM

- pozemek parc. č.  1315/1 (ostatní plocha) v k.ú. Uhřice, ve vlastnictví Obec Uhřice, 
č.p. 56, 983 33 Uhřice

- pozemek parc. č.  5 (zahrada) v k.ú. Uhřice, ve vlastnictví Ivana Stottan, Webgasse 24/1/3, A-1060 Vídeň, Rakousko

Přístupy z levého břehu

- pozemek parc. č.  582/1 (zahrada) v k.ú. Uhřice, ve vlastnictví Obec Uhřice, 
č.p. 56, 983 33 Uhřice

- pozemek parc. č.  582/2 (ostatní plocha) v k.ú. Uhřice, ve vlastnictví Obec Uhřice, 
č.p. 56, 983 33 Uhřice

- pozemek parc. č.  581 (ostatní plocha) v k.ú. Uhřice, ve vlastnictví Obec Uhřice, 
č.p. 56, 983 33 Uhřice

- pozemek parc. č.  625/11 (ostatní plocha) v k.ú. Uhřice, ve vlastnictví Jihomoravský kraj s právem hospodařit SÚS Jihomoravského kraje, přísp. org., Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Přístupy z pravého břehu

- pozemek parc. č.  47/3 (orná půda) v k.ú. Uhřice, ve vlastnictví Obec Uhřice, 
č.p. 56, 983 33 Uhřice

- pozemek parc. č.  585/2 (ostatní plocha) v k.ú. Uhřice, ve vlastnictví Obec Uhřice, 
č.p. 56, 983 33 Uhřice

- pozemek parc. č.  585/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Uhřice, ve vlastnictví Obec Uhřice, 
č.p. 56, 983 33 Uhřice

11. Požadavky na zpracování PD

- Projekt bude v rozsahu realizační dokumentace včetně položkového rozpočtu.

- Geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace pro provedení stavby.

- Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

- Inventarizaci dřevin včetně zajištění povolení ke kácení.

- Rozbor vzorků sedimentů.

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:

- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,

- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy (souhrnné stanovisko ŽP, soulad s ÚP obce vydaném SÚ, NATURA 2000, VKP, vyjádření PM, inventarizace zeleně a vyřízení – povolení/oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les ŽP, vyjádření svazu rybářů, apod.),

- seznam majitelů pozemků koryta, hráze a všech sousedních pozemků s projednáním vstupů na dotčené pozemky s jejich vlastníky, příjezd ke stavbě,

- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení/ohlášení stavby, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace.

Přílohy:

1. Situace

2. Fotodokumentace

Přílohy č. 1

konec úseku ř. km 1,105

začátek úseku ř. km 0,930

Přílohy č. 2