Technická specifikace - zadání projektu

Identifikační údaje:

| název zakázky | VD České Kopisty, obnova PKO vrat a uzávěrů obtoků VPK – zpracování PD |
| --- | --- |
| název akce | VD České Kopisty, obnova PKO vrat a uzávěrů obtoků VPK |
| číslo akce | 139250013 |
| vodní tok (IDVT), ř. km | Labe (IDVT 400066631), ř. km 795,158 |
| místo, parcelní číslo, k. ú. | Terezín, st. č. 243, k. ú. České Kopisty (okr. Litoměřice) |
| obec s rozšířenou působností | Litoměřice |
| Inventární číslo DM (číslo, název) | Plavební komory – 9051009955 |
| identifikátor ISYPO | VPK - 400279062 |
| investor | Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové |

- Stručný popis stávajícího stavu

Účelem akce je oprava vrat a uzávěrů obtoků velké plavební komory na vodním díle České Kopisty. Oprava bude probíhat za běžného provozu vodního díla, přičemž během samotné realizace bude velká plavební komora vyřazena z provozu a proplavování bude zajištěno přes malou plavební komoru.

Jedná se o plánovanou akci realizovanou správcem toku a provozovatelem vodního díla, navazující na výsledky mimořádné prohlídky vyčerpané velké plavební komory ze dne 28. 11. 2023.

- Předmět zakázky, cíl akce, požadavky na opravu

Předmětem veřejné zakázky je:

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

- výkon autorského dozoru během realizace

Cílem akce je obnova protikorozní ochrany všech uzávěrů velké plavební komory (tj. horní a dolní vzpěrná vrata, čtyři uzávěry obtoků) na základě závěrů výše uvedené prohlídky. Odstraněním zjištěných závad dojde k obnovení strojně technologické části velké plavební komory.

Stávající stav (dle prohlídky z 28. 11. 2023):

- Dolní vzpěrná vrata: poškozená protikorozní ochrana, místní koroze

- Horní vzpěrná vrata: poškozená protikorozní ochrana, místní koroze

- Uzávěry obtoků: drobné poškození protikorozní ochrany, místní koroze u všech segmentů

Rozsah opravy:

Uzávěry obtoků:

- kompletní otryskání segmentů

- obnova protikorozní ochrany

- výměna těsnění stejného typu

- výměna přítlačných lišt a spojovacího materiálu za nové, v provedení nerez

Vzpěrná vrata (horní i dolní):

- kompletní otryskání

- obnova protikorozní ochrany

- výměna těsnění stejného typu

- výměna přítlačných lišt a spojovacího materiálu za nové, v provedení nerez

- Požadovaný rozsah projektové dokumentace

# Vypracování dokumentace pro provádění stavby (čl. 1. písm. B obchodních podmínek) dle přílohy č. 8 vyhl. č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DPS“).

# Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) během realizace stavby (čl. 1. písm. C obchodních podmínek).

# Nedílnou součástí projektových dokumentací budou i následující činnosti:

# Podrobné zaměření stavby.

# Zajištění zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem.

# Návrh etapizace stavby / harmonogramu postupu stavebních prací.

# Zpracování soupisu prací a dodávek oceněného (rozpočet stavby) a neoceněného vycházející v maximálně možné míře z cenové soustavy ÚRS.

- Přílohy

Zápis z mimořádné prohlídky vyčerpané VPK, České Kopisty z 28. 11. 2023

Zpracoval: Ing. František Zurek, OIČ

Dne: 23. 3. 2026