| Vypracoval : Ing. Věra Hromková | AKE, spol. s r.o. ## Ateliér krajinné ekologie Jablonecká 8/31, Liberec tel. 482 713 311 |
| --- | --- |
| Místo : katastrální území Všeň Obec : Všeň Okres : Semily Kraj : Liberecký |  |
| Zadavatel : Ministerstvo zemědělství ČR – Pozemkový úřad , Bítouchovská 1, 513 01 Semily |  |
| Název akce : # Projekt realizace krajinných výsadeb Všeň Změna SO2 – Lokální biokoridor č.245/1439 ( č.9-18 ) - část | Termín : 06. 2011 Účel : DSP |
| # Výkaz výměr | Příloha č. D.1 |

VÝKAZ VÝMĚR

D 1.1 - Změna SO 2 - Lokální biokoridor č. 245/1439 ( č. 9 – 18 ) - část – založení výsadeb

| položka | položka ceníku | popis a výměra | m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 823-1 Plochy a úprava území A 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 1 | 112 10 - 1111 | pokácení stromu listnatého o průměru kmene do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1 : 5, s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek | ks | 35 |
| 2 | 112 10 - 1113 | dtto, průměr kmene od 300 do 400 mm, v rovině | ks | 8 |
| 3 | 112 10 - 1151 | pokácení stromu listnatého o průměru kmene do 200 mm ve svahu od 1 : 2 do 1 : 1 | ks | 23 |
| 4 | 112 10 - 1153 | dtto průměr kmene od 300 do 400 mm ve svahu od 1 : 2 do 1 : 1 | ks | 18 |
| 5 | 112 20 - 1111 | odstranění pařezu o průměru do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1 : 5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu | ks | 35 |
| 6 | 112 20 - 1113 | dtto průměr od 300 mm do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1 : 5 | ks | 8 |
| 7 | 183 40 - 3112 | obdělání půdy oráním do hl. přes 100 do 200 mm v rovině | m2 | 4 182 |
| 8 | 183 40 - 3151 | obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1 : 5 | m2 | 4 182 |
| 9 | 183 40 - 3152 | obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1 : 5 | m2 | 4 182 |
| 10 | 183 40 – 3161 | obdělání půdy válením v rovině ( plocha lokalit 2, 3 ) = uválcování povrchu ornice před úpravami | m2 | 4 182 |
| 11 | 183 10 – 1121 | hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1-4 bez výměny půdy, objem jednotlivě do 1 m3 ( lokalita 2 – linie ) | ks | 47 |
| 12 | 184 10 – 2117 | výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině, při průměru balu do 1000 mm ( pol. 11 ) | ks | 47 |
| 13 | 184 20 – 2111 | ukotvení dřeviny třemi kůly s ochranou proti poškození v místě vzepření, při průměru kůlů do 100 mm a délce do 2 m ( pol. 2 ), alternativně uvázáním k samosvorné konstrukci ze třech kůlů, s ochranou kmenu v místě uvázání | ks | 47 |
| 14 | 183 10 – 1113 | hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 – 4 bez výměny půdy, v rovině, objem do 0,05 m3 ( 40 x 40 x 20 cm ) na ploše lokality 3 , disponibilní spon stromů 1,5 x 1,5 m, keře 0,75 x 0,75 m | ks | 1 887 |
| 15 | 184 10 - 2211 | výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1 : 5 | ks | 544 |
| 16 | 184 20 – 1111 | výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1 : 5 při výšce kmene do 1,8 m | ks | 1 343 |
| 17 | 184 80 – 1131 | ošetření vysazených dřevin v rovině ve skupinách ( pol.14 ) | ks | 1 887 |
| 18 | 184 80 – 2611 | chemické odplevelení postřikem na široko, v rovině | m2 | 4 182 |
| 19 | 180 40 – 1211 | založení trávníku výsevem na půdě předem připravené s pokosením, naložením a odvozem odpadu do 20 km, se složením, v rovině ( lokalita 2 + 3 = 413 + 3 769 = 4 182 m2 ) včetně dodávky travních směsí ( složení viz souhrnná technická zpráva ) | m2 | 4 182 |

| položka | položka ceníku | popis a výměra | m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 823-1 Plochy a úprava území A 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 20 | 185 85 – 1111 | dovoz vody pro zálivku rostlin a závlahy založených trávníků na vzdálenost do 6000 m předběžný modelový odhad potřeby : 2 l vody / 1 sazenice, ( 47 + 1 887 ks ) x 2,0 l = 3 868 l + 1 l / 1 m2 zatravněné plochy – 4 182 l, celkem 8 050 = 80,5 m3 = 81 m3 | m3 | 81 |
| C 823-2 Rekultivace A 04 – Zalesňovací a parkové úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 21 | 184 80 – 4113 | ochrana dřevin před okusem zvěří chemickým nátěrem v rovině ( pol. 16 ) | ks | 1 343 |
| Specifikace : |  |  |  |  |
| 22 | dle dodavatele | vrba bílá – strom s balem, obvod kmene 14 – 16 cm, ztratné 3% , ( 47 x 1,03 ) | ks | 48 |
| 23 | dle dodavatele | dub letní – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (605x1,05 ) | ks | 635 |
| 24 | dle dodavatele | jasan ztepilý – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (295x1,05 ) | ks | 310 |
| 25 | dle dodavatele | jilm vaz – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (67x1,05 ) | ks | 70 |
| 26 | dle dodavatele | olše lepkavá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (148x1,05 ) | ks | 155 |
| 27 | dle dodavatele | topol černý – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (148x1,05 ) | ks | 155 |
| 28 | dle dodavatele | lípa malolistá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (40x1,05 ) | ks | 42 |
| 29 | dle dodavatele | javor mléč – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% (40x1,05 ) | ks | 42 |
| 30 | dle dodavatele | vrba popelavá– sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (136x1,05 ) | ks | 143 |
| 31 | dle dodavatele | vrba trojmužná – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5 %, ( 136x 1,05) | ks | 143 |
| 32 | dle dodavatele | vrba košařská – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, ( 136x1,05 ) | ks | 143 |
| 33 | dle dodavatele | vrba červená – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, ( 136x1,05 ) | ks | 143 |
| 34 | dle dodavatele | travní směs plochy 2 – složení viz souhrnná technická zpráva, 413 m2 x 0,022 kg m-2 , ztratné 5% 413 x 0,022 x 1,05 = 9,54 kg | kg | 9,54 |
| 35 | dle dodavatele | travní směs plochy 3 – složení viz souhrnná technická zpráva, 3 769 m2 x 0,022 kg m-2 , ztratné 5% 3 769 x 0,022 x 1,05 = 87,06 kg | kg | 87,06 |
| 36 | dle dodavatele | Roundup clasik , pol. 18 x 3 l / ha, ztratné 10% ( 0,4182 x 3 x 1,10 = 1,38 l ) | l | 1,38 |
| 37 | dle dodavatele | Aversol univerzální 10 kg , repelent proti okusu sazenic, 7kg/1000 sazenic, ztratné 10%, 7 x 1,343 x 1,10 = 10,34 kg – 1 ks balení 10 kg | ks | 1 |
| 38 | dle dodavatele | kůl dřevěný, délka do 2 m, průměr 40 mm, ztratné 1%, ukotvení dřeviny s balem, ( 47 x 3 x 1,01 ) | ks | 142 |

VÝKAZ VÝMĚR

D 1.1.1 - Změna SO 2 - Lokální biokoridor č. 245/1439 ( č. 9 – 18 ) - část – ošetřování po výsadbě – 1. rok

| položka | položka ceníku | popis a výměra | m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 823-1 Plochy a úprava území C 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy |  |  |  |  |
| 1 | 111 10 - 4311 | pokosení trávníku lučního v rovině nebo na svahu do 1 : 5 s případným shrabáním a naložením shrabků na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení ( 2 seče ) | m2 | 826 |
| 2 | 184 80 - 1211 | ožínání sazenic kolem sazenic v okruhu do 0,50 m ( 2x ) | ks | 3 774 |
| C 823-1 Plochy a úprava území A 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy |  |  |  |  |
| 3 | 183 10 – 1121 | hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1-4 bez výměny půdy, objem jednotlivě do 1 m3 ( lokalita 2 – linie ), max. předpokládaný úhyn 3% | ks | 2 |
| 4 | 184 10 – 2117 | výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině, při průměru balu do 1000 mm ( pol. 3 ), max. předpokládaný úhyn 3% | ks | 2 |
| 5 | 184 20 – 2111 | ukotvení dřeviny třemi kůly s ochranou proti poškození v místě vzepření, při průměru kůlů do 100 mm a délce do 2 m ( pol. 2 ), alternativně uvázáním k samosvorné konstrukci ze třech kůlů, s ochranou kmenu v místě uvázání, max. předpokládaný úhyn 3% | ks | 2 |
| 6 | 183 10 – 1113 | hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 – 4 bez výměny půdy, v rovině, objem do 0,05 m3 ( 40 x 40 x 20 cm ) na ploše lokality 3 , disponibilní spon stromů 1,5 x 1,5 m, keře 0,75 x 0,75 m, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 113 |
| 7 | 184 10 - 2211 | výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1 : 5, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 33 |
| 8 | 184 20 – 1111 | výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1 : 5 při výšce kmene do 1,8 m, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 81 |
| 9 | 184 80 – 1131 | ošetření vysazených dřevin v rovině ve skupinách ( pol. 6 ) | ks | 113 |
| 10 | 180 40 – 1211 | založení trávníku výsevem na půdě předem připravené s pokosením, naložením a odvozem odpadu do 20 km, se složením, v rovině, max. předpokládaný úhyn 6% ( lokalita 2, 3 ), složení směsí viz souhrnná technická zpráva | m2 | 251 |

| položka | položka ceníku | popis a výměra | m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 823-1 Plochy a úprava území A 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 11 | 185 85 – 1111 | dovoz vody pro zálivku rostlin a závlahy založených trávníků na vzdálenost do 6000 m předběžný modelový odhad potřeby : 2 l vody / 1 sazenice, ( 2 + 113 ks ) x 2,0 l = 230 l + 1 l / 1 m2 založených trávníků, tj. 230 + 251 = 481 l = 4,81 m3 | m3 | 4,81 |
| C 823-2 Rekultivace A 04 – Zalesňovací a parkové úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 12 | 184 80 – 4113 | ochrana dřevin před okusem zvěří chemickým nátěrem v rovině | ks | 1 343 |
| Specifikace : |  |  |  |  |
| 13 | dle dodavatele | vrba bílá – strom s balem, obvod kmene 14 – 16 cm, ztratné 3% , ( 2 x 1,03 ) | ks | 2 |
| 14 | dle dodavatele | dub letní – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (36 x 1,05 ) | ks | 38 |
| 15 | dle dodavatele | jasan ztepilý – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (18 x 1,05 ) | ks | 19 |
| 16 | dle dodavatele | jilm vaz – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (4 x 1,05 ) | ks | 4 |
| 17 | dle dodavatele | olše lepkavá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (9 x 1,05 ) | ks | 9 |
| 18 | dle dodavatele | topol černý – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (9 x 1,05 ) | ks | 9 |
| 19 | dle dodavatele | lípa malolistá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (2 x 1,05 ) | ks | 2 |
| 20 | dle dodavatele | javor mléč – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (2 x 1,05 ) | ks | 2 |
| 21 | dle dodavatele | vrba popelavá– sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (8 x 1,05 ) | ks | 8 |
| 22 | dle dodavatele | vrba trojmužná – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5 %, ( 8 x 1,05 ) | ks | 8 |
| 23 | dle dodavatele | vrba košařská – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, ( 8 x 1,05 ) | ks | 8 |
| 24 | dle dodavatele | vrba červená – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, ( 8 x 1,05 ) | ks | 8 |
| 25 | dle dodavatele | travní směs plochy 2 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 11 m2 x 0,033 kg m-2 , ztratné 5% 25 x 0,022 x 1,05 = 0,58 kg | kg | 0,58 |
| 26 | dle dodavatele | travní směs plochy 3,4 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 239 m2 x 0,022 kg m-2 , ztratné 5% 226 x 0,022 x 1,05 = 5,22 kg | kg | 5,22 |
| 27 | dle dodavatele | Aversol univerzální 10 a 2,5 kg , repelent proti okusu sazenic, 7 kg/1000 sazenic , ztratné 10%, 7 x 1,343 x 1,10 = 10,34 kg – 1 ks balení 10 kg | ks | 1 |
| 28 | dle dodavatele | kůl dřevěný, délka do 2 m, průměr 40 mm, ztratné 1 %, ( 2 x 3 x 1,01 ) | ks | 6 |

VÝKAZ VÝMĚR

D 1.1.2 - Změna SO 2 - Lokální biokoridor č. 245/1439 ( č. 9 – 18 ) - část – ošetřování po výsadbě – 2. rok

| položka | položka ceníku | popis a výměra | m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 823-1 Plochy a úprava území C 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy |  |  |  |  |
| 1 | 111 10 - 4311 | pokosení trávníku lučního v rovině nebo na svahu do 1 : 5 s případným shrabáním a naložením shrabků na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení ( 2 seče ) | m2 | 826 |
| 2 | 184 80 - 1211 | ožínání sazenic kolem sazenic v okruhu do 0,50 m ( 2x ) | ks | 3 774 |
| C 823-1 Plochy a úprava území A 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy |  |  |  |  |
| 3 | 183 10 – 1121 | hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1-4 bez výměny půdy, objem jednotlivě do 1 m3 ( lokalita 2 – linie ), max. předpokládaný úhyn 3% | ks | 2 |
| 4 | 184 10 – 2117 | výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině, při průměru balu do 1000 mm ( pol. 3 ), max. předpokládaný úhyn 3% | ks | 2 |
| 5 | 184 20 – 2111 | ukotvení dřeviny třemi kůly s ochranou proti poškození v místě vzepření, při průměru kůlů do 100 mm a délce do 2 m ( pol. 2 ), alternativně uvázáním k samosvorné konstrukci ze třech kůlů, s ochranou kmenu v místě uvázání, max. předpokládaný úhyn 3% | ks | 2 |
| 6 | 183 10 – 1113 | hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 – 4 bez výměny půdy, v rovině, objem do 0,05 m3 ( 40 x 40 x 20 cm ) na ploše lokality 3 , disponibilní spon stromů 1,5 x 1,5 m, keře 0,75 x 0,75 m, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 113 |
| 7 | 184 10 - 2211 | výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1 : 5, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 33 |
| 8 | 184 20 – 1111 | výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1 : 5 při výšce kmene do 1,8 m, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 81 |
| 9 | 184 80 – 1131 | ošetření vysazených dřevin v rovině ve skupinách ( pol. 6 ) | ks | 113 |
| 10 | 180 40 – 1211 | založení trávníku výsevem na půdě předem připravené s pokosením, naložením a odvozem odpadu do 20 km, se složením, v rovině, max. předpokládaný úhyn 6% ( lokalita 2, 3 ), složení směsí viz souhrnná technická zpráva | m2 | 251 |

| položka | položka ceníku | popis a výměra | m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 823-1 Plochy a úprava území A 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 11 | 185 85 – 1111 | dovoz vody pro zálivku rostlin a závlahy založených trávníků na vzdálenost do 6000 m předběžný modelový odhad potřeby : 2 l vody / 1 sazenice, ( 2 + 113 ks ) x 2,0 l = 230 l + 1 l / 1 m2 založených trávníků, tj. 230 + 251 = 481 l = 4,81 m3 | m3 | 4,81 |
| C 823-2 Rekultivace A 04 – Zalesňovací a parkové úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 12 | 184 80 – 4113 | ochrana dřevin před okusem zvěří chemickým nátěrem v rovině | ks | 1 343 |
| Specifikace : |  |  |  |  |
| 13 | dle dodavatele | vrba bílá – strom s balem, obvod kmene 14 – 16 cm, ztratné 3% , ( 2 x 1,03 ) | ks | 2 |
| 14 | dle dodavatele | dub letní – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (36 x 1,05 ) | ks | 38 |
| 15 | dle dodavatele | jasan ztepilý – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (18 x 1,05 ) | ks | 19 |
| 16 | dle dodavatele | jilm vaz – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (4 x 1,05 ) | ks | 4 |
| 17 | dle dodavatele | olše lepkavá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (9 x 1,05 ) | ks | 9 |
| 18 | dle dodavatele | topol černý – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (9 x 1,05 ) | ks | 9 |
| 19 | dle dodavatele | lípa malolistá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (2 x 1,05 ) | ks | 2 |
| 20 | dle dodavatele | javor mléč – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (2 x 1,05 ) | ks | 2 |
| 21 | dle dodavatele | vrba popelavá– sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (8 x 1,05 ) | ks | 8 |
| 22 | dle dodavatele | vrba trojmužná – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5 %, ( 8 x 1,05 ) | ks | 8 |
| 23 | dle dodavatele | vrba košařská – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, ( 8 x 1,05 ) | ks | 8 |
| 24 | dle dodavatele | vrba červená – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, ( 8 x 1,05 ) | ks | 8 |
| 25 | dle dodavatele | travní směs plochy 2 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 11 m2 x 0,033 kg m-2 , ztratné 5% 25 x 0,022 x 1,05 = 0,58 kg | kg | 0,58 |
| 26 | dle dodavatele | travní směs plochy 3,4 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 239 m2 x 0,022 kg m-2 , ztratné 5% 226 x 0,022 x 1,05 = 5,22 kg | kg | 5,22 |
| 27 | dle dodavatele | Aversol univerzální 10 a 2,5 kg , repelent proti okusu sazenic, 7 kg/1000 sazenic , ztratné 10%, 7 x 1,343 x 1,10 = 10,34 kg – 1 ks balení 10 kg | ks | 1 |
| 28 | dle dodavatele | kůl dřevěný, délka do 2 m, průměr 40 mm, ztratné 1 %, ( 2 x 3 x 1,01 ) | ks | 6 |

VÝKAZ VÝMĚR

D 1.1.3 - Změna SO 2 - Lokální biokoridor č. 245/1439 ( č. 9 – 18 ) - část – ošetřování po výsadbě – 3. rok

| položka | položka ceníku | popis a výměra | m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 823-1 Plochy a úprava území C 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy |  |  |  |  |
| 1 | 111 10 - 4311 | pokosení trávníku lučního v rovině nebo na svahu do 1 : 5 s případným shrabáním a naložením shrabků na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení ( 2 seče ) | m2 | 826 |
| 2 | 184 80 - 1211 | ožínání sazenic kolem sazenic v okruhu do 0,50 m ( 2x ) | ks | 3 774 |
| C 823-1 Plochy a úprava území A 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy |  |  |  |  |
| 3 | 183 10 – 1121 | hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1-4 bez výměny půdy, objem jednotlivě do 1 m3 ( lokalita 2 – linie ), max. předpokládaný úhyn 3% | ks | 2 |
| 4 | 184 10 – 2117 | výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině, při průměru balu do 1000 mm ( pol. 3 ), max. předpokládaný úhyn 3% | ks | 2 |
| 5 | 184 20 – 2111 | ukotvení dřeviny třemi kůly s ochranou proti poškození v místě vzepření, při průměru kůlů do 100 mm a délce do 2 m ( pol. 2 ), alternativně uvázáním k samosvorné konstrukci ze třech kůlů, s ochranou kmenu v místě uvázání, max. předpokládaný úhyn 3% | ks | 2 |
| 6 | 183 10 – 1113 | hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 – 4 bez výměny půdy, v rovině, objem do 0,05 m3 ( 40 x 40 x 20 cm ) na ploše lokality 3 , disponibilní spon stromů 1,5 x 1,5 m, keře 0,75 x 0,75 m, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 113 |
| 7 | 184 10 - 2211 | výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1 : 5, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 33 |
| 8 | 184 20 – 1111 | výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1 : 5 při výšce kmene do 1,8 m, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 81 |
| 9 | 184 80 – 1131 | ošetření vysazených dřevin v rovině ve skupinách ( pol. 6 ) | ks | 113 |
| 10 | 180 40 – 1211 | založení trávníku výsevem na půdě předem připravené s pokosením, naložením a odvozem odpadu do 20 km, se složením, v rovině, max. předpokládaný úhyn 6% ( lokalita 2, 3 ), složení směsí viz souhrnná technická zpráva | m2 | 251 |

| položka | položka ceníku | popis a výměra | m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 823-1 Plochy a úprava území A 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 11 | 185 85 – 1111 | dovoz vody pro zálivku rostlin a závlahy založených trávníků na vzdálenost do 6000 m předběžný modelový odhad potřeby : 2 l vody / 1 sazenice, ( 2 + 113 ks ) x 2,0 l = 230 l + 1 l / 1 m2 založených trávníků, tj. 230 + 251 = 481 l = 4,81 m3 | m3 | 4,81 |
| C 823-2 Rekultivace A 04 – Zalesňovací a parkové úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 12 | 184 80 – 4113 | ochrana dřevin před okusem zvěří chemickým nátěrem v rovině | ks | 1 343 |
| Specifikace : |  |  |  |  |
| 13 | dle dodavatele | vrba bílá – strom s balem, obvod kmene 14 – 16 cm, ztratné 3% , ( 2 x 1,03 ) | ks | 2 |
| 14 | dle dodavatele | dub letní – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (36 x 1,05 ) | ks | 38 |
| 15 | dle dodavatele | jasan ztepilý – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (18 x 1,05 ) | ks | 19 |
| 16 | dle dodavatele | jilm vaz – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (4 x 1,05 ) | ks | 4 |
| 17 | dle dodavatele | olše lepkavá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (9 x 1,05 ) | ks | 9 |
| 18 | dle dodavatele | topol černý – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (9 x 1,05 ) | ks | 9 |
| 19 | dle dodavatele | lípa malolistá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (2 x 1,05 ) | ks | 2 |
| 20 | dle dodavatele | javor mléč – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (2 x 1,05 ) | ks | 2 |
| 21 | dle dodavatele | vrba popelavá– sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (8 x 1,05 ) | ks | 8 |
| 22 | dle dodavatele | vrba trojmužná – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5 %, ( 8 x 1,05 ) | ks | 8 |
| 23 | dle dodavatele | vrba košařská – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, ( 8 x 1,05 ) | ks | 8 |
| 24 | dle dodavatele | vrba červená – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, ( 8 x 1,05 ) | ks | 8 |
| 25 | dle dodavatele | travní směs plochy 2 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 11 m2 x 0,033 kg m-2 , ztratné 5% 25 x 0,022 x 1,05 = 0,58 kg | kg | 0,58 |
| 26 | dle dodavatele | travní směs plochy 3,4 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 239 m2 x 0,022 kg m-2 , ztratné 5% 226 x 0,022 x 1,05 = 5,22 kg | kg | 5,22 |
| 27 | dle dodavatele | Aversol univerzální 10 a 2,5 kg , repelent proti okusu sazenic, 7 kg/1000 sazenic , ztratné 10%, 7 x 1,343 x 1,10 = 10,34 kg – 1 ks balení 10 kg | ks | 1 |
| 28 | dle dodavatele | kůl dřevěný, délka do 2 m, průměr 40 mm, ztratné 1 %, ( 2 x 3 x 1,01 ) | ks | 6 |