VÝKAZ VÝMĚR

D 1.2.2 - SO 1.2 Lokální biokoridor č. 245/1439/1682 ( č. 9 – 12 ) - část 2 – ošetřování po výsadbě – 1. rok

| položka | položka ceníku | popis a výměra | m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 823-1 Plochy a úprava území C 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy |  |  |  |  |
| 1 | 111 10 - 4311 | pokosení trávníku lučního v rovině nebo na svahu do 1 : 5 s případným shrabáním a naložením shrabků na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení ( 2 seče ) | m2 | 3 766 |
| 2 | 184 80 - 1211 | ožínání sazenic kolem sazenic v okruhu do 0,50 m ( 2x ) | ks | 3 436 |
| C 823-1 Plochy a úprava území A 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy |  |  |  |  |
| 3 | 183 10 – 1113 | hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 – 4 bez výměny půdy, v rovině, objem do 0,05 m3 ( 40 x 40 x 20 cm ) na ploše lokality 3,4 ( 2 694 m2 ), disponibilní spon stromů 1,5 x 1,5 m, keře 0,75 x 0,75 m, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 103 |
| 4 | 184 10 – 2211 | výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1 : 5, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 41 |
| 5 | 184 20 – 1111 | výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo svahu do 1 : 5, při výšce kmene do 1,8 m, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 62 |
| 6 | 184 80 – 1131 | ošetření vysazených dřevin v rovině ve skupinách ( pol. 5 ), max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 103 |
| 7 | 180 40 – 1211 | založení trávníku výsevem na půdě předem připravené s pokosením, naložením a odvozem odpadu do 20 km, se složením, v rovině, max. předpokládaný úhyn 6% ( lokalita 1 a 3,4 = 113 + 162 = 275 m2 ) , složení směsi viz souhrnná technická zpráva | m2 | 275 |
| 8 | 185 85 – 1111 | dovoz vody pro zálivku rostlin a závlahy založených trávníků na vzdálenost do 6000 m předběžný modelový odhad potřeby : 2 l vody / 1 sazenice, 103 ks x 2,0 l = 206 l + 1 l / 1 m2 zatravněné plochy – 275 l, celkem 481 l = 4,8 m3 | m3 | 4,8 |
| C 823-2 Rekultivace A 04 – Zalesňovací a parkové úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 9 | 184 80 – 4113 | ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50 m | ks | 1 031 |

| Specifikace : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | dle dodavatele | dub letní – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% , (36 x 1,05 ) | ks | 38 |
| 11 | dle dodavatele | buk lesní – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (19 x 1,05 ) | ks | 20 |
| 12 | dle dodavatele | lípa malolistá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% , (4 x 1,05 ) | ks | 4 |
| 13 | dle dodavatele | habr obecný – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (3 x 1,05 ) | ks | 4 |
| 14 | dle dodavatele | kalina obecná – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (14 x 1,05 ) | ks | 15 |
| 15 | dle dodavatele | svída krvavá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (13 x 1,05 ) | ks | 14 |
| 16 | dle dodavatele | líska obecná – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (7 x 1,05 ) | ks | 7 |
| 17 | dle dodavatele | růže šípková– sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (7 x 1,05 ) | ks | 7 |
| 18 | dle dodavatele | travní směs plochy 1 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 113 m2 x 0,033 kg m-2 , ztratné 5% 113 x 0,033 x 1,05 = 3,92 kg | kg | 3,92 |
| 19 | dle dodavatele | travní směs plochy 3,4 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 162 m2 x 0,022 kg m-2 , ztratné 5% 162 x 0,022 x 1,05 = 3,74 kg | kg | 3,74 |
| 20 | dle dodavatele | Aversol univerzální 2,5 kg , repelent proti okusu sazenic, 7 kg/1000 sazenic, ztratné 10 %, 7 x 1,031 x 1,10 = 7,94 kg | ks | 3 |

VÝKAZ VÝMĚR

D 1.2.3 - SO 1.2 Lokální biokoridor č. 245/1439/1682 ( č. 9 – 12 ) - část 2 – ošetřování po výsadbě – 2. rok

| položka | položka ceníku | popis a výměra | m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 823-1 Plochy a úprava území C 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy |  |  |  |  |
| 1 | 111 10 - 4311 | pokosení trávníku lučního v rovině nebo na svahu do 1 : 5 s případným shrabáním a naložením shrabků na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení | m2 | 1 883 |
| 2 | 184 80 - 1211 | ožínání sazenic kolem sazenic v okruhu do 0,50 m | ks | 1 718 |
| C 823-1 Plochy a úprava území A 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy |  |  |  |  |
| 3 | 183 10 – 1113 | hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 – 4 bez výměny půdy, v rovině, objem do 0,05 m3 ( 40 x 40 x 20 cm ) na ploše lokality 3,4 ( 2 694 m2 ), disponibilní spon stromů 1,5 x 1,5 m, keře 0,75 x 0,75 m, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 103 |
| 4 | 184 10 – 2211 | výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1 : 5, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 41 |
| 5 | 184 20 – 1111 | výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo svahu do 1 : 5, při výšce kmene do 1,8 m, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 62 |
| 6 | 184 80 – 1131 | ošetření vysazených dřevin v rovině ve skupinách ( pol. 5 ), max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 103 |
| 7 | 180 40 – 1211 | založení trávníku výsevem na půdě předem připravené s pokosením, naložením a odvozem odpadu do 20 km, se složením, v rovině, max. předpokládaný úhyn 6% ( lokalita 1 a 3,4 = 113 + 162 = 275 m2 ) , složení směsi viz souhrnná technická zpráva | m2 | 275 |
| 8 | 185 85 – 1111 | dovoz vody pro zálivku rostlin a závlahy založených trávníků na vzdálenost do 6000 m předběžný modelový odhad potřeby : 2 l vody / 1 sazenice, 103 ks x 2,0 l = 206 l + 1 l / 1 m2 zatravněné plochy – 275 l, celkem 481 l = 4,8 m3 | m3 | 4,8 |
| C 823-2 Rekultivace A 04 – Zalesňovací a parkové úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 9 | 184 80 – 4113 | ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50 m | ks | 1 031 |

| Specifikace : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | dle dodavatele | dub letní – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% , (36 x 1,05 ) | ks | 38 |
| 11 | dle dodavatele | buk lesní – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (19 x 1,05 ) | ks | 20 |
| 12 | dle dodavatele | lípa malolistá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% , (4 x 1,05 ) | ks | 4 |
| 13 | dle dodavatele | habr obecný – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (3 x 1,05 ) | ks | 4 |
| 14 | dle dodavatele | kalina obecná – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (14 x 1,05 ) | ks | 15 |
| 15 | dle dodavatele | svída krvavá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (13 x 1,05 ) | ks | 14 |
| 16 | dle dodavatele | líska obecná – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (7 x 1,05 ) | ks | 7 |
| 17 | dle dodavatele | růže šípková– sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (7 x 1,05 ) | ks | 7 |
| 18 | dle dodavatele | travní směs plochy 1 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 113 m2 x 0,033 kg m-2 , ztratné 5% 113 x 0,033 x 1,05 = 3,92 kg | kg | 3,92 |
| 19 | dle dodavatele | travní směs plochy 3,4 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 162 m2 x 0,022 kg m-2 , ztratné 5% 162 x 0,022 x 1,05 = 3,74 kg | kg | 3,74 |
| 20 | dle dodavatele | Aversol univerzální 2,5 kg , repelent proti okusu sazenic, 7 kg/1000 sazenic, ztratné 10 %, 7 x 1,031 x 1,10 = 7,94 kg | ks | 3 |

VÝKAZ VÝMĚR

D 1.2.4 - SO 1.2 Lokální biokoridor č. 245/1439/1682 ( č. 9 – 12 ) - část 2 – ošetřování po výsadbě – 3. rok

| položka | položka ceníku | popis a výměra | m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 823-1 Plochy a úprava území C 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy |  |  |  |  |
| 1 | 111 10 - 4311 | pokosení trávníku lučního v rovině nebo na svahu do 1 : 5 s případným shrabáním a naložením shrabků na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení | m2 | 1 883 |
| 2 | 184 80 - 1211 | ožínání sazenic kolem sazenic v okruhu do 0,50 m | ks | 1 718 |
| C 823-1 Plochy a úprava území A 02 – Sadovnické a krajinářské úpravy |  |  |  |  |
| 3 | 183 10 – 1113 | hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 – 4 bez výměny půdy, v rovině, objem do 0,05 m3 ( 40 x 40 x 20 cm ) na ploše lokality 3,4 ( 2 694 m2 ), disponibilní spon stromů 1,5 x 1,5 m, keře 0,75 x 0,75 m, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 103 |
| 4 | 184 10 – 2211 | výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1 : 5, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 41 |
| 5 | 184 20 – 1111 | výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo svahu do 1 : 5, při výšce kmene do 1,8 m, max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 62 |
| 6 | 184 80 – 1131 | ošetření vysazených dřevin v rovině ve skupinách ( pol. 5 ), max. předpokládaný úhyn 6% | ks | 103 |
| 7 | 180 40 – 1211 | založení trávníku výsevem na půdě předem připravené s pokosením, naložením a odvozem odpadu do 20 km, se složením, v rovině, max. předpokládaný úhyn 6% ( lokalita 1 a 3,4 = 113 + 162 = 275 m2 ) , složení směsi viz souhrnná technická zpráva | m2 | 275 |
| 8 | 185 85 – 1111 | dovoz vody pro zálivku rostlin a závlahy založených trávníků na vzdálenost do 6000 m předběžný modelový odhad potřeby : 2 l vody / 1 sazenice, 103 ks x 2,0 l = 206 l + 1 l / 1 m2 zatravněné plochy – 275 l, celkem 481 l = 4,8 m3 | m3 | 4,8 |
| C 823-2 Rekultivace A 04 – Zalesňovací a parkové úpravy 18 – povrchové úpravy terénu |  |  |  |  |
| 9 | 184 80 – 4113 | ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50 m | ks | 1 031 |

| Specifikace : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | dle dodavatele | dub letní – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% , (36 x 1,05 ) | ks | 38 |
| 11 | dle dodavatele | buk lesní – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (19 x 1,05 ) | ks | 20 |
| 12 | dle dodavatele | lípa malolistá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5% , (4 x 1,05 ) | ks | 4 |
| 13 | dle dodavatele | habr obecný – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (3 x 1,05 ) | ks | 4 |
| 14 | dle dodavatele | kalina obecná – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (14 x 1,05 ) | ks | 15 |
| 15 | dle dodavatele | svída krvavá – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (13 x 1,05 ) | ks | 14 |
| 16 | dle dodavatele | líska obecná – sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (7 x 1,05 ) | ks | 7 |
| 17 | dle dodavatele | růže šípková– sazenice dřeviny bez balu, ztratné 5%, (7 x 1,05 ) | ks | 7 |
| 18 | dle dodavatele | travní směs plochy 1 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 113 m2 x 0,033 kg m-2 , ztratné 5% 113 x 0,033 x 1,05 = 3,92 kg | kg | 3,92 |
| 19 | dle dodavatele | travní směs plochy 3,4 – složení viz souhrnná technická zpráva, cena směsi - 162 m2 x 0,022 kg m-2 , ztratné 5% 162 x 0,022 x 1,05 = 3,74 kg | kg | 3,74 |
| 20 | dle dodavatele | Aversol univerzální 2,5 kg , repelent proti okusu sazenic, 7 kg/1000 sazenic, ztratné 10 %, 7 x 1,031 x 1,10 = 7,94 kg | ks | 3 |