A. Průvodní zpráva

- 1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- 1.1 Označení stavby

- Polní cesta C 5 v k.ú. Slezské Pavlovice

- 1.2 Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo, kontaktní adresa;

Ministerstvo zemědělství

Pozemkový  úřad   v Bruntále

Partyzánská 7,   792 01Bruntál

- 1.3 Projektant/zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo, kontaktní adresa, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob

Lesprojekt Krnov s.r.o.     IČO 47976250

Revoluční 76

794 02 Krnov

Zpracovatel : Ing. Petr Barandovski

Autorizace ČKAIT  č. 1101817

- 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

- 2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění.

Stavba Polní cesty C 5 je etapou realizace opatření navržených Komplexními pozemkovými  úpravami  pro k.ú. Slezské Pavlovice. Bude sloužit k  obsluze zemědělských pozemků.

- 2.2 Předpokládaný průběh stavby:

- Stavba bude zahájena dle možností investora, s ohledem na termín vydání stavebního povolení, dokončena by měla být do  4-6  měsíců  po zahájení.

- 2.3 Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán).

- Stavba je dle informací investora  v souladu s územním plánem obce, podléhá územnímu souhlasu, případně územnímu rozhodnutí .

- 2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití.

Katastrální území Slezské Pavlovice leží v severní části osoblažského výběžku. Jeho jižní části protéká vodní tok Prudník pramenící v Polsku. Prudník je pravým přítokem toku Osoblaha hydrologické číslo 2-04-02. Levým přítokem Prudníku je Pavlovický potok             a pravým přítokem Sádecký potok. Slezské Pavlovice patří do klimatické oblasti mírně teplé, okrsku mírně teplého, mírně vlhkého s mírnou zimou. Z geomorfologického hlediska přináleží do provincie Středoevropské nížiny, soustavy Středopolských nížin, podsoustavy Slezské nížiny, celku Opavské pahorkatiny a podcelku Osoblažské nížiny. Dominantním útvarem zájmového území je rozsáhlý plošný pokryv eolických sedimentů (spraše), což má významný vliv na charakter podloží cesty.

V současné době je v místě stavby  nezpevněná polní cesta s vyježděnými kolejemi, pomístně se vyskytují staré exempláře ovocných dřevin .

- 2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

- Vzhledem k poměrně  malému rozsahu stavby jde o vliv zanedbatelný.

- 2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření:

- Bez zvláštního dopadu .

- 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

- Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace:

Byl použit  polohopis a výškopis v měřítku 1 : 500, zpracovaný  Lesprojektem  Krnov, Dalším podkladem  je dokumentace Komplexních  pozemkových úprav. Jako podklad dále posloužil Geologický a hydrogeologický průzkum, zpracovaný firmou UNIGEO, středisko Zlaté Hory .

Podmínky dotčených orgánů státní správy a ostatních zainteresovaných organizací, které jsou rovněž podkladem pro PD jsou obsaženy ve vyjádřeních - viz dokladová část.

- 4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY)

- 4.1 Způsob číslování a značení.

- 4.2 Určení jednotlivých částí stavby.

- 4.3 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory.

- Stavba zahrnuje jediný stavební objekt SO 101 – Komunikace

- 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

- 5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků.

- Nejsou .

- 5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.

- Viz část E

- 5.3 Zajištění přístupu na stavbu.

- Cesta se napojí na  místní komunikaci  na začátku,  na konci je ukončena obratištěm.

- 5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy.

- Stavba bude probíhat za provozu, zejména případného havarijního,   který je velmi sporadický – pouze vozidla investora, a bude omezen dle potřeb stavby.

- 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)

- 6.1 Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví nebo je budou spravovat (PK, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.).

Vlastníkem a správcem komunikace  bude obec Slezské Pavlovice.

- 6.2 Způsob užívání jednotlivých objektů stavby.

- Objekt bude užíván jako účelová  komunikace – polní cesta.

- 7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

- Stavba bude omezeně užívána po dobu celé výstavby, předána bude najednou po ukončení výstavby.

- 8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

- Jedná se o jednopruhovou obousměrnou účelovou  komunikaci – polní cestu kategorie   P4.5/30 dle ČSN 73 6109 Projektování polních cest,  s povrchem z asfaltobetonu, v délce 0.633km, což odpovídá základní  šířce jízdního pásu  3.5 m a krajnicím 2x 0.5 m, v přímé.

- Stavba  zahrnuje jediný objekt SO 101 Komunikace.

- 9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ:

- Stavbu a její řešení ovlivňují zejména majetkové a prostorové poměry , které vyplývají z geodetických podkladů .

- 10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY

- Nebudou dotčena ochranná pásma . Stavba neleží na chráněném území, neleží v zátopovém území .

- 11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

- -  bourací práce

- Nebudou prováděny

- -kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada,

- Dojde ke kácení, jedná se pouze o ojedinělé jedince starých exemplářů ovocných dřevin, které pomístně kolidují s trasou komunikace .

- - rozsah zemních prací a konečná úprava terénu,

- - ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch,

- Dojde  k minimálním  úpravám   svahů  a přilehlých ploch , ohumusování, ozelenění.

- -zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace,

- Nedojde k zásahům.

- -zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa,

- Nedojde k zásahům.

- -zásah do jiných pozemků,

- Stavba se nachází    na pozemku obce Slezské Pavlovice na parcele 466 (ostatní  plocha)  k.ú. Slezské Pavlovice .

- -vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.

- Nedojde .

- 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

- Určení a zdůvodnění nároků stavby:

- -všechny druhy energií

- Bez nároku na energie

- -telekomunikace

- Bez nároku

- vodní hospodářství,

- Povrchové vody budou svedeny  na okolní terén. Odvodnění pláně bude  řešeno oboustranou  drenáží z flexibiních trubek DN 130, která se napojí na příkopu místní komunikace.

- - připojení na dopravní infrastrukturu a parkování,

- Polní cesta je napojena na místní komunikaci, která se napojuje na silnici III/45730. Parkování se zde nepředpokládá, jde pouze o účelovou komunikaci.

- možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě),

- -bez požadavků na napojení

- --druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby.

Obecně dojde  ke vzniku  odpadů,  které jsou složeny hlavně  z nevhodných zemin                  a humusu, podkladů  stávající komunikace. Množství je nevýznamné.

- 13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- .

- - vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání na :  ( případně  návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy)

- ochranu krajiny a přírody,

- - bez zásadního vlivu

- hluk,

- emise z dopravy

- - vzhledem k sporadickému charakteru  provozu jsou důsledky provozu minimální a nedojde k jejich zvýšení .

- vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje,

- - nedojde k znečištění povrchových vod provozem, při výstavbě je nutno dodržovat zásady při nakládání s možnými zdroji znečištění, zejména ropnými látkami

- ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě,

- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební  nebo montážní práce, zajistí  vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

- Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

- a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

- b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

- c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

- d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

- e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

- f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

- g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

- h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

- i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

- j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

- k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

- l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

- m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

- n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

- o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

- p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

- q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

- Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

- Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

- nakládání s odpady.

Vzniklé  odpady při stavbě jsou vyhláškou  č. 381/2001, příl.  č. 1 zařazeny  podle Katalogu odpadů následovně .

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 ( vybourané podklady      a  přebytečná zemina )

- Výše uvedené odpady budou vesměs odvezeny na skládky. O pohybu odpadů bude vedena evidence dle vyhl.  MŽP 383/2001.

- 14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI:

- Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky, kterými jsou:

- mechanická odolnost a stabilita,

- požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.),

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

- ochrana proti hluku,

- bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK),

- úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.).

- Návrh se řídí požadavky technických norem  zejména ČSN 73 6109  a navazujících předpisů TP, TKP a dalších, voleny byly materiály, které splňují výše uvedené požadavky. Bezpečnost provozu byla posouzena příslušným orgánem PČR. Některé tyto požadavky se stavby, vzhledem k malému  rozsahu  netýkají.

- 15. DALŠÍ POŽADAVKY

- Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

- užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecně technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.),

- - použité parametry ( šířka komunikace )  jsou vzhledem ke stísněným poměrů maximálně možné.

- zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

- vzhledem k tomu , že se jedná o účelovou komunikaci, není nutno tyto požadavky řešit .

- ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy),

- -není nutno řešit

V Krnově    12/2008                                                    Vypracoval : Ing. Petr Barandovski